# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕010号

重庆成峪沛养殖有限公司：

你公司报送的重庆成峪沛养殖有限公司生猪养殖项目（项目编码：2101-500102-04-05-990494）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区荔枝街道金竺村二组。

二、主要建设内容：项目总占地面积5681.3m2，总建筑面积约9190 m2，包含主体工程（母猪圈舍1栋、产房1栋、育肥舍2栋）、辅助工程（办公楼、物资仓库、危废间和消毒区）、公用工程（供电、给水、排水、供暖、降温和通风）和环保工程等。年存栏生猪3200头。项目总投资约500万元，环保投资75万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流制。养殖废水及职工生活污水应全部经异位发酵床处理后，实现废水零排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。各圈舍应采取机械通风、喷撒除臭剂、及时清理粪污等除臭措施；异位发酵床添加菌剂进行分解除臭；集粪池应加盖密闭处理，并设置排气孔；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备，并采取消声、隔声、减振等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。规范设置一般工业固废和危废暂存间。猪粪经异位发酵床处理后作为有机肥原料外售；病死猪应进行安全填埋处理；饲料包装袋回收再利用；医疗废物收集后交由有资质的单位处置；危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移必须按照《危险废物转移管理办法》执行转移联单制度；委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置；生活垃圾由乡镇环卫部门收集处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。圈舍、危废暂存间、废水收集沟、集粪池、异位发酵床、安全填埋井等采取有效防渗措施，并加强构筑物、废水收集沟的日常巡查，避免污水事故泄露；建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期开展隐患排查，并及时整改消除隐患。设置地下水监控井1个，并对地下水进行定期监测。

（六）严格落实环境风险防范措施。加强异位发酵床的运行管理，确保设施正常运行；建设应急事故池；制定环境风险应急预案，并备案。

（七）项目设置200m的环境防护距离。200m环境防护距离范围内居民住户应实施功能置换，且不得规划新建居民区、学校、医院等环境保护目标。

（八）总量控制指标：无需申请总量指标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队和荔枝街道应加强该项目环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送荔枝街道生态环境保护部门。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年2月25日

抄送：荔枝街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队