# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕036号

重庆市宇洁化工有限公司：

你公司报送的年产3000吨聚氯化铝净水剂技改项目（项目编码：2201-500102-04-02-153720）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：李渡街道龙桥社区三组（李渡斜阳溪小企业创业基地内）。

二、主要建设内容：技改项目新增1个20立方米反应釜，新增压滤机1台。新增1台4吨/小时天然气锅炉替代现有1台4吨/小时生物质成型燃料锅炉，新增1个400平方米原料库房和1个800平方米产品库房。技改后，企业的生产规模和产品方案不变，年产聚氯化铝净水剂3000吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

碱液喷淋吸收塔废水、离子交换树脂软水制备废水、锅炉排水、化验废水、地坪清洗水、初期雨水均回用于反应釜和反应调质罐。食堂废水先经隔油沉淀处理后与生活污水一并进入现有生化池处理后作农肥还田。

（二）严格落实废气污染防治措施。

新增反应釜废气和现有反应调质罐废气、沉淀池废气、产品滚筒干燥废气、盐酸储罐呼吸废气一并通过现有两级碱液喷淋吸收塔处理后经1根30米高排气筒排放，排放废气中颗粒物、氯化氢等污染因子应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）要求。新增天然气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气直接经15米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染因子应满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存设施。含油废棉纱手套和废油交有危险废物处理资质的单位处置。反应残渣属于一般固体废物，送涪陵区龙桥长乐砖厂综合利用。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

厂区应采取分区防渗，防渗性能应满足相关防渗要求；生产废水管网、液体物料输送管网采取可视化设计；新增1个123立方米事故池，并配套设置雨水和事故废水收集系统；修订突发环境事件应急预案并定期开展演练。

（六）加强碳排放管理。强化节能设计和碳排放控制管理，进一步减少碳排放。

（七）总量控制指标。

项目实施后废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢有组织排放量分别为0.44吨/年、0.44吨/年、1.1吨/年、0.076吨/年，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别减少0.1吨/年、0.17吨/年、1.14吨/年，氯化氢排放量不变。

四、按照“以新带老”原则，技改项目建设过程中应整改现有污水管网及反应釜车间防腐防渗问题，沉淀池废气收集问题。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年7月6日

抄送：李渡街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。