# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕039号

重庆江陶科技有限公司：

你公司报送的年产3亿件电子烟陶瓷雾化芯核心部件一期生产项目（项目编码：2020-500102-41-03-140522）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆贵泉达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：新城区鹤凤大道29号。

二、主要建设内容：租赁工业园区标准厂房，建设6条电子烟陶瓷雾化芯生产线，年生产陶瓷雾化芯4亿个/a。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

研磨抛光废水、双端面磨废水、超声波清洗废水、喷淋废水、地面清洁废水等生产废水经废水处理站处理达《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）后排入李渡大耍坝污水处理厂；生活污水依托园区标准厂房已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入李渡大耍坝污水处理厂。

（二）严格落实废气污染防治措施。

装匣、破碎、球磨和混料废气经布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放；煅烧炉采用电加热，煅烧废气和喷雾造粒废气经水喷淋处理后通过25m高排气筒排放；脱粉废气经布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放；其外排废气中颗粒物等污染因子应满足陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单要求。

排蜡、氨解炉、气氛网带炉烧结废气和双推板电炉烧结废气经“碱液喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附”处理后通过25m高排气筒排放；其外排废气中颗粒物、NOx等污染因子应满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单要求，氨等污染因子应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准。

电阻浆料生产过程中产生的废气和4楼烘烤废气经活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放；5楼烘烤废气经活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放；其外排废气中非甲烷总烃等污染因子应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

厂界无组织废气排放浓度非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），颗粒物应满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存设施。氨解炉废分子筛由生产厂家更换回收处理；废包材边角料、废包装、不合格品定期交由回收单位回收利用；污水处理站污泥定期清掏交由处理能力单位处置；含蜡废抹布、膜丝网印刷清洁废抹布、废镍触媒、废机油、废活性炭、含电阻浆料废布、电阻浆料废包装瓶等危险废物分类收集后交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

厂区应采取分区防渗，液氨存放区、浆料生产车间原辅料存放区、危废暂存间等为重点防渗区，防渗性能应满足相关防渗要求；液氨存放区四周设置导流沟和收集井，并配套设置气体浓度报警装置和喷淋系统；酒精存放区应设置托盘，存放区设可燃气体报警装置；编制风险应急预案，并定期进行演练。

（六）按要求规整厂区排放口。

按要求规范设置废水排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废水中COD、NH3-N排放量分别为0.940t/a、0.085t/a；废气中颗粒物、NOx、非甲烷总烃排放量分别为1.086t/a、0.729t/a、0.429t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年7月12日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。