# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕044号

华新水泥重庆涪陵有限公司：

你公司报送的替代燃料及一般固废资源综合利用项目（项目编码：2111-500102-07-02-417251）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛街道办事处三门子村一组（华新水泥重庆涪陵有限公司厂区内）。

二、主要建设内容：新增替代燃料储存、破碎、输送等设施，利用现有4600t/d熟料新型干法水泥生产线协同处置水基岩屑、炭黑、工业污泥、铁合金炉渣、废旧纺织品、中药渣、秸秆、木屑等8种一般工业固废。年处置一般固废30万吨，其中替代燃料18万吨，替代生料2.0万吨，替代混合材10万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目不新增员工，不新增生活污水。中药残渣、水基岩屑、炭黑暂存产生的渗滤液收集后送至水泥窑焚烧处置。

（二）严格落实废气污染防治措施。

生物质替代燃料破碎废气经布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放；水基岩屑、炭黑等替代生料依托生料磨研磨，投料废气采用袋式除尘后通过30m高排气筒排放；水泥磨废气经布袋除尘后由40m高排气筒排放；其外排废气中颗粒物排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）。

工业污泥依托现有市政污泥接收泵送系统直接入窑，不在厂区进行储存，污泥卸料臭气经现有污泥接收车间负压抽风系统收集后入窑焚烧；水基岩屑、炭黑依托现有生料磨，生料磨研磨废气经旋风除尘后进入窑尾废气处理系统处理；回转窑废气经SNCR+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫处理后通过109m排气筒排放，外排废气中颗粒物、SO2、NOx、氨等污染因子应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016），总有机碳、氯化氢、氟化物、汞及其化合物、铊镉铅砷及其化合物、铍铬锡锑铜钴锰镍钒及其化合物、二噁英类等污染因子应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）。

厂界无组织颗粒物、氨等污染因子应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016），硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废用于堆存入窑固体废物。替代燃料破碎除尘灰、窑尾除尘装置回收的粉尘返回生料入窑系统；生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

厂区应采取分区防渗，防渗性能应满足相关防渗要求；炭黑、水机岩屑、中药残渣等含水率较高的固废暂存区设置渗滤液收集池，渗滤液收集后送至水泥窑焚烧处置。

（六）总量控制指标。

项目建成后废气中颗粒物、SO2、NOx排放量分别为308.94t/a、771.65t/a、1030.4t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年7月25日

抄送：白涛工业园区管委会，白涛街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。