# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕076号

重庆建峰新材料有限责任公司：

你公司报送的丁二酸中试转化创新平台与产业化示范基地（项目编码：2106-500102-04-05-472025）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司现有厂区内。

二、主要建设内容：建设1套400吨/年乙炔双羰基化制备丁二酸中试装置，项目公用、辅助、储运、环保工程均依托弛源化工分公司现有工程。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

设备地坪冲洗废水进入厂区污水处理站处理，废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量等污染因子应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮等污染因子应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准，石油类、总氰化物等污染因子应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）排放要求后，再进入潘家坝污水处理厂进一步处理后排入乌江。

（二）严格落实废气污染防治措施。

变压吸附尾气和吸收塔废气送现有非含盐焚烧炉焚烧处理。焚烧烟气经“急冷+文丘里洗涤器+除雾器”处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英等污染物排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）后经60米高排气筒排放。新建中试装置不设置环境防护距离，现有厂界外最大环境防护距离为：东面240米，东南面290米，南面300米，西南面300米，西面260米，西北面260米，北面300米，东北面250米。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托厂区现有危险废物暂存间。羰基化尾气洗涤塔废液送现有非含盐废液焚烧炉焚烧处置，若洗涤废液中含有丁二酸、丙烯酸等酸性物质，则外送有危险废物处理资质的单位处置；溶剂闪蒸罐含羰基化催化剂的废液、溶剂回收塔废液、产品结晶离心分离废液和加氢废催化剂等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求采取分区防渗措施；生产废水及物料输送管道采取可视化设计；设置地下水监控井，定期对地下水开展环境质量监测；设置可燃及有毒气体检测报警仪；装置区和乙腈装卸区设置收集沟或围堤、收集池；依托厂区现有消防废水收集池和初期雨水收集池，确保事故废水得到有效收集；修订突发环境事件应急预案并定期开展演练。

（六）加强碳排放管理。

项目碳排放主要来自净购入电力和生产过程，企业应通过设备、技术、工艺改造等节能措施，尽量减少碳排放。

（七）规范规整排污口。

按照“以新带老”原则，循环冷却水系统排污水由雨水管排放改为经厂区污水处理站排放口排放；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

新增水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为61.925吨/年、7.74吨/年；废气污染物氮氧化物有组织排放总量为0.934吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年11月9日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。