# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕077号

重庆端宏牲畜养殖有限公司：

你公司报送的涪陵区同乐镇端宏牲畜标准化养殖场建设项目（项目编码：2203-500102-04-01-393248）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区同乐镇寿坝村7社。

二、主要建设内容：项目占地面积29459.97m2，牛舍建筑面积10958.65 m2。项目由主体工程（育肥牛舍6栋及隔离牛舍1栋）、辅助工程（管理用房、青饲料储藏间、饲料加工区、酒糟储藏池、兽医间、洗消中心和淋浴房）、公用工程（给排水系统、供电和通风设施）、环保工程等组成。外购牛犊进行育肥和销售，年出栏育肥肉牛1500头。项目总投资约3000万元，其中环保投资800万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目养殖废水和生活污水全部进入异位发酵床处理，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。及时清理牛舍粪污，牛舍应采取生物除臭剂喷洒除臭和定期采用中草药熏蒸；饲料加工废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后达标排放；青贮饲料发酵以及酒糟储存过程中产生的废气通过水喷淋塔处理后达标排放。臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），饲料加工粉尘执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。对排气扇、冷风机、水泵等产噪设备采取减震、隔声防噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。规范设置一般固体废物及危险废物暂存点；牛粪经异位发酵床处理后交有机肥厂作原料；病死牛实行按规范实行无害化处理；饲料包装袋由供应商回收再利用；少量医疗废物属危险废物，定期交有资质的单位处置；生活垃圾交乡镇环卫部门处理。医疗废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（五）严格落实环境风险防范措施。落实污水事故排放的环境风险防范措施，设置事故池1个，容积不少于240m3；制定环境风险应急预案并备案。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施。安全填埋井、危废暂存间应进行重点防渗处理，牛舍、废水收集沟、集粪池、异位发酵床、酒糟储藏池、发酵区等应进行一般防渗处理；设置地下水监控井1个。

（七）加强项目环境管理，严防发生环境污染事故及投诉。本项目设置环境防护距离为200米，该环境防护距离内不得规划新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

（八）总量控制指标。本项目无需取得污染物排放总量控制指标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年11月15日

抄送：同乐镇，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。