# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕081号

太极集团重庆涪陵制药厂有限公司：

你公司报送的龙桥A3一号提取大楼及附属工程（项目编码：2017-500102-27-03-003200）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆傲越环保技术研究院有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：临港经济区太极医药城B区。

二、主要建设内容：建设A3一号提取大楼，包括前处理车间、提取车间、浓缩车间、醇沉车间，并配套建设动力站、食堂、储罐区、药渣堆场、机修车间及公辅、环保等工程。主要进行藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液等中药浸膏的提取，年提取浸膏12451.2t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

中药淘洗废水、半夏浸泡废水、提取车间蒸汽冷凝水、药渣废水、水提浓缩冷凝废水、乙醇精馏塔废水、设备及地坪清洗废水、真空泵排水、冷却水循环水排水、制水站排水、工衣清洗废水、水幕除尘废水、醇沉渣回收乙醇不凝气喷淋废水、精馏塔乙醇不凝气喷淋废水、药渣废气喷淋废水、药渣沥水和生活污水一并经厂区污水处理站处理达标后排入园区市政污水管网，厂区外排废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、色度、动植物油等污染因子应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮等污染因子应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准，急性毒性、单位产品基准排水量达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）排放要求后，再进入园区污水处理厂进深度处理后排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。

前处理车间破袋、拣选、切制、破碎、筛分粉碎废气经脉冲布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放；部分切制、破碎筛分废气与中药材炮制废气经水幕除尘后通过25m高排气筒排放；外排废气中颗粒物等污染因子应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。炒药机天然气燃烧废气通过25m高排气筒排放，燃烧废气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

醇沉车间乙醇回收真空泵废气设置2套废气处理系统，废气分别经水喷淋+除雾+光催化处理后通过25m高排气筒排放；醇沉渣乙醇回收不凝气就近接入1套真空泵废气处理系统处理后排放；外排废气中非甲烷总烃等污染因子应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

乙醇精馏站精馏塔不凝气经2级喷淋塔+除雾+光催化处理后通过20m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

食堂油烟经油烟净化器处理后引致屋顶排放，排放废气应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）。

备用燃气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放，外排废气总颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）重庆市地方标准第1号修改单标准限值。

污水处理站臭气采用生物滴滤法处理后通过15m高排气筒排放，废气中硫化氢、氨、非甲烷总烃等污染因子应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

药渣堆场废气经喷淋+光催化处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中硫化氢、氨等污染因子应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放要求；非甲烷总烃排放因子应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

无组织废气非甲烷总烃应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）和《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，厂界颗粒物无组织浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度、硫化氢、氨等应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

中药拣选出的伪药、一般药材碎屑、姜渣、不合格药、除尘灰、水提药渣和醇沉药渣等一般工业固废外售做营养土原料或交由有处理能力单位进行处置；废包装等集中收集后外卖综合利用；污水处理站污泥经压滤后送有处理能力单位处置；机修产生的废矿物油、毒性药材半夏碎屑等属于危险废物，应交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，危化品库、危险废物暂存区、乙醇储罐区、酒精精馏站、污水处理站、事故池为重点防渗区；生产废水管道采取可视化设计；储罐区储罐、酒精精馏站储罐及暂存罐四周设置围堰并配备灭火器等消防设施；设可燃气体探测器和自动报警系统；设置事故废水收集系统及切换装置，并设置有效容积不小于750m3座事故池1座；制定突发环境事件应急预案并定期开展演练。

（七）规范排污口。

规范设置厂区废水排放口，并安装废水在线监测设施；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

新增水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为55.86吨/年、9.31吨/年；废气污染物二氧化硫、氮氧化物有组织排放总量为0.204吨/年、1.907吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、涪陵临港经济区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队应加强项目环境监督管理。

八、原环评批复（渝（涪）环准〔2017〕122号）作废

重庆市涪陵区生态环境局

2022年11月24日

抄送：涪陵临港经济区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。