# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕082号

重庆新牧饲料（集团）有限公司：

你公司报送的饲料加工生产项目（项目编码：2208-500102-04-05-495056）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：新妙镇白鹤村2组。

二、主要建设内容：租赁现有厂房，建设一条饲料加工生产线，配套建设辅助工程、储运工程及公用环保等工程，年产畜禽饲料10万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

食堂废水经隔油处理后同锅炉排污水、生活污水一并经生化池处理，废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油等污染因子应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮等污染因子应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准后，再进入酒井污水处理厂深度处理后排放。厂区初期雨水经沉淀处理后排入市政雨水管网。

（二）严格落实废气污染防治措施。

卸料废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；原料初清除杂工序废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；粉碎工序废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；配料混合、二次混合工序废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；二次粉碎工序废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；料仓废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；包装粉尘经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；外排废气中颗粒物等污染因子执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

调质、颗粒料制粒、颗粒料冷却、膨胀、膨化料冷却、膨化料制粒等工序废气经过滤棉+布袋除尘+活性炭吸附处理后通过30m高排气筒排放，废气中颗粒物执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

天然气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过8m高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染因子应执行重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后引致屋顶排放，排放废气应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）。

无组织废气颗粒物应满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

废包装材料外卖综合利用；布袋除尘器除尘灰回用于生产；除杂杂质、废过滤棉、废活性炭等一般工业固废交由市政环卫部门或有相应处理能力的单位处置；生化池污泥、雨水沉淀池沉渣定期清掏交由有处置能力单位处置；检测废液、机修产生的废机油、含油棉纱手套等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，机油贮存间、危废暂存间为重点防渗区；机油储存间应设置托盘并配备灭火器等消防设施。

（七）规范排污口。

规范设置厂区废水排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为0.201吨/年、0.025吨/年；废气污染物二氧化硫、氮氧化物有组织排放总量为0.461吨/年、1.078吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、涪陵临港经济区管委会，新妙镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队应加强项目环境监督管理。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年11月24日

抄送：涪陵临港经济区管委会，新妙镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。