# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕31号

重庆众享益商贸有限公司：

你公司报送的2023年矿山资源增划及生产线扩建项目（项目编码：2308-500102-07-02-792296）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆一泓环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：罗云镇鱼亭子村。

二、主要建设内容：新增泥石分离线1条，延长原有2条碎石生产线和2条制砂生产线的生产时间提升碎石加工能力，其中碎石生产线年生产1440h延长为6000h，制砂生产线年生产时间由1600h延长为3840h。形成年加工碎石200万吨的生产能力。矿区增划南侧矿产资源，矿区面积由0.4537km2扩大至0.6228km2，开采深度标高由+874m～+740m调整为+900m～+631m。本次矿区设计开采面积为0.2237km2，标高为+892m～+768m，后期开展标高+786m以下资源开采应另行办理环评手续。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水经厂区化粪池处理后用作农家肥，严禁随意排入外环境；车辆冲洗废水经沉淀后回用于场地洒水降尘；水洗筛分废水沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；开采区、工业广场及排土场应设置截排水沟，厂区初期雨水经沉淀后回用工业广场扫水抑尘。

（二）严格落实废气污染防治措施。

开采区非爆破区采用液压破碎锤凿岩开采作业，爆破区采用中深孔微差爆破，爆破时应采用棕垫遮盖、洒水等措施；项目钻孔、凿岩均采用湿式作业，并自带除尘装置；硬化厂区运输道路，加强道路清扫，并采用洒水车进行洒水抑尘。

运输皮带置于封闭式厂房或廊道内，皮带转运点设喷雾洒水装置；石粉筒仓顶部自带仓顶除尘器；产品堆场应采用封闭式彩钢棚；制砂中转缓冲仓应为全封闭式料仓，仓顶及砂石落料处应设置喷雾抑尘装置。

1#碎石线破碎废气经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放；筛分废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。2#碎石线破碎废气经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放；筛分废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。1#制砂线制砂及筛分废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。2#制砂线制砂及筛分废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。排气筒外排废气中颗粒物等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

食堂油烟经油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）后排放。

厂界无组织颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

项目设置排土场2个，产生的剥离表土收集堆存在排土场，用于矿区环境恢复和土地复垦；泥石分离线闪粉废石运至排土场暂存后用于后期填充矿区内露天采坑；沉淀池底泥定期清掏，用作矿区植被绿化用土；除尘灰定期清理后全部作为石粉外售处理；含油棉纱手套等危险废物定期交由有资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）落实水土保持和生态保护措施。

严格按水土保持方案要求落实水土保持措施，特别做好开采区截排水沟、边坡防护、沉砂池等水土保持措施；矿山严格执行“边开采、边生态恢复”的生产方式，尽量减小矿区裸露的面积。开采完成后，应对临时用地及时进行复垦复绿。

（六）严格落实环境风险防范措施。

柴油罐区应采取防渗措施并设置围堰，配备灭火器等消防设施；润滑油贮存区地面应采取防渗措施，并设置托盘等防泄漏措施，确保泄漏物料能够得到有效收集；编制突发环境事件应急预案。

（七）规范设置废气排污口。

规整厂区废气排放口，并规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年6月4日

抄送：罗云镇，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。