# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

渝（涪）环准〔2024〕32号

重庆神鹏物流有限公司：

你公司报送的神鹏石材加工、销售项目（项目编码：2307-500102-04-05-730756）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆一泓环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：龙桥街道圣水路21号。

二、主要建设内容：租用重庆市泽洪实业股份有限公司5#厂房，建设1条破碎加工生产线。对现有项目中碎石和大碎石产品及外购符合规格的碎石进行进一步加工，年产各类碎石51万吨，其中0~3mm机制砂16万吨、3～10mm碎石12.75万吨、10～16mm碎石8.67万吨、16～25mm碎石12.75万吨和0~0.075mm石粉0.83万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；水洗筛分废水和洗砂废水在泥浆罐中絮凝沉淀后，清水送回清水池回用，不外排；车辆冲洗依托现有项目洗车设备，洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托泽洪公司已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再经园区污水管网排入龙桥污水处理厂深度处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

破碎加工生产线、输送皮带、产品堆场均置于封闭式彩钢棚厂房内，厂房顶部、出口通道上方及产品落料处应设置高压喷雾抑尘装置；石粉采用筒仓存放，筒仓顶部设置有滤筒除尘器。喂料机进料口应设置喷雾抑尘装置；鄂破机、反击破、制砂机及筛分机进出料废气应经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；排气筒外排废气中颗粒物及厂界无组织颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量采用高效低噪声设备，并采取隔声减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。除尘灰作为产品与石粉一起外卖；泥浆罐污泥经压滤后交由有处理能力单位处置；车辆冲洗沉淀池污泥定期清掏后交由有处理能力单位处置；废润滑油和废含油棉纱手套等危险废物定期交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到合法合规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

润滑油等液体原料暂存区地面应采取防渗措施，并设置托盘等防泄漏措施，确保泄漏物料能够得到有效收集。

（六）按技术规范规整排污口。

废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

本项目废水中新增COD、氨氮总量指标分别为0.008t/a，0.001t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年6月4日

抄送：白涛工业园区、龙桥街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。