# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕34号

重庆万丰奥威铝轮有限公司：

你公司报送的新增年产50万件铝合金车轮项目（项目编码：2311-500102-04-05-584729）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：清溪镇平原村。

二、主要建设内容：依托现有1#厂房熔铸车间、涂装车间，在2#厂房内新增旋压、机加、热处理、涂装工序并配套建设公辅及环保设施，同时将厂区北侧现有办公用房改为脱漆房。年产铝合金轮毂50万件。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

喷漆生产线水帘处理废水经“混凝+沉淀”预处理后，与脱漆房脱漆废水、前处理清洗废水、铸造毛坯循环冷却水系统排水、模具间接冷却水系统排水、热处理淬火循环冷却水排水、自动清洗机清洗废水、气密性检验废水、空压机间接冷却水系统排水、纯水制备废水、新建涂装车间间接冷却水系统排水、废气喷淋塔废水、车间地面清洁废水及生活污水一并进入厂区污水处理厂处理后再进入清溪组团污水处理厂深度处理。厂区污水总排口排放的废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、LAS、氟化物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

熔化、静置、精炼、除渣及天然气燃烧废气经1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020），氯化氢、氟化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

1#、2#铝屑烘干及燃烧废气分别经旋风除尘器处理后分别通过15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs及非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。1#、2#铝屑烘干炉上方设置集气罩收集烘干炉逸散废气后，经水喷淋处理后通过1根15m高排气筒排放；外排废气中颗粒物、VOCs、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

前处理清洗、模具加热、旋压、热处理、喷粉固化、喷漆烘干等工序天然气燃烧废气分别通过15m高排气筒排放。外排废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）。

毛坯打磨废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；底粉打磨废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

2条底粉喷粉生产线喷粉废气分别经“旋风+滤筒粉末回收装置”处理后分别通过15m高排气筒排放；透明粉喷粉生产线喷粉废气经滤筒除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

底粉、透明粉固化废气经“水洗喷淋塔+干式过滤（无纺布或纤维）+活性炭吸附装置”通过1根15m高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃、VOCs等污染物应满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）。

脱漆房脱漆废气经“水洗喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附”处理后通过1个15m高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃、VOCs等污染物应满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）。

2条喷漆生产线调漆、喷漆、流平、补漆、洗枪废气分别经“水洗喷淋塔+多级干式过滤”处理，再由1套“沸石转轮吸附浓缩+RTO”处理后通过1根15m高排气筒排放；2条喷漆生产线烘干废气直接进入RTO处理。排气筒外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，非甲烷总烃、VOCs、甲苯与二甲苯、苯系物等污染物应满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

厂界无组织排放颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），非甲烷总烃应满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016），厂区内颗粒物及VOCs无组织排放应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。压铸废模具、废包装材料、喷粉收集除尘灰、纯水制备废渗透膜等一般工业固废交由有能力单位处理或回收利用；废铝边角料、废不合格品回用于铸造；熔炼渣、废切削液、废矿物油、废含油过滤材料、前处理槽渣、废有机溶剂、废漆桶、漆渣、废气处理产生的废活性炭、熔铝除尘灰、生产废水处理站污泥、含油棉纱手套等危险废物交由有资质单位处理，含油铝屑、含油边角料等经含油铝屑处理系统处理后回用于熔化工序。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按要求采取分区防渗措施，涂装及涂装前处理区、机加工含油区域、前处理废水收集池、脱漆房生产区等区域采取重点防渗，防渗性能应满足相应防渗要求；油漆库房、油品库房等液体原料贮存区应采取防渗措施，设置收集沟和收集井，并充分依托现有有效容积400m3事故池，确保泄漏物料、事故废水能够得到有效收集；及时修订突发环境事件应急预案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水总排放口，依托已建成在线监测设备，在线监测因子为流量、pH、COD和总磷；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

拟建项目实施后，全厂废气二氧化硫、氮氧化物排放量分别为1.985吨/年、6.912吨/年，其中二氧化硫、氮氧化物分别增加0.167吨/年、0.582吨/年；废水化学需氧量、氨氮排放量分别为14.724吨/年、0.391吨/年，分别增加约2.382吨/年、0.071吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年6月18日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。