# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕35号

重庆常捷医药有限公司：

你公司报送的年产195吨依折麦布等原料药项目（项目编码：2307-500102-04-01-806044）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：龙桥街道龙电路12号。

二、主要建设内容：改建1#生产车间和7#生产车间，新增1套有机废气RTO焚烧处理装置，升级改造部分车间废气处理设施。1#生产车间改建后形成40吨/年瑞巴派特、10吨/年盐酸贝尼地平、20吨/年盐酸美利曲辛、20吨/年盐酸乐卡地平、1吨/年氟哌噻吨、25吨/年盐酸头孢替安、25吨/年头孢美唑酸等7条生产线。7#生产车间改建后形成1条多功能生产线，年产屈昔多巴3吨，依折麦布10吨，磷酸奥司他韦10吨，齐拉西酮16吨，坎地沙坦酯15吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

严格落实雨污分流，污污分流制，雨水、污水管网应可视化，并完善管网标识标牌。生产废水中的高盐废水经MVR蒸发除盐系统处理后，与其它低盐生产废水进入“铁碳微电解+隔油+Fenton氧化+絮凝沉淀”高浓废水处理系统处理，再与地坪清洁废水、化验室废水、真空泵废水、废气处理废水和生活污水一并经厂区污水处理站处理达标后排入龙桥污水处理厂深度处理。厂区污水总排口排放的废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氟化物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，三氯甲烷、甲苯满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，二氯甲烷、苯胺类、总锌满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）。

严格落实“以新带老”措施，实验室废水管道应可视化，循环冷却水系统排水应接入厂区污水处理站集中处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

1#、2#、3#、5#、7#生产车间和溶剂回收车间不含氯工艺废气经二级碱喷淋洗涤后，4#生产车间不含氯工艺废气经“二级酸洗+二级水洗”处理后，一并进入RTO装置焚烧处理，焚烧烟气经“急冷+碱洗”处理后通过1根25m高排气筒排放，排气筒外排废气中非甲烷总烃、总挥发性有机物、氯化氢、氨、苯系物、二氧化硫、氮氧化物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

1#生产车间瑞巴派特、盐酸贝尼地平、盐酸美利曲辛生产线含氯工艺废气经“冷凝+二级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”处理后通过25米高排气筒排放；外排废气中颗粒物、总挥发性有机物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），硫酸雾应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

1#生产车间盐酸乐卡地平、氟哌噻吨、盐酸头孢替安、头孢美唑酸生产线含氯工艺废气经“冷凝+二级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”处理后通过25米高排气筒排放；排气筒外排废气中颗粒物、总挥发性有机物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

7#生产车间含氯工艺废气经“冷凝+二级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”处理后通过1根25米高排气筒排放；排气筒外排废气中颗粒物、非甲烷总烃、总挥发性有机物、氯化氢应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），硫酸雾应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2#、3#、4#、5#生产车间及溶剂回收车间含氯工艺废气处理工艺进行优化调整，废气经“冷凝+二级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”处理后分别通过25米高排气筒排放。其中2#车间、5#车间和溶剂回收车间排气筒外排废气中总挥发性有机物，3#车间排气筒外排废气中总挥发性有机物、氨，4#车间排气筒外排废气中总挥发性有机物、氯气应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。排气筒外排废气中的臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

厂区污水处理站调节池、气浮机、水解酸化池、干化机、铁碳微电解设施废气采用“二级碱喷淋洗涤+一级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒达标排放；加热池、事故池、污泥池等废气经“二级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”处理通过1根15m高排气筒排放，排气筒外排废气中硫化氢、氨执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。厌氧池废气直接燃烧处理后通过1根15 m高排气筒排放，外排废气中硫化氢、氨、非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。曝气池废气经一级碱喷淋洗涤处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

MVR不凝气、浓液蒸馏不凝气及高盐废水收集池、高浓废水收集池、5000m3调节池、MVR沉淀箱废气采用“二级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒达标排放，排气筒外排废气中氯化氢、氨、非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

4#库房废气经“二级碱喷淋洗涤+一级活性炭吸附”处理达标后通过15m高排气筒排放。1#库房废气经“一级碱喷淋洗涤+一级活性炭吸附”处理达标后通过15m高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

严格落实“以新带老”措施，现有有机液体储罐区储罐呼吸废气接入1#生产车间含氯工艺废气处理系统。危险废物贮存库废气经“一级碱喷淋洗涤+一级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范现有一般工业固废和危险废物暂存库。蒸馏及反应残余物、废母液及反应基废物、废脱色过滤介质、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废盐、废水处理污泥、废气处理产生的废活性炭、含有或沾染危险化学品的废包装材料等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。规范设置母液暂存场所，无法再利用的母液应按危险废物进行及时处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒有害及可燃气体报警装置；生产废水和液体物料输送管道应“可视化”；按要求采取分区防渗措施，防渗性能应满足相应防渗要求；车间内设置地沟和收集池，罐区设置围堰；设置地下水监控井；完善7#生产车间片区事故废水收集系统和雨污切换设施；危险化学品储罐区设置初期雨水切换阀，并对附近高切坡雨水进行有效拦截；充分依托厂区现有有效容积1080立方米的事故池，确保厂区事故废水、初期雨水得到有效收集；及时修订突发环境事件应急预案，并定期演练。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水总排放口，依托已建成在线监测设备，在线监测因子为流量、pH、COD和氨氮；RTO焚烧炉废气排气口设置自动监测装置，监测因子为废气量、氮氧化物和二氧化硫；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目实施后，全厂废气二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、总挥发性有机物排放量分别为0.283吨/年、7.754吨/年、2.688吨/年、15.022吨/年，其中二氧化硫、氮氧化物分别增加0.034吨/年、7.143吨/年，非甲烷总烃、总挥发性有机物排分别减少9.723、17.153吨/年；废水化学需氧量、氨氮排放量分别为11.769吨/年、1.961吨/年，分别增加约1.632吨/年、0.272吨/年。

（八）环境防护距离。

项目维持现有环境防护距离，即生产区北厂界外80米，东、南、西厂界外100米。该环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不应规划建设上述环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年6月18日

抄送：白涛工业园区，龙桥街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。