# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕36号

重庆天润能源开发有限公司：

你公司报送的年产5万吨石油改性沥青加工项目（项目编码：2404-500102-04-02-195037）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。鉴于项目已建成且通过重庆市生态环境工程评估中心组织的技术评估，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区龙港大道454号。

二、主要建设内容：利用现有沥青加温间储罐作为沥青升温罐、助剂罐、预混罐、成品发育罐，并新增2台胶体磨、2台换热器及改性剂送料等设备，年生产改性沥青5万吨。

三、项目运营管理中，必须进一步认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目不新增生产废水和生活污水，地面冲洗废水、初期雨水经隔油池处理，生活污水经生化池处理，一并经园区污水管网进入龙桥工业园区污水处理厂。厂区污水排放口排放的废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

沥青烟废气处理系统处理工艺升级为“喷淋洗涤+干式过滤+焦油捕捉+UV光氧催化+活性炭吸附+脱附催化燃烧”。改性沥青生产线沥青升温罐、助剂罐、预混罐、成品发育罐废气经沥青烟废气处理系统处理后通过20m高排气筒排放，外排废气中沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

2台导热油炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气分别经1根15米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及重庆市地方标准第1号修改单要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范现有危险废物暂存库。沥青废气喷淋废水、废活性炭等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求；采取分区防渗，隔油池、生化池、沥青卸油池、事故池等为重点防渗区，储罐区、沥青加温间、桶装液体库房、装卸平台等区域为一般防渗区，其防渗性能应满足相应要求；沥青储罐区内应设置明沟及截断阀，外围设置围堰；依托厂区已建成1座有效容积不低于900立方米事故池及雨污切换阀，确保事故废水能够得到有效收集；制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水总排放口；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目新增废气污染物挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫排放量分别为0.019吨/年、0.1吨/年、0.27吨/年；不新增废水污染物化学需氧量、氨氮排放量。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况；你公司应严格按照白涛工业园区的整改工作方案和公司的承诺函内容，有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年6月19日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。