# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕37号

华峰铝业有限公司：

你公司报送的高端新能源用水冷板扩建项目（项目编码：2307-500102-04-05-158748）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛化工园区华峰大道10号。

二、主要建设内容：在现有厂房内安装智能化中频炉2台、退火炉4台、横剪1台、清洗线1条、磨床1台；新建仓库两座，其中铝灰仓库2016平方米，综合仓库5604平方米；改造桶装油库和罐区，以及相关辅助技术系统、设备和工程配套设施。年新增水冷板规模为60000t，扩建后全厂水冷板规模为65000t/a，复合钎焊板规模由171500t/a调整为111500t/a，其他产品规模不变，全厂总生产规模不变。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目不新增劳动定员，不新增生活污水；热轧机组废乳化液经已建成废乳化液处理装置处理后再排入潘家坝污水处理厂。废水总排口排放的废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油等应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

中频炉熔化废气经布袋除尘器处理达标后经1根30m高排气筒排放，外排废气中颗粒物等污染物应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）。

冷轧车间新增2台退火炉天然气燃烧废气分别经2根23m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、SO2、NOx等污染物应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；冷轧油雾通过现有1#退火炉23m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

箔扎车间新增2台退火炉废气分别经2根23m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、SO2、NOx等污染物应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016），非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

清洗废气经油雾回收处理后通过1根23m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

厂界无组织排放颗粒物、SO2、NOx及非甲烷总烃等浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。轧辊磨床废乳膏、废水处理产生的废活性炭、油雾回收产生的废硅藻土、中频炉除尘灰等危险废物定期交由有资质单位处理；剪切产生的切余料进入熔炼炉回收利用。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按要求采取分区防渗措施，罐区、废乳化液罐和废乳化液处理装置尾水罐区、铝灰渣仓库、加油装置区、桶装油库等为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；轧制油罐区、撬装式加油装置应设置围堰，并充分依托现有有效容积300m3事故池，确保泄漏物料、事故废水能够得到有效收集；及时修订突发环境事件应急预案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水总排放口；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

拟建项目实施后，全厂废气二氧化硫、氮氧化物排放量分别为3.583吨/年、178.494吨/年，其中二氧化硫、氮氧化物分别增加0.24吨/年、11.9吨/年；废水化学需氧量、氨氮排放量分别为3.555吨/年、0.439吨/年，分别增加约0.002吨/年、0.001吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年6月27日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。