# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕38号

重庆大义能源有限公司：

你公司报送的民用醇基液体燃料、燃气、丙烷工业气体充装站（项目编码：2303-500102-04-01-912338）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区马鞍街道大鹅社区（涪陵高新区李渡组团）。

二、主要建设内容：占地面积23806m2，总建筑面积9054.77m2，建设气瓶检测站、醇基汽车装卸站、醇基充装间、丙烷充装间以及二甲醚充装间各1座，同时项目配套建设会议中心、研发楼、倒班楼等公辅工程及环保工程等。年充装醇基液体燃料70000t、丙烷15000t、二甲醚15000t、氧气20万t、氮气10万t、氩气10万t、二氧化碳10万t、氩气/二氧化碳混合气体6000t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

食堂含油废水经隔油处理后，与生活污水一并通过生化池处理后再进入李渡大耍坝污水处理厂。厂区污水排放口废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

项目丙烷、二甲醚均采用地埋卧式储罐密闭储存，丙烷、二甲醚在原料运输采用密闭罐车运输，装卸作业过程中采用密闭管道连接运输的方式；甲醇采用密闭罐车运输，甲醇卸料及醇基液体燃料充装设置醇气回收设施；甲醇储罐呼吸废气经4m高排气筒排放。厂界甲醇、非甲烷总烃无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；厂区内非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至倒班楼屋顶排放，外排油烟、非甲烷总烃应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。废钢瓶定期交由钢瓶检测站处理；清罐废液、含油棉纱手套、废机油、废机油桶等危险废物交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。生活垃圾交由市政环卫部门处理；生化池污泥定期清掏交由有相应处理能力单位处置。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关设计规范和要求，并设置消防设施；按要求采取分区防渗措施，防渗性能应满足相应防渗要求；厂区设置截流沟、初期雨水切换阀和有效容积不小于800m3事故池，确保事故废水、初期雨水得到有效收集；设置1个地下水监控井；编制突发环境事件应急预案，并定期演练。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废水化学需氧量、氨氮排放量分别为0.53吨/年、0.05吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年7月5日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。