# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕42号

重庆市涪陵农林水利建设投资集团有限公司：

你公司报送的涪陵区四合沟水库工程（项目编码：2203-500102-04-01-349617）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区石沱镇三窍村、光明村。

二、主要建设内容：四合沟水库是一座以工业供水为主的小（1）型水利工程，主要建设枢纽工程、输水工程等主体工程，以及其他辅助工程、环保工程、临时工程等；水库总库容128.60万m3，调节库容93.6万m3，死库容13.1万m3，挡水坝坝长146m，最大坝高38m；供水管道全长3571m。项目总投资14517.19万元，其中环保投资221万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，并将环境保护措施纳入工程招标施工承包合同和工程监理中，最大限度减缓工程的环境影响及生态破坏。

1.严格落实废水污染防治措施。临时混凝土搅拌站拌合系统废水经沉淀后回用，不外排；机械设备清洗废水经隔油处理后回用于洒水降尘，不外排；基坑废水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排；生活污水经生化池处理后用于农田或林地施肥，不外排。

2.认真落实扬尘污染防治措施。施工区车辆实行限速控制，配备专用洒水车降尘；临时混凝土搅拌站为全密闭结构，物料输送应采用密闭输送廊道；搅拌机采取喷淋降尘，对料斗、输送皮带以及转载点设施喷淋装置；施工场地内的粉状料应采用密闭式筒仓存放或篷布遮挡等抑尘措施；移动式混凝土搅拌点应采用喷淋抑尘措施；施工道路路面硬化并及时清扫道路，进出施工区车辆应冲洗车辆轮胎，避免带泥上路。

3.认真落实噪声污染防治措施。施工过程中选用低噪声施工作业设备，并加强设备的维护和保养；合理布局高噪声作业设备，远离环境敏感点，并采取减振、隔声等降噪措施；合理安排高噪声设备施工作业时间，严禁发生噪声扰民。

4.合理处置固体废物。施工土石弃方回用于场地平整；施工期生活垃圾交当地环卫部门清运处置；废机油、含油棉纱等，按危险废物管理规范收集和暂存，并交由有资质的单位处置。

5.加强陆生生态保护。合理设置施工场地，严格控制施工作业带范围；及时对施工临时占地实施复垦、绿化或植树种草及植被的恢复，物种选择当地物种，防止外来物种入侵；加强员工的环保培训，禁止乱砍滥伐、捕猎动物。

6.加强水生生态保护。避开汛期水下施工，枯水期施工应抓紧施工进度，尽量缩短作业时间；张贴警示标语，严禁将弃渣、弃土、施工废水、生活污水和生活垃圾等倾倒或直接向长益沟排放，禁止随意捕鱼、炸鱼等。

7.严格按水土保持方案及批复要求落实水土保持措施，特别做好水库大坝、施工场地及输水管网等工程的水土保持措施，减少施工期水土流失。

8.落实环境风险防范措施。施工临时油库只能为施工机械设备加油，不得为运输车辆服务；临时油库应采取防渗措施，且应设置围堰。

（二）加强运营期环境管理，确保水库水质及生态系统不受影响。

1.生活污水经生化池处理后用于农田或林地施肥，不外排；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

2.及时清理水库水面漂浮物，并将清捞垃圾规范暂存后交交当地环卫部门处理，不得随意堆放在库区周边及库岸内。

3.设置生态放流设施，安装在线监控系统，且水库生态下泄流量不得低于0.0138m3/s。

4. 加强库区管理，严禁大规模进行水产养殖，严禁肥水养鱼，防止过度开发利用造成水环境影响。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年7月23日

抄送:  区水利局、石沱镇，涪陵区生态环境保护综合

行政执法支队。