### 渝（涪）环准〔2025〕28号

重庆紫瑞电子科技有限公司：

你公司报送的重庆紫瑞电子材料生产项目（项目编码：2408-500102-04-05-765207）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区（白涛组团）。

二、主要建设内容：项目总占地面积约300亩，建设4座生产车间并配套建设库房、办公等公辅工程和环保工程。年产电子级钛酸钡原粉14102吨、电子级钛酸钡配方粉6050吨，年副产重晶石粉14184吨、二水氯化钙6057吨、氯化钠22349吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施及风险防范措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

厂区采取“雨污分流、污污分流”排水体系。氯化钙喷雾干燥废气喷淋废水、化验室废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水回用于生产。蒸汽冷凝水部分回用作钡矿浮选用水。初期雨水收集后优先回用于生产，回用不完的初期雨水采用化学沉淀+絮凝沉淀处理。生活污水经一体化处理设施处理后、与处理后的初期雨水、未回用的蒸汽冷凝水、纯水制备废水、循环水站废水一并经厂区污水总排口排入园区污水管网。厂区总排口排放的废水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、总钡等污染物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），五日生化需氧量、动植物油按照园区潘家坝污水处理厂接管要求，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

运营期雨水排放口有流动水排放时按日监测（若监测1年无异常情况，可放宽至1次/季度），雨水排放口总砷、六价铬、总铬、总铅、总汞、总钡参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的直接排放限值进行监控。

（二）严格落实废气污染防治措施。

钡矿投料废气与料仓落料废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

酸化工序以及氯化钠溶液中和工序产生的废气经两级碱喷淋处理达标后通过20m高排气筒排放，外排废气中氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

重晶石粉回转炉烘干废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

重晶石粉筛分及落料废气经仓顶除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

氯化钙喷雾干燥废气经旋风除尘+水喷淋处理达标后通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

工业盐烘干废气经布袋除尘处理达标后通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

2套二氯氧钛溶液水解装置水解废气分别经两级碱喷淋处理达标后分别通过20m高排气筒排放，外排废气中氯化氢应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

3条电子级钛酸钡配方粉生产线喷雾干燥及包装废气分别经布袋除尘处理达标后分别通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

3台电子级钛酸钡配方粉生产线喷雾干燥工序燃烧炉天然气燃烧废气分别通过15米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

质检废气经碱吸收处理达标后通过15m高排气筒排放，外排废气中氯化氢应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物贮存库。纯水站制水废活性炭、废渗透膜、废包装袋、废钢珠、废耐火材料等一般工业固废应交由有能力单位处置或综合利用；除杂渣、废机油、实验室废物、钛酸钡生产废膜等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置；新建1座建筑面积2000平方米钡矿浮选尾渣贮存场，钡矿浮选尾渣应按要求开展危险废物鉴别，鉴别前严格按危险废物进行管理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，并依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

项目生产废水和物料输送管道均采取可视化设计，并按照要求采取分区防渗措施，其中生产车间、罐区和事故池等为重点污染防治区，其防渗性能应满足相应防渗要求；按照《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T51238-2018）相关要求强化地基处理，采取严格的防渗措施，防止区域地下水污染。设置地下水监控井，组织开展地下水环境状况详细调查和环境风险评估，落实地下水污染风险管控或修复措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒气体泄漏检测报警装置，生产装置区设环形地沟，罐区设置围堰，危险废物贮存库设置地沟和收集池，设1个有效容积不小于1700立方米的事故池，雨水管网设置雨污切换阀；制定环境风险应急预案，并定期演练。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水排放口，并设置流量、pH、COD、氨氮等在线监测装置；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）加强温室气体排放管理。

加强温室气体排放管理，通过设备、技术、工艺改造等节能措施，进一步减少温室气体排放。

（九）总量控制指标。

项目废水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为9.21吨/年、0.42吨/年。废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为4.34吨/年、0.24吨/年、2.25吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、按照《重庆市化工园区扩区管理细则（试行）》及化工园区相关管理要求，该项目在白涛工业园区化工产业园扩区复核通过前不得投产。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年4月22日