### 渝（涪）环准〔2025〕33号

重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司：

你公司报送的年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目（项目编码：2305-500102-04-01-640129）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区临港组团。

二、主要建设内容：新建生产车间2栋，建设6台玻璃窑炉及配套制瓶机，并配套建设库房、办公、食堂等公用辅助工程及环保工程。年产钠钙、7.0硼硅、5.0硼硅药用玻璃瓶65亿只。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

空压机冷凝废水、食堂含油废水分别经油水分离器预处理后再与生活污水、冷却废水一并进入自建综合废水处理设施处理再排入龙桥园区污水处理厂深度处理。企业外排废水中pH、COD、SS、动植物油应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

1#号车间2套玻璃窑炉采用全氧燃烧技术，2套窑炉熔制废气分别经SNCR+布袋除尘器处理后分别通过22m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、氨等应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022），烟气黑度应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）。2套窑炉进料废气集中收集后经布袋除尘器处理后通过1根22m高排气筒排放；袋装原料称重进料、混料机进料、混料、出料工序产生的废气经布袋除尘器处理后与窑炉进料废气共用1根排气筒排放；外排废气中颗粒物应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）。制瓶天然气退火炉废气通过1根22m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）。

2#号车间4套玻璃窑炉采用电加热；4套窑炉进料废气集中收集后经布袋除尘器处理后通过1根22m高排气筒排放；袋装原料称重进料、混料机进料、混料、出料工序产生的废气经布袋除尘器处理后与窑炉进料废气共用1根排气筒排放；外排废气中颗粒物应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）。制瓶天然气退火炉废气通过1根22m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）。

石英砂中转仓、粉料中转仓顶设置有布袋除尘器；物料采用密闭皮带输送机、密闭式斗式提升机、螺旋输送机等密闭输送方式；厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物等无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危废暂存点。不合格品、碎玻璃、除尘灰规范贮存后回用于生产；废包装材料、废制氧分子筛、污泥等一般工业固废交由有能力单位处置；废机油、废油桶、含油抹布劳保用品、空压机冷凝废水油水分离废油等危险废物交由有相应危废资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗措施，危废贮存库、油料库房等作为重点防渗区，其防渗性能应符合相应要求；机油等油料暂存区域应设置托盘等防泄漏措施，确保泄漏物料得到有效收集。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口，全氧燃烧窑炉熔制废气排气筒应设置颗粒物、二氧化硫、氮氧化物自动监测装置，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废气中新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为1.35t/a、7.35t/a、20.90t/a；废水中新增COD、氨氮排放量分别为1.23吨/年、0.21吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年5月8日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。