### 渝（涪）环准〔2025〕39号

重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司：

你公司报送的重庆至万州高速铁路（涪陵段110kV电力线路迁改工程）（项目编码：2019-500000-53-01-064418）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意湖北君邦环境技术有限责任公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆市涪陵区李渡街道、马鞍街道、江北街道。

二、主要建设内容：

（1）110kV涪白东线18号至25号等线路迁改工程。起于原110kV涪白东/西线18#/19#塔（18#/19#塔利旧），止于原110kV涪白东/西线26#/27#塔（26#/27#塔利旧），在原线路西北侧约（110~400）m处新建电力廊道，新建110kV同塔双回架空线路约4.075km，新建12基杆塔（N1#-N12#）。拆除原110kV涪白东/西线18#/19#至26#/27#段同塔双回线路约3.05km，拆除7基杆塔（原19#/20#~原25#/26#）。

（2）110kV涪牵东线1号至9号线路迁改工程。起于原110kV涪牵东线1#塔（1#塔利旧），止于原110kV涪牵东线9#塔（9#塔利旧），在原线路东北侧约（30~190）m处新建电力廊道，新建110kV单回架空线路约1.77km，新建8基杆塔，其中双回塔7基（D1#-D7#采用双回塔单边挂线），单回塔1基（D8#）。拆除原110kV涪牵东线1#-9#段线路约1.83km，拆除7基杆塔（原2#-原8#）。

（3）110kV涪牵西线1号至6号线路迁改工程。起于原110kV涪牵西线2#塔（2#塔利旧），止于原110kV涪牵西线6#塔（6#塔利旧），在原线路东北侧约（110~140）m处新建电力廊道，新建110kV单回架空线路约1.02km，新建3基双回塔（X1#-X3#），采用双回塔单边挂线。拆除原110kV涪牵西线2#-6#段线路约1.19km，拆除2基杆塔（原3#、原4#）。

（4）110kV涪桥南线2号至19号线路迁改工程。起于原110kV涪桥南北线2#塔（2#塔利旧），止于原110kV涪桥南北线20#塔（20#塔利旧），在原线路北侧约（10~1600）m处新建电力廊道，新建110kV同塔双回架空线路约7.787km，新建杆塔29基（G1#-G29#）。拆除原110kV涪桥南北线2#至20#段线路约5.21km，拆除17基杆塔（原3#-原19#）。

（5）110kV涪李东线2号至3号线路迁改工程。起于原110kV涪李东线1#塔（1#塔利旧），止于集秀大道与太乙大道交叉口原涪李东线电缆段，迁改线路全线采用电缆，新建单回电缆线路路径约2.14km。拆除线路约1.234km，其中拆除架空线路约0.441km（原1#塔至3#塔），拆除电缆线路约0.793km（原3#塔至集秀大道与太乙大道交叉口处），拆除2基杆塔（原2#塔、原3#塔）。

（6）110kV涪李西线2号至4号线路迁改工程。起于原110kV涪李西线1#塔（1#塔利旧），止于集秀大道与太乙大道交叉口原涪李西线电缆段，迁改线路全线采用电缆，新建单回电缆线路路径约2.2km。拆除线路约1.333km，其中拆除架空线路约0.553km（原1#塔至4#塔），拆除电缆线路约0.78km（原4#塔至集秀大道与太乙大道交叉口处），拆除3基杆塔（原2#塔、原3#塔、原4#塔）。

（7）110kV涪柳线1号至9号等线路迁改工程。起于涪陵220kV变电站110kV涪柳、涪铜出线间隔，止于原110kV涪柳/涪铜线原7#塔（7#塔利旧），迁改线路全线采用电缆，新建双回电缆线路路径约1.29km。拆除线路约0.99km，其中拆除架空线路约0.94km（原1#-原7#），拆除电缆线路约0.05km（涪陵变电站-原1#塔），拆除6基杆塔（原1#-原6#）。

（8）110kV涪万线1号至10号等线路迁改工程。起于涪陵220kV变电站110kV涪万、涪攀出线间隔，止于原110kV涪万/涪攀线原7#塔（7#塔利旧），迁改线路全线采用电缆，新建双回电缆线路路径约1.305km。拆除线路约0.98km，其中拆除架空线路约0.93km（原1#-原7#），拆除电缆线路约0.05km（涪陵变电站-原1#塔），拆除6基杆塔（原1#-原6#）。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。合理布置输变电线路走向，输变电线路临近居民住宅等敏感目标时，采取抬高线高或远离等措施，确保输变电线路周边敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应控制限值。

（二）强化噪声污染防治。采取有效减噪防治措施，确保本项目敏感区域和敏感点的噪声应达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的相应类别标准，施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（三）严格环境风险防范。建立完善的环境管理规章制度，杜绝电磁辐射等环境污染纠纷和事故的发生。

（四）强化施工期污染防治。在施工期，建设单位应采取有效措施，防止噪声扰民和废水、固体废物等对土壤造成污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

附件：重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司重庆至万州高速铁路（涪陵段110kV电力线路迁改工程）污染物排放标准

重庆市涪陵区生态环境局

2025年6月9日

附件：

重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司重庆至万州高速铁路（涪陵段110kV电力线路迁改工程）污染物排放标准

一、电磁环境

| 污染源 | 防护标准及标准号 | 污染因子 | 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司重庆至万州高速铁路（涪陵段110kV电力线路迁改工程） | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 工频电场强度 | ≤4000v/m | 公众曝露控制限值 |
|  |  | 工频磁感应强度 | ≤100μT |  |
|  |  | 工频电场强度 | 10kV/m | 架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电磁环境 |

二、噪声

| 标准及标准号 |  | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间（dB） | 夜间（dB） |  |
| 《声环境质量标准》（GB3096—2008） | 1类 | ≤55 | ≤45 |  |
|  | 2类 | ≤60 | ≤50 |  |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | ≤70 | ≤55 |  |

抄送：涪陵区生态环境保护综合行政执法支队，李渡街道办事处、马鞍街道办事处、江北街道办事处。