- 渝（涪）环准〔2025〕41号

重庆市立华牧业有限公司：

你公司报送的年存栏30万套种鸡场孵化场项目（项目编码：2406-500102-04-01-681995）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆市涪陵区荔枝街道新大田村。

二、主要建设内容：项目占地面积约111592m2，建筑面积32986m2，包括种鸡场和孵化场，主要建设鸡舍、保种舍、产蛋舍、孵化车间等主体工程，以及综合用房、宿舍、锅炉房、清洗区等辅助工程和其他公用工程、储运工程、环保工程。年存栏30万套种鸡，年产种蛋2800万枚，产鸡苗约2240万只。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下环保工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工期车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，生活污水依托周边居民生活污水收集处理设施处理后用作农家肥。运营期应实行雨污分流制，污水管网应可视化；厂区雨水排入附近冲沟，圈舍冲洗废水、设备冲洗废水和生活污水经厂区废水处理站处理后部分回用于孵化场生产用水，不能回用部分废水应引至市政污水管网，再进入蒿枝坝污水处理厂进行深度处理。厂区废水处理站处理能力不低于90m3/d，外排废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等污染物应满足蒿枝坝污水处理厂接管水质要求，动植物油应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级规定，粪大肠菌群数、蛔虫卵应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

（二）严格落实废气污染防治措施。施工期应采取密闭围挡、道路硬化、洒水降尘、车辆冲洗、密闭运输、施工材料覆盖等措施控制扬尘。运营期应采取科学饲喂有效微生物菌剂等方式从源头降低臭气产生量，鸡舍应全密闭建设且尾端设置沉降室，采取喷洒除臭剂、放置吸附剂、中草药熏蒸杀菌等措施控制臭气影响。废水处理站废气通过池体密闭、喷洒除臭剂等措施降低臭气影响。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。饲料塔塔顶应设置布袋除尘器。厂界无组织排放臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，食堂油烟废气执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期应合理安排作业时间与运输路线、选用低噪声设备，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523-2011）。运营期应合理布置排气扇、水泵等高噪声设备，并采取设备减震、建筑隔声等降噪措施，喂足鸡只饲料和水，避免饥渴及突发性噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工期建筑垃圾应运至市政部门指定地点处置。运营期应规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存间；鸡粪应及时清运不得在场内暂存；孵化蛋壳、脱水污泥等一般工业固废作为生产有机肥原料交由有能力单位资源化利用；不合格种蛋、原料采购包装袋交由有能力单位资源化利用；废袋式过滤器由设备供应商回收再生利用；病死鸡经冰柜暂存后定期交由有相应处理资质单位外运无害化处置；注射器、注射针头、废药品、药品包装物等医疗废物以及消毒药剂包装袋/瓶应定期交由有危废资质单位处置；生活垃圾、出雏绒毛收集后均交环卫部门处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保依法依规处理工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。采取分区防渗措施，危废暂存间、柴油暂存区及围堰进行重点防渗，鸡舍、孵化车间、废水收集沟、废水处理系统等进行一般防渗，其防渗性能应满足相应要求；事故池容积不低于100m3；柴油储存区应设置围堰，有效容积不小于单个容器最大容积；设置地下水监控井1个；编制突发环境事件应急预案并备案。

（六）环境防护距离管理要求。项目设置200m环境防护距离，环境防护距离内今后不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境保护目标。

（七）按技术规范规整厂区废水排污口，并设置流量、COD、氨氮在线监测设备。

（八）总量控制指标。废水中新增COD、氨氮排放量分别为1.26吨/年、0.13吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年6月10日

抄送：区农业农村委、荔枝街道办事处、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。