### 渝（涪）环准〔2025〕47号

重庆涪通物流有限公司：

你公司报送的重庆港涪陵港区白涛化工码头改扩建工程项目（项目编码：2410-500102-04-01-986568）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区白涛街道乌江右岸，距乌江河口约23.314~23.571千米。

二、主要建设内容：将现有1个500吨级固体危化品泊、1个液体危化品泊位分别扩建为1000吨级液体危化品泊位（水工结构按3000吨级），设计船型1000吨级，兼顾船型3000吨级，均采用架空斜坡道结构型式。扩建完成后，码头新增转运硫酸、1，4-丁二醇、环己烷、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、二甲苯异构体混合物等8种危险化学品，液体危化品设计年吞吐量150万吨，通过能力152.8万吨/年。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。

施工期严格控制施工作业范围，合理安排施工作业时间，涉水施工尽量安排在低水位时期，高噪声施工作业应避让鱼类繁殖季节产卵的高峰时段；严格落实水土保持措施，施工期结束后及时开展绿化等生态恢复；在渔业主管部门指导下，合理开展鱼类增殖放流；强化施工期鱼类资源监测及渔业资源保护，遇到珍稀濒危鱼类时，及时启动应急保护救护，开展施工及运营期水生生态监测。

（二）严格落实水污染防治措施。

施工人员生活污水依托码头现有生活污水处理设施处理达标后排放；冲洗废水经隔油、沉淀等处理后回用于场地洒水降尘。

运营期不新增员工生活污水，码头现有生活污水经一体化生化处理设施处理达标后排放；船舶生活污水、含油废水分别收集后交由相应处理单位转运处置；初期雨水引至码头已建事故池收集暂存，由槽车运输至重庆华峰化工有限公司污水处理站处理。一体化污水处理设施外排废水中pH、COD、SS、氨氮等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（三）严格落实废气污染防治措施。

施工作业应采取洒水、喷淋等抑尘措施；易扬尘物料应进行覆盖或密闭贮存。

运营期化学品装船、苯回收及苯真空回收罐废气经“三级冷凝回收+活性炭吸附”处理达标后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

物料应采用密闭管道输送，装船时采用浸没式装载，减少装载废气的无组织排放；到港船舶及时接入码头岸电设施；厂界苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫酸雾应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，合理安排施工时间。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范暂存一般工业固废危险废物。开挖土石方及砂石作回填材料综合利用，无法回收利用的剩余建筑垃圾送建筑垃圾处置场处置；生活垃圾定期交由环卫部门处理。废活性炭等危险废物定期委托具有危险废物处理资质单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

（六）严格落实地下水污染防治措施。

采取分区防渗，其中危险废物贮存场、事故池、围堰、装卸平台等区域为重点防渗区，防渗性能应满足相应要求；依托现有地下水跟踪监测井，对地下水质量定期开展跟踪监测。

（七）严格落实环境风险防范措施。

趸船输料泵、软管放置区等装卸作业区应设置围堰，斜坡道输送管道法兰连接处下方设置收集槽；装卸平台应设置地沟、隔油收集池，并依托现有码头20立方米事故池确保泄漏物料得到有效收集；依托码头现有的围油栏、吸油毡等溢油应急设备；泊位设置可燃气体检测报警器、在线监控系统；更新突发环境事件应急预案。

（八）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（九）总量控制指标。

本项目废气中新增非甲烷总烃排放量为0.1321吨/年。项目建成后，废气中非甲烷总烃排放量为0.1321吨/年，废水污染物中化学需氧量、氨氮排放量分别为0.0297吨/年，0.0045吨/年。

（十）环境防护距离。

项目维持原码头外扩100米的防护距离不变。防护距离范围内无居民区、学校、医院等保护目标，且不得规划或建设居住区、学校、医院及其他对环境空气敏感的环境保护目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年6月25日

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。