### 渝（涪）环准〔2025〕55号

重庆泽胜凯吉船舶技术有限公司：

你公司报送的报废船舶拆解项目（项目编码：2404-200102-04-01-211333）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆吉麟科技发展有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：江北街道永柱社区。

二、主要建设内容：在现有厂区内新建基本拆解区、二次拆解区、一般拆解废物废物贮存库，新增液压剪、挖掘机、铲车、切割机、卷扬机、气囊等设备，年拆解客船、货船、趸船、采砂船、公务艇等船舶20艘，不拆解运输油品、危化品、危险物质的特种船舶及具有放射性或受放射性污染的船舶。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

拆解船舶上岸前舱底水、船舶生活污水应交由海事部门认可有资质的单位接收处理。项目新增生活污水、初期雨水依托厂区现有生化池处理达标后经市政污水管网排入江北街道污水处理厂深度处理。厂区生活污水排放口排放废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

废弃船舶的废石棉物品切割应用水充分润湿后整块切割，以减少无组织粉尘产生。厂界颗粒物、非甲烷总烃、石棉尘等无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

按照“以新带老”要求对现有废气处理设施进行改造。喷砂喷漆一体房应增加喷砂废气、喷漆废气治理设施，喷砂废气应经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；喷漆废气应经“干式过滤+活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧”处理通过15米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。露天刷漆废气经“初效过滤器+活性炭吸附”处理后无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取减振、消声等降噪措施，临江和351国道侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存库。船舶拆解产生的废金属、废玻璃、废家具、废塑料、废橡胶、废弃电器电子产品、废木材、废电线电缆、废船舶设备、压舱水泥等一般固体废物委托外单位处置或外卖综合利用；船舶拆解废油、废油泥、废制冷剂、废石棉、含汞废灯管、废电路板及电子元器件、废漆渣、废铅蓄电池、废油箱、含油废抹布及手套等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置；制冷剂委托有资质单位采用专门的制冷剂回收装置进行回收；废油、废油泥、废石棉、含汞废灯管、废电路板及电子元器件、废漆渣、废电池、废油箱、含油废抹布及手套等危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求；充分依托厂区初期雨水收集池，作业区设置雨水沟及雨污切换阀；设置地下水监控井，对地下水定期开展跟踪监测；修订环境风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目实施后，新增水污染物化学需氧量排放量0.007吨/年，氨氮排放量0.001吨/年，全部为新增生活污水排放；废气中颗粒物、非甲烷总烃分别减少了45.158吨/年，19.627吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年7月29日

抄送：江北街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。