### 渝（涪）环准〔2025〕57号

中化重庆涪陵化工有限公司：

你公司报送的对中化涪陵无害化磷石膏回填利用项目（项目编码：2408-500102-04-05-584323）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区（白涛组团）。

二、主要建设内容：利用无害化磷石膏对坑洼地及南侧建设用地进行回填平整，回填量约347.77万立方米，配套建设150万吨/年磷石膏无害化处理装置（一用一备）及安全环保设施。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

车辆冲洗废水经沉淀处理后进入磷石膏过滤回水池，回输至主装置区综合利用；回填区渗滤液与经生化池处理后的生活污水一并进入调节回水池后，通过回水管道泵送至主装置区酸性循环水系统回用。

（二）严格落实废气污染防治措施。

无害化装置区应采取封闭措施；生石灰仓顶设置布袋除尘器；混拌过程采取全密闭搅拌机，并设置移动式喷雾桩进行喷雾降尘，减少无害化装置进料口和出料口无组织排放；场地回填作业过程采取雾炮机洒水喷雾降尘；颗粒物满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，回填作业期间场界昼间、夜间满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

废弃土方运输至白涛工业园区范围内工业用地用于场地平整。沉淀池和调节回水池污泥依托现有暂存场处置；废布袋由厂家或物资回收单位回收。废矿物油等危险废物依托现有危险废物暂存库暂存，定期交由有资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

回填区底部、边坡、调节回水池等应采取防渗措施，防渗性能应满足相应要求；回填区底部设置渗滤液导排系统，将渗滤液导排至现有暂存场调节回水池，回填区外部修建截排水沟；设置地下水监测井，对地下水质量定期开展跟踪监测，根据监测结果及时采取应对措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

回填物料按照《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》（HJ1415-2025）有关要求执行；边坡截洪沟和回填区采取雨污分流措施，充分依托现有的渗滤液调节回水池及回水管道，定期监测调节回水池防渗衬层底部的膜下水水质，回水管道实行定期人工巡检；及时更新突发环境事件应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年8月4日

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。