重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年1月20日——2022年1月26日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	重庆星源药业中药饮片生产项目
	涪陵区马鞍街道鹤凤大道19号（品鉴硅谷园内）
	重庆星源药业有限责任公司
	重庆市洁美洁环境工程有限公司
	租赁品鉴硅谷园3幢1F、2F厂房。1F主要为原料库房、成品库房、化验区、包装库、接待区、展览区等，2F为中药饮片生产车间及办公区域，同时配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。年产500t中药饮片。
	废水：生产废水、化验设备清洁废水以及设备清洗废水经生化处理后同地面清洁、纯化浓水、生活污水一并排入品鉴硅谷园园区生化池处理。
废气：拣选粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（1#）排放。润药、干燥、蒸煮环节产生的水蒸气及异味分别经过滤棉+活性炭吸附处理后共用1根15m高排气筒排放。切药粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（3#）排放。干燥天然气燃烧废气经1根15m排气筒排放。炒药粉尘、有机废气及臭气经水膜除尘器+活性炭吸附处理后与炒药天然气燃烧废气共用1根15m高排气筒排放。筛选粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。化验有机废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放。
噪声：通过选用低噪声设备，采取合理布局、减振、墙体等的屏蔽等措施。
固废：沉淀池污泥定期清掏与拣选废物、清洗泥沙、切制废弃物、筛选药渣、不合格产品、除尘灰、除湿废弃物一并交由环卫部门处理。废活性炭、化验废液、废试剂收集后定期交由有资质单位处置。


