重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年3月10日—2022年3月16日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆生产项目 | 新妙镇白鹤村2社（重庆涪陵工业园区龙桥组团新石片区） | 重庆展旺建材有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 租赁重庆光安汽车配件有限公司，设置1条湿拌砂浆搅拌生产线，年产湿拌砂浆20万m3。 | 废气：砂料卸料及铲车转运过程均在原料车间内进行，在车间顶部和进出口上方设置喷雾洒水装置；落料粉尘经布袋除尘器处理后排放；筒仓粉尘经布袋除尘器处理后排放；搅拌粉尘经布袋除尘器处理后排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放。 废水：搅拌机清洗废水、运输罐车清洗废水、车辆轮胎冲洗废水、作业区地面冲洗废水、实验室废水经砼清洗分离机+沉淀处理后回用于生产，不外排。食堂废水经油水分离器隔油处理后与生活污水一起经自建化粪池处理达标后进入酒井污水处理厂处理。 噪声：采取建筑隔声、基础减振等治理措施 固体废物：实验废块外售给其他单位进行资源化利用，沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘回用于生产；生活垃圾交由环卫部门处理。 |