# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审公示版

项目名称：    年处理3万吨菜皮、菜筋项目

建设单位（盖章）： 重庆腾元环保科技有限公司

编制日期：            2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理3万吨菜皮、菜筋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-500102-04-05-555184 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴** | 联系方式 | 155 **** *999 |
| 建设地点 | 重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号 |  |  |
| 地理坐标 | （107度27分15.283秒，29度53分37.775秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 47. 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用103 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市涪陵区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-500102-04-05-555184 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 1、本项目厂界500m范围内有少数环境空气保护目标，但排放废气中不含有毒有害污染物（纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不需设置大气专项评价； 2、本项目生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后的浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序（详见附件5），冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。处理方式为间接排放，故不需设置地表水专项评价； |  |  |

| 专项评价设置情况 | 3、本项目不涉及风险物质暂存等，风险物质暂存量与临界量Q值为0，Q﹤1，故不需设置环境风险专项评价。 4、本项目用水为市政管网供水，不涉及取水口，故不需设置生态专项评价； 5、本项目周边居民均采用自来水，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不需设置地下水专项评价。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 1、与《涪陵区榨菜产业发展“十三五”规划》符合性分析 根据《涪陵区榨菜产业发展“十三五”规划》，榨菜生产企业布局应“按照“政府引导、市场运作，扶优扶强、规范整治，整合重组、做大做强”的原则，引导企业整合发展，形成经营规模大、技术含量高、辐射带动强的榨菜企业集群，从根本上解决榨菜企业多、小、乱及产品质量差、废水治理压力大的突出问题，促进榨菜资源开发利用由粗放型向集约型、环保型转变”，本项目属于榨菜行业的一般固废处置项目，对榨菜企业属于正有利影响，且项目选址位于榨菜企业生产厂区内，因此符合规划要求。 2、重庆市推进农业农村现代化“十四五”规划（2021—2025年） 根据 “第六章提升现代山地特色搞笑农业质量效益和竞争力”中“第一节推动优势特色产业转型升级”中“榨菜行业”要求：围绕规模化、园区化、标准化、品牌化，以做大榨菜加工、扩大青菜头鲜销为重点，加快榨菜产业链转型升级。建设涪陵、丰都、万州沿江榨菜产业带，打造长江上游榨菜优势产区。完善榨菜产业体系、经营体系和品牌体系，丰富产品类别，提高全球市场占有率。深入挖掘榨菜品牌内涵，巩固“涪陵榨菜”品牌地位。到2025年，全市青菜头播种面积达到190万亩、产量达到345万吨，榨菜产业链综合产值达到550亿元。 本项目属于榨菜行业的一般固废处置项目，因此符合规划。 |
| 划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为固体废物治理，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属于允许类。同时，重庆市涪陵区发展和改革委员会对本项目予以备案，备案项目代码为2203-500102-04-05-555184（详见附件1）。 综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 2、选址及用地符合性分析 本项目租赁辣妹子集团厂区内现有厂房加工，根据《建设用地土地证》（303房地证2012字第09847号）（详见附件4），厂房用地性质为工业用地，因此符合用地规划。本项目主要处理涪陵区榨菜加工企业产生的菜皮、菜筋，本项目选址紧邻原料来源地，因此，符合选址要求。 3、与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）符合性分析 项目与重庆市工业项目环境准入规定符合性分析见下表。 表1-1 与重庆市工业项目环境准入规定符合性分析 序号; 重庆市工业项目环境准入规定; 本项目情况; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市明文规定淘汰的、落后的或禁止使用的工艺、技术和设备。; 符合. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 本项目采用先进的生产工艺和设备，从源头抓起，最大限度地控制污染物的排放，其清洁生产水平预计可达国内先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 本项目租赁辣妹子集团已建厂房，用地为工业用地，符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。; 本项目不属于可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 本项目位于涪陵区，不使用对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 项目所在区域有环境容量，本项目排放COD、氨氮由业主自行到相关部门进行总量办理，并申请取得排污许可证。; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%-100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 项目涉及因子大气、水环境主要污染物现状浓度均低于标准值90%。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标; 项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 项目不存在重大环境安全隐患。; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 项目在采取措施后，污染物可实现达标排放；规定中尚未对本项目行业提出资源环境绩效水平要求。; 符合. 4、与《重庆市发展和改革委员会重庆市产业投资准入手册》（渝发改投[2018]541号）符合性分析 本项目为固体废物治理项目，选址位于重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号，不属于《重庆市发展和改革委员会重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）文件中不予准入类及限制发展准入类项目，属于允许类项目，详见表1-2。 表1-2 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 不予准入类; 全市范围内不予准入的产业; 国家产业结构指导目录中的淘汰类项目； 烟花爆竹生产；400KA以下电解铝生产线； 单机10万瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机； 天然林商业性采伐； 资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目； 在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目； 不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革产生专项方案的通知》（渝府办发[2016]128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 本项目为固体废物治理项目，不属于全市范围内不予准入的产业; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业; 四山保护区域内的工业项目； 长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞。砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目； 大气污染重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目； 主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目； 二十五度以上的陡坡地开垦种植农作物； 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。 生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目； 长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）； 长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿； 外环绕城高速公路以内长江、江陵江水域采砂； 主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目； 主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目； 主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目； 长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目； 东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）; 本项目为固体废物治理项目，不属于重点区域范围内不予准入的产业; 符合. 限制准入类; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）大气污染防治； 一般控制区域内，限值建设大气污染严重项目；其他区县的缺水区域严格限值建设高耗水的工业项目； 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限值新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目；东北部地区、东南部地区限值发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 本项目为固体废物治理项目，不使用燃用煤、重油等高污染燃料; 符合. 5、与重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》，“一、优化空间布局对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。二、新建项目入园新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。三、严格产业准入严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。” 本项目为一般固体废物治理项目，位于重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号，不属于《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）中造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目，与重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会《关于严格工业布局和准入的通知》相符合。 6、与推动长江经济带发展领导小组办公室文件关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》〔长江办2022〕7号）的通知符合性分析 表1-3 与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性分析 序号; 文件内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目、过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心区景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于辣妹子集团已建厂房，不涉及自然保护区、风景名胜区核心区景区。; 符合. 3; 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污水饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区和岸线和河段范围内，; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主动功能定位的投资建设项目。; 本项目位于辣妹子集团已建厂房，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段及国家湿地公园的岸线和河段。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护区和开发区利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护区的项目。; 本项目选址位于辣妹子集团已建厂房，不属于限制区域。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新建、改设或扩大排污口。; 本项目未新建、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目无生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公路范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目选址位于辣妹子集团已建厂房，为固体废物治理项目，不属于此类项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于此类项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目为固体废物治理项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能排放项目; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能项目、高耗能排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策有更加严格规定的从其规定; 无。; 符合. 7、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 根据（中华人民共和国主席令第 65号）《中华人民共和国长江保护法》，本项目与其符合性分析详见表 1-4。 表 1-4 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表 长江保护法; 符合性分析. 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移; 本项目不属于长江流域重点生态功能区，生产工艺不属于重污染项目. 禁止非法侵占河湖水域; 本项目用地性质为 M3-三类工业用地，不属于此类项目. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内扩建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于尾矿库. 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行; 本项目不属于此类项目. 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续; 本项目不属于此类项目. 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动; 本项目不属于此类项目. 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源; 本项目不属于此类项目. 8、“三线一单”符合性分析 ①环境分区管控 根据重庆市政府印发的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号），重庆市涪陵区制定了《关于印发涪陵区落实“三线一单”实施生态环境分区管控实施方案的通知》，确定涪陵区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（以下统称“三线一单”），实施生态环境分区管控，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区落实“三线一单”实施生态环境分区管控实施方案的通知》（涪陵府办发〔2020〕118号）文，项目所在地属于涪陵区一般管控单元1（ZH50010230001），未涉及生态保护红线。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。三线一单的具体管控要求如下。 表1-5 本项目与“三线一单”符合性分析 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 新建工业项目，应当进入工业园区（工业集聚区），不得在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。; 本项目租赁辣妹子集团已建厂房进行生产，其用地性质为工业用地，符合用地要求; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止新增以煤为燃料的工业项目；2.改扩建乡镇污水处理厂，积极开展农村生活面源污染整治。; 1.本项目燃料采用生物质；2.本项目属于固体废物治理项目，不属于污水处理厂项目。; 符合. ②生态保护红线 本项目位于重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号，对照涪陵区生态保护红线图，本项目用地不在生态保护红线范围内。 ③环境质量底线 区域大气、地表水、声环境质量现状较好，有一定的环境容量。 ④资源利用上线 项目所在地基础设施完善，电、水资源承载力可支撑项目的建设，符合资源利用上线。 综上所述，本项目不涉及涪陵区生态保护红线，能源利用、水资源利用符合资源利用上线，在采取相关污染防治、治理措施后，满足生态环境准入清单要求。因此，本项目符合重庆市涪陵区“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 涪陵榨菜是涪陵区乃至重庆市农村经济中产销规模最大、品牌知名度最高、辐射带动能力最强的传统支柱产业和优势产业。在榨菜腌制过程中会产生菜皮、菜筋等废料，目前涪陵区榨菜加工龙头企业20家，年成品榨菜生产能力60万吨以上，菜皮、菜筋总计产生量约8万吨左右。目前榨菜企业产生的菜皮、菜筋主要处理方式为填埋处置。原进入涪陵区生活垃圾填埋场，封场之后，由相应的转运单位，转运至洛碛垃圾填埋场填埋处置。本次主要解决区内榨菜加工固废的资源化回收利用，为实现废物资源综合利用化，重庆腾元环保科技有限公司拟租赁重庆市涪陵辣妹子集团有限公司（以下简称 “辣妹子集团”）已建厂房建设“年处理3万吨菜皮、菜筋项目”（以下简称“本项目”），主要建设内容包括新建一条菜皮、菜筋处理线，处理能力为3万吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等国家有关建设项目环境管理的要求，重庆腾元环保科技有限公司委托我单位对该公司的“年处理3万吨菜皮、菜筋项目”进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“四十七、生态环境保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑垃圾废弃物处置及综合利用”，本项目将一般工业固废加工制作成生物质颗粒进行综合利用，不采取填埋、焚烧处置方式，因此，本项目编制环境影响评价报告表。 我单位在接收委托后及时组织人员对该项目开展了相关的环评工作，考察该项目场址周边环境及企业生产的实际情况，收集和查阅了该项目的有关资料，在此基础上完成了该项目的环境影响报告表的编制工作，报请环保主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：年处理3万吨菜皮、菜筋项目 建设单位：重庆腾元环保科技有限公司 建设地点：重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号 项目性质：新建 建设规模：本项目租赁辣妹子集团已建办公楼1楼，建设“年处理3万吨菜皮、菜筋项目”，总建筑面积625m2。工程建设包括原料堆存区、分选区、破碎区、脱水区、烘干区以及造粒区等，同时配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。项目不提供饮食及住宿，生产所需水、电、蒸气均依托辣妹子集团。菜皮、菜筋年处理为3万吨。 劳动定员：全厂劳动定员为10人，无食堂和住宿。 工作制度：年工作时间按300天，实行白班制，本项目生产工艺中分选工作时间8h/d，破碎工作时间7.5h/d，脱水工作时间6h/d，烘干工作时间4h/d，造粒工作时间7.5h/d。 项目投资：50万元，其中环保投资：50万元。 3、产品方案 本项目产品为生物质颗粒，其产品方案见下表2-1，产品标准参照北京市地方标准《生物质成型燃料》（DB11/T 541-2008），生物质成型燃料外形尺寸及密度要求见表2-2，生物质成型燃料主要性能指标要求见表2-3，各种添加剂总量不超过2%。 表2-1 产品方案一览表 产品类别; 产品名称; 年产量（t/a）; 产品规格; 产品执行的质量标准. 生物质致密成型燃料; 生物质颗粒; 3万; φ：10mm； L：30mm; 《生物质成型燃料》（DB11/T 541-2008）. 表2-2 生物质成型燃料外形尺寸及密度要求一览表 产品外型分类符号; 项目; 符号; 单位; 指标. 颗粒状; 截面尺寸; D; mm; D≤25. 块状、棒状; 25＜D. 颗粒状; 长度; L; mm; L≤4D. 块状; L≤3D. 棒状; L≤5D. 颗粒状; 视密度; ρ; g/cm3; ≥1.00. 块状、棒状; ≥0.60. 表2-3 生物质成型燃料主要性能指标要求一览表 项目; 符号; 单位; 指标. 全水分; Mt; %; ≤15. 灰分; Ad; %; ≤10. 挥发分; Vd; %; ≥60. 全硫; St,d; %; ≤0.2. 收到基低位发热量; Qset，V，ar; MJ/kg; ≥13.4. 抗碎性; SS; %; ≥95.0. 破碎性; BR; %; ≤5. 4、项目组成及内容 总建筑面积625m2。主要布置原料堆存区、送料区、破碎区、脱水区、烘干区以及造粒区等，同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。本项目主要组成内容见表2-4。 表2-4 项目组成及内容 工程组成; 项目; 建设内容. 主体工程; 生产线; 一条生产线，设计小时处理能力12.5t. 其中; 进料区; 面积50m2，布置1台送料机，小时处理能力为12t. 破碎区; 面积30m2，布置1台破碎机，小时处理能力为12t. 脱水区; 面积25m2，布置1台脱水机，小时处理能力为14t. 烘干区; 面积185m2，布置1台烘干机，小时处理能力为10t. 造粒区; 面积50m2，布置1台造粒机，小时处理能力3t. 辅助工程; 通道; 面积80m2. 楼梯间; 面积54m2. 门厅; 面积5m2. 储运工程; 原料存储区; 面积70m2，堆高3m，储存能力为210t. 成品储存区; 面积50m2，堆高3m，储存能力为150t. 辅料及包材区; 面积10m2，用于储存辅料及包装材料. 灰渣堆放区; 面积10m2，储存能力为1t，用于储存灰渣. 废水收集池; 面积16m2，设置一个容积为60m3的收集池，尺寸为4 m×5m ×3m. 公用工程; 供水系统; 采用自来水. 供电系统; 市政供电. 供热系统; 烘干环节采用本项目生物质颗粒供热. MVR蒸发浓缩系统供热依托辣妹子集团现有锅炉供热. 排水系统; 雨污分流，雨水依托辣妹子集团的雨水管网，生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后的浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序，蒸发冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。. 环保工程; 废气治理; 储存区域3面设挡墙，卸料面设门帘，采取密闭负压抽风方式收集废气（臭气、氨、硫化氢），废水收集池产生的废气经加盖密闭后，经管道引至储存区域废气设施一并经“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放。. 烘干废气经1套旋风+水膜除尘装置处理后，通过1根15m高排气筒（2#）排放。. 造粒粉尘经1套布袋除尘器收集处理后，通过1根15m高排气筒（3#）排放。. 废水治理; 新建1座废水收集池（暂存能力为60m³），1套MVR蒸发浓缩系统（处理能力为6t/h），同时依托辣妹子集团污水处理站（处理能力700m³/d）处理本项目产生的综合废水. 噪声控制; 隔声、绿化、衰减等. 固废暂存; 设置一处一般固废区，占地面积10m2，存放一般固废. 设置一处危废暂存区，占地面积5m2，采取“四防”措施. 环境风险防范; 生产区地面、危废间地面重点防渗处理，设收集沟（宽10cm，深10cm）、收集池（容积60m³）. 地下水、土壤污染防治; 分区防渗；储存区、收集池防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 危废间：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；. 表2-5 依托工程可行分析表 序号; 工程类别; 现有工程; 依托可行性分析. 1; 共用工程; 依托现有给水管网; 辣妹子集团厂区内已建成有给水管网，依托可行. 2; 依托现有供电系统; 依托现有城市电网，辣妹子集团厂区已建成有供电系统. 3; 依托现有供热系统; 辣妹子集团现有1台2t/h的锅炉，每天工作10h，总蒸汽量为20t/d，近几年生产规模未达到环评预期产能，目前已建项目蒸汽使用量为11.2t/d，剩余8.8t/d蒸汽，本项目MVR蒸发浓缩系统蒸汽用量为0.8t/h，每天工作10h，总蒸汽量为8t/d，因此，本项目可依托辣妹子现有供热系统. 4; 环保工程; 依托辣妹子集团污水处理站; 辣妹子集团已建成有1座污水处理站（处理能力700m³/d），目前污水接纳量为466.92m3/d，剩余接纳量为233.08 m3/d，本项目综合废水排放量为34.348 m3/d，辣妹子集团污水处理站有足够的能力接纳本项目产生的废水。. 5、主要生产设备 通过核查《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备，同时对照工信部发布第一、二、三批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》本项目所用设备不属于落后机电设备，项目主要生产设备详见表2-6。 表2-6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 设备参数（t/h）; 设备数量; 用途. 1; 送料机; 0.6m×4m; 12; 1; 上料. 2; 粉碎机; PC 600,P=22KW; 12; 1; 破碎. 3; 脱水机; CT300; 14; 1; 水分离. 4; 烘干机; 滚筒式1200，φ2.2 m×16m，筒体容积60.8m3，风机风量32000m3/h; 10; 1; 烘干. 5; 造粒机; 550，170 cm×70 cm×160cm; 3; 1; 造粒. 6; MVR蒸发浓缩系统; /; 6/h; 1; 高浓度含盐废水污水处理. 6、主要原辅材料 主要原辅材料及能源年消耗数量见表2-7。 表2-7 主要原辅材料及能源消耗情况表 类别; 名称; 年用量（吨）; 暂存量（吨）; 备注. 原材料; 菜皮、菜筋; 30000; 210; /. 辅助材料; 木屑; 96.55; 5; /. 助燃粉; 0.64; 0.1; /. 包装材料; 包装袋; 8万个; 0.5万个; /. 能源消耗量; 生物质燃料; 960; /; /. 水; 450; /; /. 电; 18万kw; /; /. 备注：由于场地受限，本企业根据生产计划安排进行原材料收运。各个榨菜加工企业均有自己的暂存堆场，本企业采取日产日运，本项目原材料堆场仅作为应急使用。. 7、公用工程 （1）给水 本项目供水依托市政管网。 （2）排水 本项目生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集暂存后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后的浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序，冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。 （3）供电 本项目由市政电网供电，提供厂区所有设备用电。 8、项目总平面布置 项目厂房总体呈矩形，中间设通道将厂区分为两个区域，北侧区域从东至西依次布置送料区、分选区、粉碎区、脱水区、烘干区，南侧区域从西至东依次布置造粒区、成品堆放区、辅料库房、原料存放区。厂区大门位于南侧中部，厂区东南侧布置废水收集池，紧邻原料堆放区，便于收集产生的废水。MVR蒸发浓缩系统位于厂房东南侧，紧邻废水收集池，便于处理产生的废水。成品区紧邻厂区大门，便于运输。项目布局按生产工艺流程依次布置，总体布局合理。 综上所述，本项目平面布置基本合理。项目厂区总平面布置图见附图2。 9、水平衡 本项目营运期用水主要为运输及储存渗漏液、生产废水（分选、粉碎、脱水环节）、设备清洁废水、MVR蒸发系统浓盐水及冷凝水、员工生活用水。 ①运输及储存渗滤液W1 本项目原料为菜皮、菜筋，原料在运输、储存环节会产生储存渗滤液，运输过程物料下方采取铺塑料膜方式收集产生的渗滤液，运至本项目厂区后，运输渗滤液转移至收集池暂存，储存区四周设收集沟，而后排入收集池暂存，运输及储存总产生量占原料量的5%，本项目总物料量为30000 t/a，则运输及储存渗滤液产生量为1500t/a。 ②分选废水W2 本项目物料菜皮、菜筋在分选过程会产生分选废水，其产生占分选物料总量的1%，本项目分选总物料量为28500 t/a，则分选废水产生量为285t/a。 ③粉碎废水W3 本项目物料菜皮、菜筋在粉碎过程会产生粉碎废水，其产生占粉碎物料总量的5%，本项目粉碎总物料量为26220 t/a，则粉碎废水产生量为1311t/a。 ④脱水废水W4 本项目物料菜皮、菜筋在脱水过程会产生脱水废水，脱水效率为75%，本项目脱水环节物料中含水量为18110.4t/a，则脱水废水产生量为13582.8t/a。 ⑤设备清洁用水W5 本项目生产设备送料机、粉碎机、脱水机每天生产结束后需进行清洁一次，单次用水量为1 m3，则设备清洁用水量为300 m3/a，废水排放系数按0.9计，则设备清洁废水产生量为0.9 m3/d（270 m3/a）。 ⑥浓盐水 本项目在MVR蒸发浓缩系统过程会产生浓盐水，产生量为5084.64t/a，其盐度为21.87%，交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序。 ⑦MVR系统冷凝水 本项目运输及储存渗滤液、分选废水、粉碎废水、脱水废水以及设备清洁废水均MVR蒸发浓缩系统处理，总进水量为16948.8t/a，蒸发过程会产生水蒸气（约占60%），经冷凝后产生冷凝水10169.28t/a，产生浓盐水（约占40%，盐度16.4%）6779.52t/a，其中冷凝水排入辣妹子集团污水处理站处理。 ⑧生活用水W8 本项目劳动定员10人，均不住宿，员工生活用水定额按50L/d（不住宿）计算，则生活用水约0.5m3/d（150m3/a），废水排放系数按0.9计，则生活污水排放量约0.45m3/d（135m3/a）。 本项目用水、排水情况见表2-8。 表2-8 用水量及排水量统计表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水标准; 用水量; 排水量. （m3/d）; （m3/a）; （m3/d）; （m3/a）. 1; 设备清洁用水; 300d; 1t/d; 1; 300; 0.9; 270. 2; 运输及储存渗滤液; 30000t; 5%储存原料; /; /; 5; 1500. 3; 分选废水; 28500t; 1%分选原料; /; /; 0.95; 285. 4; 粉碎废水; 26220t; 5%粉碎原料; /; /; 4.37; 1311. 5; 脱水废水; 18110.4t; 75%脱水原料含水量; /; /; 45.276; 13582.8. 合计; /; /; 56.496; 16948.8. 6; 浓盐水; /; 40%综合废水; /; /; 22.598; 6779.52. 7; 冷凝水; /; 60%综合废水; /; /; 33.898; 10169.28. 8; 生活用水; 10人; 50L/d; 0.5; 150; 0.45; 135. 合计; 1.5; 450; 56.946; 17083.8. 备注：设备清洁废水及生产废水进入MVR系统处理，因此，不计入废水总排放量，后续产生的浓盐水和冷凝水为处理后的量。. 项目水平衡图见下图。 图2-1 项目用水量水平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目利用厂区已建厂房作为生产场所，项目不涉及新增用地，主要施工内容为生产线及设备的安装、调试，工程量小，无土建工程。施工期会产生少量粉尘、施工人员生活污水、设备安装噪声及生活垃圾等，但这些污染物随着施工的结束而结束。 施工期产污流程见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节见图2-3： 图例：S1：分选废物；S2：除尘灰；S3：灰渣。 W1：运输及储存渗漏液；W2：分选废水；W3：粉碎废水；W4：脱水废水。 G1：生产异味；G2：烘干废气； G3：造粒粉尘。 N：噪声 图2-3 本项目生产工艺流程图 生产工艺流程简介如下： 原料储存：原材料主要为青菜头经过三次腌制完后分选整理环节产生的菜皮、菜筋，原料运输过程物料下方采取铺塑料膜方式收集产生的渗滤液，运至本项目厂区后，运输渗滤液转移至收集池暂存，从厂外运来后堆放在原料区暂存，原料储存区四周设收集沟，而后排入收集池暂存，原料中含水率约在70%左右，考虑原料有头腌、二腌、三腌等各类物料，综合以上因素，本项目原料含盐量取5%。该过程会产生运输及储存渗漏液W1、异味G1。 分选：原材料榨菜废物（菜皮、菜筋）中掺杂有塑料、泥沙类、铁类杂质，采用铲车投料（投料重量400kg/次），物料在皮带输送带下端设有磁选器，以去除含铁类杂质，机械化配合人工进行分选，同时去除塑料、泥沙等杂质。该过程会产生异味G1、分选废水W2、分选废物S1、噪声N。 粉碎：将处理过后的菜皮、菜筋通过皮带输送机输送至粉碎机进行粉碎，粉碎后的物料为0.1-0.5cm的颗粒。由于该过程物料含水率较大，因此生产过程不考虑粉尘产生。该过程会产生异味G1、粉碎废水W3、噪声N。 脱水：将粉碎后的物料通过皮带输送机输送至脱水机内进行脱水处理，脱水效率为75%，脱水后的物料含水率在50%左右。该过程会产生脱水废水W4。 烘干：将粉碎后的榨菜颗粒通过皮带输送机输送至烘干设备内进行烘干，烘烤温度为1300℃，时间约30 min -60min，烘干效率在90%左右。 项目所用烘干机为滚筒式，其工作原理如下： 滚筒烘干机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。滚筒部分：内滚筒、外保温两层。内滚筒内装有三头内螺旋片，可使烘干物料均匀走动称为炒制加热，蛇形管部二次利用热源，采用引风机负压抽风把烘干物料抽压到螺旋器中进行分离以达到烘干效果。进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。 烘干过程燃用本项目生产的生物质，该过程会产生的灰渣，其产生量（比例5%），作为花肥对外销售。 烘干后的物料含水率在8.5%左右，该过程会产生烘干废气G2、灰渣S3、噪声N。 造粒：烘干后的榨菜颗粒添加（木屑1.5%、助燃粉0.1‰）均匀混合后，人工方式采取铲车送入造粒机造粒成型制成生物质颗粒，其规格为直径6mm～8mm，长度3cm～5cm。 该过程会产生造粒粉尘G3、除尘灰S2、噪声N。 MVR 蒸发系统：含盐废水混合液（盐度6.67%）直接排入 MVR 蒸发系统，处理后产生浓盐水及蒸汽冷凝水，浓盐水外售给辣妹子集团用于榨菜腌制工序，蒸汽冷凝水排入辣妹子集团污水处理站处理。 处理工艺：首先进料口进入原料盐水混合液（温度 25℃，盐度6%~12%），经板框压滤机去除悬浮物后进入布袋过滤器过滤，然后经板式换热器预热升温（温度 70-80℃），进入 MVR蒸发系统进行浓缩蒸发，蒸发量为 6t/h，出料含盐量为 16.4%。蒸发浓缩时采用辣妹子集团现有锅炉供蒸汽，MVR 采用强制循环蒸发浓缩系统，原料盐水进入加热器壳程进行加热产生蒸汽，经分离器分离后产生的二次蒸汽经压缩机加压升温后重新进入加热器壳程进行换热，重复利用二次蒸汽热能。蒸汽在加热器壳程内换热后冷凝进入冷凝水罐，冷凝水一部分作为进料预热的热源，进一步提高能源蒸汽利用率，节约能耗，另一部分作为压缩机出汽的降温水，最终均变成冷凝水进入辣妹子污水处理站。 （六）其他污染工序及产排污环节分析 （1）废水 本项目设备清洁过程会产生设备清洁废水W5、MVR蒸发浓缩系统会产生浓盐水W6和冷凝水W7、员工生活会产生生活污水W8。 （2）固体废物 本项目设备检修过程会产生废机油S4、废棉纱及手套S5。 员工办公生活会产生果皮、纸屑等生活垃圾S6。 （七）物料平衡及盐平衡 |

| # 工艺流程和产排污环节 | 图2-4本项目物料平衡图 表2-9 物料平衡表 进料; 出料. 名称; 用量（t/a）; 名称; 重量（t/a）. 菜皮、菜筋; 30000; 废水; 16948.8. 木屑; 96.55; 损耗水; 30. 助燃粉; 0.64; 杂质; 1995. 水; 3000; 粉尘; 4.37. 水蒸气; 4889.81. 产品; 6529.21. 合计; 30397.19; 合计; 30397.19. 图2-4本项目盐平衡图 （八）产污节点汇总 本项目各车间产污节点汇总见表2-10。 表2-10 产污节点汇总一览表 污染因素; 序号; 产生环节; 主要污染物; 防治措施. 废气; G1; 储存; 臭气、氨、硫化氢; 储存区域3面设挡墙，卸料面设门帘，采取密闭负压抽风方式收集废气，废水收集池产生的废气经加盖密闭后，经管道引至储存区域废气设施一并经“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放。. G2; 烘干; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经1套旋风+水膜除尘装置处理后，通过1根15m高排气筒（2#）排放。. G3; 造粒; 颗粒物; 经1套布袋除尘器收集处理后，通过1根15m高排气筒（3#）排放。. 废水; W1; 运输、储存渗滤液; pH、COD、SS、总磷、总氮、Cl-; 本项目生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后会产生浓盐水和冷凝水. W2; 分选废水. W3; 粉碎废水. W4; 脱水废水. W5; 设备清洁废水. W6; 浓盐水; pH、COD、Cl-; 交由辣妹子集团用于榨菜腌制. W7; 冷凝水; pH、COD、BOD5、总磷、氨氮; 冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。. W8; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; N; 设备噪声; 连续等效A声级; 隔声、减振. 固废; S1; 分选; 杂质; 集中收集后交由环卫部门清运. S2; 造粒; 除尘灰. S3; 烘干; 灰渣; 外售作为花肥使用. S4; 机修; 废机油; 集中收集后交有资质单位进行处理. S5; 废棉纱及手套. S6; 员工生活; 生活垃圾; 集中收集后交环卫部门处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本公司租赁之前为为闲置厂房，项目建设厂址内不存在遗留的环境问题。 本项目位于辣妹子集团厂区内，租用现有建筑作为厂房。重庆市涪陵辣妹子集团有限公司主要生产经营榨菜、泡菜、蔬菜、调味品等，整个厂区呈长方形，本项目位于辣妹子集团厂区内东南侧。 该厂区配套建设有雨污管网，同时在厂区东南角设置有1座处理能力为700m3/d的污水处理站，可接纳整个厂区产生的污水。 根据调查，辣妹子集团污水处理站于2004年建设并投入运行，主要用于处理该厂产生的生产废水（包括腌制废水、淘洗废水、脱盐废水、脱离废水）、杀菌冷却水、锅炉软化水、设备清洁废水、车间清洁废水以及生活污水，采用“接触厌氧+CASS”工艺，处理规模为700m3/d，污水处理站现污水处理量为466.92m3/d，剩余处理量为233.08m3/d。 辣妹子集团污水处理站进水水质要求为COD≤4500 mg/L、BOD5≤200 mg/L、NH3-N≤100 mg/L、SS≤1500 mg/L、Cl-≤10000 mg/L。 重庆市涪陵环境监测中心于2017年2月1日对辣妹子集团污水处理站进行了监测（涪环（监）字[2017]第JD06-008号），根据监测结果可知，辣妹子污水处理站排放口pH 7.75～7.78、化学需氧量72～78mg/L、氨氮6.05～6.31mg/L、悬浮物15～17mg/L、五日生化需氧量14.6～15.8mg/L、动植物油1.08～1.36mg/L。各监测因子能够满足《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）区域环境空气质量达标判定及基本污染物环境质量现状 项目所在区域为重庆市涪陵区，本评价引用重庆市生态环境局公布的2020重庆市生态环境状况公报中涪陵区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 45; 70; 64.29; 达标. PM2.5; 30; 35; 85.71; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 122; 160; 76.3; 达标. 由上表可知，本项目所在区域（涪陵区）环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，判定项目所在区域（涪陵区）环境空气质量为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 环境空气质量特征因子为TSP、氨和硫化氢。企业委托重庆渝久环保产业有限公司于2022年3月18日～2022年3月20日对本项目厂址处的环境空气监测报告，监测报告为渝久（监）字【2022】第HP09号。 监测频次：悬浮颗粒物1次（日均值），氨、硫化氢各4次（小时值），连续监测3天，其中，小时值测定时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 监测点位：1个，项目地东南侧。 ①评价方法及模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%； Ci—为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； Coi—为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。 ②评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 ③评价结果及分析 环境空气质量监测结果详见表3-2。 表3-2 评价因子监测结果统计表 监测点位; 监测指标; 监测浓度范围 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大占标率（%）; 达标 情况. 项目地东南侧（E1）; TSP; **; 0.3; 0; **; 达标. 氨; **; 0.2; 0; **; 达标. 硫化氢; **; 0.01; 0; **; 达标. 由上表可以看出项目区域TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。项目所在区域环境空气质量现状较好。 2、地表水 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”。 本次评价引用《2020年重庆环境状况公报》中数据对区域地表水现状进行评价，区域属于长江水系。根据《2020年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，15个监测断面水质均为Ⅱ类。 总体而言，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目厂界周边50米范围内存在2处声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价需对声环境质量现状进行监测。 本次环评委托重庆渝久环保产业有限公司对本项目所在地的声环境质量现状进行了实测，监测报告编号为渝久（监）字【2022】第HP09号。 （1）监测方案 监测布点：设置2个监测点位，C1点位于项目场界外南侧珍溪客运中心办公楼处，C2监测点位于南侧1#居民区处。监测布点图见附图4。 监测项目：等效连续A声级； 监测频次：连续监测1天，每天昼间和夜间各1次； 监测时间：2022年3月18日 - 评价方法噪声评价方法 采用与标准值比较评述法。 （3）评价结果及分析 声环境现状监测及评价结果详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测及评价结果 监测点位; 日期; 监测值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南侧珍溪客运中心办公楼处C1; 2022年3月18日; 47; 44; 60; 50. 南侧1#居民区处C2; 48; 43. 由表3-3的监测结果可知，C1、C2监测点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 4、地下水 本项目为一般固废处理项目，可能存在地下水环境污染途径，本次环评委托重庆渝久环保产业有限公司对本项目所在地的地下水环境质量现状进行了实测，监测报告编号为渝久（监）字【2022】第HP09号。 （1）监测点位：位于项目西北侧，（经纬度：107.454540E、29.893937N）（G1）（0~0.2m）。 （2）监测因子：Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Na+、K+、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数（细菌总数）。 （3）监测时间：2022年3月18日～3月19日，监测2d。 （4）评价方法 采用标准指数法进行现状评价，其计算公式如下： 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数； Ci——第i个水质因子的监测浓度值（mg/L）； Csi——第i个水质因子的标准浓度值（mg/L）。 pH的标准指数用下式计算： （pH≤7.0） （pH>7.0） 式中：PPH——pH的标准指数，无量纲； pHSd——水质标准中pH值的下限； pHSU——水质标准中pH值的上限； pH——pH值的监测值。 ④监测结果及分析 地下水现状监测值和评价结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果统计表 监测因子; Ⅳ类标准值; 监测点位. S1. 监测值; Sij. pH; 6.5~8.5; **; **. Ca2+; /（mg/L）; **; /. Mg2+; /（mg/L）; **; /. Na+; /（mg/L）; **; /. K+; /（mg/L）; **; /. HCO3-; /（mg/L）; **; /. CO32-; /（mg/L）; **; /. Cl-; /（mg/L）; **; /. SO42-; /（mg/L）; **; /. 氨氮; 0.5（mg/L）; **; **. 亚硝酸盐（以NO2-计）; 1.00（mg/L）; **; **. 溶解性总固体; 1000（mg/L）; **; **. 硫酸盐（以SO42-计）; 250（mg/L）; **; **. 硝酸盐（以NO3-计）; 20.0（mg/L）; **; **. 高锰酸盐指数; 3.0（mg/L）; **; **. 氯化物（以Cl-计）; 250（mg/L）; **; **. 总大肠菌群数; 3（MPN/100mL）; **; **. 菌落总数（细菌总数）; 100(CFU/mL); **; **. 注：“L”表示监测值低于方法检出限值，报出值为检出限值。. 从表3-4可以看出，监测点位各监测因子占标率均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表3-5 地下水八大离子监测结果统计表 类型; 离子名称; S1. ρ（B±）（mg/L）; C（1/ZB±）(mmol/L). 阳 离 子; K+; 1.88; 0.048. Na+; 12.6; 0.548. Ca2+; 108; 5.400. Mg2+; 17.9; 1.492. 合计; 140.38; 7.488. 阴 离 子; HCO3-; 309; 5.066. CO32-; 0; 0.000. Cl-; 56.2; 1.583. SO42-; 34.8; 0.725. 合计; 400; 7.374. 由数据统计分析可知，项目区地下水类型为HCO3-—Ca2+型地下水。 5、土壤 本项目为一般固废处理项目，可能存在土壤环境污染途径的污染源，本评价在场地内设置1个土壤表层样背景监测点，委托重庆渝久环保产业有限公司于2022年3月18日对项目所在地土壤环境现状监测（渝久（监）字【2022】第HP09号），具体如下： ①监测布点及采样时间 监测布点：场地内东侧设置1个表层样点（经纬度：107.454540E、29.893937N）（G1）（0~0.2m），布设情况、监测时间详见表3-6； 表3-6 土壤环境现状监测布点信息 编号; 监测点位; 监测时间及频率; 监测项目; 用地性质. T1; 项目地内东侧（0~0.2m）; 2022年3月18日，监测一天; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、pH; 建设用地. 表3-7 土壤理化特性调查表 监测位置 及频次; 土壤类型; 土壤颜色; 土壤质地; pH. 无; 无; 无; 无量纲. G1-1-1（0~0.2m）; 红壤土; 红棕色（2.5YR4/3）; 沙壤土; 7.84. ②评价标准与方法： 根据区域土壤特点和土地功能，项目土壤监测点位位于厂区内，属于建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 采用标准指数法评价。 ③监测结果及评价： 土壤环境质量现状监测结果统计及评价见表3-8。 表3-8 土壤环境质量现状监测及评价结果 单位：mg/kg 监测点位 监测项目; 标准值; T1. 监测值; Ii; 评价结果. 1; 砷; 60; **; **; 达标. 2; 镉; 65; **; **; 达标. 3; 铬（六价）; 5.7; **; **; 达标. 4; 铜; 18000; **; **; 达标. 5; 铅; 800; **; **; 达标. 6; 汞; 38; **; **; 达标. 7; 镍; 900; **; **; 达标. 8; 氯甲烷; 37; **; /; 达标. 9; 氯乙烯; 0.43; **; /; 达标. 10; 1,1-二氯乙烯; 66; **; /; 达标. 11; 二氯甲烷; 616; **; /; 达标. 12; 反式-1,2-二氯乙烯; 54; **; /; 达标. 13; 1,1-二氯乙烷; 9; **; /; 达标. 14; 顺式-1,2-二氯乙烯; 596; **; /; 达标. 15; 氯仿; 0.9; **; /; 达标. 16; 1,1,1-三氯乙烷; 840; **; /; 达标. 17; 四氯化碳; 2.8; **; /; 达标. 18; 苯; 4; **; /; 达标. 19; 1,2-二氯乙烷; 5; **; /; 达标. 20; 三氯乙烯; 2.8; **; /; 达标. 21; 1,2-二氯丙烷; 5; **; /; 达标. 22; 甲苯; 1200; **; /; 达标. 23; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; **; /; 达标. 24; 四氯乙烯; 53; **; /; 达标. 25; 氯苯; 270; **; /; 达标. 26; 乙苯; 28; **; /; 达标. 27; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; **; /; 达标. 28; 间，对-二甲苯; 570; **; /; 达标. 29; 邻-二甲苯; 640; **; /; 达标. 30; 苯乙烯; 1290; **; /; 达标. 31; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; **; /; 达标. 32; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; **; /; 达标. 33; 1,4-二氯苯; 20; **; /; 达标. 34; 1,2-二氯苯; 560; **; /; 达标. 35; 苯胺; 260; **; /; 达标. 36; 2-氯酚; 2256; **; /; 达标. 37; 硝基苯; 76; **; /; 达标. 38; 萘; 70; **; /; 达标. 39; 苯并[a]蒽; 15; **; /; 达标. 40; 䓛; 1293; **; /; 达标. 41; 苯并[b]荧蒽; 15; **; /; 达标. 42; 苯并[k]荧蒽; 151; **; /; 达标. 43; 苯并[a]芘; 1.5; **; /; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; **; /; 达标. 45; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; **; /; 达标. 备注：“L”表示监测数据低于标准方法检出限，报出值为检出限值。. 由表3-8可知，项目土壤现状监测点中镉、汞、六价铬、砷、铅、铜、镍、半挥发性有机物（SVOC）、挥发性有机物（VOCs）等监测因子的标准指数均小于1，监测值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中二类用地筛选值，区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号，厂房用地性质为工业用地。项目200m范围内分布有散户居民区、珍溪客运中心，无学校、医院敏感点以及自然保护区、风景名胜区、农田保护区、文物保护点等环境保护目标。本项目外环境关系见表3-9。 表3-9 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 与项目最近距离（m）; 特征. 1; 辣妹子集团办公楼2-5F; 楼上; /; 办公. 2; 珍溪客运中心办公楼; 南; 35; 办公楼. 3; 1#居民区; 南; 38; 居民. 4; 2#居民区; 西南; 65; 居民. 5; 3#居民区; 东北; 85; 居民. 6; 珍溪货运码头; 东北; 138; 码头. 7; 4#居民区; 西南; 150-200; 居民. 8; 5#居民区; 西南; 125-200; 居民. 1、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内存在散户居民区等大气环境保护目标。根据现场调查，拟建项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域。场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目环境空气敏感目标统计见表3-10。 表3-10 环境空气保护目标调查统计表 序号; 名 称; 相对坐标; 方 位; 保护对象; 距离m; 环境功能. X; Y. 1; 珍溪客运中心; 15; -104; S; 50人; 35; 环境空气二类. 2; 1#居民区; 58; -46; S; 30户120人; 38. 3; 2#居民区; -27; -136; SW; 40户160人; 65. 4; 3#居民区; 92; 121; NE; 5户15人; 85. 5; 珍溪货运码头; 152; 121; NE; /; 138. 6; 4#居民区; -124; -181; SW; 6户18人; 150-200. 7; 5#居民区; 37; -211; SW; 30户160人; 125-200. 8; 6#居民区; -375; -336; SW; 12户36人; 385-500. 9; 7#居民区; -423; -206; W; 15户45人; 375-500. 10; 8#居民区; -362; 68; NW; 40户160人; 235-500. 11; 9#居民区; -94; 365; N; 15户45人; 280-500. 备注：本项目坐标为坐标原点（11961750.665，3489922.589），敏感点坐标为相对坐标。. 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内分布有住户、珍溪客运码头等声环境保护目标，详见表3-11。 表3-11 声环境功能保护目标调查统计表 序号; 名 称; 相对坐标; 方 位; 保护对象; 距离m; 环境功能. X; Y. 1; 珍溪客运中西; 15; -104; S; 50人; 35; 声环境2类. 2; 1#居民区; 58; -46; S; 30户120人; 38. 备注：本项目坐标为坐标原点（11961750.665，3489922.589），敏感点坐标为相对坐标。. 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源地、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于辣妹子集团已建厂房，用地性质为工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目烘干环节产生的有组织废气执行重庆市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；烘干无组织废气、造粒废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中相关标准；生产过程中产生的异味（氨、硫化氢、臭气）执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准，具体见表3-12～表3-14。 表3-12 重庆市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） 序号; 污染物项目; 有组织排放 最高允许排放浓度（mg/m3）; 烟气黑度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 干燥炉（窑）; 100; 1; 5. 2; 二氧化硫; 其他炉窑; 400; /; /. 3; 氮氧化物; 其他炉窑; 700; /; /. 备注：排气筒最低允许高度为15m. 表3-13 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 序号; 污染物项目; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m最高允许排放速率（kg/h）. 1; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 2; 二氧化硫; 550; 2.6; 0.4. 3; 氮氧化物; 240; 0.77; 0.12. 表3-14 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) （单位：mg/m3） 污染物; 厂界标准（mg/m3）; 二级排放标准排放限值. 排气筒高度(m); 排放量（kg/h）. 氨; 1.5; 15; 4.9. 硫化氢; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度; 20(无量纲); 15; 2000(无量纲). 2、废水 本项目生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后的浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序，冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。具体标准值见表3-15。 表3-15 废水排放标准 单位：mg/L（pH值、色度除外） 标准; pH（无量纲）; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; Cl-. 《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）; 6~9; 70; 100; 20*; 15; 0.5; 8000. 备注：* BOD5参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准执行。. 3、噪声 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-16。营运期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3-17。 表3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. 表3-17 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）可知，采用库房、包装工具贮存一般工业固体废物，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：按《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）进行识别、贮存和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 废水总量指标：COD：1.03t/a；NH3-N：0.15t/a；TP：0.01t/a。 废气总量指标：颗粒物：2.37t/a；NOX：4.5 t/a； SO2：3.13t/a；氨：1.633t/a；硫化氢：0.41t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工期环境影响和保护措施 1、大气污染防治措施 防治措施：施工方在施工过程中关闭厂房门窗，采取洒水抑尘作业，对堆放物料采取遮盖措施。 2、水污染防治措施 防治措施：施工人员产生的生活污水经辣妹子集团污水处理站处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后，排入长江。 3、噪声污染防治措施 防治措施：合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理布置施工机具，施工时尽量关闭窗户，将施工噪声对外环境影响降至最低。 4、固体废物污染防治措施 减缓及保护措施： ①对产生的建筑垃圾分类处理，不得随意弃于现场，且尽量回收利用； ②垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点。运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境； ③施工人员产生的生活垃圾采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集后由环卫部门处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产生及排放情况 营运期废气污染物产生及排放情况统计见表4-1。 表4-1 废气产生及排放情况一览表 产污环节; 产污节点; 污染物; 产生情况; 治理设施; 治理后排放情况; 排放标准; 排放 形式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 收集效 率（%）; 治理设 施名称; 处理效 率（%）; 是否为可 行技术; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 储存; 储存异味G1; NH3; 450; 2.268; 16.33; 90%; 酸碱喷淋+1根15m高排气筒（1#）; 90%; 是; 45; 0.227; 1.633; /; 4.9; 有组织. H2S; 81; 0.567; 4.082; 90%; 90%; 是; 8.1; 0.06; 0.41; /; 0.33. 臭气; /; /; 少量; 90%; 90%; 是; /; /; 少量; 2000（无量纲）; /. NH3; /; 0.035; 0.252; 10%; 车间无组织; /; 是; /; 0.035; 0.252; 1.5; /; 无组织. H2S; /; 0.009; 0.063; 10%; /; 是; /; 0.009; 0.063; 0.06; /. 臭气; /; /; 少量; 10%; /; 是; /; /; 少量; 20（无量纲）; /. 烘干; 烘干废气G2; 颗粒物; 681.83; 21.82; 26.18; 100; 旋风+水膜除尘+15m高排气筒（2#）; 92; 是; 54.55; 1.75; 2.09; 100; /; 有组织. 氮氧化物; 117.15; 3.75; 4.5; 100; 0; 是; 117.15; 3.75; 4.5; 700; /. 二氧化硫; 81.62; 2.61; 3.13; 100; 0; 是; 81.62; 2.61; 3.13; 400; /. 造粒; 造粒粉尘G3; 颗粒物; 517.69; 1.55; 3.5; 80; 布袋除尘+15m高排气筒（3#）; 92; 是; 41.42; 0.12; 0.28; 120; 3.5; 有组织. /; 0.39; 0.87; 20; 车间无组织排放; 0; 是; /; 0.39; 0.874; 1.0; /; 无组织. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气源强核算 本项目营运期产生的废气主要有储存异味G1、烘干废气G3、造粒粉尘G3。 ①储存异味G1 本项目所用原料腌制后的菜皮、菜筋在堆存过程以及废水收集池储存过程会产生异味，其主要污染物为硫化氢、氨、臭气。 本项目原料为榨菜加工产生的菜皮、菜筋，其性质与生活垃圾相当，因此参照《城市垃圾卫生填埋场废气产生量及主要污染因子的确定》，在常温下生活垃圾挥发臭气中NH3产生速率为0.012kg/t•h，H2S产生速率为0.003kg/t•h，本项目原材料与生活垃圾性质基本一致，因此采取该数据作为评价项目的臭气产污系数。本项目不对臭气进行定量分析，仅进行定性分析，经除臭后的臭气浓度需小于等于2000。 设备风量=房间体积（长×宽×高）×换气常数 本项目废气风量按每小时换气次数12次计算，储存区总面积为70m2，高度按6m计，则除臭系统设计风量5040m3/h。 废水收集池产生的废气经加盖密闭后，经管道引至储存区域废气处理设施一并处理。储存区域其中3面设挡墙，卸料面设门帘，采取密闭负压抽风方式收集废气，收集后的废气经“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放。 本项目废气收集率取90%，NH3、H2S则有组织产生速率分别为2.268kg/h和0.567kg/h，年工作时间按7200h，储存异味（NH3、H2S）产生量分别为16.33t/a和4.082t/a。储存异味（NH3、H2S）有组织产生浓度分别为450mg/m3和81mg/m3。经“酸碱喷淋”除臭后，除臭效率一般为90%~99%，保守取90%计算。则NH3、H2S则有组织排放速率分别为0.227kg/h和0.06kg/h，储存异味（NH3、H2S）有组织排放浓度分别为45mg/m3和8.1mg/m3，NH3、H2S产生量分别为1.633t/a和0.41t/a。 本项目10%的储存异味（NH3、H2S）无组织产生量分别为0.252t/a和0.063t/a，NH3、H2S则无组织产生速率分别为0.035kg/h和0.009kg/h。 ②烘干废气G2 本项目烘干环节所用燃料为本项目生产的产品生物质颗粒，年工作时间为1200h，本项目烘干机配备风机风量为32000m3/h。废气产排污根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》烘干环节取值，详见表4-2。 表4-2 2542生物质致密成型燃料加工行业系数表 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术运行效率（%）. 颗粒物 （成型燃料）; 吨/吨-产品; 4.01×10-3; 旋风除尘+水膜除尘; 92. 氮氧化物; 吨/吨-产品; 6.89×10-4; /; 0. 二氧化硫; 吨/吨-产品; 4.80×10-4; /; 0. 本项目生物质颗粒产品为6529.21t/a，根据上表计算可知，本项目烘干废气污染物产生及排放量核算见表4-3。 表4-3 烘干废气污染物产生及排放量核算 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 26.18; 21.82; 681.83; 旋风+水膜除尘+15m高排气筒排放（2#）; 2.09; 1.75; 54.55. 氮氧化物; 4.50; 3.75; 117.15; 4.50; 3.75; 117.15. 二氧化硫; 3.13; 2.61; 81.62; 3.13; 2.61; 81.62. ③造粒粉尘G3 生物质成型燃料在造粒过程会产生粉尘，产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（3#）排放。根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》可知，造粒环节颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品，本项目生物质颗粒成品量为6529.21 t，则造粒环节粉尘产生量为4.37t。 废气收集效率按80%计，则造粒粉尘有组织产生量为3.5t/a，年工作时间约为2250h，造粒粉尘有组织产生速率为1.55kg/h，风机风量为3000m3/h，造粒粉尘有组织产生浓度为517.69mg/m3。袋式除尘器处理效率按92%计，则造粒粉尘有组织排放量为0.28t/a，造粒粉尘有组织排放速率为0.12kg/h，造粒粉尘有组织排放浓度为41.42mg/m3。 20%未被收集的废气则以无组织形式排放，造粒粉尘无组织排放量为0.87t/a，造粒粉尘无组织排放速率为0.39kg/h。 （3）废气治理措施 ①储存异味（臭气、氨、硫化氢） 储存异味（臭气、氨、硫化氢）经“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放。 ②烘干废气 烘干废气经旋风+水膜除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（2#）排放。 ③造粒粉尘 造粒环节产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（3#）排放。 （4）治理措施可行性分析 ①储存异味 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1.33-2019）附录C.1中一般工业固体废物贮存、处理排污单位废气治理可行技术参考表，氨、硫化氢、臭气浓度可行技术为生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目储存环节产生的异味（氨、硫化氢、臭气）采用“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放，属于可行技术中的化学洗涤，因此，符合相关技术规范要求。 ②烘干废气 根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》中生物质废气推荐的末端治理技术为“旋风除尘+水膜除尘”，本项目采取的处理措施为旋风+水膜除尘+1根15m高排气筒（2#），符合相关规范要求。 ③造粒粉尘 根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》可知，造粒粉尘推荐的可行技术为“旋风除尘或袋式除尘”，本项目采取的处理措施为袋式除尘，因此，符合相关规范要求。 本项目采取的污染治理设施均为可行性技术，因此，本项目污染治理措施可行。 （5）大气排放口基本情况 本项目大气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 主要污染物; 排放口地理坐标; 排气筒; 温度/℃; 排气筒类型. 经度; 纬度; 高度/m; 内径/m. 1; DA001; 储存异味排放口1#; 氨、硫化氢、臭气; 107°27′15.569″; 29°53′37.720″; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 2; DA002; 烘干废气排放口2#; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 107°27′14.641″; 29°53′37.648″; 15; 0.8; 60; 主要排放口. 3; DA003; 造粒废气排放口3#; 颗粒物; 107°27′15.013″; 29°53′37.083″; 15; 0.3; 25; 一般排放口. （6）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目烘干废气排放口为主要排放口，其余废气排放口均为一般排放口，制定大气监测计划，详见下表。 表4-5 污染源监测一览表 分类; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 生产异味; 氨、硫化氢、臭气; 1#排气筒排放口; 1次/半年; 烘干有组织废气（颗粒物、SO2、NOX）执行重庆市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准；. 烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 2#排气筒排放口; 1次/季度. 造粒废气; 颗粒物; 3#排气筒排放口; 1次/年. 无组织废气; 颗粒物; 厂界上风向和下风向浓度最高点处各1个点; 1次/月; 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准. SO2; 1次/月. NOX; 1次/月. 臭气; 1次/年. 氨; 1次/年. 硫化氢; 1次/年. （6）非正常工况 项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，按碱液喷淋、旋风除尘、水膜除尘、布袋除尘、均为0%考虑，详见表4-6。 表4-6 非正常工况排气筒排放情况表 序 号; 污染 源; 非正 常排 放原 因; 污染 物; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析; 单次 持续 时间; 发生 频次. 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放 量 (kg/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 1; 储存异味1#; 废气 治理 效率 降低; 氨; 450; 2.268; 2.268; /; 2.268; 超标; 1h/次; 1次/a. 硫化氢; 81; 0.567; 0.567; /; 0.567; 超标; 1h/次; 1次/a. 臭气; /; /; /; 2000无量纲; /; 超标; 1h/次; 1次/a. 2; 烘干废气2#; 颗粒 物; 681.83; 21.82; 21.82; 100; /; 超标; 1h/次; 1次/a. 氮氧化物; 117.15; 3.75; 3.75; 700; /; 达标; 1h/次; 1次/a. 二氧化硫; 81.62; 2.61; 2.61; 400; /; 达标; 1h/次; 1次/a. 3; 造粒粉尘3#; 颗粒 物; 517.69; 1.55; 1.55; 120; /; 超标; 1h/次; 1次/a. 根据表4-6分析可知，本项目废气在非正常工况下，储存、烘干、造粒等废气排放浓度超标，为防止废气非正常工况排放，应对措施如下： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检修，确保废气处理系统正常运行。 （2）定期更换布袋。 （3）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的污染物进行监测，确保废气达标排放。 2、废水 （1）废水产排情况 项目营运期废水主要为运输及储存渗滤液、分选废水、粉碎废水、脱水废水、浓盐水、蒸汽冷凝水以及员工生活污水。 本项目运输及储存渗滤液、分选废水、粉碎废水、脱水废水总产生量为16678.8t/a，其中有5‰盐（5.96t）进入设备清洁废水中，则生产废水中含盐量为1105.96t/a，每天生产结束后需进行清洁一次，单次用水量为1 m3，则设备清洁用水量为300 m3/a，废水排放系数按0.9计，则设备清洁废水产生量为0.9 m3/d（270 m3/a）。则设备清洁废水和生产废水全部进入MVR蒸发浓缩系统处理。 ①蒸汽冷凝水 本项目运输及储存渗滤液、分选废水、粉碎废水、脱水废水以及设备清洁废水均MVR蒸发浓缩系统处理，总进水量为16948.8t/a，蒸发过程会产生水蒸气（约占60%），经冷凝后产生冷凝水10169.28t/a，产生浓盐水（约占40%，盐度16.4%）6779.52t/a，其中冷凝水排入辣妹子集团污水处理站处理。污染物产生浓度为COD500mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L、TP10mg/L。 ②浓盐水 本项目在MVR蒸发浓缩系统过程会产生浓盐水，产生量为5084.64t/a，其盐度为21.87%，交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序（详见附件5）。 ③生活用水 本项目劳动定员10人，均不住宿，员工生活用水定额按50L/d（不住宿）计算，则生活用水约0.5m3/d（150m3/a），废水排放系数按0.9计，则生活污水排放量约0.45m3/d（135m3/a）。根据监测中心常规监测资料，主要污染物为COD500mg/l、BOD300mg/L、SS350mg/l、NH3-N50mg/l。 项目污染物排放情况见表4-7～表4-8。 表4-7 废水污染物产生及排放情况 污染物源; 废水量 （m3/a）; 污染物 名 称; 产生量; 治理设施; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理工艺; 处理能力. 蒸发冷凝水; 10169.28; COD; 500; 5.08; /; /; 蒸发冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。. BOD5; 200; 2.03. 氨氮; 30; 0.31. 总磷; 10; 0.10. 生活污水; 135; COD; 500; 0.07. BOD5; 300; 0.04. SS; 350; 0.05. 氨氮; 50; 0.01. 综合废水; 10304.28; COD; 500.00; 5.15; 污水处理站; 700m3/d; /. BOD5; 201.31; 2.07. SS; 4.59; 0.05. NH3-N; 30.26; 0.31. TP; 9.87; 0.10. 表4-8 项目废水主要污染物排放情况汇总表 废水量 (m3/a); 主要污染因子; 综合废水; 辣妹子集团已建污水处理站处理后. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 10304.28; COD; 500.00; 5.15; 100; 1.03. BOD5; 201.31; 2.07; 20; 0.21. SS; 4.59; 0.05; 70; 0.72. NH3-N; 30.26; 0.31; 15; 0.15. TP; 9.87; 0.10; 0.5; 0.01. （2）污水治理措施 本项目废水包括浓盐水、蒸发冷凝水以及员工生活污水。 本项目浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序。蒸发冷凝水与员工生活污水依托辣妹子集团已建污水处理站处理后（处理能力700m3/d）达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后，排入长江。 本项目污废水依托辣妹子集团污水处理站处理后排放，其排污口具体情况如下： 表4-9 项目依托污水处理站及排放口基本信息一览表 名称; 排放口编号; 排放去向; 排放口类型; 排放口地理坐标; 受纳水体; 排放规律. 经度; 纬度. 辣妹子集团污水处理站处理; DW001; 直接排放; 一般排放口; 107°27′31″; 29°53′20; 长江; 间接排放、流量不稳定、无规律. 排放标准; 《榨菜行业水污染物排放标准》（DB50/1050-2020）. （3）治理措施可行性分析 ①辣妹子集团污水处理站可行性分析 本项目综合废水（生产废水及设备清洁废水）年产生量为16948.8m3/a，折合日产生量56.496m3/d，设有1个容积为60m3的收集池，用于收集暂存综合废水等，其储存能力能够满足实际需求。同时设有1套MVR蒸发浓缩系统（处理能力6t/h），每天处理能力为60t，能够满足污水处理需求。 辣妹子集团已建污水处理站位于本项目东侧5m，其处理能力为700m3/d，采用的工艺为“接触厌氧+CASS”，辣妹子集团污水处理站进水水质要求为COD≤4500 mg/L、BOD5≤200 mg/L、NH3-N≤100 mg/L、SS≤1500 mg/L、Cl-≤10000 mg/L，根据表4-10可知，本项目产生的废水浓度均满足上述要求。 根据调查，辣妹子集团污水处理站于2004年建设并投入运行，主要用于处理该厂产生的生产废水（包括腌制废水、淘洗废水、脱盐废水、脱离废水）、杀菌冷却水、锅炉软化水、设备清洁废水、车间清洁废水以及生活污水，采用“接触厌氧+CASS”工艺，处理规模为700m3/d，污水处理站现污水处理量为466.92m3/d，剩余处理量为233.08m3/d，本项目综合废水总排放量33.898m3/d，因此，辣妹子集团污水处理站有足够富余能力接纳本项目产生的废水。同时，本项目所产生水污染物类型与辣妹子集团产生的废水基本一致。因此，本评价认为废水依托辣妹子集团已建污水处理站是可行的。 重庆市涪陵环境监测中心于2017年2月1日对辣妹子集团污水处理站进行了监测（详见附件7，涪环（监）字[2017]第JD06-008号），根据监测结果可知，辣妹子污水处理站排放口pH 7.75～7.78、化学需氧量72～78mg/L、氨氮6.05～6.31mg/L、悬浮物15～17mg/L、五日生化需氧量14.6～15.8mg/L、动植物油1.08～1.36mg/L。各监测因子能够满足《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值。 2017年12月22日重庆市涪陵区水务局出具了《关于重庆市涪陵辣妹子集团有限公司污水处理站入河排污口设置论证报告的批复》（涪水许可[2017]127号）（详见附件6），该入河排污口设置符合相关规范要求，根据该批复可知“废水经污水处理站达标后尾水经300m长的DN500管道排放与长江左岸，年污水排放总量为25.55万m3”。 本项目产生的废水主要以有机污染物为主，水质成分较简单，污染物浓度低，不会对辣妹子集团污水处理站造成冲击负荷，目前辣妹子集团污水处理站处理后的废水能稳定达标排放。因此，辣妹子集团污水处理站能满足项目依托的环境可行性要求。 综上所述，本项目所产生的废水对环境的污染较小，环境可以接受。 （4）监测计划 依托的废水处理设施由辣妹子集团负责运营和维护，故废水仅在验收期间进行监测，废水监测点位、因子及监测频率参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。本项目废水监测计划详见下表。 表4-10 废水污染源监测一览表 分类; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 蒸发冷凝水、生活污水; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、Cl-; 辣妹子集团污水处理站排放口; 1次/年; 《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声来源主要是送料机、粉碎机、脱水机、烘干机、造粒机，其高噪声设备源强见表4-11。主要产噪设备均选用低噪声设备。在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。采取减振、墙体等的屏蔽等措施；以及距离衰减等，对周围敏感点影响小。 表4-11 主要产噪设备工作时产生的噪声声级 噪声源; 数量; 源强/dB（A）; 距厂界最近距离（m）. 治理前; 治理后; 东; 南; 西; 北. 送料机; 1; 70; 60; 6; 10; 31; 7. 粉碎机; 1; 80; 70; 26; 10; 11; 7. 脱水机; 1; 80; 70; 23; 10; 14; 7. 烘干机; 1; 80; 70; 32; 10; 5; 7. 造粒机; 1; 75; 65; 32; 4; 5; 13. MVR系统; 1; 80; 70; 7; 8; 30; 9. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 ①噪声衰减公式： 式中：Lp——评价点噪声预测值，dB(A)； Lp0——位置P0处的声级，dB(A)； r——为预测点距声源距离，m； r0——为参考点距声源距离，m； △L——为各种因素造成的噪声衰减值（包括声屏障、遮挡物、空气吸收以及地面效应引起的衰减量），dB(A)，取值15 dB(A)。 ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) ④声传播衰减计算 声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： （3）预测结果 本项目夜间不生产，因此仅对昼间噪声进行预测。 表4-12 噪声影响预测结果 预测点; 本项目厂界噪声贡献值[dB（A）]; 执行标准dB（A）; 达标情况. 昼间; 昼间. 东厂界; 54.4; 60; 达标. 西厂界; 58.2; 60; 达标. 南厂界; 58.3; 60; 达标. 北厂界; 58.9; 60; 达标. 根据表4-12的预测结果可知，在采取相应的噪声降噪措施后，本项目厂界昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 本项目周边50m范围内分布有办公区和居民，已委托监测单位于2022年3月18日对厂区周边居民环境噪声进行了监测，保护目标监测结果见表4-13。 表4-13 保护目标处噪声影响监测结果 单位：dB（A） 保护目标; 距离厂界最近距离; 相对厂址方位; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 珍溪客运中心办公楼; 35; W; 44.3; 44.3; 47; 44; 49.3; 47.8. 1#居民区; 38; SW; 43.8; 43.8; 48; 43; 49.8; 47.2. 技改项目敏感点处噪声预测背景值取环境噪声监测结果报出结果最大值。. 根据表4-13监测结果，周边敏感点昼夜间噪声环境值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准区要求，项目噪声对周边居民影响较小。 拟建项目在采取以上有效的降噪措施后，营运期间噪声对周边环境的影响较小，能为周边环境所接受。 （4）防治措施 ①合理布局，选用低噪声设备；采用隔声、减震的措施； ②加强进出厂车辆的管理，设置减速标识； ③运输车辆途经居民点时，要控制车速，禁止鸣笛。 ④加强对设备的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声造成扰民影响。 采取上述措施后，项目营运期对声环境影响小，周边环境可接受。 （5）监测计划 本项目噪声监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），详见下表。 表4-14 污染源监测一览表 分类; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 连续等效A声级; 厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目工业固废包括一般工业固废、危险废物以及生活垃圾。一般工业固废包括分选杂质、除尘灰、灰渣等；危险废物主要包括废机油、废棉纱及手套。 （1）一般工业固废 ①分选杂质S1 本项目原材料在分选过程产生的分选杂质S1，主要为塑料、泥沙等。根据企业类比同类型项目，其产生量按原料的7%计，本项目分选环节总物料量为28500t/a，则分选杂质产生量为1995t/a，一般固废代码为772-003-49，集中收集后交环卫部门处理。 ②除尘灰S2 本项目在除尘器处理粉尘过程会产生除尘灰，根据前述计算可知，则除尘灰收集量为27.31t/a，一般固废代码为772-003-61，收集后交环卫部门处理。 ③灰渣S3 本项目中物料在烘干过程会燃用生物质，该过程会产生灰渣，本项目生物质用量为960t/a，类比同类型生产项目，其产生量按生物质用量的1%计，则切制废弃物产生量为9.6t/a，一般固废代码为772-003-64，收集后外售作为花肥使用。 ④废机油S4 本项目在机修过程会使用机油，该过程会产生废机油，其产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油，危废代码为HW900-249-08，分类暂存于危险废物暂存间后，定期交由有资质单位进行处置。 ⑤废棉纱手套S5 本项目在机修过程会使用棉纱及手套，该过程会产生废棉纱及手套，其产生量为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废棉纱及手套代码为HW900-041-49，分类暂存于危险废物暂存间后，定期交由有资质单位进行处置。 ⑥生活垃圾S6 本项目员工共计10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，其产生量为5kg/d（1.5t/a），集中收集后交由环卫部门进行处理。 本项目营运期固体废物产生及处置情况见表4-15～表4-17。 |
| --- | --- |

| # 营运期环境影响和保护措施 | 表4-15 固体废物产生情况表 序号; 固体废物名称; 属性; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 分选杂质; 一般固废; /; 772-003-49; 1995; 分选; 固态; 塑料、泥沙; /; 间断; /. 2; 除尘灰; 一般固废; /; 772-003-61; 27.31; 造粒; 固态; 粉尘; /; 间断; /. 3; 灰渣; 一般固废; /; 772-003-64; 9.6; 烘干; 固态; 灰渣; /; 间断; /. 4; 废机油; 危险废物; HW08; HW900-249-08; 0.01; 机修; 液态; 矿物油; /; 间断; T/ C/ I/R /In. 5; 废棉纱及手套; 危险废物; HW49; HW900-041-49; 0.03; 机修; 固态; 手套、纱布; /; 间断; T/ C/ I/R /In. 6; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 1.5; 办公生活; 固态; 果皮纸屑; /; 间断; /. 表4-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08; HW900-249-08; 生产车间; 5m2; 专用桶盛装; 1t; 1年. 2; 废棉纱及手套; HW49; HW900-041-49; 专用桶盛装. 表4-17 本项目固体废物处置情况表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式; 处理量（t/a）; 排放量（t/a）; 环境管理要求. 1; 分选杂质; 一般固废; 1995; 环卫部门处理; 1995; 0; 一般工业固体废物暂存间设置在生产厂房西侧，面积约10m2，并采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施，用于临时储存生产过程中产生的一般工业固体废物，分选杂质、除尘灰一并交由环卫部门处理，灰渣外售作为花肥使用。. 2; 除尘灰; 一般固废; 27.31; 27.31; 0. 3; 灰渣; 一般固废; 9.6; 9.6; 0. 4; 废机油; 危险废物; 0.01; 委托处置; 0.01; 0; 危险废物暂存间设置在厂房南侧，面积约5m2，并采取“四防”措施（防雨、防风、防晒和防渗漏），用于临时储存危险废物，危险废物采用专用桶盛装，并分类分区堆放，设置标识标牌，转运过程中应填写危险废物转移联单，并存档备查，与具有相应危险废物处理资质的单位签订处置合同，定期交由有资质单位处置. 5; 废棉纱及手套; 危险废物; 0.03; 0.03; 0. 6; 生活垃圾; 一般固废; 1.5; 环卫部门处理; 1.5; 0; 收集后交环卫部门处理. |
| --- | --- |

| # 营运期环境影响和保护措施 | （2）固体废物管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 ①一般工业固废要求 A、建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 B、建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 C、建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 D、建设单位应当取得排污许可证。建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 E、建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 ②危险废物要求 A、建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 B、建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 C、建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ③危险废物临时贮存和转移控制措施 A.危险废物临时贮存措施 危险废物临时贮存在危废暂存间，危废暂存间具有防雨、防渗、防溢散等措施。 a、危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行设计。 b、危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置围墙、防雨、防风、防盗等设施。 c、按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。 d、危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。 e、作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 f、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。 B.转移控制措施 a、企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。 b、在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。 c、所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。 d、应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 e、收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。 5、地下水环境影响及其防治措施 （1）地下水影响分析 ①废水对地下水影响分析 本项目生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后的浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序，冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。收集池和生产车间（分选、粉碎、脱水区域）地面采取防渗措施，保证废水不渗入地下，污染地下水。因此，项目产生的废水对地下水的影响不大。 （2）地下水防治措施 ①分区防渗 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管理、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计，项目综合废水收集后经辣妹子集团已建污水处理站处理达标后排放，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏可能造成的地下水污染。 为了防治生产废水渗出发生泄漏不对环境造成污染，本项目要求储存区域地面做好防渗处理。 - 污染防治区划分 根据项目各功能区的性质和特点。可分重点防渗区、一般防渗区本项目分区防渗图见附图2。 - 重点防渗区 主要为收集池、储存区域地面、危险废物暂存区等。 - 一般防渗区 厂区上述重点防渗区和办公休息区以外的其他区域。 ②防渗要求 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。 危废暂存间：厂房南侧设置一个5㎡的危险废物暂存点，废机油废含油手套及棉纱等分类暂存于危废暂存间。危险废物暂存点的设置必须严格按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）要求设置：禁露天堆放，利用专门的防渗漏容器收集，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，暂存点及收集容器设置危险废物标识。 收集池、储存区域地面《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求。 一般防渗区能够满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求。 ②管理措施 加强运行管理，从生产过程控制生产废水泄漏，采取行之有效的防渗措施。定期检查污染源地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象，发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。 6、环境风险 6.1环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）“附录B 重点关注的危险物质及临界量”，拟项目不涉及的危险物质暂存。 6.2环境风险分析 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 危险物质数量与临界量比值Q 有两种情况： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 经计算，本项目Q 值为0，风险潜势为Ⅰ。 （2）环境敏感程度（E）的分级 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），“依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低毒敏感区”。根据现场调查，本项目周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人，因此，本项目为E3 环境低度敏感区。 （3）风险潜势确定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险潜势划分详见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 由表4-18 可知，本项目风险潜势为Ⅰ。因此，本次评价对本项目环境风险进行简单分析。 6.3环境风险分析 本项目不涉及危险物质暂存，但生产过程产生的废水等若发生外漏，会造成环境污染。同时本项目成品生物质为可燃物质，一旦管理不善发生火灾、爆炸事故，危险物质将在高温下迅速挥发释放至大气的未完全燃烧污染物，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物排放，主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，将对周边人群和环境造成一定影响，但本项目生物质储存量小，伴生/次生污染物排放对环境影响范围较小、时间短暂，不会对周边人群和环境产生持续性的明显影响。 6.4环境风险防范措施 ①本评价要求将收集池、储存区域地面作为重点防渗区。重点污染防渗区的防渗性能要求不低6.0m， 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层防渗性能。厂房其余区域作为一般防渗区，一般污染防渗区的防渗性能要求不低1.5m，厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层防渗性能。 ②危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013 年修改），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。储存容器须完好无损，危废暂存间地面采取基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 ③成品区：成品区内不设明火和热源，分批入库，严格控制贮存量。 ④建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器和视频监控，防止火灾事故的发生。 6.5风险分析结论 本项目营运期生产和储存过程中不涉及风险物质的储存和使用，不构成重大危险源，可能发生的风险事故单一，通过采取分区防渗、落实防火设计等风险防范措施，并制定应急预案，能有效降低事故发生概率，减少对周围环境及人群健康的危害，其风险水平可接受，环境风险可控。 7、土壤环境影响及其防治措施 （1）土壤环境影响识别 本项目营运期产生的废气排放量较小，经处理之后能够实现达标排放的要求。营运期本项目生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后的浓盐水交由辣妹子集团用于榨菜腌制工序，冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。本项目正常情况下废气、废水不会对土壤造成明显影响 本项目营运期产生的危险废物分类暂存于站区内设置的危险废物暂存点，并采取防腐、防渗以及收集等措施，因此不会受到雨水淋溶而进入外环境，可有效防止液态物质渗透到地下水污染土壤。 从污染途径分析，厂区废水的泄漏时可能引起土壤污染的主要途径。事故状况下本次评价土壤环境影响主要考虑收集池和危险废物暂存点发生事故时地面漫流和垂直入渗对土壤环境的影响。 本项目对土壤的影响类型和途径见表4-19，影响源及影响因子识别见表4-20。 表4-19 本项目土壤影响类型与途径表 影响时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直渗入; 其他. 营运期; /; √; √; /. 表4-20本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 收集池; 储存; 地面漫流; 氯化物; 氯化物; 事故. 垂直渗入. 危废暂存间; 储存; 地面漫流; 石油烃; 石油烃; 事故. 垂直渗入. （2）土壤污染防治措施 本项目采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因收集池破损或防渗层老化后污水下渗、废机油泄漏后下渗，定期对储存区域、收集池、危废间进行检查、维护，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。如果防渗层老化、废机油泄漏产生废水、油料下渗，场地内土壤基本为黏土，吸附能力较强，通过对地下水的监控，可间接反映出土壤环境状况。收集池、危废间与场界有一定距离，横向扩散至场区外的可能性较小。通过加强维护保障储存区域、收集池、危废间防渗层防渗能力完好，能够做到避免土壤环境污染。 综上所述，评价认为项目对土壤环境影响较小，环境影响可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产异味 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 储存区域3面设挡墙，卸料面设门帘，采取密闭负压抽风方式收集废气，废水收集池产生的废气经加盖密闭后，经管道引至储存区域废气设施一并经“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准，有组织：氨≤4.9 kg/h；硫化氢≤0.33 kg/h；厂界无组织：氨≤1.5mg/m3；硫化氢≤0.06mg/m3；臭气浓度（有组织）≤20；臭气浓度（无组织）≤2000； |
|  | 烘干 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经1套旋风+水膜除尘器处理后，经用1根15m高排气筒（2#）排放。 | 有组织废气执行重庆市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；颗粒物≤100mg/m3；二氧化硫≤400mg/m3；氮氧化物≤700mg/m3；无组织废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中相关标准；颗粒物≤1.0mg/m3；二氧化硫≤0.4mg/m3；氮氧化物≤0.12mg/m3； |
|  | 造粒 | 颗粒物 | 经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（3#）排放。 | 执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中相关标准；颗粒物≤120mg/m3； |
| 地表水环境 | 生产废水、设备清洁废水 | pH、COD、SS、总磷、总氮、Cl- | 生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h），处理后会产生浓盐水和冷凝水 | / |
|  | 浓盐水 | pH、COD、Cl- | 交辣妹子集团用于榨菜腌制 | 满足环保要求 |
|  | 冷凝水 | pH、COD、BOD5、总磷、氨氮 | 冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。 | 《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值；pH：6～9、COD≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70mg/L、NH3-N≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L、Cl-≤8000mg/L |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备、合理布置、减震、消声、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为日常办公产生的果皮纸屑，每天由厂区环卫工人收集后交环卫部门处理。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为分选杂质、除尘灰、灰渣。 分选杂质、除尘灰等收集后交环卫部门处理，灰渣收集后外售作为花肥。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物为废机油、废棉纱及手套，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。本项目生产厂房内设置5m2的危险废物暂存间，危废暂存间严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，设置围墙、防雨、防风、防盗等设施，设液体泄漏收集设施，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行设计、运行和管理，严格采取防腐、防渗措施。建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目储存区域、收集池、危废间等均进行严格的防渗按要求进行重点防渗，储存区域、收集池其防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 在废机油、废棉纱及手套应配备防泄漏托盘，危险废物暂存间做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，并设置警示标志。建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。配备足够数量的灭火器和视频监控，防止火灾事故的发生 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 一、管理要求 项目施工期，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。营运期，环境管理机构由环保部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。 二、环保设施竣工验收 建设应严格执行环保“三同时”制度，按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定，自主组织环境保护竣工验收，竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。 项目建成后需进行竣工环境保护验收，验收要满足以下条件： （1）建设项目环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。 （2）环境保护设施按批准的环境影响报告表和要求设计。 （3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和评定标准。 （4）具备环境保护设施运转的条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员到位，管理制度建设、原材料、动力的落实等。符合交付使用的其它条件。 （5）外排污染物符合经批准设计文件和环境影响报告表中提出的总量控制指标要求。 （6）各项生态环境保护措施按环境影响报告表规定的要求落实，建设过程中受到破坏并且可恢复的环境已得到修整。 （7）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告表和有关规定要求。 项目竣工环境保护验收内容及要求一览表见表5-1。 表5-1 竣工环境保护验收内容及要求 环境 要素; 排放源; 验收 项目; 环保设施; 验收位置; 环保要求. 废水; 运输及储存渗滤液、分选废水、粉丝废水、脱水废水、设备清洁废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、Cl-; 生产废水、设备清洁废水经收集池（储存能力60m3）收集后，进入MVR蒸发浓缩系统处理（处理能力为6t/h）; MVR蒸发浓缩系统; /. 浓盐水; pH、COD、Cl-; 交辣妹子集团用于榨菜腌制; /; 满足环保要求. 冷凝水; pH、COD、BOD5、总磷、氨氮; 冷凝水与生活污水经污水管网排入辣妹子集团已建污水处理站（处理能力700m3/d）处理达《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值后排入长江。; 辣妹子集团污水处理站进出口; 《榨菜行业水污染物排放标准》（DB 50/1050-2020）表1标准限值. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; 生产异味; 氨、硫化氢、臭气浓度; 储存区域3面设挡墙，卸料面设门帘，采取密闭负压抽风方式收集废气，废水收集池产生的废气经加盖密闭后，经管道引至储存区域废气设施一并经“酸碱喷淋”除臭后通过15m高排气筒（1#）排放。; 储存废气排气筒1#; 恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准. 烘干; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经1套旋风+水膜除尘器处理后，经用1根15m高排气筒（2#）排放。; 烘干废气排气筒2#; 重庆市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）. 造粒; 颗粒物; 经1套布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（3#）排放。; 造粒废气排气筒3#; 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中相关标准. 噪声; 生产 设备; 设备噪声; 选用低噪声设备、合理布置、减震、消声、建筑隔声; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 一般工业固废; 分选杂质、尘灰、灰渣; 设置一般固废收集点，面积10m2，进行分类回收; 一般固废暂存间; 合理处置. 危废; 废机油、废棉纱及手套; 设置危险废物暂存间，面积5m2，定期由有资质的危险废物处置单位派专业人员上门收集、进行集中处置（危废处理协议，危废暂存点），采取“四防”措施。; 危废暂存间; 按照危险废物管理的相关要求设置临时存放场所、相关管理制度及转移制度，不随意堆放. 日常生活; 生活垃圾; 设生活垃圾桶，分类收集交环卫部门处理; 垃圾桶; 满足环保要求. 土壤; 储存区域地面、收集池、危废间等均进行严格的防渗按要求进行重点防渗，危废间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 储存区域、收集池其防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求。; 储存区地面、收集池、危废间; 满足环保要求. 地下水; 采取分区防渗措施，重点防渗区为储存区地面、收集池、危废间，其他区域为一般防渗区; 厂区范围内; 满足环保要求. 环境管理; 制定企业环境管理制度和意外防范措施并定期学习及演练，安排专人对企业环保工作进行管理；做好厂区雨污分流避免生产废水流入市政雨水管网；加强对固废、危废的管理，执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度及环境保护竣工验收制度; 严格执行环境管理制度. |

# 六、结论

本项目选址合理，符合产业政策及相关规划要求。本项目建设在严格落实本报告表提出的污染治理措施及环境风险防范措施，保证污染治理工程与主体工程的“三同时”，且加强对污染治理设施的运行管理，确保运行正常的情况下，则本项目的建成对周围环境影响较小，环境风险可防可控。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.37 | / | 2.37 | / |
|  | NOX | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 3.13 | / | 3.13 | / |
|  | 氨 | / | / | / | 1.633 | / | 1.633 | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.41 | / | 0.41 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.03 | / | 1.03 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.21 | / | 0.21 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
| 一般工业固体废物 | 分选杂质 | / | / | / | 1995 | / | 1995 | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 27.31 | / | 27.31 | / |
|  | 灰渣 | / | / | / | 9.6 | / | 9.6 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废棉纱及手套 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①（单位：t/a）