- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 西南LED显示屏总部基地

建设单位： 重庆桑普信息科技有限公司

编制日期： 2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西南LED显示屏总部基地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-500102-04-04-491454 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈老师 | 联系方式 | 177*****998 |
| 建设地点 | 重庆市涪陵区涪陵综合保税区马鞍鹤滨路24号四号厂房附四号1-1 |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 13 分 46.5570 秒， 29 度 42 分 30.5893 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3974显示器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39——80、电子器件制造397 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 重庆市涪陵区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2104-500102-04-04-491454 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.25 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 5146.5 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”，拟建项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1-1。 |  |  |

|  | 表1-1 专项评价设置原则表 由上表可知，拟建项目无需设置专项评价。 专项评价的类别; 设置原则; 拟建项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 拟建项目营运期废气污染物因子主要为锡及其化合物、非甲烷总烃，均不属于有毒有害污染物，故拟建项目无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 拟建项目营运期无生产工艺废水，地面清洁废水与生活污水一起进入综保区生化池处理达标后，排至大耍坝污水处理厂进一步处理。拟建项目不属于工业废水直排建设项目，故拟建项目无需开展地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 拟建项目Q<1，故拟建项目无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 拟建项目不涉及取水，故拟建项目无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 拟建项目不属于海洋工程建设项目，故拟建项目无需开展海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| --- | --- |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市涪陵区城市总体规划（2004-2020）-2011年修改》 审批机关：重庆市人民政府 审批文件名称：《重庆市人民政府关于涪陵区城市总体规划（2011年修改）的批复》 审批文号：渝府[2012]5号 其他相关规划：《涪陵区李渡组团R标准分区控制性详细规划》、《涪陵区李渡组团STV标准分区控制性详细规划》、《涪陵工业园区及部分城市地块控制性详细规划整合》 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名：《重庆涪陵工业园区李渡组团规划环境影响报告书》 规划环评审查机关：重庆市生态环境局（原重庆市环境保护局） 规划环评审查文件名：《重庆市环境保护局关于重庆涪陵工业园区李渡组团规划环境影响报告书审查意见的函》 规划环评审查意见文号：渝环办函[2016]816号 |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 规划及规划环境影响评价符合性分析 - 与《重庆市涪陵区城市总体规划（2004-2020）》（2011年修改）及相关规划符合性分析 根据《重庆市涪陵区城市总体规划（2004-2020）》（2011年修改）以及《涪陵区李渡组团R标准分区控制性详细规划》、《涪陵区李渡组团STV标准分区控制性详细规划》、《涪陵工业园区及部分城市地块控制性详细规划整合》，李渡组团工业片区分为R标准分区、STV标准分区、启动北区、I地块、南区—K、M、N、P、Q标准分区，以及E、F、G标准分区等。规划区用地功能主要以工业用地为主，以装备制造（汽车）、食品医药、电子信息、材料等为四大主导产业用地，配套建设仓储物流以及商务等管理服务设施。 拟建项目为LED显示屏制造项目，属于电子信息行业，为园区主导产业。项目位于李渡组团工业片区涪陵综合保税区，用地性质属于工业用地，不与《重庆市涪陵区城市总体规划（2004-2020）-2011年修改》及相关规划相冲突。 - 与重庆涪陵工业园区李渡组团规划环评及其审查意见符合性分析 拟建项目所在区域属于重庆涪陵工业园区李渡组团工业片区控制规划范围内。根据《重庆涪陵工业园区李渡组团规划环境影响报告书》及其审查意见的函（渝环办函[2016]816），重庆涪陵工业园区李渡组团位于涪陵新城区西部，范围为东以双溪河（又称涞滩河、上桥河）为界，北靠渝利铁路，南依长江黄金水道，西至院子山一带区域。工业片区总规划面积约32.48km2，其中工业用地约14.4km2。 ①园区功能定位 规划区的用地功能主要以工业用地为主，以装备制造（汽车）、食品医药、电子信息、材料等为四大主导产业用地，配套建设仓储物流以及功能完善的商务等管理服务设施。 ②规划目标 园区以建设国家级经济技术开发区、千亿级特色工业园区为目标，围绕现有产业布局，延伸产业链条，推进产业集聚和优化升级，培育和壮大四大主导产业集群。 （一）壮大装备制造（汽车）产业集群。以华晨鑫源、东本工业（盛时达）等整车企业依托，借助与两江新区汽车工业园区的密切联系，引进优质整车、专用车企业，集聚一大批汽车零部件企业，发展壮大汽车产业。建设汽车配套韩国产业园，打造极具自身特色的汽车产业集群。积极发展新能源汽车整车及电池等零部件行业，重点跟踪新能源汽车项目，以此为基础实现汽车产业的换挡升级，力争电动汽车的发展在重庆市有一席之地。同时借助中石化涪陵页岩气国家级示范基地建设，加快推进页岩气装备制造产业项目及其配套项目落户新区，壮大以“一台车”为引领的装备制造（汽车）产业。 （二）夯实材料加工基地。加强对万达薄板的服务和培育力度，依托高端钢材研究院，增强汽车材料与主城汽车行业融合度，延长材料产业链条。围绕万达薄板引进白色家电巨头入驻园区，形成重庆市汽车及家电材料重要加工基地，引导钢铁、铝材向产业链后端延伸，夯实以“一张钢板”为代表的材料产业集群。 （三）做强食品医药产业。以涪陵烟厂、太极集团、葵花药业扩能迁建为契机，加快华兰生物二期疫苗等重点骨干项目建设，力争引进基因芯片、高端医疗器械等战略性新兴产业，深度打造国家新型食品产业示范基地和重庆市级重点医药基地。同时加强培育干细胞等具有行业代表性、引领性医药项目，继续保持医药产业的传统优势，做强以“一盒烟一包药”为代表的食品医药产业集群。 （四）加快电子信息集聚。为将电子信息产业进一步培育壮大，园区以智能终端设备、笔电配套、LED节能电源为重点，抢抓重庆市打造万亿级笔电配套产业的机遇，全力促进金通威、微天下、福维科技等智能终端设备生产企业早日建成投产，力促华通电脑、品鉴科技、仓兴达、深特发等企业达产。同时瞄准台湾、长三角、珠三角地区西进企业，吸引笔电及LED节能电源、PCB上下游生产企业入驻园区，争取光电产业项目签约落地；依托通信运营企业，促进传感器设备制造、系统集成、终端运用产业链发展，争取物联网、大数据、智能化高端制造、工业机器人等行业优势企业落地。依托北航产业园发展芯片、电子显微镜等优势产业，做大以“一块电脑主板”为代表的电子信息产业集群。 - 根据规划环评文件，拟建项目与其产业发展环境准入负面清单符合性分析详见表1.1-1。 - 表1.1-1 拟建项目与规划环评环境准入负面清单符合性一览表 - 序号; - 类别; - 负面清单; - 拟建项目情况; - 符合性. - 禁止类; - 限制类. - 1; - 总体要求; - 属于《产业结构调整指导目录（2011年）》2013年修订本中淘汰类; - 属于《产业结构调整指导目录（2011年）》2013年修订本中限制类; - 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类; - 符合. - 2; - 行业*; - 印染业、原料药、造纸、水泥生产等重污染行业和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目; - 高耗水、水污染物排放强度高的工业企业（单位工业用地面积废水排放量大于3000m3/km2.d）；在长江、嘉陵江江段及其上游沿江河地区严格限制可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染、化学原料药、危险废物利用和处置以及排放有毒有害物质和重金属的工业项目；限制新建产出强度低于100亿元/km2的工业项目; - 拟建项目为显示器件制造行业，无生产工艺废水排放; - 符合. - 3; - 生产工艺; - 电子信息; - 涉及排放重金属（汞、铬、镉、铅和类金属砷）生产工艺（目前下游20km范围存在集中式饮用水源取水口的情况下）; - -; - 拟建项目为显示器件制造行业，不涉及重金属的排放; - 符合. - 4; - 产品; - 电子信息; - -; - -; - /; - 符合. 综上所述，拟建项目为LED显示屏制造项目，属于电子信息行业，与园区功能定位及规划目标相符。 - 与重庆涪陵工业园区李渡组团规划环评审查意见的符合性分析 拟建项目与“审查意见的函”的符合性分析，详见表1.1-2。 表1.1-2 与规划环评审查意见函符合性分析 审查意见相关要求; 拟建项目情况; 符合性. 关于区域资源环境承载力及总量管控上限; 规划区土地资源、能源及水资源等能满足规划区发展需求，资源承载力总体可支撑本规划的实施。规划区所在区域处于涪陵区李渡组团，东侧紧邻人口密集区，南侧紧邻长江，大气、水环境较敏感，是规划区发展的主要制约因素。 探索提出园区污染物排放总量管控限值清单。考虑到未来发展需求和环境质量改善的要求，园区规划发展产业排放的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物和特征污染物排放量不得超过总量控制上限清单。; 拟建项目排放的污染物总量均未超过总量控制上限。; 符合. 关于资源消耗上限; 严格控制天然气消耗总量和新鲜水消耗总量。规划实施不得突破有关部门制定的能源消耗上限、水资源消耗上限，确保规划实施后，区域大气和水环境质量保持稳中向好转变。; 拟建项目不涉及天然气的消耗，新鲜水消耗量为6.83m3/d，未突破水资源消耗上限。拟建项目建成投产后通过采取各项环保措施确保污染物达标排放，对区域环境质量影响较小。; 符合. 规划调整优化建议及实施的主要意见; 严格执行负面清单：引进项目严格执行《报告书》提出的负面清单要求，不符合要求的企业项目禁止入园。禁止不符合国家产业政策的项目进入，限制高耗水、水污染物排放强度高的工业企业进入。大力发展循环经济，提高水资源重复利用率，减少废水排放量；提倡和鼓励企业进行中水回用；应禁止化学原料药企业，除已经批准电镀应急项目以外，规划区内不得再引入电镀项目；鉴于目前园区下游20km内分布有饮用水取水口，禁止新增排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的企业。; 拟建项目为LED显示屏制造项目，不属于规划环评负面清单中的项目，项目符合国家产业政策。项目不属于高耗水、水污染物排放强度高的企业；且项目不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物排放。; 符合. 优化园区空间布局：结合企业分布现状、气象条件、行业污染等特点，从环保角度进一步优化园区内产业用地布局。为避免工业、居住混杂局面，临近工业用地的地块不宜规划为居住用地性质，现已规划而尚未实施的，应尽量调整土地利用性质，对无法调整的，应强化企业污染防治，禁止污染大、易扰民的行业布局，并设置防护带。; 拟建项目周边均为规划的工业用地，500m范围内无居民用地。且项目各污染物均能实现达标排放，项目对居民影响可接受。; 符合. 加强大气污染防治：加强工业企业大气污染综合治理，尤其是应推进挥发性有机物污染治理。规划区邻近涪陵新城区，提倡采用清洁能源，并禁止新建燃煤设施；装备制造业涉及喷漆工艺的，鼓励采用水性涂料、高固份涂料等环保涂料，其它涉及有机废气排放的，应加强有机废气防治，最大限度地减轻其影响。加强对区域内排放氯化氢企业的监管，落实污染防治措施，做到氯化氢的达标排放，减少无组织排放。; 拟建项目采用清洁能源电能，不产生氯化氢，产生的非甲烷总烃经收集处理达标后高空排放，对环境影响较小。废气中各污染物均能实现达标排放。; 符合. 加强水环境保护：李渡组团宜进行整体规划和考虑，合理确定大耍坝污水处理总规模；根据片区及周边区域开发进度、污水排放状况及时扩建大耍坝污水处理厂；污水处理厂厂界200m范围内的西侧及西南侧规划居住用地应暂缓建设实施，待污水厂远期卫生防护距离的具体范围确定后再行规划建设。加快园区内截污管网工程建设，同时，对破损管网进行修复改造，减少污水管网漏失，提高污水集中收集率、处理率。加强对园区污水处理厂的运行维护和管理，确保废水稳定达标排放。; 拟建项目无生产工艺废水产生，产生的生活污水和地面清洁废水依托综合保税区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入大耍坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入长江。; 符合. 妥善处理固体废物：李渡组团应根据固体废物产生情况实施一般工业固体废物处理设施建设，并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修订要求进行一般工业固体废物贮存、处置场的选址、设计、运行管理等。; 拟建项目一般工业固体废物合理处置，生活垃圾交由环卫部门统一收运处置，危险废物交由有危废处置资质的单位处理，各类固体废物均能妥善处置。; 符合. 强化环境风险防范：环境风险防范是重要的环保工作内容，应在现有基础上完善环境风险防范体系建设，防范突发性环境风险事故发生。; 拟建项目投运后应进行环境风险防范体系建设及加强应急措施; 符合. 严格执行环评和“三同时”制度：规划区的入驻建设项目应严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，按规定办理建设项目环评审批和环保验收手续。入园建设项目应符合规划环评结论要求。单个项目环评可在根据本规划环评报告书有关内容或结论的基础上适当简化。规划实施后，按照规定要求适时开展环境影响跟踪评价。; 拟建项目正在按要求办理环评手续，将严格执行“三同时”制度。; 符合. |
| --- | --- | --- |
|  | - 其他符合性分析 | - 其他符合性分析 - “三线一单”符合性分析 - 与重庆市“三线一单”符合性分析 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号），环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 拟建项目所在的涪陵工业园区李渡组团综合保税区属于生态环境“重点管控单元”，“重点管控单元”的管理要求为：“优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”。项目所在区域环境质量现状较好，同时项目采取了严格的污染物治理措施，废气、废水、噪声能实现达标排放，且产生的固体废物能得到妥善处置，环境风险可控，符合渝府发〔2020〕11号文的管控要求。 拟建项目位于“涪陵区重点管控单元-长江长江二桥”内，不涉及优先保护单元（生态保护红线+一般生态空间），根据分析，拟建项目与所在单元准入要求不冲突，与“三线一单”是相符合的。 - 与涪陵区“三线一单”符合性分析 本项目位于重庆市涪陵区涪陵综合保税区马鞍鹤滨路24号，隶属于重庆涪陵工业园区李渡组团综合保税区，根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区落实“三线一单”实施生态环境分区管控实施方案的通知》（涪陵府办发[2020]118号）：“全区国土空间按优先保护、重点管控和一般管控三大类划分为33个环境管控单元。其中优先保护单元17个，面积515.34 平方公里，占比17.5%；重点管控单元9个，面积895.23平方公里，占比30.4 %；一般管控单元7个，面积1534.25平方公里，占比52.1 %。”、“优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，持续改善区域生态环境质量，降低区域生态环境风险。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。” （1）生态保护红线 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区内，不涉及涪陵区生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状评价可知，区域地表水、声环境质量现状较好，有一定的环境容量。涪陵区为环境空气达标区，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准；项目所在区有足够环境容量接纳拟建项目的实施。 （3）资源利用上线 拟建项目为LED显示屏制造项目，生产过程中消耗能源主要为电能，拟建项目位于工业园区，水资源、电力资源、天然气资料供应充足，利用已建厂房，不新增土地占用。拟建项目的水、电、天然气、土地利用等资源利用不会突破所在区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区内，查询重庆“三线一单”智检服务系统，拟建项目所在区域属于涪陵区重点管控单元-长江长江二桥（环境管控单元编码ZH50010220002），评价区域不涉及生态保护红线等有限保护单元和一般生态空间，详见附件5。 拟建项目与涪陵区“三线一单”环境管控单元的符合性分析见表1.2-1。 |

表1.2-1 与涪陵区“三线一单”环境管控单元的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 拟建项目; 符合性. ZH50010220002; 涪陵区重点管控单元-长江长江二桥; 空间布局约束; 禁止重庆涪陵工业园区李渡组团、龙桥组团在长江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目；涪陵工业园区龙桥组团原则上不再布局高污染化工项目，李渡组团不得布局化工项目；崇义街道涪陵二水厂、李渡水厂饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。李渡组团禁止建设印染业、燃煤电厂、造纸、水泥生产等重污染行业和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目。重庆涪陵工业园区龙桥组团：南岸浦片区维持现有燃煤锅炉容量，不新增燃煤热电项目。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团，在长江干流岸线1公里范围内，为LED显示屏制造，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不属于印染业、燃煤电厂、造纸、水泥生产等重污染行业和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目。; 符合. 污染物排放管控; 改扩建龙桥园区北拱污水处理厂，提高废水排放标准；改扩乡镇废水处理工程。完善二、三级管网；建成并投运涪陵化工磷石膏渣坝渗滤液处理设施。完成涪陵化工磷石膏渣坝坝体及坝顶的覆土、复绿。对重点企业和石化储油罐区有机废气深度治理。; 拟建项目所在区域管网已建设完成；拟建项目有机废气经收集后通过活性炭吸附处理后，实现达标排放。; 符合. 环境风险防控; 完成涪陵区城市双水源建设，城区白鹤水厂和李渡二水厂全面建成供水。强化化工企业环境风险管控，加强长江水质和下游饮用水供水安全。加强涪陵工业园区生活垃圾、龙桥组团一般工业固体废物处置场渣场和涪陵化工磷石膏渣坝地下水污染防治措施。; 拟建项目生活垃圾交环卫部门清运处理，对环境影响较小。; 符合. 资源开发效率要求; 火电机组供电煤耗低于310克/千瓦时。; 拟建项目不涉及火电机组供电。; 符合. 根据分析，拟建项目满足涪陵区“三线一单”相关要求。

| 其他符合性分析 | - 与《重庆市环境保护条例》的符合性分析 拟建项目与《重庆市环境保护条例》的符合性分析见表1.2-2。 表1.2-2 与《重庆市环境保护条例》的符合性分析表 序号; 准入条件要求; 拟建项目情况; 符合性. 1; 第三十八条除在安全或者产业布局等方面有 特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区，不得在工业园区或者工业集聚区以外区域实施单纯增加产能的技改或者扩建项目。; 拟建项目位于涪陵区李渡组团工业片区综合保税区内; 符合. 2; 第四十八条固体废物污染防治实行减量化、资源化、无害化的原则。禁止擅自倾倒工业固体废物。生活垃圾实行分类收集和密闭运输。第五十条生产企业应当采取循环使用包装物、简装产品等措施，减少使用包装材料和产生包装性废物。; 拟建项目产生固体废物均得到有效收集、利用和处置。; 符合. 3; 第五十七条本市将耕地和集中式饮用水水源周边陆域地带等区域划定为土壤环境保护优先区域，该区域内不得新建有色金属、皮革制品、石油煤炭、化工医药、铅蓄电池制造等项目。; 拟建项目位于涪陵区李渡组团工业片区综合保税区，不属于有色金属、皮革制品、石油煤炭、化工医药、铅蓄电池制造等项目; 符合. - 由上表可知，拟建项目符合《重庆市环境保护条例》的相关要求。 - 与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析 根据《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]14号）中的相关规定及要求，对拟建项目进行环境准入分析，详见表1.2-3。 表1.2-3 与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析 序号; 环境准入条件; 项目情况; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和我市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 拟建项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，生产工艺及污染防治技术成熟; 符合. 2; 工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平；“一小时经济圈”内工业项目的清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平; 拟建项目清洁生产水平达到国内先进生产水平; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区; 拟建项目符合园区产业定位、园区规划; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。; 拟建项目位于重庆市涪陵工业园区李渡组团综合保税区。拟建项目不属于化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在铜梁区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目; 拟建项目采用清洁能源电能; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; 拟建项目所在区域环境质量良好，具有环境容量; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量; 2021年涪陵区环境质量为达标区，污染物现状浓度PM2.5占标准值为97.15%。涪陵区正在推动环境空气质量改善; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标; 拟建项目不涉及重金属排放; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; 拟建项目不存在重大安全隐患; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求; 拟建项目污染物排放均达到排放标准; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）中的相关规定及要求。 - 与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》的符合性分析 根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）对比分析相关规定及要求，对拟建项目进行环境准入分析，详见表1.2-4。 表1.2-4 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 序号; 《重庆市产业投资准入工作手册》“不予准入类”规定; 拟建项目对比分析; 结果. （一）全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 拟建项目不属于国家产业结构调整指导目录中淘汰的项目。; 拟建项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》全市范围内不予准入的项目。. 2; 烟花爆竹生产。; 拟建项目不属于烟花爆竹生产项目。. 3; 400KA 以下电解铝生产线。; 拟建项目不属于400KA以下电解铝生产线项目。. 4; 单机10 万千瓦以下和设计寿命期满的单机20 万千瓦以下常规燃煤火电机。; 拟建项目不属于单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20 万千瓦以下常规燃煤火电机项目。. 5; 天然林商业性采伐。; 拟建项目不属于天然林商业性采伐项目。. 6; 资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。; 拟建项目资源环境绩效水平未超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值，符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。拟建项目建设区域具有相应的环境容量。. 7; 不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 拟建项目不属于煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。. （二）重点区域范围内不予准入的产业. 1; 四山保护区域内的工业项目。; 拟建项目不在该范围内。; 拟建项目不属于重点区域范围内不予准入的项目。. 2; 长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区，不属于重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。. 3; 未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。; 拟建项目不属于化工项目。. 4; 大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。; 拟建项目不属于燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。. 5; 主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。; 拟建项目不属于燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。. 6; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 拟建项目不属于开垦种植农作物项目。. 7; 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。; 拟建项目不在该范围内。; 拟建项目不属于重点区域范围内不予准入的项目。. 8; 生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区，拟建项目不在上述区域内。. 9; 长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。; 拟建项目不属于化工项目. 10; 修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。; 拟建项目不在该范围内。. 11; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 拟建项目不属于采砂项目。. 12; 主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。; 拟建项目不属于上述项目。. 13; 主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区，不属于燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。. 14; 主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。; 拟建项目不在该范围内，不属于上述项目。. 15; 长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。; 拟建项目不属于上述项目。. 16; 东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 拟建项目不在该范围内。. （三）限制准入类. 1; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。; 拟建项目为LED显示屏制造项目，属于显示器件制造行业，位于涪陵工业园区李渡组团，不属于限制准入类。; 拟建项目不属于限制准入类项目。. 2; 大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。. 3; 其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。. 4; 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。. 5; 东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。. - 由上表可知，拟建项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）要求 - 与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》的符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）对比分析相关规定及要求，对拟建项目进行准入分析，详见表1.2-5。 表1.2-5 与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 项目; 严格工业布局和准入的通知; 拟建项目情况; 符合性. 一、优化空间布局; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区，属于已规划的工业园区; 符合. 二、新建项目入园; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区; 符合. 三、严格产业准入; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 拟建项目不属于上述项目; 符合. 四、加强监督管理; 请各单位按照本通知要求，对本区域内工业布局和项目准入严格把关，加强日常监管。对违反本通知要求的，我们将依据有关规定予以严肃处理。; 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区，符合园区规划。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）相关要求。 - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 根据《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版) >的通知》（长江办[2022] 7号），拟建项目与其符合性分析见下表： 表1.2-6 与长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的符合性分析表 序号; 清单禁投项目; 拟建项目条件; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口有总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于港口或长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区和风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在运用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 拟建项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 拟建项目不涉及水产种质资源保护区和湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 拟建项目未位于长江流域河湖岸线和划定的岸线保护区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 拟建项目不涉及上述内容. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 拟建项目不涉及上述内容. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 拟建项目未位于生态保护红线和永久基本农田范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 拟建项目不属于上述项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 拟建项目不属于上述项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 拟建项目不属于上述项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 拟建项目严格执行法律法规及相关政策文件。; 符合. 由上表可知，拟建项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。 - 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1.2-7 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 中华人民共和国长江保护法; 拟建项目情况; 符合性. 1; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化 工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线 一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合，拟建项目不属于化工项目。; 符合. 2; 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。; 符合，拟建项目不属于需航线项目且不再长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域内。; 符合. 3; 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 拟建项目不属于采砂项目。; 符合. 4; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 拟建项目不属于此类项目。; 符合. 5; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 拟建项目不属于此类项目。; 符合. 6; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 拟建项目不属于此类项目。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 拟建项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 符合，拟建项目不属于此类项目。; 符合. 因此，拟建项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。 - 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 该文件中指出挥发性有机物的控制主要在“源头和过程控制、末端治理与综合利用方面”，其中源头和过程中提出“含有VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废弃的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或者处理后达标排放”；末端治理与综合利用则提出“对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。 拟建项目在焊接、灌胶过程中会产生少量有机废气，有机废气收集后进入一套“活性炭吸附”废气治理设施处理达标后高空排放。 综上分析可知，拟建项目有机废气的处理处置方式符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 - 与《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1.1-8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 根据上表可知，拟建项目所涉及的VOCs产排环节的管理与《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关环节要求是符合的。 序号; 项目; 控制要求; 拟建项目情况; 符合性. 1; VOCs物料转移及输送无组织控制要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备，管状带式输送机输送或采用密闭包装袋、容器或罐车运输; 拟建项目清洗剂、无铅锡膏、助焊剂采用密闭桶装进行储存及转运，转运过程无废气排放; 符合. 2; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; - 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统； b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。; 拟建项目回流焊机、波峰焊机、灌胶机产生的有机废气均进行收集处理; 符合. 3; 含VOCs产品使用过程无组织控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 拟建项目回流焊、波峰焊设备均密闭，灌胶机上方设集气罩收集，废气经“活性炭吸附”处理后达标排放; 符合. 4; 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 建立台账，记录原辅材料使用、回收量等；台账保存期限不少3年; 符合. - 与《产业结构调整指导目录》的符合性分析 拟建项目为LED显示屏项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C3974 显示器件制造”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类、淘汰类产品，为鼓励类。同时，拟建项目于2021年4月29日取得了重庆市涪陵区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2104-500102-04-04-491454）。 因此，拟建项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景及环评分类 重庆桑普信息科技有限公司成立于2020年06月04日，注册资金2000万元。公司地址位于重庆市涪陵区综合保税区内4号厂房1F，总面积约5146.5平方米。主要经营：软件开发，电子产品销售，电子元器件批发，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，国内贸易代理，社会经济咨询服务等。 为了迎合市场需求，重庆桑普信息科技有限公司拟在涪陵综合保税区马鞍鹤滨路24号租用重庆涪陵综合保税区四号厂房附四号1-1标准厂房建设“西南LED显示屏总部基地”（以下简称“拟建项目”），拟建项目为LED显示屏制造项目，共建设9条生产线，建成运营后年产LED显示屏200万件/年、控制板2202.4万件/年。 拟建项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C3974显示器件制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），拟建项目应属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39，80、电子器件制造397，显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的”中显示器件制造项目，应当编制环境影响报告表。 - 建设内容 - 基本情况 （1）项目名称：西南LED显示屏总部基地。 （2）建设单位：重庆桑普信息科技有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：涪陵综合保税区马鞍鹤滨路24号四号厂房附四号1-1，地理位置详见附图1。 （5）总投资：总投资20000万元，其中环保投资50万元。 （6）建设用地面积：建筑面积5146.5m2。 （7）工作制度：一班制，每班工作8h，年工作300d。 （8）劳动定员：劳动定员102人。 （9）建设进度：3个月。 - 生产规模及产品方案 - 产品方案 拟建项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格型号; 备注. 1; LED显示屏; 200万件; /; /. 2; 控制板; LED显示屏监测控制板; 2115万件; SP-0316; /. 智控电池保护板; 60万件; SP0412-B; /. 智能充电仓保护板; 27.4万件; SP0512-BL5CBRT; /. - 项目组成 按生产内容及功能，拟建项目可分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程五个部分。项目组成详见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成表 类别; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 印刷、贴片、回流焊工段; 位于生产车间南侧，面积约1550m2。主要布置14台全自动PCB印刷机，22台贴片机，6台回流焊机、8台检测机。; 新建. 波峰焊工段; 位于生产车间东北侧，面积约270m2。主要布置7台自动插件机，2台波峰焊机。; 新建. 灌胶工段; 位于生产车间东北侧，面积约50m2。主要布置1台全自动灌胶机。; 新建. 性能测试工段; 位于生产车间西北侧，面积约250m2。主要布置1台老化设备，2台测试仪。; 新建. 辅助工程; 前台; 位于厂房西北侧，面积约10m2。用于接待访客，收发资料。; 新建. 展厅; 位于厂房南侧，面积约300m2。用于产品展览。; 新建. 办公区; 位于厂房南侧，面积约700m2。; 新建. 换衣间; 位于厂区北侧，面积约25m2。为保证车间清洁，用于进入车间前员工及访客更衣。; 新建. 空压机房; 位于厂房北侧，面积约40m2。; 新建. 变配电室; 位于厂房北侧，面积约90m2。; 新建. 工具间; 位于厂房东北侧，面积约90m2。用于存放设备检修工具。; 新建. 卫生间; 共2个卫生间，分别位于厂房西北角和东南角，面积均为50m2。; 依托. 公用工程; 供水; 依托园区市政供水管网供给；; 依托. 排水; 拟建项目实行雨污分流。厂区雨水经雨水管网收集后，排入园区雨水管网。生活污水和地面清洁废水经园区污水管网排至综保区生化池处理后，再经园区污水管网排至大耍坝污水处理厂进一步处理达标后，最终排入长江。; 依托. 供电; 依托园区市政供电; 依托. 压缩空气; 位于厂房东南侧，面积约40m2。布置1台空压机，空压机18kW。; 新建. 储运工程; 原料仓库; 位于厂房西北侧，面积约80m2。; 新建. 成品仓库; 设置2间成品仓库，位于厂房北侧，面积均为120m2。; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水和地面清洁废水依托综保区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入大耍坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。; 依托. 废气; 回流焊、波峰焊产生的废气经设备自带抽排风装置，通过密闭烟道引至屋顶，经1套“活性炭吸附”装置处理后经17m高1#排气筒排放，风机风量为6000m3/h；元器件清洁、灌密封胶产生的少量挥发性有机物经车间排风扇无组织排放。; 新建. 固废; 拟建项目在厂房东侧设置一个一般固废暂存间，面积约140m2。用于存放不合格元器件和废包装材料。; 新建. 拟建项目在一般固废暂存间内西北角设置一个危险废物暂存间，面积约20m2。用于危险废物暂存。. 环境风险防范措施; - 原料仓库、危险废物暂存间内设置吸油棉纱、灭火器等应急设施以应对突发的环境风险事故。 2、建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理。 3、认真做好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。; 新建. 土壤及地下水污染防治措施; 1、拟建项目灌封胶、酒精和润滑油存放于原料仓库，包装桶下设置钢托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。避免泄漏的灌封胶、酒精、润滑油溢出，可有效防止液体泄漏对土壤、地下水的影响。 2、危险废物储存于危险废物暂存间，危险废物暂存间按要求采取“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。废润滑油和废包装容器底部设置钢托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。避免泄漏的危险废物溢出，可有效防止液体泄漏对土壤、地下水的影响。; 新建. - 原辅材料及能源消耗 - 原辅材料及能源动力消耗 拟建项目生产所涉及的主要原辅料消耗情况见表2.2-3，能源消耗量见表2.2-4。 表2.2-3 主要原辅材料消耗情况 序号; 物料名称; 主要成分; 形态; 年消耗量; 最大贮存量; 贮存方式及贮存场所; 备注. 主要原材料. 1; 控制芯片; 硅材料; 固态; 2402.4万个; 200万个; 原料仓库; 外购. 2; 空白印刷线路板（PCB板）; 覆铜板; 固态; 2402.4万个; 200万个; 外购. 3; 贴片电阻; 三氧化二铝陶瓷; 固态; 13780万个; 500万个; 外购. 4; 贴片电容; 积层陶瓷; 固态; 2462万个; 200万个; 外购. 5; MOS芯片; 硅材料; 固态; 87.4万个; 10万个; 外购. 6; 镍片; 镍材料; 固态; 174.8万个; 15万个; 外购. 7; LED灯珠; 晶片支架; 固态; 4500万个; 200万个; 外购. 8; 灌封胶; /; 固态; 0.2t; 0.02t; 原料仓库; 外购. 其他辅助材料. 1; 酒精; /; 液态; 20L; 10L; 原料仓库; 外购. 2; 无铅焊锡膏; /; 固态; 1t; 0.02t; 原料仓库冰箱; 外购. 3; 无铅焊锡丝; /; 固态; 0.05t; 0.01t; 原料仓库; 外购. 4; 无铅锡条; /; 固态; 0.5t; 0.1t; 原料仓库; 外购. 5; 免洗助焊剂; /; 液态; 0.5t; 0.1t; 原料仓库; 外购. 6; 设备润滑油; 环烷基基础油; 液态; 0.02t; 0.01t; 原料仓库; 外购. 表2.2-4 拟建项目主要能源动力消耗情况 序号; 名称; 规格; 年耗量; 来源; 备注. 1; 电; 万kW.h; 8; 市政供给; /. 2; 新鲜水; m3; 2050; 市政供给; /. - 主要原辅材料理化性质及质量指标 表2.2-5 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅料名称; 成分; 理化性质. 1; 无铅焊锡膏; 主要由焊锡粉和助焊剂组成，焊锡粉和助焊剂比例为9:1，焊锡粉成分Sn99.0%Cu0.9% Ag0.1%，助焊剂主要成分松香树脂及其衍生物; 常温下为灰色带有轻微气味的固体膏状物质，熔点为217~221℃，不溶于水，常温下化学性质稳定，物质本身无毒性，但在使用过程中产生的烟雾或灰尘会对人体产生一定危害。. 2; 无铅锡条; 无铅锡条，主要成分包括金属合金混合物：Sn98%、Ag1.0%、Cu1.0%。; 常温下为银白色固体，无味，熔点227℃，常温下化学性质稳定，不溶于水。. 3; 免洗助焊剂; 异丙醇85%~95%、松香0%~5%、其他（己二酸二异辛酯）5%~10%; 常温下为棕黄色清澈液体，有醇类气味，可燃，闪点12℃，沸点82℃，不溶于水，室温下化学性质稳定，使用过程中产生的烟雾对人体有一定危害。. 4; 无铅焊锡丝; Sn（95.8%~99.3%）、Cu（0.675%~0.7%）、改性松香（1%~3%）、其他（1%~2%）; 常温下为银白色固体，无味，不溶于水，熔点227℃，常温下化学性质稳定，加热、切割打磨过程中产生的金属蒸汽和粉尘对人体有一定危害。. 5; 酒精; 乙醇95~98.7%，其他挥发成分（异丁醇、乙酸）1.3~5%; 常温下为无色液体，具有特殊香味，易挥发，沸点78℃，相对密度0.79g/mL，能与水以任意比例互溶。. 6; 灌封胶; A组分：环氧树脂30%~60%、稀释剂（C12-14烷基缩水甘油醚）1%~10%、填料（硅微粉）20%~60%、色膏（炭黑）0.5%~3%、助剂（石油加氢轻馏分）1%~3%; 黑色粘稠液体，有轻微气味，粘度：4×103~16×103mPa·s，常温下化学性质稳定。. B组分：固化剂（4,4'-二氨基二苯甲烷）80%~99%，促进剂（N-氨乙基哌嗪）1%~20%. - 主要生产设备 拟建项目采用国内先进的、成熟可靠的生产工艺，同时采用了先进的节能设备，所用设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中涉及的淘汰落后生产设备，符合清洁生产要求。拟建项目主要设备清单详见表2.2-6。 表2.2-6 主要工艺设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 回流焊锡机; ERSA; 4; 回流焊. 回流焊锡机; HOTFLOW3/20II; 1. 回流焊锡机; HOTFLOW6/24; 1. 2; 波峰焊机; WEDFG-23; 2; 波峰焊. 3; 电烙铁; /; 2; 人工补焊. 4; 检测机; KY8030-2L; 5; 质量检测. 检测机; KY9000; 1. 检测机; KY9022-3W; 2. 5; 全自动PCB印刷机; Panasonic; 5; 刷膏. 全自动PCB印刷机; SPV-DX; 9. 6; 贴片机; ASM; 8; 贴片. 贴片机; Siplace-SE; 10. 贴片机; NPM-DXS; 4. 7; 空压机; 18kW; 1; 提供压缩空气. 8; 自动灌胶机; 台; 1; 灌胶. 9; LED散料机; XG3300; 3; 插件. 10; 自动插件机; 6380H; 7. 11; 变压器; SG; 2; 质量检测. 12; 测试仪; F-16; 2. 13; 老化设备; /; 1. - 总平面布置 （1）用地规模 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区一期A区4号标准化厂房标准厂房1F，建筑面积为5146.5m2，四周均为园区内部道路。 （2）总平面布置及合理性分析 厂区东西最长处约61m，南北最宽约82m。厂区设2个人员出入口，分别位于厂区南、北两侧。项目原辅材料、成品等由北侧货物进出口搬运。 厂房主要成南北分布，北侧为生产办公室、换衣间、空压机房、变配电室、原料仓库、成品原料仓库、一般固废暂存间、危险废物暂存间和工具间，中部为生产车间，南侧为前台、展厅、办公区。生产车间由南至北依次布置印刷区、贴片区、回流焊区、检测区、波峰焊区、自动灌胶区、插件区和性能检验区。 综上，拟建项目整体生产工艺布局较为紧凑，能够有效地减少产品转运过程中的搬运，更有效地提高生产效率，各功能区划分明确，工艺流程布置合理。 拟建项目厂区总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |

|  | - 水平衡 （1）生产用水 1、地面清洁用水 项目生产车间地坪定期采用拖把清洁，每周清洁一次，约52次/年。清洁面积约5000m2，用水量按照2L/m2·次计算，则地面清洁用水量约10m3/次（520m3/a，1.73m3/d），排放系数取0.9，则排放的地面清洁废水量为9m3/次（468m3/a，1.56m3/d）。 （2）生活用水 拟建项目劳动定员102人，生活用水量按50L/人.d计，生活用水量为5.1m3/d（1530m3/a），产污系数取0.9，则职工生活污水产生量约4.59m3/d（1377m3/a）。 拟建项目用排水量情况见表2.2-7，水平衡见图2-1。 表2.2-7 拟建项目用排水量情况见表 用水类型; 规模; 用水标准; 用水频次; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产废水; 地面清洁用水; 5000m2; 2L/m2·次; 52d; 1.73; 520; 1.56; 468; 进入综保区生化池. 生活废水; 员工生活用水; 102人; 50L/人.d; 300d; 5.1; 1530; 4.59; 1377; 进入综保区生化池. 总计; 6.83; 2050; 6.15; 1845; 进入综保区生化池. 图2-1 拟建项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |

| 工工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程和产排污环节 - 施工期工艺流程及产排污环节 拟建项目租用标准空厂房进行项目建设，施工期主要是已建标准厂房进行简单修缮和设备安装，工期较短，施工活动对周边环境影响较小，因此，本次评价主要针对运营期进行评价分析。 - 营运期工艺流程及产排污环节 拟建项目零部件均为外购，主要对来料件组装，不涉及零部件生产。生产工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产排污环节图 （1）检验：项目各类电子零部件入厂后首先检验，不合格品退回厂家，合格品送入原料仓库。此工序产生不合格元器件S1。 （2）清洁：为保证焊接效果良好，将锡膏印刷到PCB板之前先用酒精擦拭PCB板，酒精易挥发，清洁过程产生挥发性有机物非甲烷总烃G1和废棉纱S2。 （3）锡膏印刷：首先将PCB板固定在载体夹具上，成品无铅焊锡膏漏印到PCB板的焊盘上，为元器件的焊接做准备。此工序产生废锡膏罐S3。 （4）外观检测：对印刷后的PCB板采用人工进行全面检查，部分采用SPI检测。检查印刷的效果有无偏位、连锡、少锡、漏印等现象，以保持印刷状态最佳化，如果焊料过多，采用棉纱蘸取少量酒精对锡膏印刷不良品进行擦拭，清理锡膏，此工序将产生极少量有机废气G2和废棉纱S4。 （5）贴片：采用全自动多功能贴片机通过计算机编程控制将表面组装元器件（电阻、电容、卡座等）准确的贴装到PCB板上。此工序产生废弃包装材料S5。 （6）回流焊：合格产品直接进入回流炉，在回流焊炉内将PCB板上的焊锡融化，使表面组装元器件与PCB板牢固地粘接在一起。密闭回流焊炉内部有一个加热电路，将空气加热到足够高的温度（240℃左右）后吹向已经贴好元器件的PCB板（持续时间约3-5s），让元器件两侧的焊锡料融化后与主板粘结。随后进入冷却区，在大风量风机的作用下对粘结好的PCB板进行冷却（持续时间为5-8s）。此工序会产生焊接废气G3和设备噪声N1。 （7）AOI检测：对焊接后的PCB板进行AOI检查，检查的项目为chip、IC、NC元件有无虚焊、移位、焊接不良、少锡、多锡、露铜、极性反向，错料、漏料、反面。此工序为物理检测过程，不涉及化学试剂和化学反应。不合格件返工，约为2%，合格者即进入后续程序。 （8）人工检查：焊接完成后人工对PCB板进行检查，观察有无虚焊、移位、焊接不良等现象，对不合格品集中收集手工补焊。此工序产生手工焊接废气G5，废不合格品S7。 （9）电性能检板：人工检查后，对控制板进行通电测试，检查单元板亮度情况。此工序产生废不合格品S8。 （10）插件：对需要插件的PCB板使用自动插件机将LED灯珠的灯脚按照正负极分布插入PCB板对应位置。 （11）波峰焊：插件完成后的PCB板放入波峰焊机中，首先让线路板浸沾助焊剂，保证助焊剂均匀涂覆到焊接面的各处，然后进行预热（温度为100℃左右），再利用焊锡槽内的机械式离心泵，将熔融的锡条压向喷嘴，形成一股向上平稳喷涌的焊料波峰，并源源不断地从喷嘴中溢出。装有元器件的线路板以直线平面运动的方式通过焊料波峰，在焊接面上形成浸润焊点而完成焊接（焊接温度为260℃左右），最后通过风冷自然冷却。此工序会产生焊接废气G4，废锡渣S6及设备运行时设备噪声N。 （12）灌胶：开启灌胶机对已安装底壳的单元板空隙灌装密封胶，在室内温度下晾干。此工序使用密封胶会产生灌胶废气G6和废密封胶包装桶S9。 （13）整体组装：将单元板用螺丝安装在底壳上，装配电源、排线、面壳等配件，完成产品整体组装。 （14）整体测试：通电后点亮屏幕，按调试程序针对各种屏的显示功能进行调试。 （15）贴标签：将测试合格的产品，将贴上名称或检验合格标签。 （16）老化：测试完毕的产品，放在老化架上，根据产品的输入电压接在相应的电源座上，打开老化测试的开关，进行全扫、横扫、竖扫、斜扫，老化过程中，将不良品做好标记，完成后关闭老化架电源，待模组降至正常温度后，良品取下等待下一工序使用，不良品返回维修直到合格。 （17）包装入库：测试合格的产品进行包装入库，等待外售。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 与项目有关的原有环境污染问题 拟建项目位于重庆市涪陵区鹤滨路24号附4号，用地隶属于李渡组团工业片区，租用重庆涪陵综合保税区一期A区4号标准厂房1-1进行LED显示屏生产制造，拟建项目租赁厂房为空置厂房，拟建项目建设前无企业入驻记录，无遗留环境问题。拟建项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 区域环境质量现状 - 大气环境质量现状 拟建项目所在区域属于《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号）中的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状可采用生态环境主管部门公开发布的质量数据。 拟建项目位于重庆市涪陵区，所在区域环境空气质量达标评价引用《2021重庆市生态环境状况公报》中涪陵区的数据，监测年均值数据详见表3.1-1。 表3.1-1 基本污染物环境质量现状评价表 单位：μg/m3 年评价指标; 污染物; 评价标准; 现状浓度; 占标率%; 超标率%; 达标情况. 年平均质量浓度; SO2; 60; 11; 18.33; /; 达标. NO2; 40; 32; 80; /; 达标. PM10; 70; 52; 74.29; /; 达标. PM2.5; 35; 34; 97.14; /; 达标. 日均浓度的第95百分位数; CO; 4.0 mg/m3; 1.2mg/m3; 30; /; 达标. 日最大8h平均浓度的第90百分位数; O3; 160; 126; 78.75; /; 达标. 2021年，涪陵区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO浓度均达到国家环境空气质量二级标准。因此，涪陵区为环境空气达标区。 （2）特征污染物 非甲烷总烃引用《重庆万达薄板有限公司废油渣分离处理项目环境影响报告书》于2020年8月28日～2020年9月3日对废油渣分离处理项目西南侧厂界处的非甲烷总烃监测数据进行环境空气现状质量评价，监测点距离拟建项目约1km，数据在3年有效期内，且区域污染源未发生重大变化，引用有效。 特征污染物监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 特征污染物监测结果统计及评价 单位：mg/m3 监测因子; 监测时间; 浓度范围; 标准值; 最大占标率（%); 达标情况. 非甲烷总烃; 2020.8.29~2020.9.3; 0.30~0.55; 2; 27.5; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃满足参照执行的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012）要求。 - 地表水环境质量现状监测与评价 本项目废水依托综保区生化池处理后经园区污水管网排至李渡大耍坝污水处理厂处理达标后排入长江，故项目受纳水体为长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），长江涪陵区“河凤滩~三堆子”段属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 根据《2020重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段总体水质为优。15个监测断面水质均为Ⅱ类。因此，拟建项目所在的长江水环境管控单元监测断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准。 - 声环境质量现状 根据调查，拟建项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此无需开展保护目标声环境质量现状监测及评价达标情况。 - 生态环境现状 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区，租用涪陵综合保税区一期A区4号标准化闲置厂房进行项目生产，无土建施工环节，仅在厂房内进行简单装修。土地利用性质为工业用地，拟建项目所在地附近生态结构简单，无原生自然林地及珍稀动植物等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5地下水、土壤现状 拟建项目不涉及土壤和地下水评价，无需进行现状调查。 |
| --- | --- |

| 环环境保护目标 | - 环境保护目标 根据现场踏勘、调查结果，拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区内，厂区周围均为工业用地。拟建项目场地四周均为已建或在建工业企业。 评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园，无特殊栖息地保护区、未发现珍稀野生动植物，评价范围河段无国家级保护水生生物和鱼类资源等重点保护目标；拟建项目不在重庆市生态保护红线范围内。 （1）环境空气和环境风险保护目标 拟建项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和等其他环境空气保护目标分布。 （2）声环境保护目标 拟建项目厂界50m范围内没有居民，无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 根据现场踏勘，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 拟建项目位于涪陵工业园区李渡组团综合保税区内，周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，不在生态红线范围内。 |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | - 污染物排放控制标准 - 废气 拟建项目运营期废气执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）工业废气排放标准中其他区域标准。各污染物对应标准限值详见表3.3-1。 表3.3-1 大气污染物排放标准一览表 污染因子; 有组织排放; 无组织排放监控; 依 据. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 浓度限值监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 17; 14.6; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）. 锡及其化合物; 8.5; 17; 0.39; 0.2. 注：结合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）》和《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准要求，拟建项目只有1栋生产厂房，厂房外即厂界外。因此，非甲烷总烃无组织排放监控点浓度限值从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中限值要求。. - 废水 拟建项目地面清洁废水和生活污水依托综合保税区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经园区污水管网进入李耍坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入长江。 拟建项目废水污染因子执行的排放标准详见表3.3-2。 表3.3-2 废水污染物排放标准 污染物项目 排放标准; pH （无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8987-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45*. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6～9; 60; 20; 20; 8. *注：①根据《国家环境保护总局关于纳污管排污单位氨氮执行标准的复函》（环函[2005]454号），氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；根据重庆市有关环境噪声标准适用区域划分的相关规定，项目所在区域为3类区域，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值详见表3.3-3、3.3-4。 表3.3-3 建筑施工场界噪声限值一览表 单位dB（A） 昼间; 夜间; 执行标准. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3.3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别; 标准值; 备注. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; /. - 固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准。因此，拟建项目一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）要求。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 总量控制指标 拟建项目废气总量控制指标见表3.4-1。 表3.4-1 废气总量控制指标 序号; 污染因子; 有组织排放总量（t/a）; 无组织排放总量（t/a）; 合计总量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.21152; 0.0183; 0.22982. 2; 锡及其化合物; 0.0003; 0.00002; 0.00032. 拟建项目废水总量控制指标见表3.4-2。 表3.4-2 废水总量控制指标表 序号; 污染因子; 排入污水管网; 排入外环境总量（t/a）. 1; COD; 0.5288; 0.1107. 2; BOD5; 0.4131; 0.0369. 3; SS; 0.6224; 0.0369. 4; 氨氮; 0.0413; 0.0148. |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 施工期环境保护措施 拟建项目不新建厂房，租用综合保税区已建厂房进行建设，施工期仅为生产设备及环保设备的布置、安装和调试，工期较短，对周边环境影响较小。 施工过程中加快施工进度，尽量缩短工期，加强环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，尽量减少施工噪声对周围环境的影响。 |
| --- | --- |

| 营营运期环境影响和保护措施 | - 营运期环境影响和保护措施 - 废气 - 正常工况污染源强核算 项目运营期产生的废气主要包括元器件清洁废气、回流焊焊接废气、波峰焊焊接废气、手工焊接废气、灌胶废气。 （1）元器件清洁废气（G1、G2） 拟建项目酒精用量约20L/a，按全部挥发计算，则产生挥发性有机物非甲烷总烃0.0158t/a，此部分废气通过车间排风扇无组织排放。 （2）回流焊焊接废气（G3） 拟建项目营运期在密闭状态的回流焊炉内进行焊接时，通过加热让元器件两侧的锡膏融化后与主板粘结，该过程中锡膏融化时会产生的废气主要包括有机废气（以非甲烷总烃计）、焊接烟尘（以锡及其化合物计）。 项目使用环保锡膏，不含铅，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）（39计算机、通信和其他电子设备制造业行业系数手册，5.1章节）焊接工段-无铅焊料（锡膏等，含助焊剂）-回流焊中的产污系数：颗粒物：3.638×10-1 g/kg-焊料，本项目产生的颗粒物为焊接烟尘，以锡及其化合物计。拟建项目无铅锡膏的用量为1t/a，则锡及其化合物产生量约为0.0004t/a。回流焊产生的非甲烷总烃主要来源于锡膏中助焊剂加热挥发。其中无铅锡膏挥发分比例为10%，按全挥发计，项目锡膏用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 回流焊焊接废气在回流焊设备进出口分别设置密闭管道收集后，经“活性炭吸附”废气处理装置处理后由17m高排气筒（1#）排放，处理效率约为50%，则处理后的排放量分别为锡及其化合物0.0002t/a、非甲烷总烃0.05t/a。 （3）波峰焊焊接废气（G4） 本项目波峰焊采用自动无铅锡焊技术，焊材为无铅焊条和免洗助焊剂。锡焊过程中排放的废气较少，主要污染物为少量的锡及其化合物以及非甲烷总烃，助焊剂受热后会产生少量挥发性有机物挥发，按助焊剂中有机溶剂全部挥发计算。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）（39计算机、通信和其他电子设备制造业行业系数手册，5.1章节）焊接工段-无铅焊料（锡条、锡块等，不含助焊剂）-波峰焊中的产污系数：颗粒物：4.134×10-1g/kg-焊料。波峰焊所用原料为无铅锡条和助焊剂，产生的颗粒物为焊接烟尘，以锡及其化合物计。波峰焊产生的非甲烷总烃主要来源于免洗助焊剂加热挥发。本项目锡条消耗量约为0.5t/a，助焊剂的消耗量约为0.3t/a，因此本项目波峰焊过程中锡及其化合物和非甲烷总烃的产生量分别约为0.0002t/a和0.3t/a。 波峰焊废气在波峰焊设备进出口分别设置密闭管道收集后与回流焊废气一起经“活性炭吸附”废气处理装置处理后由17m排气筒（1#）排放，处理效率约为50%，处理后的排放量分别为锡及其化合物0.0001t/a、非甲烷总烃0.15t/a。 （4）手工焊焊接废气（G5） 电烙铁手工焊接使用无铅焊锡丝，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）（39计算机、通信和其他电子设备制造业行业系数手册，5.1章节）焊接工段-无铅焊料（锡丝等，含助焊剂）-手工焊中的产污系数：颗粒物：4.023×10-1 g/kg-焊料。手工焊所用原料为无铅锡丝，产生的颗粒物为焊接烟尘，以锡及化合物计。本项目锡丝消耗量为0.05t/a，则锡及化合物产生量为0.00002t/a。人工点焊产生的非甲烷总烃主要来源于锡丝中助焊剂加热挥发，挥发分比例为5%，按全挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.0025t/a。此部分废气通过车间排风扇无组织排放。 （5）灌胶废气（G6） 生产LED显示屏灌密封胶过程年使用密封胶200L/a，灌封胶为A胶与B胶按4:1的比例进行配制。根据环氧树脂成分，A胶挥发组成比例为13%，B胶挥发组分比例为20%，则配制的灌封胶挥发组分比例为14.4%。室温下使用并自然晾干，按有机物全部挥发计。本项目灌封胶用量为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0288t/a。 环氧树脂配制及灌封产生的废气经集气罩收集后与回流焊焊接废气、波峰焊焊接废气一起经“活性炭吸附”装置处理后，最终通过17m排气筒（1#）排放。废气收集效率为80%，去除效率为50%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.01152kg/a，无组织排放量为0.00576t/a。 拟建项目废气产生及排放情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

表4.2-1 本项目废气产生及排放情况一览表 产污环节; 排气筒编号; 污染源; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排气筒; 排放标准; 排放时间（h）. t/a; kg/h; mg/m3; 废气量(m3/h); 废气收集率; 处理效率; 处理工艺; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; 高度（h）; 直径（m）; 温度（℃）; kg/h; mg/m3. 回流焊工段; 1#排气筒; 回流焊焊接废气; 锡及其化合物; 0.0004; 0.0002; 0.025; 6000; 100%; 50%; 回流焊焊接废气和波峰焊焊接废气由各台设备进出口分别设置的密闭管道收集、灌胶废气由自动灌胶机上方集气罩收集，经“活性炭吸附”废气处理装置处理后排放; 0.0002; 0.00008; 0.013; /; /; /; /; /; /; /; 2400. 非甲烷总烃; 0.1; 0.0417; 6.94; 0.05; 0.0208; 3.47; /; /; /; /. 波峰焊工段; 波峰焊焊接废气; 锡及其化合物; 0.0002; 0.0003; 0.06; 100%; 0.0001; 0.0002; 0.03; /; /; /; /; /; /; /; 600. 非甲烷总烃; 0.3; 0.5; 83.33; 0.15; 0.25; 41.67; /; /; /; /. 灌胶工段; 灌胶废气; 非甲烷总烃; 0.0230; 0.0768; 12.8; 80%; 0.01152; 0.0384; 6.4; 0.00576; 0.02; /; /; 300. /; 小计; 锡及其化合物; 0.0006; 0.0005; 0.085; /; /; /; /; 0.0003; 0.00028; 0.043; /; /; 17; 0.1; 25; 0.39; 8.5; /. 非甲烷总烃; 0.423; 0.6185; 103.07; 0.21152; 0.3092; 51.54; 0.00576; 0.02; 14.6; 120. 元器件清洁; 元器件清洁废气; 非甲烷总烃; 0.0158; 0.0527; /; /; /; /; 经车间通风系统无组织排放; /; /; /; 0.0158; 0.0527; /; /; /; /; 4.0; 300. 人工焊接; 手工焊接废气; 锡及其化合物; 0.00002; 0.0002; /; /; /; /; /; /; /; 0.00002; 0.0002; /; /; /; /; 0.2; 100. 非甲烷总烃; 0.0025; 0.025; /; /; /; /; /; /; /; 0.0025; 0.025; /; /; /; /; 4.0. 备注：拟建项目1#排气筒产生速率、产生浓度、排放速率、排放浓度按相应工段同时生产时最不利情况计。

|  | - 4.2.1.2 废气污染防治措施技术可行性分析 本项目回流焊、波峰焊、灌胶废气经“活性炭吸附”装置处理后有组织排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中表2-2，“活性炭吸附”装置属于电子器件制造排污单位废气中可行的污染防治设施。 - 4.2.1.3 非正常工况排污分析 从环境保护角度，非正常工况污染物排放主要指生产工艺、设备、污染治理设施及供水、供电等发生意外，生产处于一种不正常工作状态时污染物的排放，以及在生产装置开停车或检修时开停车废气的排放。 （1）开停车 开车时，先开启废气处理系统。停车时，最后关闭废气处理系统，系统正常排污。 （2）非正常停电 若出现非正常情况停电，立即切换至备用电源，保障环保处理设施的正常运行，生产设施紧急停车，系统的进出料阀门处于关闭状态，系统封闭，无排污。 （3）废气处理设施故障 本项目非正常工况的最主要污染为“活性炭吸附”废气处理装置发生故障而导致废气异常排放。本次评价仅考虑污染物处理量最大的“活性炭吸附”废气处理装置发生故障时，处理效率降为0%的情况。 非正常工况时大气污染物排放见表4.2-2。 表4.2-2 非正常工况时大气污染物排放情况 污染源; 污染物; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 频次 次/a; 持续时间min; 措施. 回流焊废气、波峰焊废气、维修点焊废气; 锡及其化合物; 下降至0%; 0.0006; 0.0005; 1; 30; 及时进行检维修. 非甲烷总烃; 0.423; 0.6185. - 4.2.1.4废气排放口基本情况及监测计划 （1）废气排放口基本情况 扩建项目废气排放口基本情况见表4.2-3。 表4.2-3 废气排放口基本情况 序号; 排放口名称; 排放口编号; 类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 回流焊、波峰焊、灌胶废气; DA001; 一般排放口; 锡及其化合物、非甲烷总烃; 107°13′47.6271″; 29°42′30.1414″; 15; 0.1; 25. 拟建项目属于显示器件制造行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）及《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）。拟建项目废气自行监测计划见表4.2-4。 表4.2-4 废气自行监测计划表 类别; 产排污节点; 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频率. 废气有组织排放; 回流焊、波峰焊、灌胶; 1#排气筒; 一般排放口; 锡及其化合物、非甲烷总烃; 1次/年. 废气无组织排放; 元器件清洁、手工焊接、灌胶; 厂界下风向; /; 锡及其化合物、非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

|  | - 4.2.2 废水 - 4.2.2.1 废水污染源强核算及达标分析 拟建项目运营期废水分为生产废水和生活废水。拟建项目不涉及食宿，无餐饮废水产生。 1、生产废水 （1）地面清洁废水 根据表2.2-7，地面清洁废水产生量约468m3/a。地面清洁废水主要污染物为COD、SS，浓度分别为：150mg/L、400mg/L。该部分废水排入综保区生化池进行处理。 2、生活污水 根据表2.2-7，项目生活污水产生量约为1377m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别约为500mg/L、350mg/L、300mg/L、35mg/L。该部分废水排入综保区生化池进行处理。 生活污水和地面清洁废水经综保区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水进入大耍坝污水处理厂进一步处理，最终排入长江。 拟建项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-5。 |
| --- | --- |

表4.2-5 拟建项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 排放源; 废水量（m³/a）; 污染物; 污染物产生情况; 废水排放去向; 处理后; 处理后去向; 排入外环境; 排放标准（mg/L）; 排放规律. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水; 地面清洁废水; 468; COD; 150; 0.0702; 排入综保区生化池; 100; 0.0468; 进入大耍坝污水处理厂进一步处理，最终排至长江; /; /; /; 间断排放. SS; 400; 0.1872; 300; 0.1404; /; /; /. 生活污水; 办公生活污水; 1377; COD; 500; 0.6885; 350; 0.4820; /; /; /; 间断排放. BOD5; 350; 0.4820; 300; 0.4131; /; /; /. SS; 300; 0.4131; 350; 0.4820; /; /; /. NH3-N; 35; 0.0482; 30; 0.0413; /; /; /. 合计; 1845; COD; /; /; /; 286.61; 0.5288; /; 60; 0.1107; 60; /. BOD5; /; /; 223.90; 0.4131; 20; 0.0369; 20. SS; /; /; 337.34; 0.6224; 20; 0.0369; 20. NH3-N; /; /; 22.38; 0.0413; 8; 0.0148; 8.

|  | - 4.2.2.2 废水污染防治措施技术可行性分析 （1）综合保税区生化池依托可行性分析 综合保税区已建生化池处理能力为750m3/d，现接纳污水量约为250m3/d，尚有富余处理能力。拟建项目运营期废水产生量约为6.15m3/d，废水产生量较小，且水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等常规污染物，且浓度不高。满足生化池接收水质标准，同时不会对生化池的运行造成冲击，不会影响生化池出水水质。 因此，拟建项目污废水依托综合保税区生化池可行。 （2）大耍坝污水处理厂依托可行性分析 目处于涪陵李渡工业园区，根据园区排水设计，本项目属于大耍坝污水处理厂接纳处理范围，目前涪陵李渡工业园区已建成完善的雨污分流排水系统，本项目外排废水可通过园区市政污水管网排入大耍坝污水处理厂。大耍坝污水处理厂位于涪陵区李渡新区石马村8组及双溪村1组，已投入运行，服务范围包括李渡新城区和李渡工业园区；现处理规模为30000m3/d(远期规模为100000m3/d)；采用“A2/O改良氧化沟工艺+高效澄清池+曝气生物滤池”处理工艺，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，处理后的废水排入长江。 拟建项目运营期废水产生量约为6.15m3/d，污水处理厂现处理量约18000m3/d，污水处理厂有足够富余能力接纳拟建项目废水，依托可行。 综上所述，大耍坝污水处理厂服务范围、管网铺设、处理容量和处理能力等均能满足项目的废水处理需求，措施可行。 - 4.2.2.3 废水排放口基本情况及废水监测计划 （1）废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见表4.2-6。 4.2-6 废水排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. 1; DW001; 生化池总排放口; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物; 107°13′36.944″; 29°42′27.558″; 一般排放口; 大耍坝污水处理厂; 间接排放. （2）废水监测计划 拟建项目属于显示器件制造行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）。拟建项目废水自行监测计划见表4.2-7。 表4.2-7 废水自行监测计划表 类别; 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频率. 生活污水; 生化池出口; 一般排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量; 1次/年. - 4.2.3 固体废物 - 4.2.3.1 固废污染源强核算 拟建项目一般固体废物产生及处置情况见表4.2-5。危险固废产生及处置情况见表4.2-6。 1、一般固废 本项目营运期所使用的电子元器件均为客户提供的经检验合格的产品，生产过程中产生的不合格产品进行补焊修正和人工修整，因此本项目无电子废弃物产生。 （1）废包装材料 根据建设单位提供资料，成品包装过程中会产生废包装材料，产生量约1t/a，收集后外售给废旧物资回收单位处置。 （2）不合格元器件 根据建设单位提供资料，产品生产前会对原料进行检验，检验过程中会产生不合格元器件，产生量约0.5t/a。不合格元器件由厂家回收处置。 2、危险固废 （1）废活性炭 项目在废气处理过程中将使用活性炭，根据分析，本项目活性炭吸附的有机废气约0.21148t/a。根据相关资料表明，1吨活性炭对废气的最大吸附量约200-250kg。活性炭在满负荷吸附废气后，将对废活性炭进行更换。为了保证活性炭吸附装置的处理效果，每年定期更换活性炭，则本项目需要活性炭约1t/a，更换下来的废活性炭产生量约1t/a，废活性炭收集后分类暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。 （2）废润滑油 设备维修过程中产生的废润滑油约0.01t/a，采用桶装收集，收集后分类暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。 （3）废包装容器 项目在使用无铅焊锡膏、工业酒精、润滑油等会产生废包装容器，产生量约0.1t/a。收集后分类暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。 （4）废棉纱 根据建设单位提供资料，元器件清洁过程产生废棉纱，产生量约0.01t/a。收集后分类暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。 3、生活垃圾 厂区工作人员102人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg/d，则生活垃圾产生量为15.3t/a。生活垃圾交由当地环卫部门处置。 表4.2-8 一般固废产生及处置情况汇总表 序号; 产生环节; 固体废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 包装; 废包装材料; 一般固废; 397-004-99; 1; 外售给废旧物资回收单位处置. 2; 原料检验; 不合格元器件; 一般固废; 397-004-99; 0.5; 交厂家回收处置. 3; 办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 15.3; 交给市政环卫部门处理. 合计; 16.8; /. |
| --- | --- |

表4.2-9 危险固废产生及处置情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1; 废气处理设施; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; 年; T; 收集后分类暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置. 2; 废棉纱; HW49; 900-041-49; 0.01; 元器件清洁; 固态; 酒精、棉纱; 酒精; 不定期; T/In. 3; 废润滑油; HW08; 900-209-08; 0.01; 设备维护; 液态; 基础油; 基础油; 不定期; T，I. 4; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 0.1; 生产; 固态; 金属、塑料、沾染物; 沾染物; 不定期; T/In. 合计; 1.12; /; /; /; /; /; /; /.

|  | - 4.2.3.2 固废污染防治措施技术可行性分析 1、危险废物 拟建项目产生的危险固废有废活性炭、废润滑油、废棉纱、废包装桶等共计1.12t/a。危险废物分类暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处置。 拟建项目在一般固废暂存间内西北角设置一个危险废物暂存间，面积约20m2。用于危险废物暂存。 A.危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行设计、运行和管理： （1）危险废物暂存间应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），地面和墙体应采取防腐、防渗措施，设置钢制托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。防止废液泄漏至地面。 （2）危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置防护网、防雨、防风、防盗等设施；设液体泄漏收集设施。 （3）按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。 （4）危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。 （5）做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （7）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。 B.危险废物的转移严格执行以下要求： （1）企业应按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。 （2）在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。 （3）所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。 （4）应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 （5）收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 （6）建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。 表4.2-10 危险废物暂存情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 在一般固废暂存间内西北角设置危险废物暂存间; 面积约20m2; 袋装; 1.5吨; 年. 2; 废棉纱; HW49; 900-041-49; 袋装; 年. 3; 废润滑油; HW08; 900-209-08; 桶装; 年. 4; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 桶装; 年. 2、一般工业固废 拟建项目在厂房东侧设置一个一般固废暂存间，面积约140m2。用于存放不合格元器件和废包装材料。不合格元器件定期交由厂家回收处置，废包装材料收集后定期外售给废旧物资回收单位处置。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准。因此，拟建项目一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、生活垃圾 生活垃圾主要是员工生活垃圾，交由环卫部门处理。 拟建项目固体废物经分类收集并妥善处理后，不会对环境造成危害。 - 4.2.4 噪声 - 4.2.4.1 噪声污染源强核算 拟建项目噪声源主要包括回流焊锡机、波峰焊机、风机、空压机等。 设备选型时尽量选用低噪声设备，对空气动力性噪声采取消声、隔声等措施，对机械噪声采取隔声、减振措施。拟建项目噪声源强核算、治理措施及排放情况详见表4.2-11。 表4.2-11 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 排放源; 数量（台/套）; 声源类型（偶发、频发等）; 噪声产生量，单位：dB（A）; 治理措施; 噪声排放量，单位：dB（A）; 排放时间 （h）. 治理工艺; 降噪效果. 1; 回流焊锡机; 6; 频发; 75; 隔声、减振; 达标排放; 60; 2400. 2; 波峰焊机; 1; 频发; 75; 隔声、减振; 达标排放; 60; 600. 3; 风机; 1; 频发; 80; 隔声、减振; 达标排放; 65; 2400. 4; 空压机; 1; 频发; 85; 隔声、减振; 达标排放; 70; 2400. - 4.2.4.2 噪声影响预测 1、噪声预测源强 根据总平面布置，拟建项目各种噪声设备距离厂界距离见表4.2-12。 表4.2-12 拟建项目主要噪声源强及距离厂界距离 序号; 噪声设备; 设备数量; 噪声排放量，单位：dB（A）; 距离厂界最近距离. 东; 南; 西; 北. 1; 回流焊锡机; 6; 60; 29; 50; 30; 32. 2; 波峰焊机; 1; 60; 16; 52; 43; 31. 3; 风机; 1; 65; 3; 42; 56; 42. 4; 空压机; 1; 70; 17; 77; 43; 4. 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T2.4-2009的技术要求，本次评价采用导则推荐模式，对几个声压级的叠加公式以及噪声衰减公式来预测该项目。 Lp（r）= Lp（r0）－20 lg（r/r0） 根据声音的叠加方法，得到声级叠加公式为： LA（总）=10 lg（） 式中：LA（总）—叠加后的总声压级，dB(A)； Li—第I个声源对某点的声压级，dB(A)； n—声源个数。 3、厂界噪声预测结果 拟建项目厂界噪声预测结果详见表4.2-13。 表4.2-13 厂界噪声最大影响值 单位：dB(A) 序号; 厂界; 预测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东; 47; 47; 65; 55. 2; 南; 25; 25. 3; 西; 22; 22. 4; 北; 31; 31. 根据预测结果可知，工程建成投产后，拟建项目厂界噪声昼间、夜间影响最大值均为47dB(A)，厂界四周噪声昼间、夜间影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。因此，拟建项目的建设营运期对外环境的噪声影响较小。 - 4.2.4.3 噪声监测要求 拟建项目属于显示器件制造行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求。拟建项目噪声自行监测计划见表4.2-14。 表4.2-14 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级（昼间、夜间）; 1次/季度. |
| --- | --- |

|  | - 4.2.5 地下水及土壤 拟建项目对土壤、地下水的影响主要是酒精、润滑油和危险废物泄漏对土壤、地下水的影响。 根据现场踏勘，拟建项目厂房地面均进行了混凝土硬化，并采取了防腐、防渗处理。 拟建项目灌封胶、酒精和润滑油存放于原料仓库，原料仓库应进行地面硬化并做好防渗防腐处理，在灌封胶、酒精和润滑油桶下设置钢托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。避免泄漏的灌封胶、酒精、润滑油溢出，可有效防止液体泄漏对土壤、地下水的影响。 危险废物储存于危险废物暂存间，危废暂存间按要求采取“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。废润滑油底部设置钢托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。避免泄漏的危险废物溢出，可有效防止液体泄漏对土壤、地下水的影响。 综上所述，拟建项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，拟建项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平。 - 4.2.6 环境风险 - 4.2.6.1 评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。 表4.2-15 风险评价工作级别 4.2.6.2 风险物质识别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单说明. 根据企业的产品以及原辅料的情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及附录B“突发环境事件风险物质及临界量表”，识别出可能对环境产生风险事故的物质；根据对风险物质的储运和使用情况，结合相关行业的法律、法规、标准、规范对企业的现有存储和生产装置进行环境风险隐患排查，识别出本企业所涉及的产品、原辅料及产生的“三废”中涉及的环境风险物质主要为灌封胶、酒精、润滑油、废润滑油等，最大风险事故主要为润滑油泄漏。主要风险物质分布及可能的影响途径见表4.2-16。 表4.2-16 环境风险物质分布及可能的影响途径表 序号; 物质名称; CAS号; 分布单元; 危险特性; 影响途径. 1; 酒精; 64-17-5; 原料仓库; 易燃性; 大气、地表水. 2; 润滑油; /; 刺激性、腐蚀性; 大气、地表水、地下水. 3; 灌封胶; /; 易燃性; 大气、地表水、地下水. 4; 废润滑油; /; 危险废物暂存间; 刺激性、腐蚀性; 大气、地表水、地下水. - 4.2.6.3 Q值判定 危险物质数量与临界量比值Q：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式计算物 当只涉及一种危险物质时，计算该质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中： q1、q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，t； Q1、Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目Q值计算结果见表4.2-17。 表4.2-17 Q值确定表 物质名称; 贮存方式; 最大暂存量（t）; 规定临界量（t）; Q值. 酒精; 桶装; 0.0079; /; /. 灌封胶; 桶装; 0.02; /; /. 润滑油; 桶装; 0.01; 2500; 0.000004. 废润滑油; 桶装; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn; 0.000008. 备注：润滑油、废润滑油参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B表B.1油类物质。 由上表得出，拟建项目环境风险物质与临界量比值Q为0.000008，Q﹤1。环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 - 4.2.6.4环境风险防范措施 1、原料仓库、危险废物暂存间内设置吸油棉纱、灭火器等应急设施以应对突发的环境风险事故。 2、建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理。 3、认真做好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |
|  | 1#排气筒 | 回流焊、波峰焊、灌胶废气 | 非甲烷总烃 | 废气通过密闭管道收集后，经一套“活性炭吸附”处理设施处理后经17m高1#排气筒排放 | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  | 8.5mg/m3 |  |
|  | 无组织废气 |  |  |  |  |  |
|  | 元器件清洁、手工焊接、灌胶废气 |  | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 4.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  | 0.2mg/m3 |  |
| 地表水环境 | 生化池总排放口 |  | COD | 地面清洁废水和生活污水依托综合保税区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入李耍坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入长江。 | 500mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  | 300mg/L |  |
|  |  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 基础减振、合理布局、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 拟建项目在厂房东侧设置一个一般固废暂存间，面积约140m2。用于存放不合格元器件和废包装材料。 拟建项目在一般固废暂存间内西北角设置一个危险废物暂存间，面积约20m2。用于危险废物暂存。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、拟建项目灌封胶、酒精和润滑油存放于原料仓库，包装桶下设置钢托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。避免泄漏的灌封胶、酒精、润滑油溢出，可有效防止液体泄漏对土壤、地下水的影响。 2、危险废物储存于危险废物暂存间，危险废物暂存间按要求采取“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。废润滑油和废包装容器底部设置钢托盘，托盘盛装量应满足单桶泄漏最大容积。避免泄漏的危险废物溢出，可有效防止液体泄漏对土壤、地下水的影响。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、原料仓库、危险废物暂存间内设置吸油棉纱、灭火器等应急设施以应对突发的环境风险事故。 2、建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理。 3、认真做好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、设置环境管理机构； 2、健全环保管理制度及环保管理档案； 3、根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）要求，规整排污口； |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，重庆桑普信息科技有限公司“西南LED显示屏总部基地”位于重庆市涪陵工业园区李渡组团综合保税区，项目符合国家产业政策，符合所在区域规划，选址合理；采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求。本评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施及生态保护措施，落实环保各项投资，强化管理的前提下，从环境保护角度来看，该项目选址合理，建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | / | 0.22982 | 0.22982 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | / | 0.00032 | 0.00032 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.5288 | / | 0.5288 | 0.5288 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | / | 0.4131 | 0.4131 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.6224 | / | 0.6224 | 0.6224 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | / | 0.0413 | 0.0413 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 不合格元器件 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | / | 15.3 | 15.3 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废棉纱 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 废包装容器 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图 ：

附图1  项目地理位置图

附图2  拟建项目厂区总平面布置图

附图3  拟建项目环保设施分布图及排水管网图

附图4  拟建项目与环境管控单元位置图

附图5  拟建项目与生态红线位置关系

附图6  拟建项目土地利用规划图

- 附件 ：

附件1  备案证

附件2  营业执照

附件3  租赁合同用房证明

附件4  园区规划环评批复

附件5  三线一单检测分析报告

附件6  灌封胶MSDS