建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           氨纶纸管扩建项目            
建设单位（盖章）：   重庆新联峰实业有限公司       
编制日期：             2022年10月                
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	氨纶纸管扩建项目

	项目代码
	2208-500102-04-05-185322

	建设单位联系人
	张**
	联系方式
	13*******80

	建设地点
	重庆市涪陵区白涛化工园区石华大道2号

	地理坐标
	（ 107 度 32 分 15.556 秒， 29 度 35 分 40.609 秒）

	国民经济行业类别
	2239其他纸制品制造；2669其他专用化学产品制造；2921塑料薄膜制造
	建设项目行业类别
	十九、造纸和纸制品业，38纸制品制造223；二十三、化学原料和化学制品制造业，44专用化学产品制造266；二十六、橡胶和塑料制品业，53塑料制品业292

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	重庆市涪陵区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2208-500102-04-05-185322

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地（用海）

面积（m2）
	32007.14

	专项评价设置情况
	（1）大气：本项目排放废气不涉及有毒有害大气污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物排放，因此不开展大气专项评价；
（2）废水：本项目不直接排放废水，因此不开展地表水专项评价；
（3）环境风险：本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量未超过临界量，因此不开展环境风险专项评价；
（4）生态：本项目不属于河道取水的污染类建设项目，因此不开展生态专项评价；
（5）海洋：本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此不开展海洋专项评价；
（6）土壤、地下水：本项目按要求进行分区防渗，且周边不涉及地下水资源保护区，因此不开展土壤、地下水专项评价。

	规划情况
	《涪陵区城市总体规划（2011年修改）》（渝府〔2012〕5号）

	规划环境影响评价情况
	环境影响评价文件名称：《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》
审查机关：重庆市生态环境局；

审查文件名：重庆市生态环境局关于重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书审查意见的函；

审查文件文号：渝环函〔2021〕391号。


围绕“碳达峰、碳中和”目标，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。优化能源结构，禁止新建单纯燃煤火电项目；督促园区内重点碳排放企业实施涉碳节能减排举施，并采取清洁生产先进工艺，改进能源利用技术，降低能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放推动减污降碳协同共治。要探索建立能源利用效率

	碳排放强度的核算机制，适应低碳发展的要求，促进园区产业绿色低碳循环发展。

	本项目采取先进生产设备和清洁生产先进工艺，降低能量损失，提高能源综合利用效率，减少碳排放。本项目不属于燃煤火电项目。
		
	（九）严格执行“三线一单”管控要求和环评管理制度。

	建立健全“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）对规划环评、项目环评的指导和约束机制，严格执行重庆市和涪陵区“三线一单”的有关规定。规划区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格生态环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设项目实施可能产生的不良环境影响。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等环评内容可适当简化。

加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价、固定污染源排污许可、环保“三同时”制度等。园区应建立包括环境空气、声环境、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪监测计划。完善环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作。适时开展环境影响跟踪评价，规划在实施过程中，若规划目标、产业定位、布局等方面进行重大调整或者修订，应重新进行规划环境影响评价。生态环境执法部门应加强对规划区及企业的环境执法日常监管。

	①本项目符合重庆市和涪陵区“三线一单”要求，符合报告书提出的生态环境准入清单；②本项目严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度，符合园区环评相关管理制度。
	

	综上所述，本项目位于白涛化工园区，符合《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》及审查意见相关要求。
	


3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机

	染物的工业项目。

	本项目位于白涛化工园区，属于长江鱼嘴下游，且项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。
	符合
	
		4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。

	本项目位于白涛化工园区，周边为工业企业。
	符合

		5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。

	本项目位于白涛化工园区。
	符合

		6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。

	/
	/

	污染物排放管控
	7.未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。
	根据《2021重庆市环境状况公报》，涪陵区属于达标区。
	符合

		8.巩固（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。
	本项目属于纸制品制造项目，不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业。
	符合

		9.主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。
	本项目位于涪陵区，不在主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区。
	/

		10.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

	本项目主要原料为聚乙烯醇、高岭土、PE粒、双胶纸、水性油墨、纱管纸等，均属于低VOCs含量的原辅料和不含VOCs的原辅料。考虑到聚乙烯醇等有机物在高温情况下会有少量挥发性气体产生，因此专用胶水生产过程通过设备密闭，呼吸口设置管道，产生的有机废气经活性炭吸附处理后有组织排放。
	符合

		11.集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。

	本项目外排废水主要为流水线烘房产生的蒸汽冷凝水与生活污水，依托现有生化池处理达标后，排入园区污水管网。
	符合

	环境风险防控
	12.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。
	/
	/

		13.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。
	本项目属于纸制品制造项目，采取环境风险防范措施后环境风险可控，不存在重大环境安全隐患，本项目采用工艺不属于落后工艺。
	符合


14.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度

	控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。

	本项目纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水、搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水，印刷机喷洗废水经油墨污水处理后回用于印刷机清洗，从源头节约能源利用。
	符合
	
		15.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。
	本项目不使用高污染燃料。
	符合

		16.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。

	本项目废水用量少，达到了先进定额标准。
	符合

		17.重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。

	本项目单位产品（产值）能耗达到国际先进水平。
	符合

		18.水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。
	/
	/



7．不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢

	、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。

	本项目不属于不予准入的产业。

	符合
	
	4

	重点区域范围内不予准入的产业。

1．四山保护区域内的工业项目。

2．长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。

3．未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。

4．大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。

5．主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。

6．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

7．饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。

8．生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。
9．长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。

10．修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。

11．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。

12．主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。

13．主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。

14．主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。

15．长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。

16．东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。
	本项目位于白涛化工园区，不涉及四山保护区，不属于使用燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，不排放重金属污染物。
	符合

	5

	三、限制准入类：
1．长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。

2．大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。

3．其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。

4．合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制

新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。

5．东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。
	本项目位于白涛化工园区，不属于大气污染严重或高耗水项目，本项目不使用燃煤、重油等高污染燃料。
	符合



液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采

	密闭容器、罐车。

	本项目主要原料为聚乙烯醇、高岭土、PE粒、双胶纸、水性油墨、纱管纸等，均属于低VOCs含量的原辅料和不含VOCs的原辅料。本项目对于液态原料消泡剂、水性油墨采用桶装储存，且存放于室内，存放区域进行重点防渗处理。进料过程采用泵密闭输送。考虑到聚乙烯醇等有机物在高温情况下会有少量挥发性气体产生，因此专用胶水生产过程通过设备密闭，呼吸口设置管道，产生的有机废气经活性炭吸附处理后有组织排放。
	符合


	工艺过程VOCs无组织排放控制要求

	涉VOCs物料的化工生产过程

	（1）物料投加和卸放

a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

（2）化学反应

a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。

b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。

（3）分离精制

a）离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

b）干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

c）吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。

d）分离精制后的VOCs母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气应排至VOCs废气收集处理系统。

（4）真空系统

真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。

		符合




维护与记录：挥发性有机液体储罐若不符合5.2.4.1条或5.2.4.2条规定，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排

	储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。

	本项目不涉及液体储罐。

	符合
	
	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

	涂料、油墨及胶粘剂企业VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求应符合GB37822规定。

	根据“1.9节”分析，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求

	（1）工艺过程控制要求：

VOCs物料的配料、投加、反应、混合、研磨、分散、调色、兑稀、过滤、干燥以及灌装或包装等过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。

移动缸及设备零件清洗时，应采用密闭系统或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。

载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。

工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。

企业应按照HJ 944要求建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

	本项目主要原料为聚乙烯醇、高岭土、PE粒、双胶纸、水性油墨、纱管纸等，均属于低VOCs含量的原辅料和不含VOCs的原辅料。考虑到聚乙烯醇等有机物在高温情况下会有少量挥发性气体产生，因此专用胶水生产过程通过设备密闭，呼吸口设置管道，产生的有机废气经活性炭吸附处理后有组织排放。
	符合


a）高位槽（罐）进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统。b）移动缸及设备零件清洗时，应采用密闭系统或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。c）实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通

	橱（柜）或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

	本项目不涉及高位槽（罐）、实验室，且搅拌罐清洗时设备密闭，产生的少量VOCs废气经呼吸口收集后处理。
	符合
	
	设备与管线组件VOCs泄漏控制要求

	载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件，应开展泄漏检测与修复工作，具体要求应符合GB 37822规定。

	本项目设备定期进行捡漏。
	符合


涂料、油墨及胶粘剂企业敞开液面VOCs无组织排放控制要求应符合

	B37822规定，其中废水储存、处理设施排放的废气应满足表1、表3及4.3条的要求，重点地区废水储存、处理设施排放的废气应满足表2、表3及4.3条的要求。

	本项目不涉及敞开液面VOCs无组织排放。
	符合
	
	VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

	涂料、油墨及胶粘剂企业VOCs无组织排放废气收集处理系统应符合GB 37822规定。

	根据“1.9节”分析，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。
	符合

	企业厂区内VOCs无组织排放监控要求

	地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录B。

	本项目按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，制定了厂区内厂房外VOCs无组织监测计划，详见“4.2.2节”。
	符合



（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划

	评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。

	本项目位于白涛化工园区，属于纸制品制造项目，但是本项目中间产品纸管专用胶，根据国民经济分类属于“2669其他专用化学产品制造”，属于“两高”项目。但本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件。
	符合

	
		（四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

	本项目位于白涛化工园区，但是本项目主要使用电能，用量低，且污染物排放少，不属于耗煤项目，也不使用高污染燃料。
	符合


		（五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。

	本项目位于白涛化工园区，不属于炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目。
	符合



（六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平

	依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。

	本项目选用国内先进工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。项目不设锅炉。
	符合

	

（七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环

	开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。

	本评价进行了碳评价分析，详见“1.13碳排放影响评价”。
	符合

	

	1.13碳排放影响评价
（1）核算边界

以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。企业厂界内生活能耗导致的排放原则上不在核算范围内。

本项目边界作为一个核算单元。

（1）碳排放源识别

根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市规划环境影响评价技术指南——碳排放评价（试行）》《重庆市建设项目环境影响评价技术指南——碳排放评价（试行）》的通知》（渝环〔2021〕15号）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》，结合企业实际，从能源活动排放、净调入电力和热力排放、工业生产过程排放、二氧化碳回收利用量、输出的电力、热力产生的排放等方面分析识别碳排放的主要排放源、主要产生环节和主要类别。具体内容见表1.13-1。

表1.13-1  碳排放源识别表
排放类型
设施
温室气体种类
CO2
直接排放
燃料燃烧
工艺天热气燃烧
√
工业过程排放
生产工艺中生成的CO2
/
间接排放
净调入电力和热力
生产设备等
√
本项目能源结构和消耗量见下表。

表1.13-2  本项目能源结构和消耗情况汇总表
能源类别
单位
消耗量
电力
万kwh/a
24
天然气
万m3/a
2
蒸汽
t/a

4095

（2）排放源

评价根据《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》附录F中的计算方法展开本项目碳排放预测。

①燃料燃烧排放

本项目食堂采用天然气为燃料，用量为2万m3/a，因此本项目燃料燃烧排放主为干燥炉燃烧2万Nm3/a的天然气排放CO2。

②过程排放

本项目为纸制品制造项目，生产过程中均不产生二氧化碳，不涉及CO2排放。

③购入的电力和热力产生的排放

本项目烘房、纸管专用胶生产过程需要使用蒸汽，需外购热力4095t/a；本项目电力需求为24万kw•h/a。因此购入的电力和热力产生的排放主要为购入热力4095t/a和电力24万kw•h/a产生的排放。

④输出的电力和热力产生的排放

本项目不涉及电力和热力的输出。

⑤二氧化碳回收利用量

本项目不涉及二氧化碳的回收利用。

（3）碳排放核算

根据《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》（渝环〔2021〕15号）附录F碳排放计算工作流程及方法进行计算，具体如下：

①燃料燃烧排放

参照《重庆市建设项目环境影响评价技术指南——碳排放评价（试行）》，燃料燃烧产生的二氧化碳排放量按下式计算：

AE工燃=∑（ADi燃料×EFi燃料）

式中：i—燃料种类；

ADi燃料—i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）；

EFi燃料—i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3），天然气取2.160tCO2e/kNm3。

本项目燃料天然气年用量ADi天然气为2万Nm3/a，则AE工燃=43.2tCO2e。

②过程排放

本项目生产过程中均不产生二氧化碳，不涉及CO2排放。

③购入电力、热力产生的排放

参照《重庆市建设项目环境影响评价技术指南——碳排放评价（试行）》，净调入电力和热力消耗碳排放总量按下式计算：

AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力
AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力
AE净调入热力=AD净调入热力消耗量×EF热力
式中：

AE净调入电力—净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）；

AE净调入热力—净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）；

AD净调入电量—净调入电力消耗量（MWh）；

EF电力—电力排放因子（tCO2e/MWh），根据《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》，华中电网EFOM值为0.8587tCO2/MWh。

AD净调入热力消耗量—净调入热力消耗量（GJ）；

EF热力—热力排放因子（tCO2e/GJ），为0.11tCO2e/GJ。

本项目购入电力24万kw•h/a，则AD净调入电量=电力240MW•h/a，AE净调入电力=206.09tCO2e；本项目外购蒸汽4095t/a（折合10286.84GJ），则AE净调入热力=1131.55 tCO2e。

④碳排放量汇总

AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力
经计算，本项目碳排放总量为1380.84CO2e，即1380.84吨/年。

（4）本项目碳排放强度

根据业主提供资料，本项目满负荷运行工业增加值为约3000万元，碳排放总量为1380.84tCO2e，则本项目单位工业增加值碳排放为0.46tCO2e/万元。

（5）碳排放评价

本项目单位工业增加值碳排放为0.46吨二氧化碳/万元，低于参照的《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》（浙环函〔2021〕179号）中化工行业单位工业增加值碳排放参考值（3.44吨二氧化碳/万元）。

（6）减排潜力分析

本项目的碳排放源主要包括燃料燃烧排放、购入电力、热力排放。根据碳排放核算结果可知，对碳排放结果影响最大的为购入热力排放。评价建议可以进一步开展节能评估、清洁生产审核工作，挖掘节能减排潜力，进一步完善生产管理，降低单位产品综合能耗，以达到二氧化碳的减排效果。

表1.13-3  本项目碳排放情况汇总表排放绩效计算
项目
单位
指标
年均工业增加值
万元/a
3000

碳排放量
t/a
1380.84
碳排放绩效
t/万元工业增加值
0.46
（7）减排建议

①碳排放管理方面

A、监测管理

企业应根据自身的生产工艺以及《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015）中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：a)规范碳排放数据的整理和分析；b)对数据来源进行分类整理；c)对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d)对数据进行处理并进行统计分析；e)形成数据分析报告并存档。

B、报告管理

企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。

核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。

企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》（DB50/T 700）对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。

C、信息公开

企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》（DB50/T 700）对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。

D、碳强度考核

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。对相关人员实施碳强度考核，实施相应的奖励和惩罚措施。

E、碳市场交易

一般来说，每年全国碳排放总额由政府设定且额度逐年降低，从而实现整体的碳减排。碳排放额度按一定规则转化为碳配额用于交易。每个参与碳排放权交易的市场主体（如煤电企业）都有一个规定的碳配额，企业全年碳排放不能超过这一额度。

在这种规则下，市场中的企业面临三个选择：一是加大研发投入、开展技术创新，从而减少企业自身碳排放，如果实际碳排放低于碳配额，就把差量部分的碳排放权在市场中出售；二是碳排放超过碳配额，以市场价格从其他企业购买碳排放权以抵消超出的碳排放；三是不投入研发也不购买碳排放权，如果碳排放超过碳配额则接受罚款，罚款额由政府设定并且远高于投入研发或购买碳排放权的成本。

企业为了获取更多利润，通常不会选择接受罚款。同时，碳排放权的市场交易价格不确定，波动风险较大，给企业带来的经营风险较大。因此，企业会倾向于选择调整能源消费结构，减少煤炭、石油等传统能源在能源消费中的占比，积极利用新能源。这将促使工业企业加大科技投入，开展能源环保相关技术创新。企业一方面可以在不降低工业产值的情况下减少碳排放，另一方面可以出售节省的碳排放权以获得额外利润。因此，碳排放权交易既可以直接促进碳减排，又能激励企业研发应用碳减排技术。

2011年，国家发展改革委设立碳配额交易试点区域，北京、上海、深圳、重庆、广东、天津、湖北7个省市成为试点区域。其中深圳的碳排放交易所在2013年率先建立，其余交易试点也在2014年年中之前相继建立。

企业将定期进行技术改进，在保证产品质量的前提下进行节能技术创新，以便最大程度节省碳配额，配额可用于交易获利以继续支持企业的技术改进。

②能源利用方面

结合工艺特点，从能源利用角度，本项目采取以下节能减排措施，可降低损耗，改进高耗能工艺，提高能源综合利用率：

A、对水、气采用流量计量便于能源管理。

B、在换热器的设计上采用高效换热器，以提高效率，减少能耗；在机泵的选用上，选用高效机泵，提高设备效率。

C、在控制方案上，采用先进的自动控制系统，使得各系统在优化条件下操作，提高全厂的用能水平。

D、强设备及管道隔热和保温等措施，对所有高温设备及管线均选用优质保温材料，减少散热，提高装置及系统的热回收率。

F、装置中还采用新型设备、新型保温材料等节能措施，以节省能耗。

③评价提出碳排放建议

根据二氧化碳排放量核算外购热力排放占比为82.0%、外购电力排放占比为14.9%、燃料燃烧排放占比3.1%，评价建议在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面采用一系列节能降耗措施，加强在后续生产过程中加强生产过程的管理与控制，节约能源，减少二氧化碳的排放。同时，按照国家和重庆市对碳排放控制和碳市场管理的要求，采取并探索进一步减少碳排放和二氧化碳综合利用的措施，预留碳捕集及封存设施的空间或接口，逐步实现燃料燃烧以及工艺过程的近零排放。

（8）结论

本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。碳排放源主要包括燃料燃烧排放、购入电力。根据碳排放核算结果可知，本项目碳排放总量为1380.84tCO2e/a，其中外购热力排放占比为82.0%、外购电力排放占比为14.9%、燃料燃烧排放占比3.1%。

评价建议在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等方面采用一系列节能降耗措施，加强在后续生产过程中加强生产过程的管理与控制，节约能源，减少二氧化碳的排放。同时，按照国家和重庆市对碳排放控制和碳市场管理的要求，采取并探索进一步减少碳排放和二氧化碳综合利用的措施，预留碳捕集及封存设施的空间或接口，逐步实现燃料燃烧以及工艺过程的近零排放。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来及评价构思
2.1.1项目由来
重庆新联峰实业有限公司（以下简称“新联锋”）成立于2013年12月12日，位于重庆市涪陵区白涛化工园区石华大道2号，主要进行纸管、PVC片材、定位器、化纤、塑料制品等生产。
2014年新联锋进行了“6万吨氨纶配套纸管定位器项目一期”项目建设，建设单位进行了环境影响登记表备案。2015年12月7日，重庆市涪陵区环境保护局以渝（涪）环验〔2015〕91号对该项目进行了验收批复。该项目选址于重庆市涪陵区白涛化工园区，主要建设5栋生产厂房、1栋原料库、1栋一般危废暂存间、1栋食堂、1栋办公楼，进行氨纶纸管4000万只/年、定位器400万张/年的生产。
2021年，因市场原因及企业转型，新联锋取消了定位器生产，目前厂区仅进行纸管生产。

随着市场对纸管需求的增加，新联峰拟在预留厂房内新增部分设备，增加纸管生产能力，将原外购水性胶改为自制纸管专用胶，原外购薄膜改为自制薄膜，原外购已印刷双胶纸改为自制印刷双胶纸。本项目建成后，达到年产29000万只纸管的生产规模。
2.1.2评价构思

（1）现有项目主要进行纸管生产，2014年进行了环境影响登记表备案，未进行环评排污核算，根据业主提供的资料及现场探勘，本次评价对原有项目污染物排放、存在的环保问题进行简单回顾性分析。
（2）本项目为现有厂区内扩建项目，扩建后现有项目不再存在，因此，本次评价以本项目建成后全厂情况进行评价，现有工程通过“以新带老”削减，并据此给出项目“三本帐”。
（3）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目纸管生产属于“十九、造纸和纸制品业，纸制品制造223，有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，需要编制环境影响报告表；纸管专用胶生产属于“二十三、化学原料和化学制品制造业，专用化学产品制造266，单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，需要编制环境影响报告表；薄膜生产属于“二十六、橡胶和塑料制品业，塑料制品业292，其他”，需要编制环境影响报告表。综上，本项目属于编制环境影响报告表的项目。
2.2建设内容

2.2.1项目基本情况

项目名称：氨纶纸管扩建项目；
建设单位：重庆新联峰实业有限公司；
建设地址：重庆市涪陵区白涛化工园区石华大道2号；
建设性质：扩建；
占地面积：32007.14m2；
总投资：12000万元，其中环保投资300万元
建设内容：本项目位于涪陵区白涛化工园区，在现有新联峰厂区预留厂房内，通过新增搅拌罐、分散机、吹膜机、水性墨印刷机、分条机、卷管机、切管机、精整机等设备，用于纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸、纸管等生产，其中生产的纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸全部用于纸管生产，不外售，项目建成后，达到年产29000万只的生产规模。
劳动定员：本项目新增劳动定员80人，厂区现有劳动定员80人，本项目建成后，全厂劳动定员160人（其中管理人员10人、生产技术人员150人）。
生产制度：年工作天数为300天；生产班制为1班制，每班10小时。
2.2.2生产规模及产品方案

本项目主要生产纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸、纸管，其中纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸均作为纸管生产的原辅料，不外售，外售产品仅纸管。本项目生产规模和产品方案详见下表2.2-1。
表2.2-1  本项目生产规模和产品方案表

序号

产品名称

现有产能

扩建产能

项目建成后全厂产能

产品规格

单位产品重量

用途

1
纸管专用胶
0
2002t/a
2002t/a
/
/
自用，卷管
2
薄膜
0
200t/a
200t/a
/
/
自用，包装
3

印刷双胶纸
0
360t/a
360t/a
/
/
自用，卷管
4
纸管
4000万只/年

25000万只/年
29000万只/年
直径：81.5mm
长度：57.25mm
厚度：5mm
70g/只
外售，用于氨纶卷绕
注：纸管折合年产量为2800t/a（现有产能）、17500t/a（扩建产能）、20300t/a（项目建成后全厂产能）。
[image: image1.jpg]



图2.2-1  纸管成品图

[image: image2.emf]纸管专用胶

薄膜

纸管

印刷双胶纸

外售

全部做原料

全部做原料

外购纱管纸

全部做原料


图2.2-2 产品关联图
2.2.3项目组成和建设内容
本项目主要组成见表2.2-2。
表2.2-2  本项目主要组成一览表

项目名称

建设内容

主要建设内容和规模

备注

主体工程

1#厂房
厂区预留厂房，位于厂区南侧，2层，建筑面积4085.44m2，高14m。主要为薄膜生产车间、纸管卷筒、精切生产车间、原辅库暂存区、中间产品暂存区和成品暂存区（依托现有）。布设2套吹膜机组、1台卷管机、16台切管机、16台精整机。
在预留厂房内新增设备，成品暂存区为现有
2#厂房

现有项目纸管生产厂房，位于厂区中部，1#厂房北侧，2层，占地面积4085.44m2，建筑面积8170.88m2，高14m。主要为纸管生产车间，布设1台分条机（依托现有）、7台卷管机（2台依托现有）、3条烘房流水线（1条依托现有，2备1用）、16台切管机（6台依托现有）、16台精整机（6台依托现有）。
现有生产厂房内扩建，增加设备
3#厂房

厂区预留厂房，位于厂区中部，2#厂房北侧，1层，建筑面积2861.44m2，高8m。主要为纸管生产精切车间、烘房，布设20台切管机、20台精整机、1个固定烘房。
在预留厂房内新增设备
4#厂房

厂区预留厂房，位于厂区北侧，1层，建筑面积2744.56m2，高8m。主要为纸管生产卷管、烘房车间以及印刷双胶纸生产车间。布设1台卷管机、1个固定烘房、2台水性墨印刷机。
在预留厂房内新增设备
5#厂房

厂区预留厂房，位于厂区西侧，1层，建筑面积997.74m2，高8m。主要为纸管生产中分切车间，布设3台分条机。
在预留厂房内新增设备
胶水生产区
位于厂区西北侧，钢结构棚，占地面积约615m2，主要用于纸管专用胶生产，布设2台搅拌罐（1备1用）、1台分散机、2台储存罐。
新建
辅助工程
办公楼
依托厂区现有办公楼，位于厂区东侧，3层，高12m，占地面积446.76m2，建筑面积1340.28m2，主要用于员工办公、会议等。
依托
食堂楼
依托厂区现有食堂，位于办公楼北侧，2层，占地面积397.9m2，建筑面积795.8m2，其中1F为机修间、消防水池。
依托
机修间
依托现有，位于食堂楼1F，建筑面积150m2，用于维修设备以及液压油、润滑油等储存。液压油、润滑油等采用桶装储存，并设置托盘，泄露后可由托盘进行收集。
依托
公用工程
给水
依托厂区现有供水系统供给，其水量水压能满足项目建设需求。
依托
排水
实行雨污分流。雨水经厂区相应雨水管道收集后排入市政雨水管道。流水线烘房烘干产生的蒸汽冷凝水与生活污水一起依托厂区现有生化池处理达标后，排入园区污水管网。
依托
供电
依托厂区已建好的供配电系统，能满足本项目用电要求。
依托
供热
本项目流水线烘房、纸管专用胶加热、保温过程会使用蒸汽，蒸汽最大需求量约1.5t/h，依托园区蒸汽供热。
依托

空压系统
在1#厂房北侧设置一间空压机房，建筑面积25m2，内设置3台排气量为分别为14Nm3/min、6Nm3/min、4Nm3/min的变频螺杆式空压机（无油空压机，不产生含油废水）。

新建
循环水
在胶水生产区西侧设置一个循环冷却水池，有效容积10m3，循环水量为5m3//h，用于纸管专用胶冷却。

新建

环保工程
废气

纸管专用胶

搅拌、冷却、储存废气：储存罐、储存罐为密闭状态，产生的搅拌、冷却、储存有机废气经呼吸口收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA001排气筒排放，处理效率50%，风量为3000m3/h。
新建
薄膜
吹膜废气：在吹膜机上方设施集气罩对吹膜有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA002排气筒排放，收集率为90%，处理率为50%，风量为3600m3/h。
新建

印刷双胶纸

印刷废气：本项目使用水性油墨，产生的有机废气量少，在车间内以无组织形式排放。
新建

纸管

①卷筒废气：卷筒过程为常温，且使用的胶水为水性胶水，有机物含量少，产生的少量挥发性有机物以无组织形式排放；

②烘房流水线烘干废气：在烘房流水线进出口设置塑料软帘，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经15m高DA003、DA004排气筒排放，收集率为95%。
③固定烘房烘干废气：3#厂房、4#厂房内固定烘房为均密闭，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经15m高DA005、DA006排气筒排放，收集率为95%.
新建+依托
食堂
食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放。
依托
生化池臭气

生化池臭气：密闭收集后引至周边绿化带排放。

依托
废水
本项目主要废水为流水线烘房、纸管专用胶保温蒸汽冷凝水、印刷机喷洗废水、搅拌罐清洗废水和生活污水（包括食堂废水）。其中纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水、搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水，印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机（处理能力为2m3/d，采用“絮凝+过滤”工艺）处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水后回用于印刷机清洗。流水线烘房产生的蒸汽冷凝水与生活污水（食堂废水经隔油池预处理）一起依托厂区现有生化池（处理能力60m3/d）进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、TP参照执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后排入园区污水管网，进入园区潘家坝污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1限值（表1未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准）后排入乌江。

新建+依托

固体废物暂存
①一般工业固废暂存间：位于2#厂房西侧，钢结构建筑，1F，占地面积400m2，本项目一般固废主要有边角料废纸、边角料薄膜、废包装材料，集中收集在一般工业固废暂存间暂存后，交由物资回收公司综合利用。
②危险废物：位于1#厂房，建筑面积20m2，主要用于危险废物暂存。危险废物分类收集，危险废物桶装加盖收集储存，暂存点要求做到“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）、警示标识等，定期交由有资质的单位处理。
依托
噪声

采用低噪声设备、厂房隔声、加强设备维护等措施。

新建

环境风险
对环境风险源、应急处置措施均设置标识标牌；对危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区等采用重点防渗，危废暂存间、液态原料储存区、机修间润滑油、液压油储存区等存放区设置托盘等。胶水生产区设置5cm高围堰。
新建
储运工程

胶水原料暂存区
位于1#厂房西侧，建筑面积350m2，储存能力约50t，用于纸管专用胶生产原料（聚乙烯醇、消泡剂、高岭土）和水性墨水储存，其中设置液体原料储存区，用于消泡剂、水性墨水等液体原料储存。
新建

纱管纸暂存库
位于2#厂房西侧，钢结构建筑，1F，占地面积360m2，主要用于纱管纸储存，最大储存能力约360t。
依托

双胶纸暂存区

位于4#厂房内印刷机北侧，建筑面积约50m2，用于双胶纸储存，最大储存能力约10t。

新建
PE原料暂存区
位于1#厂房，建筑面积20m2，最大储存量10t，主要用于PE粒储存。
新建
薄膜暂存区

位于1#厂房南侧，建筑面积150m2，储存能力约20t，主要用于薄膜储存。
新建

印刷后双胶纸暂存区
位于4#厂房印刷机北侧，建筑面积48m2，储存能力约10t，主要用于印刷双胶纸储存。
新建

成品库
位于1#厂房1F东侧，建筑面积1200m2，储存能力600万只（420t），用于成品纸管储存。
依托
以新带老

纸管烘干废气

现有厂区一条烘房流水线烘干废气经收集后直接无组织形式排放。考虑到烘干过程胶水中含有少量挥发性有机物挥发，因此，本评价将现有烘房流水线废气进行收集后有组织排放。
改建
危废暂存间
现有厂区未设置危废暂存间，产生的少量维修废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套在机修间短暂暂存后，立即送有资质单位处理。本评价要求在1#厂房设置一间危废暂存间，并进行“四防”措施。

新建

标识标牌

对现有机修间、环保设施等设置标识标牌。
改建

2.2.4依托工程
本项目辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程依托关系及其可行性如下表2.2-3所示。

表2.2-3  项目依托工程及其可行性分析一览表
依托工程
依托情况
可行性
辅助工程
办公楼
本项目新增劳动定员80人，办公楼设置3F。办公楼设计时考虑了后期扩建，预留有足够的办公区。
可行
食堂
食堂建设预留有灶头区域和就餐区域，可以满足新增员工办公及就餐。
可行

机修间
本项目食堂楼设置的机修间约150m2，机修间主要用于维修设备、液压油、润滑油等储存，建设时考虑后期扩建，预留有足够的设备存放区域。

可行

公用工程
给水
本项目水源依托园区给水系统，由厂区内现有给水管网接入本工程各用水点，其水量和水压均能满足项目建设需求。
可行
排水
厂区雨水、污水管网已建设完整，本项目建成后全厂废水量约23.52m3/d，水量较小，依托现有排水管网可满足要求。
可行
供电
供电依托园区电网供给，经厂区现有供配电系统接入本项目用电点，其电压电量可满足要求。
可行
供热
依托园区蒸汽供热，本项目使用蒸汽量少，园区供热可行。
可行

环保工程
生化池
厂区现有处理能力为60m3/d的生化池，本项目建成后，全厂进入生化池的污水量为23.52m3/d，小于生化池处理能力。
可行

一般工业固废
厂区现有一般工业固废暂存间400m2，可暂存边角料废纸、边角料薄膜、废包装材料约200t。本项目建成后边角料废纸、边角料薄膜、废包装材料产生量约621.60t/a，建设单位每个月组织物资回收公司上门回收，则最大的储存量约51.80t。本项目一般工业固废暂存间可以满足51.80t一般工业固废暂存。
可行
储运工程
纱管纸暂存库
现有2#厂房西侧设置有纱管纸暂存库，用于外购原料纱管纸、印刷双胶纸、薄膜、桶装胶水等储存，建筑面积360m2。本项目建成后，该纱管纸暂存库变为外购纱管纸暂存区，最大储存量为360t，可以满足本项目纱管纸（最大储量350t）暂存。
可行
成品库
现有成品库位于1#厂房，建筑面积1200m2，最大储存能力为600万只（420t）。本项目建成后通常日产日销，通常产品储存量约100万只（70t），现有成品库可以满足要求。
可行
2.2.5主要生产设备
对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》，本项目生产设备均不属于限制、淘汰类设备。主要设备见表2.2-4。
表2.2-4  项目主要生产设备及参数一览表
序号

设备名称

型号及参数

现有数量

新增数量

项目建成后全厂数量

备注

一

纸管专用胶生产
1
分散机
定制产品
0
1
1
配料
2
搅拌罐
定制产品，5m3
0
2
2
混合搅拌（1备1用）
3
储存罐
定制产品，10m3
0
2
2
储存

二

薄膜生产
1
吹膜机组
CM00063
0
2
2
吹膜（1备1用）
三

印刷双胶纸生产
1
水性墨印刷机
SRL:2006R12
0
2
2

印刷（1备1用）
四

纸管生产
1

分条机

FT10006
1
3
4

分切

2

卷管机

JH0000048
2
7
9
卷筒

3

切管机

QG670001
6
46
52
精切

4
精整机
ZB26008
6
46
52
整形

5
烘房流水线

H2008811
1
2
3
烘干（2用1备）
6
固定烘房

/
0
2
2
烘干

五

公辅设施
1

空压机
K1902Y
0
3
3
提供动能
六

环保设施
1
油墨污水处理一体机
2m2/d
0

1

1

污水处理

2
二级活性炭吸附系统

/
0

2

2

废气处理

3
移动式洒水机
/
0

2
2
抑尘
本项目纸管专用胶为批次生产，一批生产完成后再进行下一批；薄膜、印刷双胶纸均为连续生产；纸管为续批次生产，可分为分切、卷筒、烘干、精切、包装等工序。
纸管专用胶产能匹配性：纸管专用胶主要生产设备为搅拌罐（1备1用），其每批产能为3.5t/批，每批生产时间约5h，每天生产2批，则纸管专用胶最大年产量为：3.5×2×300=2100t/a，可以满足本项目纸管专用胶2002t/a的生产，则纸管专用胶有效年生产时间为2860h。其中储存罐24h运营，年运营7200h。
薄膜产能匹配性：本项目采用吹膜机组产能约0.1t/h，每天最多生产8h，则薄膜最大年产量为：0.1×8×300=240t/a，可以满足本项目薄膜200t/a的生产，则薄膜有效年生产时间为2000h。
印刷双胶纸产能匹配性：本项目采用水性墨印刷机产能约0.15t/h，每天最多生产10h，则印刷双胶纸最大年产量为：0.15×10×300=450t/a，可以满足本项目印刷双胶纸360t/a的生产，则印刷双胶纸有效年生产时间为2400h。

纸管产能匹配性：纸管生产过程中主要生产步骤为分切、卷筒、烘干、精切，其中每台分条机、卷管机、切管机+精整机的产能分别为1.8t/h、0.9t/h、0.15t/h，纸管每天生产10h，则分条机、卷管机、切管机+精整机的产能分别为:1.8×10×4×300=21600t/a、0.9×10×9×300=24300t/a、0.15×10×52×300=23400t/a，可以满足本项目纸管20300t/a的生产，则分条机、卷管机、切管机+精整机有效年生产时间分别为2787h、2719h、2629h。
2.2.6主要原辅材料
表2.2-5  本项目主要原辅材料一览表
序号
原辅料名称
规格
现有年消耗量（t/a）

增加规模（t/a）

扩建后全厂年消耗量（t/a）
包装方式
扩建后全厂最大储存量/t
储存位置
一

纸管专用胶生产
1

聚乙烯醇（絮状固态）
25kg/袋
0
336
336
袋装
15
胶水原料暂存区
2

消泡剂（液态）

25kg/桶

0
0.28
0.28
桶装
0.05
胶水原料暂存区
3
高岭土（块状）

50kg/袋

0

168
168
袋装
8
胶水原料暂存区
二

薄膜生产

1

PE粒（晶体颗粒）

25kg/袋
0
204.16

204.16

袋装

5

PE原料暂存区

三

印刷双胶纸生产

1

双胶纸

18~25kg/卷

0
363
363
卷

50

双胶纸暂存区

2

水性油墨

20kg/桶
0

5
5
桶装

0.5

胶水原料暂存区

四

纸管生产

1

纱管纸

1.2~1.5t/卷

2770
17290

20060
卷

350
纱管纸暂存库

2

水性胶

25kg/桶

277

-277

0

桶

0

/

3

印刷双胶纸

18~25kg/卷

50

-50

0

卷

0

/

4

薄膜

/

28

-28

0

卷

0

/

五

其他辅助原料
1

液压油

200kg/桶

1.5
2.5
4

桶装

0.8

机修间

2

润滑油

200kg/桶

1.5
2.5
4

桶装

0.8

机修间

六

能源

1

水

/

2640m3/a
3395m3/a
6035m3/a

/

/

市政供水

2

电

/

6万kW/a

18万kW/a

24万kW/a

/

/

市政供电

3
蒸汽
450t/a
3645t/a
4095t/a
/

/

园区供应
4
天然气

/

1万m3/a
1万m3/a
2万m3/a
/

/

市政供气
表2.2-6  项目主要原辅材料理化性质一览表

序号

名称

物化性质
毒理性
1
聚乙烯醇
聚乙烯醇（[C2H4O]n），白色絮状固体，无味，溶于90~95℃的热水，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇是重要的化工原料，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等。密度1.31~1.34g/cm3，熔融温度75～85℃，熔点230-240℃，分解温度约200℃，理化性质稳定，不会发生聚合反应。本项目拟通过热水溶解聚乙烯醇固体，添加其他辅料制成胶水，其粘度范围为中粘度(3000~5000cp)。
无毒

2
消泡剂

浅黄色粘稠液体，主要成分为碳氢链矿物油65%、改性聚醚30%、二氧化硅3%、非离子表面活性剂2%。优点：无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆，安全性高。

无毒
3
高岭土

高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩，块状。因呈白色而又细腻，又称白云土。因江西省景德镇高岭村而得名。高岭土类矿物属于1:1型层状硅酸盐，晶体主要由硅氧四面体和铝氧八面体组成。具有吸水、可塑、耐火等特性。
无毒
4
PE粒
无色乳白色蜡状颗粒，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小。熔点125~137℃，分解温度约335~450℃。
无毒

5
水性墨水
简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。其主要成分：水溶性丙烯酸树脂30%-40%、去离子水30%-50%、有机颜料10%-20%、助剂0.5%-1%。含VOCs1.1%。
无毒

6
润滑油

琥珀酸液体，具有特殊气味，沸点大于316℃，在环境温度下不分解

/
7
液压油

油状液体，20℃时密度约为800～900kg/m3，闪点220℃左右。液压油供机械设备使用。

/
2.2.7物料平衡及水平衡
（1）物料平衡


[image: image3.emf]投料

制浆

560

560

1456.28

2016.28

搅拌 、 冷

却 、 储存

2002

纸管专用胶

高岭土 ：

168

水

:392

废气 ：

水蒸汽 ：

13.88

有机废气 ：

0.4

分切收卷

吸料吹膜

204.09

200

PE

粒 ：

204.16

废气 ：

有机废气 ：

0.07

固废 ：

边角料 ：

4.09

内包薄膜

分切

印刷

367.26

360

固废 ：

边角料 ：

7.26

印刷双胶纸

双胶纸 ：

363

水性油墨 ：

5

水 ：

5

废气 ：

水蒸汽

5.68

有机废气 ：

0.06

分切

纱管纸 ：

20060

20060

固废 ：

边角料 ：

401.2

19658.8

卷筒

废气 ：

有机废气 ：

0.01

373

360 2002

22020.79

烘干

废气 ：

水蒸汽 ：

1515.69

有机废气 ：

0.05

20505.05

精切

固废 ：

边角料 ：

205.05

20300

包装

204.16

200

纸管产品

聚乙烯醇 ：

336

消泡剂 ：

0.28

水 ：

1120


图2.2-3  本项目物料平衡图 单位：t/a
本项目供水系统由市政自来水管网供给。项目营运期用水主要为纸管专用胶生产用水、设备清洗用水、循环冷却补水、喷洒用水和生活用水。本项目水平衡见图2.2-7。
表2.2-7  项目用水及排水量分析表
用水类型

用水规模

用水标准

日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）

日排放量（m3/d）

年排放量（m3/a）

备注

生产用水
纸管专用胶生产用水

/

/

5.04（其中3.78为回用）
1512（其中1134为回用）
/

/

消耗

水性油墨兑水
0.02

5

/

/

消耗

搅拌罐清洗用水
/

/

1
300
0.9
270
直接回用
印刷机喷洗用水
/

/

0.1（其中0.08为回用）
30（其中24为回用）
0.09
27
处理后回用
流水线烘房蒸汽冷凝水
/

/

/

/

7.68
2304
生化池处理
纸管专用胶保温蒸汽冷凝水
/

/

/

/

2.88
864
直接回用

循环冷却补水

/

/

0.02
6
/

/

消耗

喷洒用水

/

/

0.2
60
/

/

消耗

生活用水

生活用水

50L/人•d

160

8

2400

7.2

2160

生化池处理

食堂

20L/人次

480人次/d

9.6

2880

8.64

2592

合计

/

/

20.12
6035
23.52
7056
生化池处理


[image: image4.emf]0.2

损耗

0.2

生化池

新鲜水

20.12

园区污水管网

循环量

20

纸管专用胶生产用水

1.26

损耗或进入产品

5.04

搅拌罐清洗用水 纸管专用胶保温

1

废水

0.9

园区蒸汽

3.6

损耗

0.72

废水

2.88

回用

3.78

印刷机喷洗用水

损耗

0.1

损耗

0.01

废水

0.09

油墨污水处

理一体机

损耗

0.01

回用

0.08

0.02

流水线烘房

9.6

损耗

1.92

循环冷却系统

0.02

损耗

0.02

喷洒用水

生活用水

损耗

1.76

17.6

废水

15.84

废水

7.68

23.52

纸管专用胶加热

0.45

损耗

0.45

13.65

水性油墨兑水

0.02

损耗

0.02


图2.2-4  本项目建成后全厂水平衡图  单位：m3/d
2.2.8劳动定员及工作制度
本项目新增劳动定员80人，厂区现有劳动定员80人，本项目建成后，全厂劳动定员160人（其中管理人员10人、生产技术人员150人）。年工作天数为300天；生产班制为1班制，每班10小时。
2.2.9总平面布置

本项目选址于白涛化工园区，在新联峰现有厂区内进行建设。厂区内共5栋生产厂房（1#、2#、3#、4#、5#厂房）、1座钢结构棚、2栋钢结构建筑、1栋食堂楼、1栋办公楼。5栋厂房均匀分布在厂区内，从南到北依次布置1#厂房、2#厂房、3#厂房和4#厂房，5#厂房位于厂区西侧（与3#厂房并排），1#厂房用于薄膜、纸管生产，2#厂房、3#厂房、5#厂房均用于纸管生产，4#厂房用于印刷双胶纸、纸管生产；钢结构棚位于厂区西北侧，用于纸管专用胶生产；胶水原料暂存区、成品库、PE原料暂存区、薄膜存放区、危废暂存间均位于1#厂房；一般工业固废暂存间、纱管纸暂存库位于位于2#厂房西侧；办公楼位于东南侧，相对远离生产区，减少生产对办公人员的影响。
生化池位于办公楼东南侧的绿化带内，产生的臭气经收集后引至周边绿化带排放。
考虑人物流分离，厂区总共设置了2个出入口，其中人流出入口设置在厂区东南侧的园区道路上，物流出入口设置在厂区西南侧的园区道路上。整个厂区围绕主体建筑设置运输和消防共用的环形道路，厂区设置的人流、物流出入口均可作为消防车出入口使用，分别与厂外道路相接，保证车行畅通无阻，满足运输、消防及安全、卫生要求。

厂房内总平面布置紧凑合理，功能分区明确，从环境保护的角度来看，平面布置合理。项目平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	2.3施工期工艺流程产污分析

本项目选址于白涛化工园区，在现有厂区内进行建设。厂房已建设完成，项目施工期不存在场地平整、基础及结构施工等建设活动，主要为厂房内部装修、设备安装。

[image: image5.emf]建筑装饰 设备安装

固废 、 噪声 、

粉尘 、 废水

固废 、 噪声 、

粉尘 、 废水

竣工验收 投入使用

固废 、 噪声 、

臭气 、 废水


图2.3-1  项目施工期工艺流程及产污环节图

施工期间主要污染物为设备安装等过程中产生的粉尘、弃渣、噪声、废水，以及施工人员生活污水和生活垃圾等。
2.4运营期工艺流程产污分析

本项目生产产品主要为纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸、纸管。其中纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸均作为纸管生产的原辅材料，不外售。
（1）纸管专用胶生产工艺

[image: image6.emf]投料 搅拌 、 冷却

噪声

N

有机废气

G3

储存

纸管专用胶

投料废气

G2

制浆

水 、 高岭土

水 、 聚乙烯醇 、 消泡剂

投料粉尘

G1

噪声

N

噪声

N

有机废气

G4

冷凝水

W1


图2.4-1  纸管专用胶生产工艺流程图

制浆：将高岭土、水按照3：7的比例加入分散机中（高岭土人工投加，水泵入），开启搅拌，使高岭土分散，制成浆料，此过程将产生投料粉尘G1和机械噪声N。因高岭土为块状，产生的投料粉尘较少，以无组织形式排放。
投料：向搅拌罐中泵入（有计量功能）一定比例的水和高岭土浆料，然后人工将固体原料按比例投入搅拌罐中，液态原料泵入（有计量功能）搅拌罐中。投料比例为水：高岭土浆料：聚乙烯醇：消泡剂 =4000：2000：1200：1，每批投料时间约10min。此过程将产生投料废气G2。投料废气主要为粉料投料过程产生的粉尘，因聚乙烯醇为絮状固体或晶体小颗粒，产生的粉尘量较小，以无组织形式排放。另外液体原料均采用泵密闭抽入，基本无有机废气产生。
搅拌、冷却：投料完毕后，关闭搅拌罐投料盖，开启反应釜蒸汽进口，采用蒸汽直接加热，加速聚乙烯醇溶解。升温至93℃左右，保持温度，开启搅拌罐自带搅拌机进行搅拌，直至全部溶解，每批搅拌时间约3h，搅拌过程仅为物理混合过程，不发生化学反应。关闭蒸汽进口，开启夹套循环冷却水进行间接冷却，冷却至50℃左右，每批冷却时间约1.5h。此过程将产生有机废气G3、机械噪声N，搅拌有机废气通过呼吸口管道收集后经“二级活性炭吸附”处理。
储存：冷却完成的成品利用泵送至储存罐进行储存，储存罐夹套通入一定量蒸汽，保持温度在35℃左右，泵送过程均密闭，每批物料转移时间约20min。储存罐储存过程中产生的少量有机废气G4经储存罐呼吸口管道收集后经“二级活性炭吸附”处理，蒸汽冷凝水W1收集后进入生化池处理后排放。

（2）薄膜生产工艺


[image: image7.emf]PE

粒

吸料

噪声

N

吹膜

有机废气

G5

噪声

N

分切 收卷

薄膜

边角料

S1

噪声

N


图2.4-2  薄膜生产工艺流程图

吸料：外购PE粒经吹膜机组自带抽料系统进行吸料，进入吹膜机内。此过程将产生机械噪声N。因外购PE粒为米粒状，厂家出厂前已进行筛分，基本无粉末状存在，因此吸料过程基本无粉尘产生。
吹膜：进入吹膜机内PE粒在160~170℃条件下熔融（电加热），熔融的塑料经机头模口出来，经风循环冷却、吹胀成薄膜，吹膜成型的初产品在空气中进一步自然冷却。此过程将产生有机废气G5和机械噪声N。吹膜废气经集气罩收集后经“二级活性炭吸附”处理。
分切：吹膜产生的PE薄膜经吹膜机组自带分切机将吹膜的两边进行分切，得到单层薄膜。此过程将产生少量边角料S1。
收卷：将分切完成的薄膜经吹膜机组自带牵引锟进行收卷，进入薄膜暂存区暂存。
（3）印刷双胶纸生产工艺


[image: image8.emf]双胶纸 、 水性墨

印刷

有机废气

G6

噪声

N

分切

边角料

S2

噪声

N

印刷双胶纸


图2.4-3  印刷双胶纸生产工艺流程图
印刷：将外购的双胶纸，送至水性墨印刷机上印刷，此过程将产生少量有机废气G6和机械噪声N。本项目使用墨水为水性油墨，使用前按照水性油墨：水=1:1的比例混合。因水性油墨挥发性有机物含量低，产生的有机废气量少，在车间内以无组织形式排放。
分切：根据客户需要，按照要求的尺寸采用印刷机自带分切机进行分切，此过程将产生少量边角料S2，获得印刷双胶纸，进入印刷后双胶纸暂存区暂存。
（4）纸管生产工艺

[image: image9.emf]纱管纸

分切

噪声

N

边角料

S3

卷筒

有机废气

G7

烘干 精切 包装

成品

有机废气

G8 噪声

N

边角料

S4

自制纸管专用胶

印刷双胶纸

内包薄膜


图2.4-4  纸管生产工艺流程图

分切：将外购的纱管纸经分条机进行切割，分切成小卷（10.5cm宽），使其满足后续加工所需要的尺寸，此过程产生机械噪声N、边角料S3。

卷筒：将分切后的纱管纸、印刷后的双胶纸利用卷管机进行卷筒：将自制的纸管专用胶泵入卷管机的中胶槽中，卷管机自动给纱管纸、双胶纸粘胶，粘胶后的纱管纸、双胶纸通过卷管机卷管、挤压，使其粘合更加牢固，成型卷筒状纸管，其中双胶纸位于纸管外表面一层，内层均为纱管纸。此过程产生少量有机废气G7，因使用的纸管专用胶为水性胶水，挥发性有机物含量少，且操作温度为常温，因此产生的有机废气少，在车间内无组织排放。

烘干：将成型后的纸管送入烘房内烘干，烘干温度70℃。烘房流水线采用蒸汽间接加热，固定烘房采用电加热。此过程将产生烘干废气G8和蒸汽冷凝水W2。烘干废气主要成分为水蒸气和少量挥发性有机物，经收集后引至楼顶有组织排放。
精切：烘干后的纸管根据客户要求采用切管机切割成57.25mm长的纸管，最后采用精整机对切割口进行磨头、挤压，使得纸管两端更平滑，获得成品纸管。此过程将产生机械噪声N和边角料S4。
包装：最后将成品纸管进行包装后送成品库暂存。


密闭收集后

	至周边绿化带排放。

	无组织



	（2）废水
现有项目主要废水为流水线烘房蒸汽冷凝水、生活污水（包括食堂废水），经生化池进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、TP参照执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后排入园区污水管网，进入园区潘家坝污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1限值（表1未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准）后排入乌江。
（3）固体废物

现有项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
其中边角料废纸、废包装材料属于一般工业固废，经一般工业固废暂存间暂存后，交由物资回收公司综合利用；危险废物主要为维修过程产生的少量废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套，在机修间短暂暂存后，立即送有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生化池污泥定期清掏，交由市政环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾由取得城市生活垃圾经营许可证的单位统一收运、集中处理。
（4）噪声

厂区现有项目主要噪声源为分条机、卷管机、切管机、精整机、风机等。通过合理布局高噪声设备，并采取隔声、消声、减振等降噪措施。
（5）污染物排放统计
因现有项目未进行环评排污核算，本评价根据业主提供的资料及现场探勘情况，参照“四、主要环境影响和保护措施”核算方法对现有项目污染物排放情况进行简单核算。

表2.5-6  现有项目污染物排放情况一览表
序号

污染物

现有项目排放量（t/a）

1
废气（有组织）
油烟

0.005

2
非甲烷总烃

0.019

3
废气（无组织）
非甲烷总烃
0.008
1
废水

水量

3456m3/a
2
COD
0.276
3

BOD5
0.069
4

SS

0.242
5

NH3-N
0.035
6
TN
0.069
7
TP
0.002
8
动植物油
0.035
1
固体废弃物

边角料废纸

84

2
废包装材料

1

3
废润滑油

1
4

废液压油

1
5

含油废棉纱、手套

0.1
6
生活垃圾

12
7
生化池污泥

2.52
8
餐厨垃圾

7.2
2.5.7现有项目存在的环境问题
新联锋运营期间未发生环境污染事故和环境风险事故，厂区的各项环保设施和风险防范措施按要求进行了落实，并且各项环保设施运行正常，各污染物能实现稳定达标排放，无主要环境问题。

根据现场踏勘，厂区主要存在的问题有：

①根据现场查看，厂区现有一条烘房流水线烘干废气无组织排放；

②厂区未设置单独的危废暂存间，产生的少量维修废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套在机修间短暂暂存；
③机修间、原料库、环保设施等缺少标识标牌。
本评价将烘干废气、危废暂存间、标识标牌等存在的问题纳入“以新带老”环保整改。


	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

本项目位于白涛化工园区，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本次评价引用《2021重庆市生态环境状况公报》中涪陵区常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3进行区域达标判定。

具体的计算公式如下：
Pi=Ci/C0i×100%

式中：

Pi—第i个污染物的地面浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的实测浓度(mg/m3)；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。

监测结果及评价分析：环境空气质量现状监测结果及现状评价分析详见下表3.1-1。

表3.1-1  环境空气质量现状评价一览表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况
PM10
年日均值

52
70

74.3
达标

SO2
年日均值

11
60

18.3
达标

NO2
年日均值

32
40

80.0
达标

PM2.5
年日均值

32
35

91.4
达标

O3
日最大8h平均值

126
160

78.8
达标

CO（mg/m3）
24小时平均值

1.2
4
30.0
达标

根据上表可知，区域环境空气中NO2、SO2、PM2.5、PM10、O3、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值，因此本项目所在区域属于达标区。
（2）补充污染物环境质量现状评价

根据本项目特点和地理位置，环境质量现状评价可采用3年内所在区域已有有效监测数据进行分析。非甲烷总烃引用《重庆华峰聚酰胺有限公司10万吨/年己二胺项目环境影响报告书（重新报批）》中监测数据（具体见《监测报告》（天航（监）字〔2020〕第QTPJ0104号））进行环境空气质量现状评价，监测时间为2020年9月4日~9月11日，监测地点为“HQ1新立村”。
本次评价所引用环境空气监测点“HQ1新立村”位于本项目南侧约1.5km，位于项目周边5km范围内，属于近3年的监测数据，且监测期间至今区域内尚未新增较大同类污染物排放源，因子本次引用监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的相关要求，所引用环境监测数据能反映区域内环境质量现状，引用合理可行。

1）监测点位

本次评价监测布点情况详见下表3.1-2。

表3.1-2  环境空气监测布点情况一览表

监测点名称

监测项目

监测时间

备注

HQ1新立村
非甲烷总烃
2020年9月4日~9月11日
引用《重庆华峰聚酰胺有限公司10万吨/年己二胺项目环境影响报告书（重新报批）》

2）监测频率

监测点监测采样均按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求进行，连续监测7天，监测小时值。

3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），可通过计算污染物的占标率对其进行现状评价，具体的计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：

Pi—第i个污染物的地面浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的实测浓度(mg/m3)；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。

4）监测结果及现状评价分析：环境空气质量现状监测结果及现状评价分析详见下表3.1-3。

表3.1-3  环境空气质量监测结果统计表

监测点名称

污染物

平均时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

HQ1新立村
非甲烷总烃

小时值

2.0
0.55~0.77
38.5
0
达标

由表3.1-3统计结果可知，HQ1监测点环境空气非甲烷总烃小时值监测结果满足河北省地标《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准值。
3.1.2地表水环境质量现状
本项目所排污水最终受纳水体为乌江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔2012〕4号)，项目所在区域段长江属于Ⅲ类功能区。
根据重庆市生态环境局发布的《2021年重庆市生态环境状况公报》，“乌江流域29个监测断面水质均达到或优于Ⅱ类”，说明乌江水质满足水域功能要求。

同时，本次评价引用乌江的市控考核断面：白涛断面（后溪河汇入口上游500m）2020年例行监测数据对地表水环境质量现状进行评价。监测数据在3年有效期内，能满足项目评价要求，评价予以引用。
（1）监测断面：Ⅰ断面-白涛断面，具体详见附图。

（2）监测项目：水温、pH、COD、BOD5、氨氮、石油类。
（3）监测时间及频率：2020年例行监测数据年均值。
（4）评价方法：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价采用水质指数法。标准指数计算方法如下：

①一般水质因子标准指数：

Si,j =Ci,j/Csi
式中：
Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②pH标准指数：

SpH,j= (7.0－pHj)/(7.0－pHsd)   pHj≤7.0

SpH,j=(pHj－7.0)/( pHsu－7.0)   pHj≥7.0

式中：
SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值；

pHsu—评价标准中pH值的上限值。

（5）环境质量现状分析及评价：地表水水质监测及评价结果见表3.1-4。

表3.1-4  乌江水质监测及评价结果  单位：mg/L，pH无量纲
监测断面
指标

单位
Ⅲ类标准
监测值
最大Si,j
超标率/%

Ⅰ断面-白涛断面
水温
℃
/
15.1
/
/
pH
无量纲
6~9
7.92
0.46
0
COD
mg/L
20
7.67
0.38
0
BOD5
mg/L
4
0.86
0.22
0
氨氮

mg/L
1
0.12
0.12
0
石油类

mg/L
0.05
0.01L
/
0
根据监测结果可知，乌江各监测断面水体中各项监测指标Si值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，有一定的环境容量。
3.1.3声环境质量现状
本项目选址于白涛化工园区，根据根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发重庆市涪陵区声环境功能区划分调整方案的通知》（涪陵府办发〔2018〕148号）和《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相关规定，本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
通过现场调查，本项目周边50米范围内不存在声环境敏感点。
3.1.4生态环境现状

本项目选址于白涛化工园区，用地性质为工业用地，项目用地生态系统目前属于城市生态系统。项目所在地及附近无野生动物栖息地，无珍稀动植物分布，无国家保护的文物及其它特殊的环境保护目标。项目地块内生态敏感程度较低。
3.1.5土壤及地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上可不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目周边为工业园区，根据调查厂界500m范围内不存在地下水环境敏感目标，本项目建成后，危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区等地面的地坪要求重点防渗措施，危废暂存间、液态原料储存区、机修间润滑油、液压油储存区等存放区设置托盘，化学品及液态物抛洒、泄露后可由托盘进行收集，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径，故本次评价不对地下水和土壤进行现状监测。

	环境保护目标
	3.2环境保护目标

本项目选址于白涛化工园区，位于工业园区内。项目占地范围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和文物保护单位等，未发现珍稀和保护性动植物等。

大气环境：根据现场踏勘，项目周边500m范围内无居住区、学校、医院等环境保护目标。

声环境：项目周边50m范围无居住区、学校、医院等环境保护目标。

地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
地表水：项目东南侧距离后溪河约1050m，西南侧距离乌江6.1km。

表3.2-1  本项目环境保护目标

序号
环境保护目标
方位
距离（m）
保护对象
环境功能区
1
后溪河
SE
1050
地表水
Ⅲ类水域
2

乌江
SW
6100

地表水

Ⅲ类水域


	污染物排放控制标准
	3.3污染物排放标准

3.3.1废气
本项目纸管专用胶产生的有组织非甲烷总烃、TVOC（仅作为监控指标）、颗粒物（仅作为监控指标）执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）。

薄膜主要使用PE树脂，产生的有组织非甲烷总烃、颗粒物（仅作为监控指标）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9规定，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
纸管生产产生的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

食堂餐饮油烟排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

厂界外无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；生化池产生的无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。
具体见表3.3-1~表3.3-8。
表3.3-1  《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）

序号

污染物项目
胶黏剂制造
污染物排放监控位置
1
颗粒物*
30mg/m3
车间或生产设施排气筒

2
非甲烷总烃

100mg/m3
3
TVOC*
120mg/m3
注：*仅作为监控指标。
表3.3-2  《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
序号

污染物项目
排放限值（mg/m3）
适用的合成树脂类型

污染物排放监控位置
1

非甲烷总烃
100
所有合成树脂

车间或生产设施排气筒

2

颗粒物*
30
3

单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）

0.5

所有合成树脂（有机硅树脂除外）

注：*仅作为监控指标。
表3.3-3  《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

污染物
大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监考点浓度限值（mg/m3）
非甲烷总烃

120
15
10
4.0

颗粒物

120
3.5
1.0

表3.3-4  餐饮业大气污染物最高允许排放浓度
污染物项目
最高允许排放浓度
油烟

1.0mg/m3
非甲烷总烃

10.0mg/m3
注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。

表3.3-5  餐饮单位规模划分

规模
小型
中型
大型
基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6

对应灶头总功率(108J/h)

1.67，<5.00

≥5，<10

≥10

对应集气罩灶面投影面积

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

表3.3-6  净化设备的污染物去除效率选择参考

污染物项目
净化设备的污染物去除效率（%）
小型
中型
大型
油烟

≥90

≥90

≥95

非甲烷总烃

≥65

≥75

≥85

表3.3-7  恶臭污染物排放标准

污染物
排放高度（15m）对应排放速率（kg/h）
企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）
氨

4.9
1.5
硫化氢

0.33
0.06
臭气浓度

2000（无量纲）
20（无量纲）
表3.3-8  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物名称
排放限值（mg/m3）
限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

3.3.2废水

本项目印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水后回用于印刷机清洗。具体标准见表3.3-9。

表3.3-9  洗涤用水回用水质标准要求
项目
pH
COD
SS
石油类
洗涤用水回用标准
6.5~9.0
/
30
/
本项目外排废水仅为生活污水和蒸汽冷凝水，蒸汽冷凝过程均为间接冷凝，产生的蒸汽冷凝水基本未被污染。根据《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》（生态环境部部长信箱，2019.3.21），生活污水可按一般生活污水管理。因此生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、TN、TP参照执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后，排入园区潘家坝污水处理厂。根据《重庆白涛化工园区规划修编环境影响告书》，废水经园区潘家坝污水处理厂处理后排放执行《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1限值（表1未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准）后排入乌江。具体水污染标准排放限值详见下表3.3-9。

表3.3-9  污水排放执行标准  单位：mg/L（pH除外）

标准

pH

COD

BOD5
SS

氨氮

TN
TP
动植物油
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

6~9

500

300

400

45*

70*
8*
100

《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）

/

80
20

/

10

20

0.5

/

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

6~9

/

/

70

/

/

/

10

注：*氨氮、TN、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
3.3.3噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。见表3.3-10。

表3.3-10  环境噪声排放标准  单位：dB(A)
阶段

执行标准

昼间

夜间

备注

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

/
营运期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

65
55
厂界
3.3.4固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物处置前的存放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。

	总量控制指标
	废气有组织排放：非甲烷总烃0.3175；

废气无组织排放：非甲烷总烃0.0695t/a；
废水排放：COD 0.564t/a、NH3-N 0.071t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1施工期环境保护措施
本项目选址于白涛化工园区，在现有厂区内进行建设。厂房已建设完成，项目施工期不存在场地平整、基础及结构施工等建设活动，主要为厂房内部装修、设备安装。施工期短，排放污染物少，因此，本项目施工期对周边环境影响小。施工期采取的环境保护措施如下：

（1）废气

施工期的大气污染物主要为粉尘、燃油机械在施工过程中产生的燃油废气和少量装修材料挥发性装修废气，属于短期影响。粉尘主要来源于建筑材料（水泥、沙子、石子等）现场搬运及堆放产生的扬尘、切割打磨装饰材料产生的粉尘、建筑垃圾清理及堆放产生的扬尘等。施工期采用小型机械和人工操作，工程量小，施工期短，产生的少量施工粉尘、燃油废气和装修挥发气体不会对周边大气环境带来明显不利影响。

为减小施工期间对大气环境的影响，采取的防治措施为：文明施工；选用质量合格、国家质量检验的低污染环保型油漆和涂料；加快施工进度，缩短工期，减少影响时间；定期清扫地面，减少扬尘产生量；电钻作业时，关闭门窗，尽量封闭作业；对运输建筑材料的车辆加遮盖物，减少粉尘排放量。
（2）废水

施工期废水主要为施工人员生活污水。本项目工程量小，生活废水产生量小，依托现有厂区内污水处理设施处理达标排放，对地表水影响较小。
（3）噪声

项目施工期通过选用低噪声的施工设备、合理安排施工时间、加强施工管理和沟通协调等措施后，将施工噪声影响降至最低。
（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要为少量装修废弃物、建筑弃渣和施工人员生活垃圾，如不妥善处置，将对周围环境产生一定影响。施工期装修垃圾应及时清理运至市政指定的场地处置，生活垃圾应集中收集交环卫外运处理，严禁随意堆放和倾倒，只要严格管理措施，固体废物对周围环境的影响较小。
另外施工期产生的少量废矿物油、废涂料、废油漆桶桶等应按《国家危险废物名录（2021年版）》规定收集管理处置。
综上，施工期间企业应认真落实本评价提出的相关环境保护措施要求，加强施工过程中的粉尘、噪声、振动、废水和建筑垃圾等管理，通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，上述污染随着施工期的结束而消失。

	运营期环境影响和保护措施
	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1废水
（1）废水产排情况

本项目运营期废水主要为流水线烘房、纸管专用胶保温蒸汽冷凝水、印刷机喷洗废水、搅拌罐清洗废水和生活污水（包括食堂废水）。
纸管专用胶生产过程需要使用冷却水进行间接冷却降温，冷却水循环使用，只需每天补充蒸发损失的水量即可，不外排。本项目循环冷却水量5m3/h，根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2017)说明，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的1‰，本评价取1‰。本项目循环水量为5m3//h，每天工作4h，则每天需补充新鲜水约0.02m3/d（6m3/a）。

本项目地面清洁采用人工清扫，无需拖地，无地面清洁废水产生。因此，营运期废水主要为蒸汽冷凝水、设备清洗废水和生活污水。另外，工人定期对生产设备进行检修时，将产生少量洗手废水，洗手废水含有少量石油类，因检修频率低，产生的洗手废水少，直接与印刷机喷洗废水进入油墨污水处理一体机处理。
①蒸汽冷凝水

本项目流水线烘房、纸管专用胶加热、保温过程会使用蒸汽，其中纸管专用胶加热采用蒸汽直接加热，产生的蒸汽冷凝水直接进入产品；流水线烘房、纸管专用胶保温过程采用蒸汽间接加热，此过程将产生蒸汽冷凝水，根据建设单位提供资料，流水线烘房、纸管专用胶保温过程使用的蒸汽分别为1.2t/h，0.15t/h，其中流水线烘房每天生产约8h，纸管专用胶保温过程每天24h。本评价按蒸发损失20%，蒸汽冷凝水产生量约80%计，则流水线烘房、纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水分别为7.68m3/d（2304m3/a）、2.88m3/d（864m3/a），主要污染因子为COD、SS和TP，各污染物浓度约为50mg/L、80mg/L和5mg/L。其中纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水，流水线烘房产生的蒸汽冷凝水依托厂区现有生化池处理。

②设备清洗废水

本项目搅拌罐每天清洗一次，每次用水量约1m3，搅拌罐清洗用水量为1m3/d（300m3/a），产污系数按90%计，则搅拌罐清洗废水量为0.9m3/d（270m3/a）。因搅拌罐清洗废水中含有纸管专用胶生产原料，因此将搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水。
本项目印刷机使用油墨为水性油墨，每天使用完后，采用新鲜水进行喷洗，每次清洗用水量约0.05m3/次，则印刷机喷洗用水量为0.1m3/d（30m3/a），产污系数按90%计，则印刷机喷洗废水量为0.09m3/d（27m3/a）。根据《印刷生产废水处理》（侯伟忠，黄威，唐耀武著，2006年）文献资料印刷废水中各污染物浓度为pH 6-10.5、SS 200~500 mg/L、石油类100-180 mg/L。
本项目印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水后回用于印刷机清洗。

③生活污水

本项目建成后，全厂劳动定员为160人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2019）确定本项目的用水定额，职工生活用水：50L/人•d，则生活用水量为8m3/d（2400m3/a），食堂每天就餐人数按480人次计，用水量按20L/人次计算，食堂用水为9.6m3/d（2880m3/a）。产污系数按90%计算生活污水则本项产的生活污水为15.84m3/d（4752m3/a），各污染物浓度分别为COD 450mg/L、BOD5 300mg/L、SS300mg/L、NH3-N 45mg/L、TN 50mg/L、TP 5mg/L、和动植物油50mg/L，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起依托厂区生化池处理。
本项目纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水、搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水，印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水后回用于印刷机清洗。流水线烘房产生的蒸汽冷凝水与生活污水一起依托厂区现有生化池进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、TP参照执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后排入园区污水管网，进入园区潘家坝污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1限值（表1未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准）后排入乌江。本项目建成后污水产排污统计表见表4.2-1。



表4.2-1  项目废水产生及排放情况一览表

	项目
	工序
	废水量（m3/d）
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	排入园区管网况
	排放规律
	排放去向
	最终排入环境
	最终去向

	
	
	
	
	浓度(mg/L)
	产生量（t/a）
	
	污染物
	浓度(mg/L)
	排放量（t/a）
	
	
	浓度(mg/L)
	排放量（t/a）
	

	蒸汽冷凝水
	纸管专用胶保温
	2.88（864m3/d）
	COD
	50
	0.043
	回用
	/
	/
	/
	间歇
	回用
	/
	/
	/

	
	
	
	SS
	80
	0.069
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP
	5
	0.004
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	流水线烘房烘干
	7.68（2304m3/a）
	COD
	50
	0.115
	进生化池
	/
	/
	/
	间歇
	生化池
	/
	/
	/

	
	
	
	SS
	80
	0.184
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP
	5
	0.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备清洗废水
	搅拌罐混合
	0.9（270m3/a）
	/
	/
	/
	直接回用
	/
	/
	/
	间歇
	回用
	/
	/
	/

	
	印刷机清洗
	0.09（27m3/a）
	pH
	6~10.5
	/
	经油墨污水处理一体机处理后回用
	pH
	6.5~9.0
	/
	间歇
	回用
	/
	/
	/

	
	
	
	SS
	500
	0.014
	
	SS
	30
	0.001
	
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	180
	0.005
	
	石油类
	30
	0.001
	
	
	
	
	

	生活污水
	生活区、食堂等
	15.84
（4752m3/a）
	COD
	450
	2.138
	进生化池
	/
	/
	/
	间歇
	生化池
	/
	/
	/

	
	
	
	BOD5
	300
	1.426
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	300
	1.426
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NH3-N
	45
	0.214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TN
	50
	0.238
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP
	5
	0.024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	动植物油
	50
	0.238
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	进入生化池废水汇总
	全厂
	23.52

（7056m3/a）
	COD
	319.3
	2.253
	生化
	COD
	319.3
	2.253
	间歇
	潘家坝污水处理厂
	80
	0.564
	乌江

	
	
	
	BOD5
	202.1
	1.426
	
	BOD5
	202.1
	1.426
	
	
	20
	0.141
	

	
	
	
	SS
	228.2
	1.61
	
	SS
	228.2
	1.61
	
	
	70
	0.494
	

	
	
	
	NH3-N
	30.3
	0.214
	
	NH3-N
	30.3
	0.214
	
	
	10
	0.071
	

	
	
	
	TN
	33.7
	0.238
	
	TN
	33.7
	0.238
	
	
	20
	0.141
	

	
	
	
	TP
	5.1
	0.036
	
	TP
	5.1
	0.036
	
	
	0.5
	0.004
	

	
	
	
	动植物油
	33.7
	0.238
	
	动植物油
	33.7
	0.238
	
	
	10
	0.071
	



废水排放量（万

	/a）

	排放去向

	排放规律

	间歇排放时段

	受纳污水处理厂信息


			经度

	纬度

					名称

	污染物种类

	国家或地方污染物排放比标准浓度限值（mg/L）


	1

	DW01

	107.538813
	29.594791
	0.706
	潘家坝污水处
	间歇

	/

	潘家坝污水处理厂
	pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

动植物油
	6~9

80
20
70
10
20
0.5
10


	表4.2.4  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商议的排放协议

名称

浓度限值/(mg/L)

1

DW01

pH
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准（氨氮、TN、TP执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）

6~9
COD
500

BOD5
300

SS

400

NH3-N
45
TN
70
TP
8
动植物油
100
表4.2-5  废水污染物排放信息表

序号

排放编号

污染物种类

排放浓度(mg/L)

日排放量(t/d)

年排放量(t/a)

1

DW01

pH
6~9
/
/
COD
500

0.00751
2.253
BOD5
300

0.00475
1.426
SS

400

0.00537
1.61
NH3-N
45
0.00071
0.214
TN
70
0.00079
0.238
TP
8
0.00012
0.036
动植物油
100
0.00079
0.238
（3）防治措施可行性分析

①油墨污水处理一体机
印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机处理后回用于印刷机喷洗，处理规模为2t/d，处理工艺为“絮凝+过滤”，其废水处理工艺流程图见下图：


[image: image11.emf]污水池

印刷机喷洗废水

絮凝 过滤器

清水回用

污泥压缩

外委处理


图4.2-1  油墨污水处理一体机废水处理工艺流程图

印刷机喷洗废水进入污水池内，进行调节水质水量。将废水抽到沉淀池进行搅拌反应，废水在药剂（如PAC）作用下，发生絮凝、沉淀等物理反应，经絮凝沉淀后的上清液经过滤器滤膜过滤后自流至清水池，回用于印刷机喷洗；污泥经压滤后委托具有危险废物处置资质的单位进行处置。

根据《絮凝法处理水基油墨废水的研究》（中国造纸学会第十六届学术年会论文集），聚合硫酸铁、PAM、PAC等絮凝剂对油墨的去除效率约53~70%。根据《微滤膜技术在印染废水处理过程中的应用讨论》（绿色科技2012年1月第1期），膜分离技术处理印染废水是通过对废水中污染物的分离而达到废水处理的且的，滤膜可以有效去除水中的固体微粒，采用椰壳碳化、粘结成型纸杯的植物基微滤炭膜，对油墨的截留率可达到98%以上。综上，项目清洗废水经油墨污水处理体机处理后回用于印刷机清洗可行。

另外，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）附录A.2，印刷行业印刷清洗废水推荐可行技术为：预处理：除油、沉淀、过滤、其他；综合废水推荐可行技术为：预处理：格栅、沉淀、过滤、其他；生化法处理：厌氧处理、好氧处理、厌氧处理+好氧处理、其他；深度处理：V型滤池、臭氧氧化、膜分离技术、电渗析、其他。本项目采用“絮凝+过滤”，属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）推荐工艺。
②现有生化池依托可行性
根据上述分析，经处理后的废水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、TP参照执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）。

厂区现有1座生化池，处理能力为60m3/d，本项目建成后，全厂进入生化池的废水量为23.52m3/d，依托现有生化池可行。

③依托园区污水处理厂可行性

本项目所在地属于潘家坝污水处理厂接纳范围。潘家坝污水处理厂于2008年启动建设，是园区规划的污水处理厂之一，目前一期工程已经建成投入使用，建设规模为1万m3/d，采用的工艺为CASS处理工艺，即集水池-旋流除砂—混凝沉淀—CASS—消毒。并配套管网建设。服务范围为白涛化工园区天然气化工区，具体为：潘家坝以北沿后溪河约4km2的范围。尾水将通过与污水处理厂配套的沿后溪河的排污干管排入乌江，排放口位于后溪河与乌江交汇处的北岸。目前正常日纳水量约为6000m3/d，最大日接纳水量为9000m3/d。
本项目污水最大产生量约为23.52m3/d，产生量少，且主要含COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等基本因子，本项目污水量不会对污水处理厂造成冲击，因此，潘家坝污水处理厂能够依托。

（4）废水监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ 821-2017），制定本项目废水自行监测计划。

表4.2-6  本项目废水监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

废水

生化池进出口
流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油
验收时间测一次，以后1次/季度
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
pH 6~9（无量纲）

COD 500mg/L
BOD5 300mg/L
SS 400mg/L
氨氮 45mg/L
TN 70mg/L
TP 8mg/L
动植物油100mg/L
4.2.2废气

（1）废气产排情况

本项目运营期废气主要为纸管专用胶生产产生的少量投料废气、搅拌、冷却、储存等产生的有机废气；薄膜生产产生的吹膜有机废气；印刷双胶纸产生的少量印刷有机废气；纸管生产过程中产生的卷筒有机废气、烘干有机废气；食堂废气和生化池臭气等。
①投料废气
本项目纸管专用胶固体原料采用开袋后直接人工投加，因使用的固体原料聚乙烯醇为絮状固体或晶体小颗粒，产生的粉尘量少，以无组织形式排放。液态原料经泵密闭抽入，基本无有机废气产生。因粉尘、有机废气产生量少，本评价不进行定量分析。本评价要求，在纸管专用胶投料区采用移动式洒水机进行洒水降尘，减少粉尘排放。
②搅拌、冷却、储存废气

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2669其他专用化学品制造行业系数手册”中水基型胶黏剂，聚合反应、物理、混合，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为0.12kg/t-产品。另外考虑到灌装、储存过程保持温度在35℃左右，也有少量挥发性有机物通过储存罐呼吸口排出，因此本项目搅拌、冷却、储存过程挥发性有机物产污系数取0.2kg/t-产品（即考虑储存过程产生0.08kg//t-产品的挥发性有机物）。本项目纸管专用胶产量为2002t/a，则搅拌、冷却过程非甲烷总烃产生量为0.24t/a（0.084kg/h），储存过程非甲烷总烃产生量为0.16t/a（0.022），即搅拌、冷却、储存过程非甲烷总烃产生量为0.4t/a（0.106kg/h）。
搅拌、冷却、储存过程中搅拌罐、储存罐为密闭状态，产生的有机废气经呼吸口收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA001排气筒排放。收集率为100%，处理率为50%，则搅拌、冷却、储存废气产排情况见表4.2-7。
表4.2-7  搅拌、冷却、储存废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生情况

有组织排放量

产生量（t/a）
速率（kg/h）
排放量（t/a）
速率（kg/h）
搅拌、冷却、储存
非甲烷总烃

0.4
0.106
0.2
0.053
③吹膜有机废气
本项目采用PE树脂生产薄膜，根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》，塑料袋膜制品制造工艺废气非甲烷总烃产生系数为0.33kg/t-产品。本项目薄膜产量为200t/a，则非甲烷总烃产生量为0.066t/a（0.033kg/h）。

本项目在吹膜机上方设置集气罩吹膜废气进行收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA002排气筒排放。收集率为90%，处理率为50%，则吹膜有机废气产排情况见表4.2-8。

表4.2-8  吹膜废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生情况

有组织排放量

无组织排放量

产生量（t/a）
速率（kg/h）
排放量（t/a）
速率（kg/h）
排放量（t/a）
速率（kg/h）
吹膜
非甲烷总烃

0.066
0.033
0.030
0.015
0.007
0.004
注：本项目吹膜有组织非甲烷总烃排放量为0.030t/a，核算出的单位产品非甲烷总烃排放量为0.015kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品。
本项目在吹膜机上方拟配备1个“顶吸气式集气罩”，集气罩罩口尺寸为2×2m，废气源与罩口距离为0.2m，根据《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社）进行核算，在较稳定状态下，产生轻微的扩散速度有害气体的集气罩风速可取0.25m/s-0.5m/s，本环评取集气罩风速为0.3m/s，项目采用有边集气罩，集气罩所需的风量为Q。

Q=0.75×（10X2+F）Vx

式中：

F—集气罩口面积，m2；

Vx—断面平均风速，m/s；

X—为空置点与罩口的距离，m。

因此，集气罩所需的风量Q=0.75×（10×0.22+22）×0.3×3600=3564m3/h。经计算，本项目吹膜工序需配套集气罩所需风量为3564m3/h，项目设计总风量为3600m3/h，项目集气罩的设计风量大于所需风量。
④印刷有机废气
本项目印刷采用环保型的水性油墨，印刷过程产生少量印刷有机废气。根据建设单位提供的水性油墨成分配比说明，水性油墨主要成分为：水溶性丙烯酸树脂30%-40%、水30%-50%、有机颜料10%-20%、助剂0.5%-1%。根据厂家提供的VOCs含量质检报告，本项目水性油墨挥发性有机物含量占比约1.1%。本项目水性油墨使用量为5t/a，则印刷过程产生的非甲烷总烃量为0.055t/a（0.023kg/h），产生量少，在车间内以无组织形式排放。
本项目使用油墨挥发性有机物含量占比约1.1%，低于《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB33372-2020）中水性油墨挥发性有机物限值，属于低VOCs含量油墨。根据关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”因此，本项目印刷有机废气可不采取收集措施及末端治理设施，在车间内以无组织形式排放满足相关要求。
⑤卷筒有机废气

本项目自制的纸管专用胶属于聚乙烯醇环保胶黏剂，属于水性胶黏剂。经查阅《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》，无其他纸制品制造卷管、干燥等系数，本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203木质制品制造行业系数手册”中胶压（原料使用水性胶黏剂）挥发性有机物的产物系数0.24g/m3-产品。本项目建成后纸管产量为20300t/a（根据纸管规格、单位产品重量，核算出纸管密度为1.02t/m3，则折合产量为19901.96m3/a），则卷管过程产生的非甲烷总烃为0.005t/a（0.002kg/h），产生量少，在车间内以无组织形式排放。

本项目使用纸管专用胶属于水基型胶黏剂，低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中聚乙烯醇类、应用领域为其他的VOC含量限值（≤50g/L），属于低VOCs含量胶黏剂。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号），卷筒有机废气可不采取收集措施及末端治理设施，在车间内以无组织形式排放满足相关要求。

⑥烘干有机废气

本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203木质制品制造行业系数手册”中干燥挥发性有机物的产物系数2.58g/m3-产品。本项目建成后纸管产量为20300t/a（根据纸管规格、单位产品重量，核算出纸管密度为1.02t/m3，则折合产量为19901.96m3/a），则烘干过程产生的非甲烷总烃为0.051t/a（0.021kg/h）。
根据建设单位提供资料，本项目设置3条烘房流水线（2用1备）和2个固定烘房，其中烘房流水线烘房烘干能力约1.8万只/h，则每天运行8h，则2条流水线烘房年烘干能力为8600万只/年；3#厂房固定烘房烘干能力为8.5万只/批，4#厂房固定烘房烘干能力为25.5万只/批，每批烘干时间约4h，每天只进行2批，则3#厂房固定烘房年烘干能力为5100万只/年，4#厂房固定烘房年烘干能力为15300万只/年。
2条烘房流水线进出口设置塑料软帘，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集分别经楼顶15m高DA003、DA004排气筒排放；固定烘房为密闭设备，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经楼顶15m高DA005、DA006排气筒排放，其收集效率均为95%。
表4.2-9  烘房风量核算表
烘房

烘房尺寸（长×宽×高）
换气次数

设计风量（m3/h）

非甲烷总烃产生量

产生量（t/a）

速率（kg/h）

烘房流水线1

15×2.5×3.5
20次/h
3000
0.0076
0.0032
烘房流水线2

15×2.5×3.5
20次/h
3000
0.0076
0.0032
3#厂房固定烘房

15×6×3.5

20次/h

7000

0.0090
0.0038
4#厂房固定烘房

27×7×5

20次/h

20000

0.0268
0.0112
⑦食堂废气

本项目厂区现有一座食堂，为80名员工供应三餐，每年300天。

本项目建成后，新增劳动定员，食堂新增部分灶头，为160名员工供应三餐，每年300天，食堂每天运行6h，年运行1800h。根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），本项目建成后食堂的基准灶头数根据实际就餐座位数折算为6个基准灶头，设计排放风量=基准灶头数×基准风量（单个基准灶头的基准风量以2000m3/h计），则风量为12000m3/h。

植物油消耗量按0.04kg/人•顿计算，全年共消耗植物油5.76t。植物油在炒菜时挥发损失约3%，产生油烟废气，产生量约为0.173t/a，产生速率为0.096kg/h，产生浓度为8mg/m3。根据张春洋、马永亮的《中式餐饮业油烟中非甲烷碳氢化合物排放特征》研究报告可知，食堂废气中非甲烷总烃产生浓度约为9.13~14.2mg/m3，本项目食堂非甲烷总烃产生浓度取12mg/m3，非甲烷总烃产生量约为0.259t/a，产生速率为0.144kg/h。

根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），本项目食堂属大型餐饮单位，净化设备的油烟去除效率应≥95%，本项目取95%，非甲烷总烃的去除效率应≥85%，本项目取85%。产生的食堂废气经油烟净化器处理后引至食堂屋顶排放。本项目食堂废气污染物产生和排放情况见表4.2-10。
表4.2-10  食堂油烟废气产排情况

排放源名称

废气量m3/h

污染物

污染产生情况

处理措施

治理效率

污染物排放情况

浓度mg/m3
速率kg/h

产生量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

食堂
12000

油烟
8
0.096
0.173
油烟净化器

95
0.42
0.005
0.009
非甲烷总烃
12
0.144
0.259
85
1.83
0.022
0.039
⑧生化池臭气

本项目厂区现有一座生化池，生化池运行过程中将产生一定量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，若处理不当会对周边环境造成一定负面影响。本项目对生化池密闭，产生的臭气经收集后引至周边绿化带排放，减轻影响。

⑨非正常工况排放分析

本项目的非正常工况排放主要指装置在生产运行阶段的停电、开停车、设备检修维护，其频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有关，若不采取有效的控制措施，将会造成严重的环境污染。

废气处理设施故障排放：本项目工艺废气处理设施故障考虑，如一个活性炭箱未及时更换，只剩下一级活性炭处理。类比相关事故废气排放，活性炭吸附处理效率下降至30%。

本项目大气污染物有组织排放情况见表4.2-11，无组织排放情况见表4.2-12，非正常排放情况见表4.2-13。

	


表4.2-11  本项目有组织废气产排情况一览

	编号
	产生工序
	废气量（m3/h）
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	处理效率（%）
	排放情况
	排放源参数
	排放标准
	达标情况

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	产生量
t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	排放量
t/a
	高度m
	直径m
	温度℃
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	DA001排气筒
	搅拌、冷却
、储存
	3000
	非甲烷总烃
	35.3
	0.106
	0.4
	两级活性炭吸附
	50
	17.7
	0.053
	0.2
	15
	0.4
	45
	100
	/
	达标

	DA002排气筒
	吹膜
	3600
	非甲烷总烃
	8.1
	0.029
	0.059
	两级活性炭吸附
	50
	4.2
	0.015
	0.030
	15
	0.3
	25
	100
	/
	达标

	DA003排气筒
	烘干
	3000
	非甲烷总烃
	1.0
	0.0030
	0.0072
	/
	/
	1.0
	0.0030
	0.0072
	15
	0.4
	50
	120
	10
	达标

	DA004排气筒
	烘干
	3000
	非甲烷总烃
	1.0
	0.0030
	0.0072
	/
	/
	1.0
	0.0030
	0.0072
	15
	0.4
	50
	120
	10
	达标

	DA005排气筒
	烘干
	7000
	非甲烷总烃
	0.5
	0.0036
	0.0086
	/
	/
	0.5
	0.0036
	0.0086
	15
	0.5
	50
	120
	10
	达标

	DA006排气筒
	烘干
	20000
	非甲烷总烃
	0.5
	0.0106
	0.0255
	/
	/
	0.5
	0.0106
	0.0255
	15
	0.7
	50
	120
	10
	达标

	食堂烟囱
	食堂
	12000
	油烟
	8
	0.096
	0.173
	油烟净化器
	95
	0.42
	0.005
	0.009
	/
	/
	/
	1
	/
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	12
	0.144
	0.259
	
	85
	1.83
	0.022
	0.039
	
	
	
	10
	/
	达标

	有组织排放合计
	/
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.7665
	/
	/
	/
	/
	0.3175
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	油烟
	/
	/
	0.173
	
	/
	/
	/
	0.009
	
	
	
	/
	/
	/


表4.2-12  本项目无组织废气产排情况一览
	排放源
	污染物
	产生量
	措施
	处理效率（%）
	排放量

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a

	投料
	颗粒物
	/
	/
	少量
	洒水
	/
	/
	/
	少量

	吹膜
	非甲烷总烃
	/
	0.004
	0.007
	洒水
	/
	/
	0.004
	0.007

	印刷
	非甲烷总烃
	/
	0.023
	0.055
	/
	/
	/
	0.023
	0.055

	卷筒
	非甲烷总烃
	/
	0.002
	0.005
	/
	/
	/
	0.002
	0.005

	烘房流水线1
	非甲烷总烃
	/
	0.0002
	0.0004
	/
	/
	/
	0.0002
	0.0004

	烘房流水线2
	非甲烷总烃
	/
	0.0002
	0.0004
	/
	/
	/
	0.0002
	0.0004

	3#厂房固定烘房
	非甲烷总烃
	/
	0.0002
	0.0004
	/
	/
	/
	0.0002
	0.0004

	4#厂房固定烘房
	非甲烷总烃
	/
	0.0006
	0.0013
	/
	/
	/
	0.0006
	0.0013

	生化池臭气
	氨
	/
	/
	少量
	加强绿化
	/
	/
	/
	少量

	
	硫化氢
	/
	/
	少量
	
	/
	/
	/
	少量

	
	臭气浓度
	/
	/
	少量
	
	/
	/
	/
	少量

	无组织排放废气汇总
	颗粒物
	/
	/
	少量
	/
	/
	/
	/
	少量

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.0695
	
	/
	/
	/
	0.0695

	
	氨
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	/

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	/

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	/


表4.2-13  非正常排放情况一览表
	排放源名称
	排气量(m3/h)
	污染产生情况
	处理措施
	治理效率%
	污染物排放情况
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	
	
	污染物
	浓度(mg/m3)
	产生量（kg/h）
	
	
	浓度(mg/m3)
	排放量（kg/h）
	
	

	DA001排气筒
	3000
	非甲烷总烃
	35.3
	0.106
	两级活性炭吸附
	30
	24.7
	0.074
	1
	1

	DA002排气筒
	3600
	非甲烷总烃
	8.1
	0.029
	两级活性炭吸附
	30
	5.6
	0.020
	
	


	运营期环境影响和保护措施
	（2）废气治理措施

本项目运营期废气主要为搅拌、冷却、储存有机废气、吹膜有机废气、印刷有机废气、卷筒有机废气、烘干有机废气、食堂废气和生化池臭气等。
表4.2-14 废气治理措施一览表

排放源

污染物

治理措施

排放方式

纸管专用胶搅拌、冷却、储存废气
非甲烷总烃
搅拌罐、储存罐为密闭状态，产生的搅拌、冷却、储存有机废气经呼吸口收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA001排气筒排放，处理效率50%，风量为3000m3/h。
有组织

薄膜吹膜废气
非甲烷总烃
臭气浓度
在吹膜机上方设施集气罩对吹膜有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA002排气筒排放，收集率为90%，处理率为50%，风量为3600m3/h。
有组织

印刷双胶纸印刷废气
非甲烷总烃
本项目使用水性油墨，产生的有机废气量少，在车间内以无组织形式排放。
无组织
纸管卷筒废气
非甲烷总烃
卷筒过程为常温，且使用的胶水为水性胶水，有机物含量少，产生的少量挥发性有机物以无组织形式排放；

无组织
纸管烘干废气
非甲烷总烃
烘房流水线烘干废气：在烘房流水线进出口设置塑料软帘，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经15m高DA003、DA004排气筒排放，收集率为95%。

固定烘房烘干废气：3#厂房、4#厂房内固定烘房为均密闭，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经15m高DA005、DA006排气筒排放，收集率为95%.

有组织
食堂油烟
油烟

非甲烷总烃
食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放

有组织

生化池臭气

氨

硫化氢

臭气浓度

密闭收集后引至周边绿化带排放

无组织

投料粉尘
颗粒物

纸管专用胶固体原料采用开袋后直接人工投加，因使用的固体原料聚乙烯醇为絮状固体或晶体小颗粒，产生的粉尘量少，以无组织形式排放，定期采用移动式洒水机进行洒水降尘。

无组织

（3）废气治理措施可行性分析
本项目运营期废气主要为有机废气，且产生浓度低。活性炭在有机废气治理应用比较普遍，通常用于喷漆、涂装、印刷、橡胶等行业低浓度大风量的有机废气治理中会有理想的效果，因此本项目采用活性炭对本项目有机废气进行处理。

活性炭吸附装置在类似企业中的到广泛使用，技术成熟，根据《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010），吸附法主要适用于低浓度有毒有害气体净化，且本工程所选择的吸附剂活性炭具有下特点：比表面积大、空隙率高，吸附容量大；有足够的机械强度、热稳定性和化学稳定性；原料来源广泛、易得。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中规定“活性炭吸附法治理挥发性有机物的活性炭碘值不得低于800mg/g”，本项目选择碘值高于800mg/g的活性炭。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）附录C.2挥发性有机物推荐可行技术为：冷凝、吸收、吸附、燃烧（直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧）、冷凝-吸附、冷凝-吸附-燃烧，本项目纸管专用胶搅拌、冷却、储存废气采用“二级活性炭吸附”处理工艺属于其中的推荐处理工艺；根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2非甲烷总烃推荐可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，臭气浓度、恶臭特征物质推荐处理工艺为：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。本项目吹膜废气采用“二级活性炭吸附”，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐处理工艺，因此满足要求。
根据《重庆市典型工业有机废气处理适宜技术选择指南（2015版）》，吸附浓缩技术是利用各种固体吸附剂（如活性炭、活性炭纤维、分子筛、沸石等）对排放废气中的VOCs进行吸附浓缩，其净化效率一般在50%~80%之间。本项目纸管专用胶搅拌、冷却、储存废气，薄膜吹膜废气中有机废气浓度低（均低于60mg/m3），因此第一级“活性炭吸附”对有机废气除率保守取30%，第二级“活性炭吸附”对有机废气除率保守取28%，本项目采用“二级活性炭吸附”对有机废气进行处理，去除效率达到50%以上。
（4）大气监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理。参考《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ 821-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等技术资料，企业自行监测计划见表4.2-15。
表4.2-15  本项目大气监测计划
类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行环境标准

废气

DA001排气筒

废气量、非甲烷总烃、颗粒物*、TVOC*
验收时监测一次，以后1次/半年

《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）
颗粒物30mg/m3
非甲烷总烃100mg/m3
TVOC 120 mg/m3
DA002排气筒

废气量、非甲烷总烃

验收时监测一次，以后1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

非甲烷总烃100mg/m3
废气量、颗粒物*、臭气浓度

验收时监测一次，以后1次/年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

颗粒物30mg/m3
臭气浓度2000（无量纲）

DA003排气筒
废气量、非甲烷总烃
验收时监测一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
非甲烷总烃120mg/m3
DA004排气筒
废气量、非甲烷总烃
验收时监测一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
非甲烷总烃120mg/m3
DA005排气筒
废气量、非甲烷总烃
验收时监测一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
非甲烷总烃120mg/m3
DA006排气筒
废气量、非甲烷总烃
验收时监测一次，以后1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
非甲烷总烃120mg/m3
食堂烟囱

废气量、油烟、非甲烷总烃

验收时监测一次，以后1次/年
《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）

油烟1.0mg/m3
非甲烷总烃10.0mg/m3
厂区内厂房外

非甲烷总烃

验收时监测一次，以后1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

非甲烷总烃10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）

厂界
非甲烷总烃、颗粒物
验收时监测一次，以后1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
非甲烷总烃4.0mg/m3
颗粒物1.0mg/m3
臭气浓度、氨、硫化氢

验收时监测一次，以后1年/次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

氨1.5mg/m3
硫化氢0.06mg/m3
臭气浓度20（无量纲）

注：颗粒物、TVOC纳入日常监控指标。

4.2.3噪声

（1）噪声源强分析

本项目噪声源主要为分散机、搅拌罐、吹膜机组、印刷机、分条机、卷管机、切管机、空压机、风机等设备运行产生的噪声，以及原料和产品搬运产生的噪声，本项目噪声情况可见表4.2-16。




表4.2-16  本工程主要噪声声源调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	设备
	型号
	声压级/距声源距离（dB(A)/m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声/dB(A)

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	1
	胶水生产区
	分散机
	/
	75/1
	建筑隔声、减震垫
	-23
	66
	4
	北（9）
	55.9
	20min
	15
	40.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（23）
	47.8
	
	
	32.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（6）
	59.4
	
	
	44.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（8）
	56.9
	
	
	41.9

	2
	
	搅拌罐
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-33
	52
	3
	北（26）
	51.7
	10h
	15
	36.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（8）
	61.9
	
	
	46.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（6）
	64.4
	
	
	49.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（17）
	55.4
	
	
	40.4

	4
	
	风机1
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-25
	53
	5
	北（20）
	54.0
	24h
	15
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（9）
	60.9
	
	
	45.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（13）
	57.7
	
	
	42.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（11）
	59.2
	
	
	44.2

	5
	1#厂房
	吹膜机组
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-16
	-57
	1
	北（13）
	57.7
	8h
	20
	37.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（14）
	57.1
	
	
	37.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（65）
	43.7
	
	
	23.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（85）
	41.4
	
	
	21.4

	6
	
	8台切管机
	/
	89/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-49
	9
	北（21）
	62.6
	10h
	20
	42.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（6）
	73.4
	
	
	53.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（72）
	51.9
	
	
	31.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（78）
	51.2
	
	
	31.2

	7
	
	8台精整机
	/
	84/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-49
	9
	北（21）
	57.6
	10h
	20
	37.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（6）
	68.4
	
	
	48.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（72）
	46.5
	
	
	26.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（78）
	46.2
	
	
	26.2

	8
	
	8台切管机
	/
	89/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-70
	9
	北（6）
	73.4
	10h
	20
	53.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（21）
	62.6
	
	
	42.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（72）
	51.9
	
	
	31.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（78）
	51.2
	
	
	31.2

	9
	
	8台精整机
	/
	84/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-70
	9
	北（6）
	68.4
	10h
	20
	48.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（21）
	57.6
	
	
	37.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（72）
	46.9
	
	
	26.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（78）
	46.2
	
	
	26.2

	10
	
	卷管机1
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-102
	-70
	9
	北（22）
	53.2
	10h
	20
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（5）
	66.0
	
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（14）
	57.1
	
	
	37.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（136）
	37.3
	
	
	17.3

	11
	
	空压机
	/
	85/1
	建筑隔声、减震垫
	-7
	-48
	1
	北（3）
	75.5
	8h
	20
	55.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（24）
	57.4
	
	
	37.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（77）
	47.3
	
	
	27.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（73）
	47.7
	
	
	27.7

	12
	
	风机2
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-56
	6
	北（11）
	59.2
	10h
	20
	39.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（16）
	55.9
	
	
	35.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（66）
	43.6
	
	
	23.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（84）
	41.5
	
	
	21.5

	13
	2#厂房
	分条机
	/
	85/1
	建筑隔声、减震垫
	10
	-11
	1
	北（5）
	71.0
	10h
	20
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（22）
	58.2
	
	
	38.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（86）
	46.3
	
	
	26.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（64）
	48.9
	
	
	28.9

	14
	
	卷管机2
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	28
	-11
	1
	北（5）
	66.0
	10h
	20
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（22）
	53.2
	
	
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（110）
	39.2
	
	
	19.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（40）
	48.0
	
	
	28

	15
	
	卷管机3
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-62
	-11
	1
	北（5）
	66.0
	10h
	20
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（22）
	53.2
	
	
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（20）
	54.0
	
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（130）
	37.7
	
	
	17.7

	16
	
	卷管机4
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-68
	-28
	1
	北（22）
	53.2
	10h
	20
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（5）
	66.0
	
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（14）
	57.1
	
	
	37.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（136）
	37.4
	
	
	17.4

	17
	
	卷管机5
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-43
	-28
	1
	北（22）
	53.2
	10h
	20
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（5）
	66.0
	
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（40）
	48.0
	
	
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（110）
	39.2
	
	
	19.2

	18
	
	卷管机6
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-16
	-28
	1
	北（22）
	53.2
	10h
	20
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（5）
	66.0
	
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（65）
	43.7
	
	
	23.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（85）
	41.4
	
	
	21.4

	19
	
	卷管机7
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	29
	-28
	1
	北（22）
	53.2
	10h
	20
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（5）
	66.0
	
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（113）
	38.9
	
	
	18.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（37）
	48.6
	
	
	28.6

	20
	
	卷管机8
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-68
	-28
	9
	北（22）
	53.2
	10h
	20
	33.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（5）
	66.0
	
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（14）
	57.1
	
	
	37.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（136）
	37.4
	
	
	17.4

	21
	
	8台切管机
	/
	89/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-31
	9
	北（6）
	73.4
	10h
	20
	53.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（21）
	62.6
	
	
	42.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（72）
	51.9
	
	
	31.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（78）
	51.2
	
	
	31.2

	22
	
	8台精整机
	/
	84/1
	建筑隔声、减震垫
	-10
	-31
	9
	北（6）
	64.4
	10h
	20
	44.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（21）
	57.6
	
	
	37.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（72）
	46.9
	
	
	26.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（78）
	46.2
	
	
	26.2

	23
	
	风机3
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	49
	-8
	10
	北（1）
	80
	10h
	20
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（26）
	51.7
	
	
	31.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（130）
	37.7
	
	
	17.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（20）
	54.0
	
	
	34

	24
	
	风机4
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	49
	-32
	10
	北（26）
	51.7
	10h
	20
	31.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（1）
	80
	
	
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（130）
	37.7
	
	
	17.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（20）
	54.0
	
	
	34

	25
	3#厂房
	6台切管机
	/
	88/1
	建筑隔声、减震垫
	-6
	27
	1
	北（7）
	71.1
	10h
	20
	51.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（20）
	62.0
	
	
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（33）
	57.6
	
	
	37.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（72）
	50.9
	
	
	30.9

	26
	
	6台精整机
	/
	83/1
	建筑隔声、减震垫
	-6
	27
	1
	北（7）
	66.1
	10h
	20
	46.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（20）
	57.0
	
	
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（33）
	52.6
	
	
	32.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（72）
	46.9
	
	
	26.9

	27
	
	6台切管机
	/
	88/1
	建筑隔声、减震垫
	-6
	12
	1
	北（20）
	62.0
	10h
	20
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（7）
	71.1
	
	
	51.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（33）
	57.6
	
	
	37.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（72）
	50.9
	
	
	30.9

	28
	
	6台精整机
	/
	83/1
	建筑隔声、减震垫
	-6
	12
	1
	北（20）
	57.0
	10h
	20
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（7）
	66.1
	
	
	46.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（33）
	52.6
	
	
	32.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（72）
	45.9
	
	
	25.9

	29
	
	4台切管机
	/
	86/1
	建筑隔声、减震垫
	50
	27
	1
	北（20）
	60.0
	10h
	20
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（7）
	69.1
	
	
	49.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（87）
	47.2
	
	
	27.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（18）
	60.9
	
	
	40.9

	30
	
	4台精整机
	/
	81/1
	建筑隔声、减震垫
	50
	27
	1
	北（20）
	55.0
	10h
	20
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（7）
	64.1
	
	
	44.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（87）
	42.2
	
	
	22.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（18）
	55.9
	
	
	35.9

	31
	
	4台切管机
	/
	86/1
	建筑隔声、减震垫
	50
	12
	1
	北（7）
	69.1
	10h
	20
	49.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（20）
	60.0
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（87）
	47.2
	
	
	27.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（18）
	60.9
	
	
	40.9

	32
	
	4台精整机
	/
	71/1
	建筑隔声、减震垫
	50
	12
	1
	北（7）
	54.1
	10h
	20
	34.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（20）
	45.0
	
	
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（87）
	32.2
	
	
	12.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（18）
	45.9
	
	
	25.9

	33
	
	风机5
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-33
	22
	6
	北（12）
	58.4
	10h
	20
	38.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（15）
	56.5
	
	
	36.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（4）
	68.0
	
	
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（101）
	39.9
	
	
	19.9

	34
	4#厂房
	卷管机9
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	26
	77
	1
	北（4）
	68.0
	10h
	20
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（32）
	49.9
	
	
	29.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（30）
	50.5
	
	
	30.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（45）
	46.9
	
	
	26.9

	35
	
	水性墨印刷机
	/
	70/1
	建筑隔声、减震垫
	57
	51
	1
	北（28）
	41.1
	8h
	20
	21.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（8）
	51.9
	
	
	31.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（63）
	34.0
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（12）
	48.4
	
	
	28.4

	36
	
	风机6
	/
	80/1
	建筑隔声、减震垫
	-3
	59
	6
	北（21）
	53.6
	8h
	20
	33.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（15）
	56.5
	
	
	36.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（4）
	68.0
	
	
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（71）
	43.0
	
	
	23

	37
	5#厂房
	分条机1
	/
	85/1
	建筑隔声、减震垫
	-88
	24
	1
	北（3）
	75.5
	10h
	20
	55.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（17）
	60.4
	
	
	40.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（9）
	65.9
	
	
	45.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（39）
	53.2
	
	
	33.2

	38
	
	分条机2
	/
	85/1
	建筑隔声、减震垫
	-88
	17
	1
	北（10）
	65
	10h
	20
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（10）
	65
	
	
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（9）
	65.9
	
	
	45.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（39）
	53.2
	
	
	33.2

	39
	
	分条机3
	/
	85/1
	建筑隔声、减震垫
	-88
	10
	1
	北（17）
	60.4
	10h
	20
	40.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南（3）
	75.5
	
	
	55.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西（9）
	65.9
	
	
	45.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东（39）
	53.2
	
	
	33.2

	注：本项目以厂区中心为空间相对位置坐标原点。


	运营期环境影响和保护措施
	（2）噪声预测

噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式，并对照评价标准对预测结果进行评价。

室内声源等效室外声源声功率级计算公式如下：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，取10dB(A)。

预测点的预测等效声级（Leqg）：

[image: image12.png]L, =10lg E + E
0-1Z;
l: [ £,10%'% £.10™" ):|




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

      T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间。

预测点的预测等效声级（Leqg）：


[image: image13.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

      Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。

本项目夜间不生产，主要生产设备均置于厂房内，未露天安置，其噪声源强降低，主要采用建筑隔声、设置减震垫措施降噪，可使噪声在车间内得到有效控制，噪声值可降低15～20dB（A）。各侧厂界处的噪声值见表4.2-17。

表4.2-17 运营期厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

预测点位

贡献值

标准值

评价结果

东厂界

昼间

46.3

65

达标

南厂界

昼间

51.2

65

达标

西厂界

昼间

49.2

65

达标

北厂界

昼间

47.4

65

达标

由表4.2-17预测结果可知，项目北、南、东、西侧厂界噪声预测值昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准。项目产生的噪声对周边声环境影响较小，因此项目不会出现噪声扰民现象，但建设单位仍应引起重视，进一步完善降噪措施，降低噪声对周边环境的影响。

（3）监测计划

本项目噪声监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ 821-2017），制定企业自行监测计划见表4.2-18
表4.2-18  本项目噪声监测计划

类别
监测点位

监测指标
监测频次
执行标准

噪声

厂界

等效A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

昼间65dB(A)
夜间55dB(A)
4.2.4固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目营运期固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾、生化池污泥和餐饮垃圾。

①一般工业固废

一般工业固体废物主要为印刷双胶纸分切、纸管分切、精切生产过程产生的边角料废纸，薄膜分切产生的边角料薄膜，原辅料拆包产生的废包装材料。
边角料废纸：本项目印刷双胶纸分切、纸管分切、精切生产过程会产生边角料废纸。根据建设单位提供资料，纸管分切、精切产生的边角料废纸分别为处理纱管纸、纸管的2%、1%，印刷双胶纸分切产生的边角料废纸站双胶纸的2%。根据物料平衡，本项目产生的边角料废纸约613.51t/a，属于一般工业固废（一般固废代码：223-001-04），集中收集在一般工业固废暂存间暂存后，交由物资回收公司综合利用。

边角料薄膜：薄膜分切过程会产生边角料薄膜，根据建设单位提供资料，边角料薄膜产生量约为原料量的2%，根据物料平衡，本项目产生的边角料薄膜约4.09t/a，属于一般工业固废（一般固废代码：223-001-06），集中收集在一般工业固废暂存间暂存后，交由物资回收公司综合利用。

废包装材料：本项目所用原料均为外来运输物资，会有一定量的包装，因此本项目原料拆解、产品包装过程会产生的一定量废包装材料，废包装材料主要成分为塑料袋及纸，产生量约为4t/a，属于一般工业固废（一般固废代码：223-001-99），集中收集在一般工业固废暂存间暂存后，交由物资回收公司综合利用。

②危险废物

危险废物包括废包装桶、废活性炭、油墨污泥、过滤器废过滤膜、废润滑油、废液压油和含油废棉纱、手套

废包装桶：消泡剂、水性油墨等使用过程中会产生废包装桶，产生量约0.2t/a，属于危险废物HW49（危废代码：900-041-49），在危废暂存间暂存后委托有资质单位安全处置。

废活性炭：本项目纸管专用胶搅拌、冷却、储存废气和吹膜废气均采用“二级活性炭吸附”处理后有组织排放，活性炭处理非甲烷总烃量为0.229t/a。经查阅相关资料，活性炭有效吸附量按照保守经验系数0.25t/t-活性炭计，则需更换的废活性炭量约为1t/a。废活性炭属于危险废物（危废代码HW49：900-039-49），集中收集后，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位回收处理。

油墨污泥：本项目印刷机喷洗废水处理过程会产生油墨污泥。絮凝沉淀主要处理的是SS和石油类，絮凝剂与污水溶液配比约为3~5%，本项目印刷机喷洗废水产生量约为27t/a，则絮凝剂用量约为1t/a。污泥主要成分为絮凝剂和油墨，按印刷机喷洗废水中SS和石油类全部处理计算，压滤之后含水率约为35%，则项目污泥产生量约为1.5t/a。油墨污泥属于危险废物（危废代码HW12：264-012-12），集中收集后，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位回收处理。

过滤器废过滤膜：本项且油墨污水处理一体机采用过滤器对印刷机喷洗废水进行处理，过滤器过滤处理过程中会产生过滤器废滤膜及滤渣，根据油墨污水处理一体机相关参数，滤膜质量约为0.01t，每年更换次数约为2次，则废过滤膜产生量约为0.02t/a。废过滤膜属于危险废物（危废代码HW49：900-041-49），集中收集后，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位回收处理。

废润滑油：机械设备定期更换润滑油，废润滑油产生量约为3.5t/a，废润滑油属危险废物 HW08（危废代码：900-214-08）。在危废暂存间暂存后委托有资质单位安全处置。

废液压油：机械设备定期更换液压油，废液压油产生量约为3.5t/a，废液压油属危险废物 HW08（危废代码：900-218-08）。在危废暂存间暂存后委托有资质单位安全处置。

含油废棉纱、手套：本项目设备检修时会产生含油废棉纱、手套，根据建设单位提供的资料，废含油抹布产生量约为0.3t/a。含油废棉纱、手套属于危险废物HW49（危废代码：900-041-49），在危废暂存间暂存后委托有资质单位安全处置。

③生活垃圾

本项目劳动定员160人，按人均日产生垃圾量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约24t/a。生活垃圾中主要成分为食品废物、废纸、废塑料等，由环卫部门定期清运。

④生化池污泥

本项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，废水处理过程中会产生生化池污泥。根据经验数据，生化池污泥产生量按0.73t/1000m3·d计，则生化池中污泥产生量为5.15t/a。定期清掏，交由市政环卫部门统一清运处理。

⑤餐厨垃圾

本项目食堂每天就餐人480次，餐厨垃圾产生量按0.1kg/人次，年工作日300天，餐厨垃圾产生量14.4t/a。在餐厨垃圾产生24小时内由取得城市生活垃圾经营许可证的单位统一收运、集中处理。

表4.2-19  本项目固体废物产生情况汇总表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

产生量（t/a）

1
边角料废纸

分切、精切

固态

废纸

613.51
2

边角料薄膜

分切

固态

废薄膜

4.09
3

废包装材料
原料拆解、包装
固态

塑料袋及纸
4
4

废包装桶

原料拆解、检修维护

固态

废包装桶

0.2

5

废活性炭

废气处理

固态

废活性炭

1
6

油墨污泥

废水处理

固态

油墨、污泥

1.5

7

过滤器废过滤膜

废水处理

固态

废膜、油墨等

0.02

8

废润滑油

检修维护

液态

废润滑油

3.5

9

废液压油

检修维护

液态

废液压油

3.5

10

含油废棉纱、手套

检修维护

固态

废棉纱、手套

0.3

11

生活垃圾

办公

固态

食品废物、废纸、废塑料等

24

12

生化池污泥

生活污水处理

液态

污泥

5.15

13

餐厨垃圾

食堂

液/固态
餐饮垃圾

14.4
本项目边角料废纸、边角料薄膜、废包装材料属于一般工业固废，其储存管理参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)提出管理要求，在一般工业固废暂存间（建筑面积400m2）暂存后，交由物资回收公司综合利用。

废包装桶、废活性炭、油墨污泥、过滤器废过滤膜、废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套属于危废废物，其储存管理按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求进行，本项目设置一间建筑面积为20m2的危废暂存间，危险废物在厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处理。

生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生化池污泥定期清掏，交由市政环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾由取得城市生活垃圾经营许可证的单位统一收运、集中处理。

表4.2-20 本项目危险废物排放表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

污染物成分

产生环节

形态

产生周期

危险特性

产生量（t/a）

处理措施

1
废包装桶

HW49

900-041-49

废包装桶

原料拆解、检修维护

固态

间歇

T/In

0.2

分类收集后送有资质的单位处置
2
废活性炭

HW49

900-039-49

废活性炭

废气处理

固态

间歇

T

1
3
油墨污泥
HW12

264-012-12

油墨、污泥

废水处理

固态

间歇

T
1.5

4
过滤器废过滤膜
HW49

900-041-49

废膜、油墨等

废水处理

固态

间歇

T/In
0.02

5

废润滑油
HW08

900-214-08

废润滑油
检修维护
液态

间歇

T，I
3.5
6

废液压油
HW08

900-218-08

废液压油
检修维护
液态

间歇

T，I
3.5
7

含油废棉纱、手套

HW49

900-041-49

含油抹布

检修维护

固态

间歇

T/In

0.3

合计

10.67
表4.2-21  项目固体废物利用处置方式

序号

固体废物名称

属性

产生量（t/a）

处理措施

排放量

1

边角料废纸

一般工业固废

613.51
交由物资回收公司综合利用
0

2
边角料薄膜

4.09
0
3
废包装材料
4
0
4
废包装桶

危险废物

0.2

送有资质的单位处置
0
5

废活性炭

1
0

6
油墨污泥

1.5

0

7
过滤器废过滤膜

0.02

0

8
废润滑油

3.5

0

9

废液压油

3.5

0

10

含油废棉纱、手套

0.3

0

11
生活垃圾

生活垃圾

24

环卫部门清运

0

12

生化池污泥

生化池污泥

5.15

环卫部门定期清掏
0

13
餐厨垃圾
餐厨垃圾
14.4
城市生活垃圾经营许可证的单位统一收运、集中处理
0
（2）固体废物的管理要求

建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

①一般工业固废要求

A、建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

B、建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

C、建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。

D、建设单位应当取得排污许可证。

建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

E、建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

②危险废物要求

A、建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

B、建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。

C、建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

③危险废物临时贮存和转移控制措施

A、危险废物临时贮存措施

危险废物临时贮存在危废暂存间，危废暂存间具有防雨、防渗、防溢散等措施。

a、危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行设计。

b、危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置围墙、防雨、防风、防盗等设施。

c、按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。

d、危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

e、作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

f、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

g、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。

B、转移控制措施

a、企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。

b、在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。

c、所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。

d、应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

e、收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。

建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。

4.2.5地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水、土壤污染源和污染途径分析

本项目为纸制品制造项目，项目周边为工业企业，根据调查厂界500m范围内不存在地下水环境敏感目标，项目无明显的地下水、土壤污染途径，仅危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区等地面存在泄漏的可能性。危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区等地面的地坪要求重点防渗措施，危废暂存间、液态原料储存区、机修间润滑油、液压油储存区等存放区设置托盘，化学品及液态物抛洒、泄露后可由托盘进行收集，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径。

（2）分区防控措施

厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为简单防控区、 一般防控区、重点防控区，分别采取不同的防控方案：

A、简单防控区：主要为厂区路面、办公区、食堂等。

防控方案：地面采取水泥硬化。

B、一般防控区：本项目生产车间除重点防渗区以外的其他区域、一般工业固废暂存间、纱管纸暂存库德国。

防控方案：地坪采取水泥硬化并做基础防渗处理。

C、重点防控区：危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区。

防控方案：铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；液态原材料及其他液态危险废物储存区用定制托盘进行防渗或选择地面铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

制定严格的检查制度，定期对厂区内的重点防渗区域进行检查，如发现破损现象及时修复，避免出现渗漏污染地下水。在物料运输的过程中，做到严格管理，防止“跑、冒、滴、漏”渗入地表的现象发生，避免滴落的物料经雨水冲刷带走，下渗污染地下水。

（3）污染源监测计划

厂房内地坪及周边道路等均已做防渗处理，周边为工业园区，根据调查厂界500m范围内不存在地下水环境敏感目标，无明显的地下水、土壤污染途径，仅危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区等地面存在泄漏的可能性，但危废暂存间、液态原料储存区、机修间润滑油、液压油储存区等存放区设置托盘，化学品及液态物抛洒、泄露后可由托盘进行收集，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径，故本次评价不对地下水和土壤设置跟踪监测计划。

4.2.6环境风险

（1）风险物质识别

本项目涉及的风险物质主要为润滑油、液压油、危废废物（废油）等。其理化性质见表2.2-6。

（2）危险物质数量与临界量比值Q

根据本项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内最大储存量，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质临界量，计算其厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image14.png]



式中：

q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B中的危险物质，进行环境风险物质识别。

表4.2-22   环境风险物质储存量和临界量比值（Q）一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大储存量（qn/t）

临界量Qn/t

Q值

1
液压油

/

0.8
2500

0.00032
2
润滑油
/
0.8
2500

0.00032
3
危险废物（废油）

/

7

2500
0.0028
合计

0.00344
由表4.2-22可知，本项目建成后，Q=0.00344，即全厂的危险物质数量与临界量比值均属Q＜1，风险不设专题评价。
（3）环境风险影响途径

①贮运过程中的事故风险：本项目消泡剂、水性油墨、液压油、润滑油、危险废物等具有一定的环境风险，在运输、装卸、搬动、贮存时容易发生突发环境风险事件。储存和使用中因不加强管理，储存桶破裂或操作不当，造成泄漏，可能导致土壤地表水、地下水环境污染；生产过程中操作失误、容器锈蚀损坏、部分功能失效等情况发生会导致火灾、爆炸事故，通过大气环境影响人类健康，污染大气，消防水带走物料影响地表水环境。

②原材料发生火灾事故：本项目原料纱管纸、双胶纸、PE粒以及产品或中间产品均属于可燃物质，在生产过程中遇火可能导致火宅事故，火宅导致的此生废气污染物对周边环境和人群产生危害。

③污染事故性排放风险：项目事故性排放主要为污水处理设施、废气治理设施非正常工况排放。

（4）环境风险防范措施

①环境风险防范措施

A、要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

B、要求企业严格按照不同原辅料的性质分类贮存，防止原辅料泄漏液进入附近水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。

C、要求厂区内设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的规定做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。

D、要求企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。

E、要求企业重视安全措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设备的维护、检修，确保设备正常运行。

F、危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区等采用重点防渗，地面的地坪均采取“四防”设施。胶水生产区设置5cm高围堰。
G、危废暂存间、液态原料储存区、机修间润滑油、液压油储存区等存放区设置托盘，化学品及液态物抛洒、泄露后可由托盘进行收集，防止污染地下水及土壤。

H、建设单位在墙面和门窗中使用防火材料，并备有充足的消防器材。同时在不影响正常生产的情况下采用少量、多批次购买等方式，分批购买所需的原辅材料，以避免在运输、储存和使用过程中产生危险的可能。

I、车间和仓库应严禁烟火。注意用电安全。

②突发环境事件应急预案

根据环发〔2015〕4号文的要求，通过对环境污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先制定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并在项目建成投产前报当地环保主管部门备案。

4.2.7排污汇总

本项目扩建前后项目污染物排放“三本帐”汇总见表4.2-23。
表4.2-23  本项目扩建前后主要污染物排放变化情况表
污染源

污染物

现有项目排放量（t/a）
本项目排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
本项目建成后总排放量（t/a）
增减量（t/a）
废气（有组织）

非甲烷总烃

0.019

0.3175
0.019

0.3175
+0.2985
油烟

0.005
0.009
0.005
0.009
+0.004

废气（无组织）

非甲烷总烃

0.008
0.0695
0.008
0.0695
+0.0615
废水

水量

3456m3/a
7056m3/a

3456m3/a
7056m3/a

+3600
COD
0.276

0.564

0.276

0.564

+0.288

BOD5
0.069

0.141

0.069

0.141

+0.072

SS

0.242

0.494

0.242

0.494

+0.252

NH3-N
0.035

0.071

0.035

0.071

+0.036

TN
0.069

0.141

0.069

0.141

+0.072

TP
0.002

0.004

0.002

0.004

+0.002

动植物油
0.035

0.071

0.035

0.071

+0.036

固废

边角料废纸

84
613.51
84
613.51
+529.51

边角料薄膜

0
4.09

0
4.09

+4.09
废包装材料
1
4
1
4
+3

废包装桶

0
0.2

0
0.2

+0.2

废活性炭

0
1
0
1
+1
油墨污泥

0
1.5

0
1.5

+1.5

过滤器废过滤膜

0
0.02

0
0.02

+0.02

废润滑油

1
3.5

1
3.5

+2.5

废液压油

1
3.5

1
3.5

+2.5

含油废棉纱、手套

0.1
0.3

0.1
0.3

+0.2

生活垃圾

12
24

12
24

+12

生化池污泥

2.52
5.15

2.52
5.15

+2.63

餐厨垃圾

7.2
14.4

7.2
14.4

+7.2




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	纸管专用胶搅拌、冷却、储存废气
	非甲烷总烃

TVOC
颗粒物
	搅拌罐、储存罐为密闭状态，产生的搅拌、冷却、储存有机废气经呼吸口收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA001排气筒排放，处理效率50%，风量为3000m3/h。
	《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）
具体标准：非甲烷总烃100mg/m3
TVOC 120 mg/m3、颗粒物30mg/m3

	
	DA002
	薄膜吹膜废气
	非甲烷总烃
颗粒物
臭气浓度
	在吹膜机上方设施集气罩对吹膜有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理后经15m高DA002排气筒排放，收集率为90%，处理率为50%，风量为3600m3/h。
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
具体标准：非甲烷总烃100mg/m3、颗粒物30mg/m3、臭气浓度2000（无量纲）

	
	DA003~DA006
	纸管烘干废气
	非甲烷总烃
	烘房流水线烘干废气：在烘房流水线进出口设置塑料软帘，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经15m高DA003、DA004排气筒排放，收集率为95%。

固定烘房烘干废气：3#厂房、4#厂房内固定烘房为均密闭，产生的烘干废气经烘房四周管道抽风收集后分别经15m高DA005、DA006排气筒排放，收集率为95%.
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
具体标准：非甲烷总烃120mg/m3

	
	食堂烟囱
	食堂油烟
	油烟

非甲烷总烃
	食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放。
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）
具体标准：油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3

	
	印刷双胶纸印刷废气
	非甲烷总烃
	本项目使用水性油墨，产生的有机废气量少，在车间内以无组织形式排放。
	/

	
	纸管卷筒废气
	非甲烷总烃
	卷筒过程为常温，且使用的胶水为水性胶水，有机物含量少，产生的少量挥发性有机物以无组织形式排放。
	/

	
	生化池臭气
	氨

硫化氢

臭气浓度
	密闭收集后引至周边绿化带排放。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
具体标准：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）

	
	厂区内厂房外
	非甲烷总烃
	加强管理
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
具体标准：非甲烷总烃10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）

	
	厂界（无组织）
	颗粒物

非甲烷总烃

氨

硫化氢

臭气浓度
	加强管理。
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
具体标准：非甲烷总烃4.0mg/m3、颗粒物1.0mg/m3、氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）

	地表水环境
	废水
	pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

动植物油
	本项目主要废水为流水线烘房、纸管专用胶保温蒸汽冷凝水、印刷机喷洗废水、搅拌罐清洗废水和生活污水（包括食堂废水）。其中纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水、搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水，印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机（处理能力为2m3/d，采用“絮凝+过滤”工艺）处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水后回用于印刷机清洗。流水线烘房产生的蒸汽冷凝水与生活污水一起依托厂区现有生化池（处理能力60m3/d）进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、TP参照执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后排入园区污水管网，进入园区潘家坝污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1限值（表1未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准）后排入乌江。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
具体标准：pH 6~9（无量纲）、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、氨氮 45mg/L、TN 70mg/L、TP 8mg/L、动植物油100mg/L

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选用低噪声设备、合理布置、减震、消声、建筑隔声；加强绿化、安装隔声玻璃，加强管理，采取禁鸣，限速等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
具体标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般工业固废：边角料废纸、边角料薄膜、废包装材料等属于一般工业固废，在一般工业固废暂存间（建筑面积400m2）暂存后，交由物资回收公司综合利用。②危险废物：废包装桶、废活性炭、油墨污泥、过滤器废过滤膜、废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套等危险废物在厂区危废暂存间暂存后送有危险废物处理资质单位处置。③生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生化池污泥定期清掏，交由市政环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾由取得城市生活垃圾经营许可证的单位统一收运、集中处理。④管理：建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为简单防控区、一般防控区、重点防控区，分别采取不同的防控方案：

A、简单防控区：主要为厂区路面、办公区、食堂等。

防控方案：地面采取水泥硬化。

B、一般防控区：本项目生产车间除重点防渗区以外的其他区域、一般工业固废暂存间、纱管纸暂存库德国。

防控方案：地坪采取水泥硬化并做基础防渗处理。

C、重点防控区：危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区。

防控方案：铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；液态原材料及其他液态危险废物储存区用定制托盘进行防渗或选择地面铺设双层高密度聚乙烯HDEP防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

制定严格的检查制度，定期对厂区内的重点防渗区域进行检查，如发现破损现象及时修复，避免出现渗漏污染地下水。在物料运输的过程中，做到严格管理，防止“跑、冒、滴、漏”渗入地表的现象发生，避免滴落的物料经雨水冲刷带走，下渗污染地下水。

	生态保护措施
	本项目不进行平场，无土建工程，施工期短，对生态影响小。通过加强管理，减少水土流失

	环境风险防范措施
	强化风险意识、加强安全管理；原辅料分类贮存；主要为危废暂存间、液态原料储存区、机修间、印刷机区、胶水生产区进行重点防渗。胶水生产区设置5cm高围堰。

	其他环境管理要求
	项目施工期，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。营运期，环境管理机构由环保部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。


六、结论

	重庆新联峰实业有限公司氨纶纸管扩建项目符合国家产业政策、园区规划。项目营运期，建设单位严格落实本评价提出的各项环保措施和风险防范措施后，项目能实现污染物达标排放，风险可控，不会改变区域环境功能。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.019
	/
	/
	0.3175
	0.019
	0.3175
	+0.2985

	
	油烟
	0.005
	/
	/
	0.009
	0.005
	0.009
	+0.004

	废水
	COD
	1.123
	/
	/
	2.253
	1.123
	2.253
	+1.13

	
	BOD5
	0.713
	/
	/
	1.426
	0.713
	1.426
	+0.713

	
	SS
	0.799
	/
	/
	1.61
	0.799
	1.61
	+0.811

	
	NH3-N
	0.107
	/
	/
	0.214
	0.107
	0.214
	+0.107

	
	TN
	0.119
	/
	/
	0.238
	0.119
	0.238
	+0.119

	
	TP
	0.017
	/
	/
	0.036
	0.017
	0.036
	+0.019

	
	动植物油
	0.119
	/
	/
	0.238
	0.119
	0.238
	+0.119

	一般工业固体废物
	边角料废纸
	84
	/
	/
	613.51
	84
	613.51
	+529.51

	
	边角料薄膜
	0
	/
	/
	4.09
	0
	4.09
	+4.09

	
	废包装材料
	1
	/
	/
	4
	1
	4
	+3

	危险废物
	废包装桶
	0
	/
	/
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废活性炭
	0
	/
	/
	1
	0
	1
	+1

	
	油墨污泥
	0
	/
	/
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	
	过滤器废过滤膜
	0
	/
	/
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废润滑油
	1
	/
	/
	3.5
	1
	3.5
	+2.5

	
	废液压油
	1
	/
	/
	3.5
	1
	3.5
	+2.5

	
	含油废棉纱、手套
	0.1
	/
	/
	0.3
	0.1
	0.3
	+0.2

	生活垃圾
	生活垃圾
	12
	/
	/
	24
	12
	24
	+12

	生化池污泥
	生化池污泥
	2.52
	/
	/
	5.15
	2.52
	5.15
	+2.63

	餐厨垃圾
	餐厨垃圾
	7.2
	/
	/
	14.4
	7.2
	14.4
	+7.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1722674211.vsd
�

全部做原料


全部做原料


纸管专用胶


薄膜


纸管


印刷双胶纸


外售


外购纱管纸


全部做原料



_1723474051.vsd
�

�

喷洒用水


循环量20


生活用水


损耗1.76


17.6


园区污水管网


废水15.84


废水7.68


23.52


纸管专用胶加热


0.45


损耗0.45


13.65


0.2


损耗0.2


生化池


新鲜水


20.12


纸管专用胶生产用水


1.26


损耗或进入产品5.04


搅拌罐清洗用水


纸管专用胶保温


1


废水0.9


园区蒸汽


3.6


损耗0.72


废水2.88


回用3.78


印刷机喷洗用水


损耗0.1


损耗0.01


废水0.09


油墨污水处理一体机


损耗0.01


回用0.08


0.02


流水线烘房


9.6


损耗1.92


循环冷却系统


0.02


损耗0.02


水性油墨兑水


0.02


损耗0.02



_1725366019.vsd
�

�

内包薄膜


分切收卷


吸料吹膜


200


204.09


200


分切


印刷


373


固废：
边角料：4.09


367.26


PE粒：204.16


废气：
有机废气：0.07


360


废气：
水蒸汽5.68
有机废气：0.06


分切


固废：
边角料：7.26


印刷双胶纸


双胶纸：363
水性油墨：5
水：5


纱管纸：20060


20060


固废：
边角料：401.2


360


19658.8


卷筒


废气：
有机废气：0.01


2002


22020.79


烘干


废气：
水蒸汽：1515.69
有机废气：0.05


20505.05


精切


固废：
边角料：205.05


20300


包装


204.16


纸管产品


投料


制浆


560


560


1456.28


废气：
水蒸汽：13.88
有机废气：0.4


2016.28


搅拌、冷却、储存


高岭土：168
水:392


2002


纸管专用胶


聚乙烯醇：336
消泡剂：0.28
水：1120



_1725370921.vsd
�

投料废气G2


投料


搅拌、冷却


噪声N
有机废气G4
冷凝水W1


噪声N
有机废气G3


储存


纸管专用胶


投料粉尘G1
噪声N


制浆


水、高岭土


水、聚乙烯醇、消泡剂



_1723538357.unknown

_1722674912.vsd
�

PE粒


吸料


噪声N


吹膜


有机废气G5
噪声N


分切


收卷


薄膜


边角料S1
噪声N



_1721660071.vsd
�

纱管纸


分切


噪声N
边角料S3


卷筒


有机废气G7


烘干


精切


包装


成品


有机废气G8


噪声N
边角料S4


自制纸管专用胶
印刷双胶纸


内包薄膜



_1721664447.vsd
�

双胶纸、水性墨


印刷


有机废气G6
噪声N


分切


边角料S2
噪声N


印刷双胶纸



_1722099803.vsd
�

纱管纸


分切


噪声、边角料


卷筒


有机废气


烘干


精切


包装


成品


有机废气


水性胶
印刷双胶纸


内包薄膜


噪声、边角料



_1710761016.vsd
�

建筑装饰


设备安装


固废、噪声、粉尘、废水


竣工验收


投入使用


固废、噪声、粉尘、废水


固废、噪声、臭气、废水



_1721637274.vsd
�

污水池


印刷机喷洗废水


絮凝


过滤器


清水回用


污泥压缩


外委处理



