重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年11月7日——2022年11月11日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨纶纸管扩建项目 | 白涛工业园区石华大道2号 | 重庆新联峰实业有限公司 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 在现有新联峰厂区预留厂房内，通过新增搅拌罐、分散机、吹膜机、水性墨印刷机、分条机、卷管机、切管机、精整机等设备，用于纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸、纸管等生产，其中生产的纸管专用胶、薄膜、印刷双胶纸全部用于纸管生产，不外售，年产纸管29000万只。 | 废气：纸管专用胶搅拌、冷却、储存产生的有机废气经“二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放；吹膜有机废气经“二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放；烘干废气经烘房四周管道抽风收集后排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放。废水：本项目纸管专用胶保温过程产生的蒸汽冷凝水、搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产补水，印刷机清洗废水经油墨污水处理一体机处理后同地面清洁废水、烘房产生的蒸汽冷凝水、生活污水一起依托厂区现有生化池进行处理达标后排入园区污水管网。噪声：采取消声、隔声、减振、合理布局及绿化等综合降噪措施。固体废物：本项目边角料废纸、边角料薄膜、废包装材料属于一般工业固废交由物资回收公司综合利用；废包装桶、废活性炭、油墨污泥、过滤器废过滤膜、废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套、废油属于危废废物，在厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |
| 2 | 6000万只精细包装及机械软件项目 | 白涛工业园区华峰大道4号 | 重庆瑞凯源科技有限公司 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 建设1栋生产车间，配套高速混搅机、行星挤出机、PVC片材压延机、收卷机、吸塑机、裁段机、破碎机等设备，年产6000万只PVC定位器。 | 废气：上料粉尘经“布袋除尘”处理经15m高排气筒排放；挤出、压延、吸塑废气经“碱洗+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放；破碎粉尘经破碎机自带布袋除尘器处理后排放。废水：地面清洁废水经隔油处理后于与生活污水一起进入生化池处理后排入园区污水管网。噪声：采取消声、隔声、减振、合理布局及绿化等综合降噪措施。固体废物：边角料、不合格产品经破碎处理后回用；废包装材料、废包装桶（大豆油桶）交由物资回收公司综合利用；废包装桶、废活性炭、废润滑油、废液压油、含油废棉纱、手套、废油、废碱液属于危废废物，在厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |