- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：     石灰石矿山水洗砂生产线技改项目

建设单位（盖章）：  重庆石从建材有限公司

编制日期：	2022 年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石灰石矿山水洗砂生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-500102-07-02-370757 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张* | 联系方式 | 18*******18 |
| 建设地点 | 重庆市涪陵区百胜镇紫薇村一组 |  |  |
| 地理坐标 | 107°20′48.095″，29°48′7.009″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ■技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-500102-07-02-370757 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、环保及其他政策符合性分析 1.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 本项目生产碎石、机制砂，属于二十七、非金属矿物制品业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。同时，本项目已在重庆市涪陵区经济和信息化委员会进行备案，备案项目代码为2205-500102-07-02-370757。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策要求。 1.2与《重庆市工业项目环境准入规定》符合性分析 重庆市人民政府办公厅于2012年5月2日以渝办发（2012）142号文发布了《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目准入规定（修订）的通知》，项目与“重庆市工业项目环境准入规定”的符合性分析见下表。 表1-1 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析表 序号; 环境准入条件; 拟建项目实际情况; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 本项目符合产业政策，项目所使用的工艺、技术和设备不属于国家和重庆市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，采用的生产工艺和污染防治技术均成熟可靠; 符合. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平; 本项目采用先进的生产工艺和设备，从源头上减少污染物排放，其清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区; 本项目位于涪陵区百胜镇紫薇村一组，为技改项目，是对石从矿山配套工业广场进行技术改造，本次技改项目不新增产能且污染物排放量减少; 符合. 4; 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目无有毒有害物质和重金属排放; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目; 本项目不燃用煤、重油等高污染燃料; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; 项目所在地大气、地表水环境有一定的环境容量，本次技改不新增污染物排放量; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量; 本项目涉及因子大气、水环境主要污染物现状浓度均低于标准值的90%; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标; 本项目不涉及重金属污染物排放; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; 本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求; 本项目排放的污染物均能达到国家和重庆市的排放标准要求; 符合. 由上表可知，项目符合“重庆市工业项目环境准入规定”相关要求。 1.3与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析见下表。 表1-2 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表 相关内容; 本项目情况; 符合性分析. 全市范围内不予准入的产业; 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．烟花爆竹生产。 3．400KA以下电解铝生产线。 4．单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5．天然林商业性采伐。 6．资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。 7．不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类，不在全市范围内不予准入的产业内。; 符合. 限制准入类; 1．小安溪干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。 2．大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。 3．其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。 4．合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5．东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 项目为技改项目，不新增用地，位于涪陵区百胜镇紫薇村一组，不属于限制准入类范围内。项目不涉及燃用煤、重油等高污染燃料，不属于高耗水的工业项目。; 符合. 1.4与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239号）符合性分析 根据意见“（十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。” 本次技改在现有矿山配套工业广场场地内进行，工业广场为密闭彩钢棚设计，场地内设有高压喷雾降尘装置；生产废水经污水处理设施处理后回用于生产，无外排废水。因此，本项目符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》相关要求。 1.5与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知（发改价格〔2020〕473号）符合性分析 根据指导意见： “（一）大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。” “（三）加快形成机制砂石优质产能。加强土地、矿山、物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。对符合条件的已设砂石采矿权，支持和引导地方依法予以延续登记，并推动尽快恢复正常生产。鼓励暂未达到相关要求的厂矿进行升级改造，完善必要设施设备，具备条件的尽快复工复产。” 本项目为技改项目，产品为水洗机制砂、水洗碎石，在生产过程增加水洗脱水工艺，完成项目的整体升级改造，利用现有矿山的石灰岩矿石加工成建筑用石料，强化了与下游企业的衔接。因此，本项目符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相关要求。 1.6与《重庆市促进砂石行业健康有序发展实施方案》（渝发改价调）〔2021〕4号）符合性分析 根据实施方案：“（一）推动机制砂石产业高质量发展。加快发展和推广应用机制砂石。统筹考虑各类砂石资源总体发展趋势，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，积极宣贯和组织实施机制砂石产品应用国家标准、行业标准，不断提高优质和专用产品应用比例。” 本项目为技改项目，在生产过程采用湿式破碎，增加水洗脱水工艺，完成了项目的整体升级改造，利用现有矿山的石灰岩矿石加工成建筑用石料。因此，本项目符合《重庆市促进砂石行业健康有序发展实施方案》相关要求。 二、三线一单符合性分析 2.1与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发[2020]11号）符合性分析 根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》：1、环境管控单元划分环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为785 个环境管控单元。其中，优先保护单元479个，面积占比37.4%；重点管控单元188个，面积占比18.2%；一般管控单元118个，面积占比44.4%。2、分区环境管控要求优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于重庆市涪陵区百胜镇紫薇村一组，根据重庆市“三线一单”智检服务平台http://222.177.117.35:10042/#/home“三线一单检测分析报告”（见附件7），本技改项目属于“涪陵区一般管控单元6-长江清溪场涪陵段（涉及百胜镇、崇义街道、江北街道）”，按要求应主要落实生态环境保护基本要求。本技改项目将按环评相关要求严格落实各项污染防治措施和生态环境保护措施。 因此，技改项目符合渝府发[2020]11号文件中生态环境分区管控要求。 2.2与涪陵区“三线一单”符合性分析 根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区落实“三线一单”实施生态环境分区管控实施方案的通知》(涪陵府办发〔2020〕118号)：“全区国土空间按优先保护、重点管控和一般管控三大类划分为33个环境管控单元。其中优先保护单元17个，面积515.34km2，占比17.5%；重点管控单元9个，面积895.23 km2，占比30.4%；一般管控单元7个，面积1534.25km2，占比52.1%。”、“优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，持续改善区域生态环境质量，降低区域生态环境风险。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。” 本技改项目位于重庆市涪陵区百胜镇紫薇村一组，属于“涪陵区一般管控单元6-长江清溪场涪陵段（涉及百胜镇、崇义街道、江北街道）”，环境管控单元编码ZH50010230006，项目不涉及生态保护红线。本技改项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表1-3。 |

表1-3  技改项目与涪陵区“三线一单”管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元分类 | 环境管控 单元来源 | 环境管控单元特点 | 执行的市级总体管控要求 | 管控 类别 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50010230006 | 涪陵区一般管控单元6-长江清溪场涪陵段（涉及百胜镇、崇义街道、江北街道） | 一般管控单元6 | 水环境一般管控区；大气环境布局敏感区、高排放区 | 1.发展定位： 发展现代农业、农产品加工为主，同时提升公共服务设施建设水平，引导沿江下游片区人口和产业集聚，充分发挥重点镇片区组织和带动作用。包括百胜榨菜工业集聚区，涉及百胜镇、崇义街道、江北街道。 2.现状及发展规划： 产业发展重点为榨菜产业；重点发展特色农业和乡村旅游，加强乡村旅游服务和特色农产品流通服务。 3.主要问题： ①该控制单元布局有百胜榨菜工业集聚区，废水处理工艺要求高；②工业聚集区现有企业存在燃煤锅炉。 | 执行水环境一般管控单元、相应市级、主城东片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | 1.禁止建设排放重金属（铅、铬、 汞、镉、类金属砷）、持久性有 机物及剧毒物质等污染物排放 的工业项目。 2.新建工业项目，应当进入工业 园区（工业集聚区），不得在工 业园区（工业集聚区）以外区域 实施单纯增加产能的技改（扩 建）项目。 3.对长江集中式饮用水源岸线 保护区、自然岸线保护区及重要 生态功能岸线保护区要严加保 护，不得侵占，严禁破坏水质和 生态的开发活动；位于保留的区段，对开发利用类型、工程布局、 设施建设等加强引导与管理。 | 1.本项目为技改项目，生产水洗机制砂、水洗碎石，不属于排放重金属、持久性有机物及剧毒物质等污染物排放的项目。 2.本次技改在矿山配套工业广场场地内进行，不新增地。 3.本项目所在地不属于长江集中式饮用水源岸线保护区、自然岸线保护区及重要生态功能岸线保护区或者保留区。符合空间布局的约束要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.改扩建乡镇污水处理厂；积极开展农村生活面源污染整治。 2.禁止新增以煤为燃料的工业项目。 3.进一步加强榨菜废水集中处理工作，实施百胜片区榨菜污水集中处理永安污水处理厂升级改造工程；开展百胜镇农村生活面源污染整治 | 本项目生产废水经污水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活废水经化粪池收集后，用于附近农田施肥；粉尘经采取密闭厂房、洒水降尘等方式后排放量极小，对环境影响小。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 强化榨菜废水集中处理设施环境风险管控，配备事故池等应急暂存设施。 | 本项目环境风险较小，符合管控要求 |

2.3与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发[2019]40号）符合性分析 表1-4 与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析表 编号; 负面清单内容; 项目符合性. 一; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目为水洗机制砂、水洗碎石生产项目，不属于码头、长江通道项目；符合. 二; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于涪陵区百胜镇紫薇村一组，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内；符合. 三; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源保护区内；符合. 四; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目不在在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在在国家湿地公园的岸线和河段范围内；符合. 五; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不涉及，符合. 六; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 项目不涉及，符合. 七; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 项目不在长江干支流1公里范围内，符合. 八; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不涉及，符合. 九; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目; 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类建设项目，符合. 十; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，符合. 由上表可知，技改项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》约束项目。 2.4与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求; 本项目情况. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和长江通道项目. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资。建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于涪陵区百胜镇紫薇村一组，不涉及自然保护区、风景名胜区. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水 产种质资源保护 区、湿地公园. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目运营期污 废水零排放，不 涉及. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、 冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为现有矿山配套技改项目，不属于高污染新建项目. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目符合国家 产业政策，不属 于高耗能高排放 项目. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及.

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 重庆石从建材有限公司涪陵石从石灰岩矿山位于涪陵区百胜镇紫薇村一组，公司主要从事石灰石的开采，并将所开采的石灰石加工成建筑用石料。年产52万吨建筑用石料，服务年限8.1a，开采标高+570m～+490m，。矿山主要由开采区、工业广场、办公生活区三部分组成。 根据市场需要，重庆石从建材有限公司拟对工业广场内现有一条破碎筛分生产线进行技术改造同时配套改造污水处理设施设备，建设“石灰石矿山水洗砂生产线技改项目”。本次技改不新增用地不新建厂房，在矿山配套工业广场内进行，由原来的干式破碎筛分生产工艺技改为湿式破碎筛分生产工艺，生产水洗机制砂及水洗碎石，生产规模不变。 本次技术改造仅针对工业广场内破碎筛分生产线及污水处理设施，石从石灰岩矿山开采范围及开采规模不变，因此本次评价仅针对矿山配套工业广场技改项目进行评价。 2.2项目基本情况 项目名称：石灰石矿山水洗砂生产线技改项目； 建设单位：重庆石从建材有限公司； 建设性质：技术改造； 建设地点：重庆市涪陵区百胜镇紫薇村一组； 项目面积：本项目为技改项目，不新增用地，不新建厂房，在现有矿山配套工业广场场地内进行，工业广场占地面积为7800m2，建筑面积为7800m2； 建设内容： 对工业广场场地内现有1条破碎筛分生产线进行技术改造，在破碎筛分过程中增加水洗脱水工艺，拆除原有颚式破碎机、除尘设备、风机等生产设备，新增重锤式破碎机、螺旋洗砂机、脱水筛、振动筛、回收脱水一体机、立式冲击破碎机、板框压滤机等设施设备，技改完成后生产线仍为一条； 生产规模：年产水洗机制砂、碎石共52万t/a； 建设周期：6个月； 项目投资：总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资的5%； 劳动定员：本次技改不新增员工，工业广场劳动定员仍为12人； 工作制度：年工作240天，实行一班制，8h/d； 项目组成情况详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 工业广场; 生产车间为密闭（除进出口外）彩钢棚结构，占地面积约7800m2，场地内设有1条破碎水洗筛分生产线，拆除原有颚式破碎机、振动式给料机、制砂机、除尘设备、风机、等生产设备，新增重锤式破碎机、螺旋洗砂机、脱水筛、振动筛、回收脱水一体机、立式冲击破碎机、板框压滤机等设施设备，年产水洗机制砂、水洗碎石共52万t/a; 依托工业广场已建生产厂房，技术改造. 辅助工程; 机修车间; 位于工业广场东北侧，用于维修和保养机械及车辆，占地面积约20m2; 依托现有. 磅房; 位于工业广场出口处，占地面积约46m2，1栋1F，砖混结构; 依托现有. 储运工程; 储料仓; 工业广场内设有一座储料仓，长32×宽25×高5m，容积为4000m3。四种产品分区堆放，中间用挡墙隔挡。采用彩钢密闭，预留1个车辆出入口，设置洒水喷头，卸料口设置可伸缩式防尘罩与输送皮带连接; 依托现有. 柴油罐; 工业广场东南侧设置有1个12t的柴油罐（单层柴油罐+防渗池）; 依托现有. 矿区道路; 连接矿山开采区、工业广场和场外运输道路，路宽8m，为水泥路面，总长约550m; 依托现有. 公用 工程; 办公生活区; 位于矿山南侧，包括食堂、宿舍、浴室、办公室等，建筑面积约250m2。其中食堂和宿舍为1栋2F楼房，浴室为1栋1F楼房，办公室为1栋2F楼房; 依托现有. 供电; 由当地农村电网供电，设置有一个配电间，位于工业广场东侧，单层砖混结构，占地面积约50m2；另外配置有1台柴油发电机，作为紧急备用电源; 依托现有. 新增一台800KVA箱式变压器; 新建. 供水; 供水水源为矿山东北侧的黑龙沟，工业广场西侧和办公生活区各有1个蓄水池（单个容积均为10m³），水源通过水泵抽至厂区蓄水池，经沉淀净化处理后使用; 依托现有. 工业广场内污水处理设施新增2级抽水泵，1级45KW、2级55KW; 新建. 排水; 实行雨污分流； 雨水：工业广场四周修建有截排水沟，雨水经工业广场四周沉淀池沉淀后经排水沟引至工业广场东南侧污水沉淀池（设2个污水二级沉淀池，1#污水沉淀池容积为200m3，2#污水沉淀池容积为300m3）沉淀后排入污水浓缩罐处理； 生产废水：经车架内地面导流沟流至污水收集池排入污水沉淀池沉淀后排入污水浓缩塔处理后回用于生产不外排； 生活废水：依托厂区现有化粪池（处理能力为10m3/d）处理后，用于附近农田施肥; 雨水沉淀池、污水沉淀池为依托现有；车间内导流沟、沉淀池、污水处理设施为技术改造. 环保 工程; 洒水设施; 场区内设有1辆洒水车，定期对场区洒水抑尘；厂区内道路沿线设有洒水抑尘装置，对运输道路洒水降尘；工业广场及料仓出口设置有喷雾系统; 依托现有. 车辆冲洗点; 在磅房旁设有1个沉淀池（容积约5m3），用于冲洗进出车辆; 依托现有. 废气治理; 经采取车间全密闭，喷雾抑尘等方式；项目采用湿式破碎筛分脱水工艺； 一级破碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 技术改造. 废水治理; 生产废水; 经地面导流沟流至污水收集池（车间内共设3个污水收集池（1#~3#，1#、2#容积为20m3，3#容积为200m3，）收集后经管网输送至车间外污水沉淀池（2个，4#污水沉淀池（二级）容积为200m3、5#污水沉淀池（二级）容积为300 m3、）沉淀后输送至污水浓缩罐处理后回用于生产，不外排；污水处理设施包括1个污水浓缩罐（容积为1000m3）、1座清水池（容积为1000m3）、2台板框压滤机; 新建. 生活废水; 经厂区现有化粪池（1个，处理能力为10m3/d）处理后，用于附近农田施肥; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减震，建筑物隔声等; 新建. 固体废物处理; 生活垃圾; 厂区设置垃圾收集桶，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理; 依托现有. 一般工业固体废物; 沉淀池泥沙经板框压滤机脱水处理后用于矿山复垦; 技术改造. 危险废物; 危废暂存间位于工业广场的东侧，远离火种、热源；设明显的危险、禁烟火标识标牌；危险废物暂存于危废暂存间后定期交有资质单位处理; 依托现有，危废暂存间需进行整改. 环境风险; 工业广场设有一个10t的柴油储罐，采用“单层罐+防渗池”的方式设有围堰及顶棚；危废暂存间旁新增一个8t的柴油罐，采用“单层罐+防渗池”的方式设有围堰及顶棚; 工业广场柴油罐为现有；新增一个8t的柴油罐. 2.2.1项目依托工程 本项目依托工程详见下表2-2。 表2-2 项目依托工程情况 工程类别; 内容; 现有项目; 依托工程; 依托可行性. 主体工程; 工业广场; 原有工程已建生产厂房; 依托工业广场已建生产厂房; 依托可行. 辅助工程; 机修车间; 原有工程已建机修车间; 依托原有工程已建机修车间; 依托可行. 磅房; 原有工程已建磅房; 依托原有工程已建磅房; 依托可行. 储运工程; 储料仓; 原有工程已建原料区; 依托原有工程已建储运工程; 原有储运工程已通过验收，依托可行. 柴油罐; 工业广场原有已建柴油罐; 依托工业广场原有已建柴油罐. 矿区道路; 原有工程已建矿区道路; 依托原有工程已建矿区道路. 公用工程; 办公生活区; 原有工程已建办公生活区; 依托原有工程已建办公生活区; 原有公用工程已通过验收，依托可行. 供电; 原有工程供电系统; 依托原有工程供电系统. 供水; 原有工程水源; 依托原有工程水源. 排水; 原有工程雨水沉淀池; 依托原有工程雨水沉淀池. 环保工程; 洒水设施; 原有工程洒水设施; 依托原有工程洒水设施; 原有工程环保设施已通过验收，依托可行. 车辆冲洗点; 原有工程车辆冲洗点; 依托原有工程车辆冲洗点. 生活废水; 原有工程已建化粪池; 依托原有工程已建环保设施. 生活垃圾; 原有工程已建垃圾收集桶; 依托原有工程已建垃圾收集桶. 危险废物; 原有工程已建危废暂存间; 依托原有工程已建危废暂存间. 2.2.2主要产品及产能 本项目技改完成后总产能不变，仍为年产52万t建筑用石料，产品型号及产品年产量发生变化，项目技改前后产品方案见表2-3。 表2-3 本项目技改前后产品方案对比 单位：万/t 序号; 技改前产品方案; 技改后产品方案. 产品名称; 型号; 年产量; 产品名称; 型号; 年产量. 1; 机制砂; 0-5mm; 10; 水洗机制砂; 0.2mm-3mm; 5. 2; 米石; 5-10mm; 10; 水洗米石; 3mm-10mm; 17. 3; 碎石; 10-18mm; 20; 水洗碎石; 10mm-20mm; 10. 4; 碎石; 18-30mm; 12; 水洗碎石; 20mm-31.5mm; 20. 合计; 52; 合计; 52. 注：产品含水率约为5%；水洗机制砂产品质量标准执行《水洗砂》（GB/T 14684-2022）；水洗碎石产品质量标准执行《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）。 2.2.3主要生产设备 项目生产设备由部分利旧原有设备及新增设备组成，项目主要生产设备情况详见表2-4。 表2-4 技改项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 生产能力; 数量（台/套/个）. 利旧生产设备. 1; 装载机; ZL-50; /; 2. 2; 水泵; MD25-30X3; /; 3. 3; 振动筛（1#）; 4YKJ3075; 300t/h; 1. 4; 振动筛（6#）; 3YKJ3070; 300t/h; 1. 5; 反击式破碎机; PF1315V; 300t/h; 1. 6; 主皮带机; 1000×20000; /; 3. 7; 回料皮带机; 450×20000; /; 1. 8; 75KW电机启动柜; 115KW; /; 1. 9; 电力变压器; 2000KVA; /; 1. 10; 地磅; 100t×10000; /; 1. 11; 除尘设备; 脉冲式布袋除尘器; /; 1. 12; 风机; 额定风量30000m3/h; /; 1. 新增生产设备. 1; 水泵; 100WQ80-45-22; /; 3. 2; 水泵; 150WQ100-40-22; /; 2. 3; 振动给料机; Zw1660; 300t/h; 1. 4; 重锤式破碎机; PQ1615; 300t/h; 1. 5; 振动筛（2#、3#）; 3YKJ2460; 300t/h; 2. 6; 振动筛（4#、5#）; 3YKJ3075; 300t/h; 2. 7; 螺旋洗砂机（1#~5#）; LX1580; 300t/h; 6. 8; 脱水筛（1#、2#）; TS1530; 300t/h; 3. 9; 中转料仓; 6m×6m×5m; /; 1. 10; 料仓给料机; ZW1020; /; 1. 11; 对辊机; DGY1308; 300t/h; 1. 12; 立轴式冲击破碎机; PC11000; 300t/h; 1. 13; 板框压滤机（1#、2#）; BK1500-5004; /; 2. 14; 箱式变压器; 800KVA; /; 1. 15; 污泥浓缩罐; 1000m3; /; 1. 2.2.4主要原辅材料名称及能源消耗量 项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 备注. 1; 石灰石（原矿）; 572011.4t; 10万t; 来源于矿山自采原矿石（工业广场不设原料堆场）. 2; 聚丙烯酰胺; 39t; 5t; 外购袋装（25kg/袋），用于污水处理絮凝沉淀. 3; 水; 43120m3; /; 生产用水. 4; 电; 30 万kw·h/a; /; 市政供电. 5; 柴油; 30t; 18t; 外购. 6; 润滑油; 0.16t; 0.05t; 外购，桶装（18L/桶）. 聚丙烯酰胺：是一种线性高分子聚合物，通过它或其水解物，污水或污泥中的胶体能迅速形成沉淀物，易于分离大颗粒沉淀物。 2.2.5用排水分析 厂区供水水源来自于矿山东北侧的黑龙沟。厂区内修建有2个蓄水池（单个蓄水池容积均为10m³），1#蓄水池位于工业广场西侧，2#蓄水池位于办公生活区，水源经水泵抽至厂区蓄水池，经沉淀净化处理后用于厂区生活。 本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，此本评价不再对生活废水进行评价，生活污水依托厂区现有化粪池（处理能力为10m3/d）处理后，用于附近农田施肥，不外排。因项目用水主要为生产用水：喷雾抑尘装置用水、洗砂石用水、补充用水。项目生产废水经污水处理设施处理后全部回用于生产，不外排。 全厂用排水量及全厂水平衡图引用《重庆市涪陵区石从石灰岩矿山环境影响报告书》及《重庆市涪陵区石从石灰岩矿山项目竣工环境保护验收调查报告》中核算数据及结合本项目数据，全厂用排水量情况见表2-6，全厂水平衡见图2-1；项目用排水情况见表2-7，项目水平衡见图2-2。 表2-6 全厂用排水量一览表 序 号; 用水项目; 用水规模; 用水标准; 日用水量 （m3/d）; 排水系数; 排水量(m3/d); 备注. 生活用水. 1; 办公生活用水; 20人; 100L/人·d; 2.0; 0.85; 1.7; /. 小计; /; /; 2.0; /; 1.7; /. 生产用水. 1; 爆破洒水; 3000m2; 2L/m2·d; 6.0; /; 0; /. 2; 湿式钻孔用水; /; /; 3.0; /; 0; /. 3; 开采区及采空区洒水; 36000m2; 1L/m2·d; 36.0; /; 0; /. 4; 车辆清洗用水; 90车次/d; 80L/车次; 7.2; /; 0; 回用5.76m3/d. 5; 场内运输道路洒水; /; /; 5.0; /; 0; /. 6; 喷雾抑尘装置用水; 10L/h; /; 1.6; /; 0; /. 7; 补充用水; /; /; 142.13; /; /; /. 小计; /; /; 200.93; /; 0; /. 合计; /; /; 202.93; 0. 图2-1 全厂水平衡图 单位：m3/d 表2-7 本项目用排水量一览表 序号; 项目; 用水标准; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 循环用水量; 排水量（m3/d）; 年排水量（m3/d）; 备注. 1; 喷雾抑尘装置用水; 10L/h; 1.6; 384; /; /; /; 被物料吸收或者自然蒸发. 2; 补充用水; /; 177.67（折算）; 42640; /; /; /; /. 合计; 179.27; 520384; 477360; /; /; /. 注：年用水量包括喷雾抑尘装置年用水量+补充用水量+循环用水量. 图2-2 本项目水平衡图 单位：m3/d 2.2.5物料平衡 图2-3 项目物料平衡图 单位：t 2.2.6交通运输 厂区通过进场道路与西侧约180m处的S303省道相接，产品运输路线主要通过厂区道路进入S303后，运往涪陵城区及附近区县。 2.2.7总平面布置 矿山总平面布置： 石从矿山主要由开采区、工业广场、办公生活区三部分组成。 厂区由北向南依次布置为开采区、弃渣场、工业广场、办公生活区，开采区东南侧布置有1间危废暂存间及1间配电房；工业广场位于厂区中部；办公生活区包括食堂、宿舍、办公室等。本机技改在厂区工业广场场地内进行。 工业广场平面布置： 东北侧设污水处理设施，包括1#沉淀池（二级沉淀池，容积为200m3）、2#沉淀池（二级沉淀池，容积为300m3）、1个污泥浓缩罐（容积为1000m3），、1个清水池（容积为1000m3）、2套板框压滤机；西北侧布置为水洗破碎筛分车间，南侧布置料仓，料仓南侧有1个柴油储罐（罐体容积为12t，采用“单层储罐+防渗池”）。 水洗破碎筛分车间位于密闭（除进出口外）的彩钢棚内，顶部加盖，生产线按生产工艺流程依次布置。西北侧为生产区，东南侧为产品仓，原料自西向东加工后，成品暂存于储料仓后外售。车间内共设3个（1#~3#）污水收集池（1#、2#容积均为20m3、3#容积为200 m3），生产废水经地面导流沟流至污水收集池后流至车间外污水沉淀池后排入污水浓缩罐处理后回用于生产不外排，泥沙经板框压滤机脱水处理后用于矿山复垦。 本项目生产设备布置根据工艺流程由西向东依次布设，物料衔接得当，运输组织高效各生产环节物料运转流畅，物料周转、设备连接顺畅，提高了劳动效率，减少了物料运输路程，废气治理设施安装在产尘设备附近，便于废气的就近收集与处理。废水处理系统位于生产线东北角，紧邻生产线，便于废水就近处理。 综上所述，本项目平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，环保设施布置合理。 矿山总平面布置见附图2。工业广场平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3工艺流程和产排污环节 2.3.1施工期工艺流程及产污环节 本次技改在矿山配套工业广场场地内进行，不新建厂房，不新增用地，施工期施工内容为在工业广场水洗破碎筛分生产车间内拆除原有部分设备，安装新增设备，对周边环境影响很小，主要对项目运营期的生产工艺流程及产污进行分析。 2.3.2营运期工艺流程及产污环节 2.3.2.1水洗破碎筛分生产工艺 企业运营期生产工艺涉及企业机密内容 图例：G：废气W：废水N：噪声 图2-4 项目生产工艺流程图 工艺流程简介： 本项目生产位于密闭的水洗破碎筛分生产车间内，本项目生产工艺主要是将矿山开采的石灰石进行三级破碎、水洗、四级筛分等工艺后获得成品水洗机制砂、水洗碎石，生产过程中洗石、制砂、筛分全过程均用水冲洗。其中反击式破碎机、振动筛（1#、6#）、皮带机、集气罩、风机、脉冲式布袋除尘器为利旧生产设备。 2.3.2.2污水处理设施工艺 图2-5 污水处理设施工艺流程图 工艺流程简介： ①废水经地面导流沟流入车间内污水收集池后输送至车间外的沉淀池； ②利用污水泵将污水提升到污水浓缩罐中，污水在混合装置中与适量絮凝剂充分混合，形成良好絮凝状态； ③然后从中心混合装置底部向四周扩散进入浓缩罐底部预先形成的高浓度沉泥层，絮凝后的污泥向池底部沉淀，上层为澄清后的上清液，上清液由高效浓缩罐上端溢流而出，通过溢流清水管排入清水池，在浓缩机底部，沉泥起到了过滤作用，阻止细颗粒污泥上升； ④尚未充分絮凝的污泥在到达沉淀泥层时，将继续与絮团块接触，使絮团不断扩大，最后将浓缩的物料推向中心排料口排出； ⑤底部浓度较大的泥水经泵抽至板框压滤机进行压滤处理，泥饼用于矿山复垦，清水流入清水池。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4.1现有工程历史沿革和环保手续履行情况 重庆石从建材有限公司石从石灰岩矿山始建于2009年，位于涪陵区百胜镇紫薇村一组，公司主要从事石灰石的开采，加工成建筑用石料。年产52万吨建筑用石料。2014年4月，重庆石从建材有限公司委托重庆一三六地质队编制了《重庆石从建材有限公司新建碎石厂项目环境影响报告表》并取得环评批复（渝（涪）环准[2014]106号，详见附件8）。取得环评批复后，由于存在安全隐患，矿山未正常生产，未进行环保竣工验收。2018年石从石灰岩矿山拟增加部分开采、运输和加工设备，并完善一系列环保措施，同年9月委托中煤科工集团重庆设计研究院编制完成《重庆市涪陵区石从石灰岩矿山环境影响报告书》，并取得环评批复（渝（涪）环准[2018]80号，详见附件9），2019年12月通过验收专家组验收（验收回执单号：2019-122，详见附件10）。企业已取得固定污染物排污许可证（证书编号91500102573411771C001W，详见附件6）。 现重庆石从建材有限公司石从石灰岩矿山处于停产状态。 现有工程组成情况详见表2-8。 表2-8 现有工程组成情况一览表 工程分类; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 开采区; 开采区面积0.0870km2，开采标高+570～+490m，生产规模为52万t/a。. 工业广场; 设置有一座工业场地，位于矿区东南面，占地面积0.78hm2。工业场地内设有1条破碎筛分生产线。生产线的生产能力为300t/h。. 辅助 工程; 机修车间; 位于工业广场东北侧，用于维修和保养机械及车辆，占地面积约20m2。. 磅房; 位于工业广场出口处，占地面积约46m2，1栋1F，砖混结构。. 储运工程; 柴油罐; 位于工业场地东南侧，设有一个10t的埋地储油罐，采用“单层罐+防渗池”的埋地方式。. 矿区道路; 连接矿山开采区、工艺广场和场外运输道路，路宽8m，为泥结碎石路面，总长约550m。. 公用 工程; 办公生活区; 矿区南侧，包括食堂、宿舍、浴室、办公室等，建筑面积约250m2。其中食堂和宿舍为1栋2F板房，浴室为1栋1F板房，办公室为1栋2F楼房。. 供电; 由当地农村电网供电，设置有一个配电间，位于工业广场东侧，单层砖混结构，占地面积约50m2。另外配置有1台柴油发电机组，作为矿山紧急备用电源。. 供风系统; 在开采区工作面采用移动式螺杆空压机。. 供水; 供水水源为矿山东北侧黑龙沟，修建有2个蓄水池（20m³），通过水泵抽至蓄水池，经沉淀净化处理后满足水质要求。. 环保 工程; 洒水设施; 道路沿线设置洒水喷头，对运输道路洒水降尘。. 车辆冲洗点; 在矿区出口处修建1个车辆冲洗点，沉淀池容积约10m³；在磅房旁设1个沉淀池（容积约5m3）. 废气治理; 对二级破碎环节和筛分环节设置集气罩，二级破碎环节粉尘集中收集经1套布袋除尘系统处理后，通过15m高排气筒（1#）排放，筛分环节粉尘集中收集经1套布袋除尘系统处理后，通过15m高排气筒（2#）排放，共2套布袋除尘系统，2根排气筒。. 化粪池; 生活区设置一座化粪池（10m³），对生活污水进行集中收集，用于附近农田施肥，不外排。. 截排水沟; 工业广场四周及矿区周边修建有截排水沟. 沉淀池; 工业场地东南侧、磅房旁设置有一个沉淀池，容积约为300m³，对矿区雨水沉淀后用作生产用水。. 危废暂存间; 危废暂存间位于工业广场的东侧，远离火种、热源；设明显的危险、禁烟火标识标牌；危险废物暂存于危废暂存间后定期交有资质单位处理. 2.3项目技改前工艺流程 技改前工艺流程简介： 首先将石料送入颚式破碎机中，进行一级破碎，采用运输皮带运至二级破碎筛分车间，利用反击破碎机进行二次破碎；经过两级破碎后的产品通过皮带输送至多级振动筛进行分离；利用不同型号的振动筛对破碎后的产品进行筛分，得到不同粒度的产品；筛分完成后，通过传送带将不同产品传输至储料仓分区堆放；利用装载机进行装车，将产品通过运输汽车外运至施工工地。 此过程会产生破碎粉尘。 2.3.2全厂污染物排放情况 1、废气 （1）矿区开采 矿石开采区粉尘主要包括钻孔粉尘、爆破粉尘等，以无组织的方式排放，采取的措施主要包括采用多排孔微差松动爆破法，钻孔设备采用自带收尘装置，爆破前采取湿棕垫或稻草覆盖，爆破后及时进行喷雾洒水抑尘；开采区采取洒水车定期进行洒水抑尘。 （2）破碎加工 共设置了1条破碎筛分生产线，生产线置于密闭的彩钢棚厂房内，破碎加工粉尘主要有一级破碎粉尘、二级破碎机制砂机粉尘、筛分粉尘，一级破碎、二级破碎、筛分、制砂环节产尘点均设置了集气罩收集粉尘，其中一级破碎、二级破碎粉尘进入1台布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（1#），筛分、制砂粉尘进入1台布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（2#）。此外，在破碎加工各个生产环节设置了洒水抑尘措施，在工业广场内设置喷雾装置，可有效减少无组织粉尘的排放。 （3）堆场扬尘 堆场产品在装卸过程中会产生大量的装车粉尘，以无组织废方式排放。项目在产品堆场设置了彩钢顶棚及围挡，配备了喷雾洒水降尘装置，设置了伸缩式落料口，有效减少落料高度，从而减少粉尘的产生。 （4）运输道路扬尘 矿山采出的矿石通过自卸式载重汽车运至矿石破碎筛分生产线进行破碎加工。运载汽车在采场转运的过程中将产生一定的扬尘。项目在厂内运输道路一侧设置了洒水抑尘装置对矿内运输道路洒水降尘，矿区出口处设置车辆冲洗点对进出矿区的运输车辆进行冲洗，有效减少了道路扬尘的产生。 根据自行监测报告博环（检）字[2021]第WT0621号监测报告，项目技改前有组织废气和无组织废气排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中标准限值要求。 表2-9 现有工程废气达标情况表 采样时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值（≤）. 第1次; 第2次; 第3次. 2021.7.11; 1#破碎废气排放口FQ-1; 烟温（℃）; 31; 32; 31; /. 含湿量（%）; 2.9; 2.9; 2.9; /. 烟气流速（m/s）; 20.9; 20.7; 20.9; /. 标干烟气流量（m3/h）; 3.09×104; 3.06×104; 3.09×104; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 72.3; 63.5; 68.3; /. 排放浓度（mg/m3）; 72.3; 63.5; 68.3; 120. 排放速率（kg/h）; 2.23; 1.94; 2.11; 3.5. 2#破碎废气排放口FQ-2; 烟温（℃）; 38; 38; 37; /. 含湿量（%）; 2.8; 2.8; 2.8; /. 烟气流速（m/s）; 11.1; 11.4; 11.2; /. 标干烟气流量（m3/h）; 2.52×104; 2.58×104; 2.54×104; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 55.4; 49.2; 44.0; /. 排放浓度（mg/m3）; 55.4; 49.2; 44.0; 120. 排放速率（kg/h）; 1.40; 1.27; 1.18; 3.5. 3#破碎废气排放口FQ-3; 烟温（℃）; 35; 34; 35; /. 含湿量（%）; 2.8; 2.8; 2.8; /. 烟气流速（m/s）; 15.3; 15.3; 15.2; /. 标干烟气流量（m3/h）; 2.24×104; 2.24×104; 2.22; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 55.7; 47.9; 51.2; /. 排放浓度（mg/m3）; 55.7; 47.9; 51.2; 120. 排放速率（kg/h）; 1.25; 1.07; 1.14; 3.5. 4#破碎废气排放口FQ-4; 烟温（℃）; 33; 34; 34; /. 含湿量（%）; 2.8; 2.8; 2.8; /. 烟气流速（m/s）; 17.9; 17.6; 17.8; /. 标干烟气流量（m3/h）; 1.48×104; 1.45×104; 1.47×104; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 34.9; 43.3; 37.7; /. 排放浓度（mg/m3）; 34.9; 43.3; 37.7; 120. 排放速率（kg/h）; 0.517; 0.628; 0.554; 3.5. 标准依据：《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1其他区域排放限值. 2、废水 生活废水：生活污水经化粪池收集后农用； 生产废水：矿区出口处设置了U型冲车槽，冲车废水经沉淀后回用，并定期清理； 厂区雨水：工业场地四周及矿区周边修建了截排水沟，雨水引至矿区工业广场东南侧已有三级沉淀池中，沉淀后回用于生产用水；开采区上游利用自然截排水沟，雨水不会进入开采区。 根据验收监测报告厦美[2019]第YS484号，项目地表水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类等污染物因子均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 3、噪声 （1）开采区噪声 ①矿山开采时采用了中深孔微差爆破； ②仅在白天进行爆破作业，夜间不进行爆破作业； ③选用低噪高效设备；定期保养机械设备；工人轮流进行机械操作；作业人员配备有劳保用品； （2）工业广场噪声 生产设备设减震设施，置于彩钢厂房内。工业广场四周加强绿化，在工业场地四周加密种植大片叶作物，利用树木散射、吸声、隔声； （3）运输噪声 场外运输作业白天进行，车辆经过沿线有声环境敏感点的路段时车速控制在20km/h、禁止鸣笛；运输道路专人负责定期维护。 根据验收监测报告厦美[2019]第YS484号，项目噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表2-10 现有工程噪声达标情况表 采样时间; 检测点位; 检测结果dB（A）; 标准值. 测量值; 报出值. 2019年9月29日; C1; 58.5; 58; 60. C2; 54.6; 55; 60. 2019年9月30日; C1; 56.9; 57; 60. C2; 54.6; 55; 60. 标准依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1的2类标准. 4、固体废物 （1）剥离物 在原采空区设置一个临时排土场，表土及弃渣产生量较少，堆存于临时排土场内，边开采边复垦，产生表土用于复垦。 （2）布袋除尘器收集粉尘 定期清理，作为产品外卖。 （3）生活垃圾 厂内设垃圾收集点及垃圾桶，集中收集后交当地环卫部门统一处理。 （4）危险废物 暂存于危废暂存间后定期交有资质单位处理。 （5）沉淀池污泥 经板框压滤机压滤成泥饼用于矿山复垦。 2.2.3现有工程污染物排放情况汇总 根据项目原环评报告及竣工环境保护验收调查报告。现有工程污染物排放情况见表2-11。 表2-11 现有工程污染物排放汇总情况 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理措施; 排放量（t/a）. 废水; 生活废水 （620.5t/a）; /; 经化粪池处理后做农家肥; /. 生产废水; /; 循环使用不外排; /. 有组织废气; 布袋除尘器; 颗粒物; 经布袋除尘器除尘器处理后经15m高排气筒排放; 0.63. 无组织废气; 下料、一级破碎; 颗粒物; 洒水抑尘; 0.99. 噪声; 生产设备 运输车辆; 噪声; 隔声、减振等; 昼间≤60 dB(A). 固废; 生活办公; 生活垃圾; 袋装收集交由环卫部门; /. 破碎筛分; 除尘器粉尘; 外卖; 12.01. 沉淀池; 沉淀池淤泥; 定期清掏，置于弃渣场（已复垦）风干后就地还林; 8. 危险废物; 维修; 废油、废油桶、含油棉纱及手套; 暂存于危废暂存间后定期交有资质单位处理; 0.21. 2.2.4存在的环境问题 （1）柴油储罐防渗池体内部未进行防渗处理，在柴油加油机加油处阀门处设置托盘； 整改措施： （1）对柴油储罐防渗池体内部进行防渗处理；并在阀门处设置托盘； |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状及评价 3.1.1 环境空气质量达标区判定 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号）等相关文件规定，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价引用《2021年重庆市生态环境状况公报》中涪陵区大气环境质量现状，环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测及评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度(μg/m3); 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.14; 达标. SO2; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 32; 40; 80; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数浓度(μg/m3); 126; 160; 78.75; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度(mg/m3); 1.2; 4.0; 30; 达标. 由上表可知项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年均值、CO小时均值、O3日最大8小时平均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，由此可以判定项目所在区域为达标区域。 3.1.2其他污染物环境空气质量现状 （1）监测点位 为进一步了解项目所在地环境空气质量，委托重庆中机中联检测技术有限公司在项目所在地对TSP进行实测，具体监测点信息详见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测时间; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. E1; 2022年6月1～3日; TSP; W; 场地内. （2）监测频率 监测频率：连续监测3天，监测日均值。 （3）监测结果分析评价 采用最大占标率进行评价，计算公式如下： Pi=CiSi×100% 式中：Pi为占标率，%； Ci为污染物的监测值，μg/m3； Si为污染物在环境空气中相应标准值，μg/m3。 （4）评价结果 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点; 监测项目; 监测时间; 平均时间; 监测值（ug/m3）; 评价标准（ug/m3）; 最大占标率（%）; 超标率. E1; TSP; 2022.6.1; 日均值; 228; 300; 76; 0. 2022.6.2; 251; 83.67; 0. 2022.6.3; 231; 77; 0. 监测结果表明，项目所在区域TSP的Pi值小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.2地表水环境质量现状及评价 本技改项目无生产废水外排。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），长江（涪陵段）属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中地表水环境质量现状调查要求，可采用生态环境主管部门发布的地表水达标情况的结论。根据《2021年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。 根据重庆市生态环境局公布的地表水达标情况结论，区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 3.3声环境质量现状及评价 技改项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标，根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发重庆市涪陵区声环境功能区划分调整方案的通知》（涪陵府办发[2018]148号），项目所在地属于2类声功能区，为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托重庆中机中联检测技术有限公司对技改项目所在地声环境现状进行监测。 （1）监测布点：2个监测点，位于工业场地的厂界东侧和南侧； （2）监测因子：等效连续A声级值； （3）监测时间及频率：2022年6月1日~6月2日，连续2天，昼夜各1次； （4）监测结果 表3-4 噪声现状评价结果 单位：dB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值dB(A); 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022年6月1日; C1 （厂界东侧）; 45; 41; 60; 50; 达标. C2 （厂界南侧）; 43; 39; 60; 50; 达标. 2022年6月2日; C1 （厂界东侧）; 45; 41; 60; 50; 达标. C2 （厂界南侧）; 44; 38; 60; 50; 达标. 由表3.3-1知，技改项目所在区域环境噪声质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4环境保护目标 1、大气环境 根据现场调查，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，不位于重庆市、涪陵区生态保护红线范围内，无文物古迹、珍稀濒危及保护性野生动植物集中分布区，无学校、医院等环境敏感点。项目大气环境敏感保护目标主要为周边的零散居民。项目大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 方位; 与矿区边界距离(m); 环境敏感特征. 1; 1#居民点; N; 170; 1户，2人. 2; 2#居民点; N; 281-310; 2户，约4人. 3; 3#居民点; NW; 175-285; 6户，约15人. 4; 4#居民点; NW; 370-495; 5户，约10人. 5; 5#居民点; NW; 385-485; 3户，约8人. 6; 6#居民点; W; 235-353; 3户，约8人. 7; 7#居民点; W; 440; 1户，3人. 8; 8#居民点; SW; 325; 1户，2人. 9; 9#居民点; SW; 320; 1户，2人. 10; 10#居民点; SW; 475; 1户，3人. 11; 11#居民点; S; 380-450; 2户，5人. 2、地表水环境 经过现场勘查，矿区南侧约120m处为来龙河，来龙河为长江支流，向南汇入长江，未划定水环境功能类别。 表3-6 技改项目地表水环境保护目标一览表 序号; 名称; 方位; 环境敏感特征. 1; 来龙河; 东侧约120m; 长江支流. 3、声环境 项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 项目在现有的工业广场内进行，不新增用地，不新建厂房，不涉及生态环境保护目标。 4、土壤、地下水环境 项目周边500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5污染物排放标准 3.5.1废气排放标准 营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中其他区域标准，详见表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》 （DB50/418-2016） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 其他颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 3.5.2废水排放标准 项目生产废水经污水处理设施处理后回用于生产不外排。 3.5.3噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.5.4固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）， 一般固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和中华人民共和国环境保护部公告 2013 年(第 36 号)关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）污染物控制标准修改单的公告。 |
| 总量 控制 指标 | 废气 颗粒物：1.62t/a（其中有组织排放量0.63t/a，无组织排放量0.99t/a）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目不新增用地不新建厂房，施工期施工内容为设备的拆除、安装与调试，无土建工程。施工期会产生少量生活垃圾和生活污水，以及设备安装过程中产生的噪声和废弃的设备包装材料等，主要污染源及污染物分析如下： 1、废气 项目因不涉及土建工作，不需要进行厂房建设及室内装修，故施工期无大气污染物产生，对大气环境影响较小。 2、废水 项目因不涉及土建工作，不存在施工废水；施工人员生活废水依托厂区现有化粪池收集后用于附近农田施肥，不外排。 3、固体废物 施工期的固体废弃物主要为工人产生的生活垃圾，统一收集后定期交由环卫部门清运处置。 4、噪声 项目因不涉及土建工作，施工期的噪声主要来源于部分设备的运输和安装。在实际施工过程中，噪声在传播途径中由于各种建筑隔声、空气的吸收作用及地面效应引起的声能衰减，实际噪声值很小，而且设备安装产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失。 4.2废气 4.2.1产排污环节分析及治理措施 本项目原料矿石来源于厂区矿山，开采的矿石下料时采用水喷淋，由装载机直接运输至给料机进料，不在工业广场内暂存（不设原料堆场暂存），且水洗破碎筛分等环节均在封闭的生产车间内进行，车间内安装有喷雾洒水装置生产作业时洒水抑尘，项目破碎筛分脱水均为湿式作业，项目在一级破碎时采用密闭输送带输送石料，在后续的生产环节中均对石料进行加水后再次筛分脱水，项目产品为水洗砂石，成品含水率约为5%，含水率较高，经一级破碎后的碎石在后续的加工中经水洗脱水后，基本无粉尘产生。 （1）下料粉尘 本项目下料粉尘根据清华大学装卸扬尘公式： 式中：Q-装卸扬尘，g/次； U-风速，取0.7m/s； W-碎石物料湿度，取2%； M-车辆吨位，取20t； H-装卸高度，取2m。 根据计算，项目下料粉尘产生量约为44.26g/次，本项目原材料用量约为56.16万t/a，装载车载重为20t/次，则每年运输车次为28085辆次，因此下料粉尘产生量为1.24t/a。经采取洒水降尘措施，给料机入口设置为三面围挡式，上部设置喷雾洒水装置，综合考虑除尘效率约为 80%，年进料时间约1920h，则下料粉尘排放量为0.25t/a，排放速率为0.13kg/h。 （2）破碎与筛分粉尘 项目破碎筛分位于密闭的水洗破碎筛分生产车间内，采用三级湿式破碎、四级筛分、水洗脱水工艺。原料矿石下料时采用水喷淋，后经一级水冲洗破碎后经密闭输送带输送到振动筛筛分同时进行水冲洗，不满足粒径要求的碎石再经两级水冲洗破碎，三级再筛分脱水工艺，且生产全过程采用喷雾洒水抑尘，粉尘产生量极小。 ①一级破碎粉尘 一级破碎采用重锤式破碎机进行破碎，一级破碎粉尘经破碎机上方集气罩（收集效率约为90%）收集引至布袋除尘器（除尘效率为95%，风机风量为30000m3/h）处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。一级破碎后的碎石经密闭输送带（仅一级破碎后输送为密闭输送带）输送到振动筛进行一级筛分，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎筛分粉尘产生系数为0.05kg/t，本项目仅分析一级破碎粉尘产尘量且在后续生产工序中均采取水冲洗破碎筛分等工艺，项目下料时采用水喷淋，因此综合考虑，本项目一级破碎粉尘产生系数取 0.025kg/t，进入一级破碎的砂石量为56.16万t/a ，则一级破碎粉尘产生量共计14.04t/a，一级破碎工作时间为1920h/a，则粉尘产生速率为7.31kg/h，产生浓度为243.67mg/m3；有组织排放量为0.63t/a，排放速率为0.33kg/h，排放浓度为11mg/m3；无组织排放量为1.40t/a。 表4-1 项目有组织废气产排情况一览表 排放口名称; 产排污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 排放形式; 治理措施; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 排气筒DA001; 一级破碎; 颗粒物; 14.04; 243.67; 有组织; 经集气罩收集后经布袋除尘器（除尘效率95%，风量30000m3/h）处理后排放; 是; 0.63; 0.33; 11. 表4-2 项目无组织废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 排放形式; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）. 下料; 颗粒物; 1.24; 无组织; 料机入口设置为三面围挡式，上部设置喷雾洒水装置; 0.25; 0.13. 一级破碎; 颗粒物; 14.04; 无组织; 车间内喷雾抑尘; 1.40; 0.73. 4.2.1.2大气排放口基本情况 表4-3 大气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 主要污染物; 废气量m3/h; 排放筒底部中心坐标m; 排气筒高度m; 排气筒直径m; 温度℃; 烟气流速m/s; 排气筒类型. X; Y. DA001; 一级破碎粉尘排放口; 颗粒物; 30000; 25; 48; 15; 0.8; 25; 16.66; 一般排气口. 注：坐标原点为（107.346623759°，29.801987794°）。 4.2.1.2排污口信息及监测计划 根据《排污许可证核发与申请技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中的相关要求，对本项目提出自行监测要求，详见表 4-4 所示。 表4-4 废气监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 颗粒物; 验收监测时1次，以后1次/年. 厂界; 颗粒物; 验收监测时1次，以后1次/年. 4.2.1.3污染治理设施的可行性分析 本项目生产全过程在密闭的车间内进行，此后的工序均在水洗状态下进行，此外车间内采取喷雾装置洒水抑尘，粉尘产生量小，对大气环境影响较小。 本项目除尘设施采用“喷淋降尘+布袋除尘”，对照《排污许可证核发与申请技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），该技术属于可行性技术，项目排气筒DA001排放浓度与排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016），可实现达标排放。 4.2.1.4非正常工况污染物排放情况 本项目非正常工况主要考虑布袋除尘器发生故障后处理效率降低的情况，按布袋除尘器处理效率为50%时考虑，详见表4-5。 表4-5 非正常工况大气污染物排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 排放量; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次/次. 1; DA001; 除尘器故障; 6.07t; 颗粒物; 105.33; 3.16; 1; 1次/年. 应对措施：应安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检修，确保废气处理系统正常运行。 4.2.1.4废气排放的环境影响分析 本项目产生的破碎、筛分等粉尘采用“喷淋降尘+布袋除尘+15m排气筒排放”，其排放浓度与排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），项目废气对外环境影响较小。 4.3废水 4.3.1产排污环节分析及治理措施 本项目用水主要为生产用水：喷雾抑尘装置用水、洗砂石用水。 （1）喷雾抑尘装置用水 本项目在投料进口、堆场出口等部位设置喷雾装置，根据建设单位和设计单位提供的经验数据，单个喷雾装置平均用水量约为 10L/h，大约共设置有 20个喷淋头，工作时间约8h，则本项目降尘用水量为1.6m3/d（384m3/a），这部分水被物料吸收或者自然蒸发，不会产生外排废水。 （2）洗砂石用水 根据建设单位提供资料，清洗1t产品要用水0.5-1t（视原材料含泥量情况决定），本评价按清洗1t产品用1t水计算，项目年产52万t砂石，则年用水量为52万m3。项目成品砂石含水率约为5%，因此产品带走水量约26000 m3/a；蒸发耗损量按2%计，则蒸发水量为10400m3/a，因此洗砂石废水量为483600m3/a。废水经废水处理设施处理后，上清液排入清水池循环使用，泥沙经板框压滤机进行压滤成泥饼用于矿山复垦。根据建设单位提供资料及类比同类项目，泥饼重量约为成品量的8%，则压滤后的泥饼干重为41600t/a，泥饼含水率为15%，则带入泥饼的水分为6240m3/a，剩余477360m3/a回用于生产，因此项目洗砂石需补充42640m3/a的新鲜水。 4.3.3废水处理设施可行性分析 项目废水经地面导流沟流至污水收集池后经管网输送至车间外沉淀池沉淀0.5h，后经排入污泥浓缩罐停留约0.5h后处理，废水经处理后回用于生产不外排，车间内地面3个污水收集池总容积为260m3，车间外2个污水沉淀池总容积为600m3，污水浓缩罐和清水池容积为1000m3/个，满足项目用排水需求。 4.3.2废水监测计划 项目无外排废水，不设置废水排放口，无需拟定废水自行监测计划。 4.4噪声 4.4.1产排污环节分析及达标情况分析 （1）源强 本项目为技改项目，技改在矿山配套的工业广场进行，因本项目届时验收时厂界噪声包含矿山的设备噪声和工业广场的设备噪声，因此本次评价对矿区的生产设备及工业广场的生产设备一起进行噪声预测。 工业广场生产设备噪声主要来源于破碎机、振动筛、洗砂机等设备噪声，噪声值约在90～100dB（A）之间。经采取选用低噪声设备、基础减震、利用建筑隔声等综合降噪措施后，对外环境影响较小。 矿区生产设备噪声主要来源于钻机、风钻、空压机、挖掘机等设备噪声，噪声值约在80～90dB（A）之间。 表4-6 工业广场噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台/套/个/辆）; 源强; 采取措施. 1; 装载机; 2; 80; 选用低噪声设备、基础减震、利用建筑隔声. 2; 水泵; 8; 85. 3; 振动筛; 6; 85. 4; 反击式破碎机; 1; 95. 5; 皮带机; 4; 75. 6; 除尘风机; 1; 90. 7; 振动给料机; 2; 85. 8; 重锤式破碎机; 1; 95. 9; 螺旋洗砂机; 5; 80. 10; 脱水筛; 2; 80. 11; 对辊机; 1; 90. 12; 立轴式冲击破碎机; 1; 95. 13; 板框压滤机; 2; 75. 表4-7 开采区噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套/个/辆）; 源强; 采取措施. 1; 支架式潜孔钻机; 2; 88; 选用低噪声设备、基础减震、利用建筑隔声. 2; 风钻; 3; 88. 3; 螺杆空压机; 1; 90. 4; 活塞式空压机; 2; 90. 5; 液压挖掘机; 2; 80. （2）预测模式 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中计算公式进行预测计算。 室内声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 先按下式计算出室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构出室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 然后按室内声源等效室外声源计算方法： 式中： Lp2i（T）——靠近维护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近维护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计 算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 室外声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r 处的声压级为： 式中： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。 厂界预测点贡献值计算： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，S； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，S； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，S。 （2）预测结果 项目夜间不生产仅昼间生产因此仅预测昼间噪声；项目50m范围内无声环境敏感目标，因此仅预测厂界噪声。 |
| --- | --- |

表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量（台/套/个/辆） | 空间相对位置/m |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 2 | 0 | 57 | 1 | 80/1 | 选用低噪声设备、低噪声工艺；采取吸声、消声、隔声、减振等措施 | 8h |
| 2 | 水泵 | 8 | 84 | -70 | 1 | 85/1 |  |  |
| 3 | 支架式潜孔钻机 | 2 | -84 | 204 | 1 | 88/1 |  |  |
| 4 | 风钻 | 3 | -197 | 246 | 1 | 88/1 |  |  |
| 5 | 螺杆空压机 | 1 | -38 | 156 | 1 | 90/1 |  |  |
| 6 | 活塞式空压机 | 2 | -192 | 161 | 1 | 90/1 |  |  |
| 7 | 液压挖掘机 | 2 | -132 | 149 | 1 | 80/1 |  |  |
| 备注：以工业广场中心（107.346623759，29.801987794）为坐标原点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 名称 | 数量（台/套/个/辆） | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 空间相对位置/m |  |  | 居室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/ dB（A） |  |  |  | - 运行时段 | - 建筑物插入损失dB（A） | - 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 水洗破碎筛分生产车间 | 振动筛 | 6 | 85/1 | 24 | 62 | 1 | 25 | 45 | 15 | 35 | 64.8 | 59.7 | 69.3 | 61.9 | 8h | 10 | 东：64.6 南：59.6 西：69.1 北：66.2 | 1m |
| 2 |  | 反击式破碎机 | 1 | 95/1 | -23 | 36 | 1 |  |  |  |  | 70.0 | 64.9 | 74.5 | 67.1 |  |  |  | 1m |
| 3 |  | 皮带机 | 4 | 75/1 | 10 | 33 | 1 |  |  |  |  | 53.0 | 47.9 | 57.5 | 50.1 |  |  |  | 1m |
| 4 |  | 除尘风机 | 1 | 90/1 | -7 | 48 | 1 |  |  |  |  | 62.0 | 56.9 | 66.5 | 62.0 |  |  |  | 1m |
| 5 |  | 振动给料机 | 2 | 85/1 | 14 | 66 | 1 |  |  |  |  | 60.0 | 54.9 | 64.5 | 57.1 |  |  |  | 1m |
| 6 |  | 重锤式破碎机 | 1 | 95/1 | -26 | 57 | 1 |  |  |  |  | 67.0 | 61.9 | 71.5 | 64.1 |  |  |  | 1m |
| 7 |  | 螺旋洗砂机 | 6 | 80/1 | 25 | 47 | 1 |  |  |  |  | 59.8 | 57.5 | 64.3 | 56.9 |  |  |  | 1m |
| 8 |  | 脱水筛 | 3 | 80/1 | 18 | 20 | 1 |  |  |  |  | 55.0 | 49.9 | 49.4 | 52.1 |  |  |  | 1m |
| 9 |  | 对辊机 | 1 | 90/1 | 10 | -22 | 1 |  |  |  |  | 62.0 | 56.9 | 66.5 | 62.0 |  |  |  | 1m |
| 10 |  | 立轴式冲击破碎机 | 1 | 95/1 | 10 | -17 | 1 |  |  |  |  | 67.0 | 61.9 | 71.5 | 64.1 |  |  |  | 1m |
| 11 |  | 板框压滤机 | 2 | 75/1 | 63 | -70 | 1 |  |  |  |  | 50.0 | 44.9 | 54.5 | 47.1 |  |  |  | 1m |
| 备注：①（107.346623759,29.801987794）②因设备集中，故以整个生产车间统一测算距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 噪声源影响预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 声源类型; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 装载机; 室外声源; 声压级; 83.0; 83.0; 83.0; 83.0. 距离/m; 106; 251; 72; 352. 预测点噪声影响值; 42.5; 35.0; 45.9; 32.1. 水泵; 声压级; 94.0; 94.0; 94.0; 94.0. 距离/m; 86; 96; 113; 497. 预测点噪声影响值; 55.3; 54.4; 52.9; 40.1. 支架式潜孔钻机; 声压级; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0. 距离/m; 87; 355; 184; 201. 预测点噪声影响值; 49.2; 37.0; 42.7; 41.9. 风钻; 声压级; 88; 88; 88; 88. 距离/m; 93; 384; 204; 224. 预测点噪声影响值; 48.6; 36.3; 41.8; 41.0. 螺杆空压机; 声压级; 90; 90; 90; 90. 距离/m; 115; 389; 182; 300. 预测点噪声影响值; 48.8; 38.2; 44.8; 40.5. 活塞式空压机; 声压级; 90; 90; 90; 90. 距离/m; 242; 477; 76; 174. 预测点噪声影响值; 42.3; 36.4; 52.4; 44.2. 液压挖掘机; 声压级; 80; 80; 80; 80. 距离/m; 125; 356; 168; 262. 预测点噪声影响值; 38.1; 28.8; 35.5; 31.6. 车间; 等效室外声源; 声压级; 64.6; 59.6; 69.1; 66.2. 距离/m; 111; 88; 10; 343. 预测点噪声影响值; 23.7; 20.7; 49.1; 15.5. 贡献值; 57.9; 54.8; 57.4; 49.0. 标准值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表可知，本项目厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，对外界声环境影响小。 4.4.2监测计划 根据《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见表4-11。 表4-11 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 东、南、西、北侧厂界外各设1个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.5固体废物 项目生产过程中产生的固废主要为一般固废、危险废物。项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 （1）一般固废 项目一般工业固体废物主要为沉砂池污泥和布袋除尘器收集粉尘。 沉淀池污泥：本项目产生污泥干重为41600t/a，含水率为15%，则污泥产生量为48941.18t/a，用于矿山复垦。 除尘器收集粉尘：项目布袋除尘器收集粉尘量为12.01t/a，收集的粉尘外卖。 （2）危险废物 项目产生的危险废物包括：废油、废油桶、含油棉纱手套。 本项目运输车辆及生产设备等大型机修均外委，厂区内仅进行日常维护保养，会产生废润滑油等，产生量约为0.1t/a；废油桶产生量约为0.1t/a；机械设备维护保养会产生含油的废棉纱及手套，产生量约0.01t/a。危险废物依托厂区现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况详见表4-12。 表4-12 项目固体废物产生及处置情况一览表 废物名称; 属性; 形态; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 沉淀池污泥; 一般固废; 固态; 61 900-999-61; 48941.18; 用于矿山复垦. 除尘器收集粉尘; 一般固废; 固态; 61 900-999-61; 12.01; 外卖. 废油; 危险废物; 液态; HW08 900-214-08; 0.1; 依托厂区现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 废油桶; 危险废物; 固态; HW08 900-249-08; 0.02. 含油棉纱及手套; 危险废物; 固态; HW49 900-041-49; 0.01. 合计; 48953.32; /. 本项目危险废物产生情况汇总详见表4-13。 表4-13 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-214-08; 0.1; 机械保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T、I; 依托厂区现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 机械保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T、I. 3; 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 劳保用品; 固态; 棉纱、矿物油; 矿物油; 不定期; T、In. 4.6地下水、土壤影响分析及其防治措施 本项目不涉及重金属及持久性污染物和剧毒化学品，地下水、土壤环境不敏感。同时，项目危废暂存间依托厂区现有危废暂存间，已对危废暂存间提出整改要求，待危废暂存间整改完成后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2001）及2013修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）等标准执行，设置了防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；因此，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 4.7环境风险分析及防范措施 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的环境风险物质为柴油、润滑油。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中确定的危险物质的临界量，项目危险物质数量与临界量的比值（Q）计算如下： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-14 项目涉及风险物质储存情况 序号; 风险物质名称; 最大存储量（q）; 临界量（Q）; 比值(qn/Qn). 1; 柴油; 18t; 2500t; 0.0072. 2; 润滑油; 0.05t; 2500t; 0.00002. 合计; 0.00722. 经计算，Q= 0.00722＜1，则本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势判断，其规定详见表4-15。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据上表，本次环境风险评价等级为简单分析。 （4）环境风险识别及分析 本项目涉及的环境风险物质为柴油、润滑油，主要环境风险为废油的泄漏，油品若进入地表水体，会造成地表水体的污染；渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡以及土壤污染；渗漏的油品若进入地下水，会造成地下水的污染。 （5）环境风险防范措施 ①建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 ②应对项目产生的固体废物进行科学的分类收集；严格遵循危险废物的贮存和运送的相关规定； ③液体物料存放区设置防渗托盘，地面应进行防渗等处理，避免物料泄露事故对地下水污染影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经1#排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂区洒水降尘+密闭厂房+湿式破碎+水洗脱水工艺 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经污水处理设施处理后回用于生产，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 昼间噪声 | 选用低噪声设备、低噪声工艺；采取吸声、消声、隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池污泥用于矿山复垦，除尘器收集粉尘外售；危险废物定期交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 ②应对项目产生的固体废物进行科学的分类收集；严格遵循危险废物的贮存和运送的相关规定； ③液体物料存放区设置防渗托盘，地面应进行防渗等处理，避免物料泄露事故对地下水污染影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

石灰石矿山水洗砂生产线技改项目符合国家产业政策及相关规划，选址及平面布置合理，在采取评价提出的污染防治措施、风险防范措施后，污染物可实现达标排放，固体废物可得到有效处置，环境风险可控，对环境的影响可接受。 因此，从环境保护角度，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | 1.73 | / | / | 0.63 | -1.1 | 2.36 | -1.1 |
|  | 颗粒物（无组织） | 3.78 | / | / | 1.65 | -0.07 | 5.43 | -0.07 |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池泥沙 | 8 | / | / | 48941.18 | / | 48949.18 | +48941.18 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 1.73 | / | / | 0.63 | -1.1 | 0.63 | -1.1 |
| 危险废物 | 废油 | 0.04 | / | / | 0.1 | / | 0.14 | +0.1 |
|  | 含油棉纱及手套 | 0.02 | / | / | 0.01 | / | 0.03 | +0.01 |
|  | 废油桶 | 0.04 | / | / | 0.02 | / | 0.06 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1  项目所在地理位置图

附图2  矿山平面布置图

附图3  工业广场平面布置级排水管网示意图

附图4  评价范围及敏感点分布图

附件：

附件1  营业执照

附件2  项目投资备案证

附件3  采矿许可证

附件4  安全生产许可证

附件5  现状监测报告

附件6  排污许可证

附件7  三线一单检测分析报告

附件8  环评批复（渝（涪）环准[2014]106号

附件9  环评批复（渝（涪）环准[2018]80号

附件10  验收回执

附件11  博环（检）字[2021]第WT0621号

附件12  厦美[2019]第YS484号

附件13  危废协议