涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年12月16日——2022年12月22日（5个工作日）。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：72899967。通讯地址：涪陵新城区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰石矿山水洗砂生产线技改项目 | 涪陵区百胜镇紫薇村一组 | 重庆石从建材有限公司 | 重庆辰旺工程设计研究院有限责任公司 | 本项目为技改项目，不新增用地，不新建厂房，在现有工业广场内进行，工业广场占地面积为7800m2，建筑面积为7800m2；对现有1条破碎筛分生产线进行技术改造，由原来的干式破碎筛分生产工艺改为湿式破碎筛分生产工艺，生产水洗机制砂及水洗碎石，生产规模52万t/a不变。总投资1000万元，其中环保投资50万元。 | 1.废水：洗砂石废水经污水收集池收集后输送至车间外沉淀池沉淀，再排入污水浓缩罐处理后回用于生产，不外排（车间内3个污水收集池总容积为260m3，车间外2个污水沉淀池总容积为600m3，污水浓缩罐和清水池容积为1000m3/个）。 2.废气：破碎水洗筛分等环节均在封闭的生产车间内进行。采用三级湿式破碎、四级筛分、水洗脱水工艺。对下料粉尘采取洒水降尘措施，给料机入口设置为三面围挡式，在投料进口、堆场出口等部位设置喷雾洒水装置；一级破碎粉尘经破碎机上方集气罩收集引至布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放。 3.噪声：合理安排作业时间（夜间不生产）；对破碎机、振动筛、螺旋洗砂机等产噪设备采取基础减震、建筑隔声等措施。 4.固废：沉淀池污泥经压滤机压滤后用于矿山复垦；除尘器收集粉尘外卖；废油、废油桶、含油棉纱手套属危险废物，依托厂区现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 5.环境风险：本项目涉及的环境风险物质为柴油、润滑油。建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；应对项目产生的固体废物进行科学的分类收集；严格遵循危险废物的贮存和运送的相关规定；液体物料存放区设置防渗托盘，地面应进行防渗等处理，避免物料泄漏事故对地下水污染影响。 |