# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2023〕035号

重庆紫光天原化工有限责任公司：

你公司报送的10000吨/年四氯间苯二腈项目（项目编码：2207-500102-04-05-571209）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆紫光天原化工有限责任公司现有厂区内。

二、主要建设内容：建设1套间苯二甲腈生产装置和1套四氯间苯二甲腈生产装置，年产中间体间苯二甲腈5000吨，四氯间苯二甲腈产品10000吨。项目总投资12600万元，其中环保投资约270万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

间苯二甲腈装置压滤产生的高浓度废水依托芳香腈新材料系列产品项目单效蒸发装置蒸发处理后，废气进入RTO装置焚烧处理，蒸发残渣作危险废物处理。碱喷淋废水、化验室废水、地坪清洗水等排入厂区芳香腈新材料系列产品项目废水处理站处理后再进入园区潘家坝污水处理厂深度处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）后排入乌江。

（二）严格落实废气污染防治措施。

间苯二甲腈生产装置捕集尾气、压滤废气、精馏不凝气、干燥尾气和四氯间苯二甲腈装置排渣废气依托芳香腈新材料系列产品项目RTO装置焚烧处理，焚烧废气采用SCR（脱硝脱二噁英一体）+碱喷淋吸收+活性炭吸附工艺处理后通过45米高排气筒排放，外排废气中氨、苯系物、非甲烷总烃、总挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类达到《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）排放限值要求。

四氯间苯二甲腈装置捕集尾气依托芳香腈新材料系列产品项目氯化氢吸收处理设施经“二级碳纤维吸附+洗涤过滤+三级降膜吸收+两级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放，外排废气中氯气、氯化氢、非甲烷总烃、总挥发性有机物达到《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）排放限值要求。

四氯间苯二甲腈装置粉碎混合包装废气经布袋除尘处理后通过25米高排气筒排放，外排废气中颗粒物达到《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）排放限值要求。

该项目不新增环境防护距离，保持厂界外250米环境防护距离不变，该范围内无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，大气环境防护距离内不得规划建设上述环境保护目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托芳香腈新材料系列产品项目危废暂存间。废催化剂、精馏残渣、汽化残渣、滤渣、废碳纤维、高浓废水蒸发残渣等交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目采取分区防渗措施，间苯二甲腈装置区和四氯间苯二甲腈装置区设为重点污染防治区，防渗性能应满足相应防渗要求；生产废水、液体物料输送管道应可视化；设置地下水监测井，并定期开展地下水跟踪监测；生产装置区设置可燃及有毒气体检测报警仪；装置区设置围堰、收集沟和应急收集池，充分依托芳香腈新材料系列产品项目事故池，确保事故废水能够得到有效收集；编制突发环境事件应急预案，并定期演练等。

（六）加强碳排放管理。

项目碳排放主要来自燃料燃烧排放、购入电力以及生产过程排放，企业应通过设备、技术、工艺改造等节能措施，尽量减少碳排放。

（七）规范规整废水、废气排污口。

依托厂区在建污水处理站排放口，排放口应设置流量、pH、化学需氧量、氨氮等因子在线监测设施；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

废水污染物化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.35吨/年、0.04吨/年。大气污染物二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机物有组织排放总量分别为0.08吨/年、9.07吨/年、4.43吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

八、该项目在正式投入生产后，应适时开展环境影响后评价。

重庆市涪陵区生态环境局

2023年6月12日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执    法支队。