重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2023年6月21日——2023年6月28日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中粮粮谷重庆新建60万吨每年小麦加工项目 | 龙桥街道北拱社区九组 | 中粮粮谷（重庆）有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 主要建设8万吨小麦立筒仓，1栋制粉车间及打包车间（其中包括2条750吨/天小麦加工生产线和1条500吨/天的小麦加工生产线），1栋副产品及打包车间，以及配套公辅工程。年加工小麦60万t。 | 废气：卸粮粉尘经脉冲布袋除尘器处理后分别通过15m高排气筒排放；筒仓提升、筛分、磁选废气均经布袋除尘器处理后分别通过60m高排气筒排放；筒仓倒仓粉尘均经布袋除尘器处理后分别通过55m高排气筒排放；立筒仓下脚料处理过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后分别通过60m高排气筒排放；清理环节输送、去石、分级、色选、净麦等产生的粉尘经布袋除尘器处理后分别通过45m高排气筒排放；制粉环节清粉、渣磨、过筛、皮磨、芯磨等产生的粉尘经布袋除尘处理后分别通过40m高排气筒排放；配粉环节仓储、倒仓、计量、过筛、混合、打包等产生的粉尘经布袋除尘后分别经45m高排气筒排放；散发环节过筛、磁选等产生的粉尘经布袋除尘器处理后分别经25m高排气筒排放；麸皮、次粉、标副粉的计量、输送、储存、提升、缓存、打包粉尘经布袋除尘处理后分别通过45m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用管道引至屋顶排放；实验室有机废气经活性炭吸附装置处理后排放。 废水：食堂废水经隔油理后，与其他生活污水经生化池处理后送龙桥污水处理厂集中处理。 噪声：选用低噪声设备、合理布局、建筑隔声、基础减振、绿化降噪等措施。 固废：麦壳、金属、砂石等废渣集中收集后交环卫部门处理。接收、清理环节产生的下脚料收集后用于制作麸皮，可利用下脚料进入研磨工段。除尘器收集粉尘全部回用于生产。废机油、废棉纱手套、废油桶、实验室废液、废试剂、实验室固废、废活性炭分类暂存于危险废物暂存间后，定期交由有资质单位进行处置。生化池污泥定期进行清掏后，与生活垃圾一并交由环卫部门处理。 |