# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2023〕065号

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司：

你公司报送的重庆港涪陵港区清溪作业区（项目编码：2210-500102-04-01-227869）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区清溪镇平原村，位于长江上游航道里程520.8~520.5km。

二、主要建设内容及建设规模：新建1个5000吨级通用泊位及相应配套设施，设计年通过能力364万吨，设计年吞吐量350万吨，其中进口干散货240万吨，出口干散货100万吨，出口件杂货10万吨，进出港货种不接收危险化学品。项目占用长江右岸岸线长度约200米。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）强化生态保护措施。

施工期严格落实水保措施，减少水土流失；合理安排施工时间，港池开挖、炸礁和桩基施工等涉水工程避开主要鱼类繁殖期；优化炸礁工艺，施工采用不会产生有毒有害物质的乳化炸药，控制最大单响炸药量，采用微差爆破等先进爆破工艺，实施气泡帷幕、驱鱼等措施；施工结束后，及时开展绿化等生态恢复；运营期加强护岸岸坡绿化，并落实增殖放流等措施。

（二）严格落实水污染防治措施。

施工机械及车辆冲洗、场地冲洗等冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于场地洒水抑尘等，不外排；泊位及桥梁桩基施工废弃泥浆经沉淀、脱水后上清液回用于场地洒水降尘等，不外排。生活污水经旱厕收集后农用。施工船舶含油废水委托有资质的单位接收处置。

运营期港区采用雨污分流制。港区陆域生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入清溪园区污水处理厂处理；陆域平台车辆冲洗废水、场地冲洗废水、初期雨水及喷淋降尘废水经沉沙+混凝沉淀+过滤+消毒处理后回用于喷淋降尘等，不外排；到港船舶的生活污水、舱底含油污水应分类暂存于船舶污染物收集箱后，再运至陆域化粪池、含油污水处理系统进行分类处理。

（三）严格落实废气污染防治措施。

施工区应采取洒水抑尘措施；除特殊工艺使用现场自拌混凝土外，均采用商品混凝土；散装物料应密闭运输，并设置运输车辆冲洗设施。

运营期装卸作业时应按工程设计推荐的装卸工艺方案，以控制和减少装卸粉尘产生。平台作业采用桥式抓斗卸船机、门座起重机、移动式装船机，水平运输干散货采用皮带机，件杂货采用牵引车、平板车。

装船机、卸船机的皮带头和皮带机、转运站等均采取密闭措施；装船机物料中转点产生的粉尘应经1台布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15米高排气筒排放。

卸船机接料斗设置防尘反射板和喷雾系统；转运站导料槽落料点处设置干雾抑尘装置；水工平台设置2台雾炮机；封闭仓内设置4台雾炮机，装车落料口处设置干雾抑尘装置；料仓卸料采用基坑式卸车方式，并在车辆出入口及卸料处设置干雾抑尘装置。颗粒物等无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

食堂油烟经油烟净化装置处理后达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）排放后排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

尽量采用高效低噪声设备，并采取隔声减振等措施，确保西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类、其他侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业暂存间和危险废物暂存间。施工期陆域、港池弃方运至清溪园区弃土场进行处置；施工人员生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。运营期港区生活垃圾及到港船舶生活垃圾、化粪池污泥交由当地环卫部门统一处理；陆域平台冲洗废水、初期雨水等废水处理设施产生的污泥属于一般工业固废，应脱水运至一般工业固体废物处置场。含油污水处理系统产生的废油及含油污泥、机修产生的废油及含油棉纱手套等属于危险废物，应定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到合法合规处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。

港区应配备围油栏、收油机、油拖网等应急物资；制定环境风险应急预案并备案。

（七）按技术规范规整排污口。

规整厂区废水排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2023年10月25日

抄送：区水利局，白涛工业园区管委会，清溪镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。