重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年3月15日——2024年3月21日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目
	涪陵区聚龙大道202-204号（重庆涪陵高新区李渡组团）
	重庆首键药用包装材料有限公司
	重庆市洁美洁环境工程有限公司
	淘汰现有工程的5条瓶盖生产线（其中，3条口服液瓶用易刺铝盖，2条铝塑组合盖）、现有工程部分旧设备并采用新设备，并对生产设备布局进行调整，同时，拟在重庆国奥电梯有限公司现有闲置生产厂房内新增压力机、全自动清烘一体机、注塑机等设备，改扩建完成后，全厂总共建设有10条瓶盖生产线、12条吸管生产线，年产药用瓶盖120亿只/a、药用吸管120亿只/a。
	废气：1#生产厂房注塑废气经“UV光催化+两级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒排放；4#生产厂房注塑废气经收集后经“UV光催化+两级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒排放；挤塑废气经“UV光催化+两级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。
废水：厂区总共设2座生化池，铝盖清洗废水经中和预处理、食堂废水经油水分离器处理后与纯水制备废水、冷却塔排水、吸管冷却排水、地面清洁废水、生活污水一并经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入大耍坝污水处理厂处理。
噪声：选用低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等措施。
固废：规范设置一般工业固废和危险废物暂存间。不合格产品、废弃包装物、废包装材料等一般工业固体废物分类、分区暂存；废硝酸瓶、废液压油等危险废物定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。


