涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年4月15日2024年4月19日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：flhbwgk@163.com。传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炭一体化项目110kV送出工程 | 重庆市涪陵区清溪镇 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 线路从焦炭一体化项目升压站采用电缆出线后向西南走线穿过4回国网220kV线路后采用架空走线引入平原站，于平原站外采用电缆走线穿过原110kV石平双回线、110kV-平清双回线后改用架空沿原220kV清平线方向（为220kV平原站至220kV清溪站的220kV架空线路，与拟建项目线路走向大致相同）走至清溪站外110kV铝厂双回线003塔，再利用110kV铝厂双回线清溪站-003塔段线路（更换导线）接入清溪站。线路全长约2×7.55km，其中电缆部分长约2×0.84km，新建架空部分长约2×6.71km，新建塔基24基。 | 1. 电磁环境。①输电线路设计因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响；②架空输电线路经过电磁环境保护目标时，采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响；③在运营期，建设单位加强环境管理，定期进行环境监测工作，控制线路与环境保护目标的距离，保证工频电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值。 2. 声环境。施工期：①在满足施工需要的前提下，尽可能选取低噪声的先进设备，控制使用高噪声施工设备，并调整高噪声施工时间；②加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置，加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。运营期：经常巡线，控制线路与保护目标的距离，加强维护。 3. 大气环境。①采用人工掏挖基础方式，仅开挖杆塔基础区域，不整体开挖，以减少开挖面和开挖量；②对临时堆放的土石方进行遮盖，施工完毕后及时进行回填压实；③水泥、河沙等粉性材料运输时合理装卸、规范操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施；④在干燥或大风天气环境下，对施工现场采取洒水措施，抑制扬尘产生。 4. 地表水环境。项目不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池。施工废水收集并做简单沉淀处理后回用于洒水。项目牵张场等临时占地远离水体，禁止设置在临近水体两侧。 5. 固体废物。基础挖方就地回填压实；生活垃圾交环卫部门处置；拆除的导线交由重庆涪陵聚龙电力有限公司物资回收部门进行统一调配。 | 重庆市涪陵区发展和改革委员会《关于焦炭一体化项目110kV送出工程核准的批复》（涪发改委发〔2023〕767号） |