重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年4月15日——2024年4月19日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆立华第一商品鸡场养殖 | 重庆市涪陵区新妙镇开平村、北门村，大顺镇清风村 | 重庆市立华牧业有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 本项目新建7个肉鸡养殖场区，占地面积390371m2，养殖圈舍107栋，年出栏肉鸡630万只。其中1#养殖场区位于新妙镇北门村和大顺镇清风村，建养殖圈舍24栋，年出栏肉鸡合计137万只；2#~3#养殖场区位于新妙镇北门村，建养殖圈舍合计50栋，年出栏肉鸡合计302万只；4#~7#养殖场区位于新妙镇开平村，建养殖圈舍合计33栋，年出栏肉鸡合计191万只。 | 废水：实行雨污分流制，厂区雨水排入附近冲沟，车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，鸡舍冲洗废水和生活污水经各场区自建的沉淀+厌氧系统处理后还田，无废水排入地表水体。 废气：采取密闭围挡、道路硬化、洒水降尘、车辆冲洗、密闭运输、防尘布遮盖等措施控制扬尘。通过科学饲喂有效微生物菌剂、合理配比氨基酸用量等饲喂方式从源头降低臭气产生量，采取全密闭建设鸡舍并加强消毒与通风、鸡舍尾端设置沉降室、定期喷洒除臭剂（鸡粪清理时段加密除臭剂的喷洒量及喷洒频次）、放置吸附剂、中草药熏蒸杀菌、场区绿化等方式降低恶臭废气影响，采取以上措施仍出现臭气影响逐步增强情况，应及时更换垫料、降低饲养密度以控制臭气影响。通过塔顶设置布袋除尘器控制饲料塔废气。 噪声:采取合理安排作业时间与车辆运输路线和时间、合理布局噪声污染源位置、改进施工工艺等降低施工噪声。通过合理布置产噪设备位置、控制风机开启数量及频次、设备减震、场区绿化等措施降噪，并且喂足饲料和水，避免鸡只饥渴及突发性噪声。 固废：生活垃圾收集后均交乡镇环卫部门处置。场地土石方实现挖填平衡，建筑垃圾运至市政部门指定地点处置。鸡粪及废垫料等一般工业固废经人工清理后外售。危险废物：日常病死鸡委托有相应资质单位外运无害化处置，突发情况下导致的个别病死鸡按相关要求在各场区内安全填埋井进行安全处置，鸡瘟疫情下的病死鸡按涪陵区农业主管部门相关要求进行集中处置；废注射器、废注射针头、废药品及药品包装物等医疗废物收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |