重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年5月7日——2024年5月11日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰岩矿山加工厂扩建项目（500万吨/年） | 珍溪镇杉树湾村八组 | 重庆四臣建材有限公司 | 重庆一泓环保科技有限公司 | 年加工建筑石料500万吨 | 废气：一级二级破碎粉尘经1套脉冲袋式除尘器处理后通过20m高排气筒排放。一级二级筛分设备粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过16m高排气筒排放；整形破碎、制砂粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过16m高排气筒排放；风选系统粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过16m高排气筒排放；土石筛分粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过20m高排气筒排放；粉料罐设置仓顶除尘器；中转仓成品库等设置高压喷雾洒水装置降尘。 废水：洗砂废水采用浓缩+压滤处理后，清水泵送回水箱中循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后回用不外排；初期雨水收集沉淀后回用于车辆冲洗和道路洒水。生活污水经生化池收集处理后用作农肥，不外排。 噪声：破碎、筛分等生产设备整体置于密闭彩钢棚内，设备基础加装减振垫；除尘器风机风口加装消音器 固废：除尘器集尘袋装收集后定期外卖搅拌站或水泥厂处置，筛下泥土砂集中收集至成品堆棚1#定期外卖搅拌站或水泥厂，滤饼、沉砂集中收集；废油、含油棉纱手套依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质的单位处置。废油采用带盖桶装，下方设置防渗托盘定期运至配套矿山排土场填埋处置 |
| 2 | 槿鸿矿业新增机砂生产线 | 江北办事处碧水4组 | 重庆市槿鸿矿业有限公司 | 重庆一泓环保科技有限公司 | 新建钢结构厂房，增加1条机制砂生产线，年生产机制砂、16～25mm碎石、10～16mm碎石、5～10mm碎石分别约为11、2、1.5、0.5万t。 | 废气：生产线及原料、成品堆场均布置于封闭厂房内，厂房内设雾炮机喷雾洒水降尘。反击破碎机粉尘经布袋除尘后通过15m高排气筒排放；中转仓经布袋除尘后通过15m高排气筒排放；颚式破碎机、筛分机粉尘经布袋除尘后由30m高排气筒排放。厂区振动给料、碎石产品出料设置喷雾抑尘设施。 废水：生活污水经化粪池处理后用作农肥；工业场地四周设置截水沟，场地初期雨水、车辆冲洗废水经沉淀后回用；厂区地面冲洗水，雾炮机、喷雾降尘用水，机制砂拌湿废水通过沉淀、压滤处理后，上清液泵回到清水池循环利用。噪声：采用高效低噪声设备，并采取减振隔声等措施。 固废：生活垃圾交环卫部门；除尘灰与泥土砂一并外运至周边搅拌站或水泥厂利用；污泥沉淀罐泥浆经压滤机处理后，泥饼定期运至排土场填埋处置。 噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。 |
| 3 | 重庆拉根汽车配件项目 | 涪陵区新妙镇白鹤二社 | 重庆拉根机车部件有限公司 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 新增变速器调整卡圈生产线1条，计划新增产能：变速器调整卡圈250万片/年。 | 废水：生产废水经生产废水处理设施处理后经厂区已建污水管网排入生化池，与生活污水经生化池处理达标后再进入酒井污水处理厂处理。 废气：抛丸废气由布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；酸洗废气由循环碱水喷淋塔处理后15m高排气筒排放。 噪声：采取建筑隔声等措施。 固废：抛丸粉尘、废包装材料、不合格品等一般工业固废外卖综合利用；含磨削液铁泥、槽渣、废油桶和含油手套、生产废水处理设施污泥等危险废物定期交由有资质单位处理。 |
| 4 | IC封装BGA或CSP锡球、锡丝、锡条、锡柱、铜核塑心球技术改造项目 | 涪陵高新区李渡组团 | 重庆群崴电子材料有限公司 | 重庆德和环境工程有限公司 | 新增真空提纯设备一台，对部分无铅产品生产使用的锡和银进行真空提纯，同时优化生产线布局，将铜核球线、锡柱线、增强锡柱线迁至李渡工业园区标准厂房K栋1楼厂房，同时配套建设废气等环保设施及公辅工程。 | 废气：熔化烟尘通过布袋除尘+活性炭吸附处理后通过30m排气筒排放；生产过程中产生的有机废气通过UV光解+活性炭处理后通过30m排气筒排放；回焊烟尘通过布袋除尘后通过30m高排气筒排放。 废水：铜球研磨、腐蚀、除油废水经“中和+沉淀+过滤”处理后排入园区市政污水管网，最终进入大耍坝污水处理厂处理。 噪声：采取隔声、减震等措施。 固废：锡锭提纯产生渣料交物料供应单位回用处置；废活性炭、UV灯管、除油废液、研磨废液等危险废物定期交由有资质单位处理。 |