重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年5月15日——2024年5月21日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产6000万块新型烧结砖及协同处置废弃物生产线建设项目 | 马武镇红专村3组 | 重庆冉龙建材有限公司 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 新建1条自动化制砖生产线，淘汰原有老旧制砖生产线、隧道窑以及老旧废气治理设施，烧结砖生产规模由1100万匹/a提高到6000万标砖/年，页岩开采量由2.5万t/a提高到6万t/a（开采方式为露天开采，矿山各拐点坐标保持不变），并协同处置废弃物（煤矸石、水基钻井泥浆、水基岩屑、建筑渣土和城镇生活污泥）约13.4万吨。 | 废气：污泥通过专用密闭污泥运输车运输，卸料及污泥储存采用集气罩微负压收集后入窑焙烧，厂内输送通过密封管道，密闭设施设备中运行，定期在原料库、制坯车间喷洒生物除臭剂等措施对恶臭物质的产生进行抑制；煤矸石、水基钻井泥浆、水基岩屑、建筑渣土运输全过程采用篷布覆盖；厂区地面、道路等区域进行硬化，并洒水降尘、定期清扫；原料库配备有喷淋降尘装置和防尘网等抑尘设施，同时内设挡风墙；陈化库设置喷雾降尘设施；原料的破碎、筛分、搅拌、陈化均在密闭的车间内进行。破碎、筛分、搅拌废气经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）达标排放。环形旋转式隧道窑烟气采用双碱法脱硫脱氟除尘处理后由1根25m高排气筒达标排放。食堂油烟经净化器处理后通过管道引至楼顶排放 废水：实行雨污分流制。厂区四周已设置雨水排水沟，雨水经收集沉淀后用于生产；生活污水经化粪池收集处理后用于周边土地农灌，不外排。 噪声：合理布局工业场地，合理安排作业时间，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声 固废：废坯条、布袋收尘器除尘灰、沉淀池污泥收集后直接返回搅拌工序作原料使用；石膏渣定期经人工打捞送至污泥暂存池作原料使用；不合格砖低价出售用于沟渠等强度要求不高的建构筑物砌筑。废矿物油及废油桶等危险废物定期交由有资质单位处理。 |