# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕44号

重庆市涪陵区聚云食品有限公司：

你公司报送的重庆市涪陵区聚云食品有限公司生猪定点屠宰场建设项目（项目编码：2019-500102-03-03-064775）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：荔枝街道蒿枝坝村三组。

二、主要建设内容：建设1条生猪屠宰线，日屠宰生猪500头，年屠宰生猪18.25万头，同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

建设处理能力330m3/d污水处理站一座，采用“格栅+隔油沉淀+固液分离设备+调节池+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺。屠宰废水、车辆冲洗水、食堂污水和生活污水经自建污水处理站处理后再排入蒿枝坝污水处理厂深度处理。厂区废水排放口中COD、SS、动植物油等污染物应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准，NH3-N、总磷和总氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

待宰圈废气经生物除臭塔处理后通过1根15m高排气筒排放，屠宰车间废气经生物除臭塔处理后通过1根15m高排气筒排放，污水处理站产臭单元加盖密封，臭气经生物除臭塔处理后通过1根15m高排气筒排放，上述排气筒外排废气中臭气浓度、氨、硫化氢等污染物应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

天然气锅炉采用低氮燃烧，燃烧废气经8m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及林格曼黑度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单。

食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，外排废气中油烟、非甲烷总烃、臭气浓度等应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

待宰圈采用干清粪工艺，对待宰圈和屠宰区域应及时进行清洗，喷洒除臭剂，厂界NH3、H2S、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置工业固废暂存间。病疫猪及废弃动物组织交由有处理能力的单位进行无害化处理；猪粪、肠胃内容物、残碎肉及骨渣交由有处理能力的单位进行综合利用；猪毛沥水后外售专业公司回收处理；废包装材料等外卖至有相应处理能力的单位综合利用；污泥经脱水后交由有处理能力的单位处置；除臭塔废填料、锅炉软水制备废离子交换树脂交由有能力的厂家回收。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

严格落实雨污分流制，生产废水管网应“可视化”；戊二醛溶液、次氯酸钠等液体暂存区域应设置围堰或托盘，并采取防渗处理；设置有效容积不小于350m3的事故池，确保事故状态下废水和泄漏物料得到有效收集；设置地下水监控井；编制突发环境事件应急预案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废水排放口应设置在线监测，在线监测因子为流量、pH、COD、氨氮、总磷和总氮；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废气新增二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.019吨/年、0.063吨/年；废水新增化学需氧量、氨氮排放量分别为5.751吨/年、0.575吨/年。

（八）环境防护距离。

项目设置厂界外100米的环境防护距离。该环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不应规划建设上述环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年7月30日

抄送：荔枝街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。