# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕47号

重庆常捷医药有限公司：

你公司报送的美罗培南等原料药项目（项目编码：2309-500102-04-05-156062）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区临港组团。

二、主要建设内容：利用厂内已建的4#车间改建，取消4#奥拉西坦生产，保留部分现有生产设施和新增部分设备，增加泛昔洛韦和美罗培南两条生产线，同时将5#生产车间泛昔洛韦生产线加氢单元转移至4#车间。项目建成后，4#车间产品总量由现有的40t/a调整为30t/a，其中泛昔洛韦15t/a，美罗培南15t/a。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

严格落实雨污分流，污污分流制。高盐废水经MVR蒸发除盐系统预处理，与低盐生产工艺废水通过“铁碳微电解+隔油+Fenton氧化+絮凝沉淀”处理后，再与设备清洗废水、地坪清洁废水、真空泵废水、废气处理系统喷淋废水一并进入厂区污水处理厂生化处理系统处理达标后排入龙桥污水处理厂进行深度处理。厂区废水排放口外排废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，甲苯满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，二氯甲烷、苯胺类、总锌满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

4#生产车间含氯工艺废气经现有“冷凝+二级碱洗+二级活性炭吸附”废气处理系统处理后通过1根25米高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃、TVOC、苯系物、氯化氢、颗粒物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

4#生产车间不含氯工艺废气经现有“二级酸洗+二级水洗”处理后再进入RTO装置焚烧处理，RTO装置焚烧烟气经“急冷+碱洗”处理后通过1根25米高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃、总挥发性有机物、氯化氢、苯系物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

4#生产车间含氢废气经“冷凝+碱洗”处理后通过1根25米高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃、总挥发性有机物、苯系物、氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范现有一般工业固废和危险废物暂存库。蒸馏及反应残余物、废母液及反应基废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废催化剂、废盐、废水物化处理污泥、含有或沾染危险化学品的废包装材料等危险废物交由有相应危险废物处理资质的单位处置；废水生化处理污泥应进行危险废物鉴别，若鉴别为一般工业固废则按照一般工业固废交由有处理能力单位处置，若鉴别为危险废物则应交由 有相应危废资质单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒有害及可燃气体报警装置；生产废水和液体物料输送管道应“可视化”；采取分区防渗措施，生产车间、储罐及装卸区、库房、污水处理设施、事故水池、危废贮存库等区域作为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；罐区设置围堰；设置地下水监控井；充分依托厂区现有有效容积1080立方米的事故池，确保厂区事故废水、初期雨水得到有效收集；及时修订突发环境事件应急预案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水总排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。依托废水排放口已建成在线监测设备，在线监测因子为流量、pH、COD和氨氮；RTO焚烧炉废气排气口设置自动监测装置，监测因子为废气量、氮氧化物和二氧化硫。

（七）总量控制指标。

项目实施后，全厂废气二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、总挥发性有机物排放量分别为0.283吨/年、7.754吨/年、3.88吨/年、15.776吨/年，其中非甲烷总烃、总挥发性有机物排放分别增加1.192、0.754吨/年；废水化学需氧量、氨氮排放量分别为12.129吨/年、2.021吨/年，分别增加约0.36吨/年、0.06吨/年。

（八）环境防护距离。

项目维持现有环境防护距离，即生产区北厂界外80米，东、南、西厂界外100米。该环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不得规划建设上述环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年8月29日

抄送：白涛工业园区，龙桥街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。