重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年4月15日——2025年4月21日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目 | 白涛工业园区 | 华峰铝业有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 利用现有熔铸车间闲置场地和新增建设用地，新建熔铸、热轧、冷轧、精整等铝压延加工设施设备，建成后产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔材 | 废气：熔保炉组炉膛高温烟气经“风冷+布袋除尘”处理后通过1根25米高排气筒排放；熔保炉组炉门烟气经“布袋除尘”处理后通过1根25米高排气筒排放；均热炉采用低氮燃烧，天然气燃烧废气分别通过3根23米高排气筒排放；加热炉采用低氮燃烧，天然气燃烧废气分别通过5根23米高排气筒排放；退火炉采用低氮燃烧，天然气燃烧废气分别通过8根23米高排气筒排放；退火炉油雾废气经4套“油雾净化装置”处理后分别通过4根25米高排气筒排放；热轧机组废气经3套“油雾净化装置”处理后分别通过3根25米高排气筒排放；冷轧机组废气经3套“全油回收装置”处理后分别通过3根25米高排气筒达标排放；依托现有铝渣处理装置废气采用2套“布袋除尘”处理后分别通过1根23米高和1根25米高排气筒达标排放。 废水：废乳化液处理废水、空压机含油废水和拉矫清洗废水经“隔油＋金刚膜处理系统+三级膜过滤+浓缩液蒸发”处理后与浊循环冷却废水、净循环冷却废水一起排入园区污水管网；生活污水经新建生化池处理达标后排入园区污水管网。 噪声：尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 固废：废油渣和残液、废过滤介质、废轧制油、废润滑油和液压油及废油桶、废硅藻土、废石棉和废弃高温布袋等危险废物分类收集暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处理；铝灰渣、除尘灰等危险废物暂存于现有铝灰渣仓库，定期交有资质的单位处理。车间返回料（残次品、切余料和废金属屑）直接回用于熔炼工序，废包装材料等一般工业固体废物交有处置能力单位综合利用；生活垃圾收集后交市政环卫部门处理。 |