重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年4月22日——2025年4月27日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目 | 白涛工业园区 | 重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 建设6台玻璃窑炉及配套制瓶机，生产钠钙、7.0硼硅、5.0硼硅药用玻璃管制瓶，年产65亿只玻璃瓶。 | 废气：车间原料称重上料废气经布袋除尘器处理后由22m高排气筒排放；全氧玻璃窑炉废气采用SNCR+布袋除尘处理后分别由22m高排气筒排放；车间退火炉废气由22m高排气筒排放；石英砂中转仓、粉料料仓均设置仓顶除尘器，料仓进料废气经仓顶除尘器处理后排放；食堂废气经油烟净化器处理后引至办公楼顶排放。 废水：空压机冷凝水经油水、食堂废水及地面清洁废水分离器预处理后与生活污水一并经自建综合废水处理设施处理达标后排入园区污水管网。 噪声：尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 固废：含油废棉纱手套、废机油、废机油桶、1#油水分离器废液等，定期交由有资质单位进行处置。碎玻璃（含不合格品）收集储存于碎玻璃仓、布袋除尘器集尘灰经收集后回用于生产；废检修材料收集后暂存于一般固废贮存场，定期交有处理能力的单位处理。综合废水处理设施污泥定期清掏，交有处理能力的单位处理。生活垃圾收集后交环卫部门处理。 |
| 2 | 涪陵区2024年荔枝街道荷香村中央财政衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目 | 重庆市涪陵区荔枝街道荷香村2组 | 重庆顺卓新农林科技有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 项目建设1栋生产厂房、1座办公用房，新增破碎机、粉碎机、制粒机、烘干机、打包机等生产设备，年产生物质颗粒燃料12000t。 | 废气：破碎、粉碎、制粒工序产生的废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；烘干工序产生的废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。 废水：生活污水由附近居民用作农肥。 噪声：尽量选用低噪声设备，并采取合理布局、建筑隔声、基础减振等降噪措施。 固废：含油废棉纱手套、废机油、废机油桶等危险废物分类收集暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位处理。热风炉燃烧灰渣密闭袋装后暂存于一般固废贮存场，交附近居民用作农肥或有处理能力的单位处理；废包装袋等经分类收集后暂存于一般固废贮存场，定期交有处理能力的单位处理；生活垃圾收集后交市政环卫部门处理。 |