重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年4月25日——2025年4月30日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦石坝区块焦页39号东中部气层开发井组 | 焦石镇、白涛街道 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 扩建焦页32号、焦页39号、焦页40号共3座平台，新增钻井14口，新建产能2.0×108m3/a | 废气：钻井工程备用柴油发电机使用优质柴油，废气经自带的排气筒排放；储层改造工程测试放喷废气经燃烧处理后排放。 废水：钻前施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井废水用于后续压裂液的配置，剩余水基钻井液、井场内雨水、洗井废水、压裂返排液等经预处理后回用于压裂工序；生活污水经收集后外运至污水处理厂；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘。运营期采出水、井下作业废水、压缩机废水定期装车外运优先回用于其他平台压裂工序，无法回用的管输至涪陵页岩气田采出水处理站进行集中处理达标后排放。 噪声：合理的施工安排和对受影响居民采取临时功能置换措施。 固废：生活垃圾收集后交由环卫部门处置；清水岩屑进行铺垫井场等综合利用，无法利用的与水基岩屑一起干化后交由有处理能力的水泥厂资源化利用；油基岩屑交由有相应资质单位处置；废油由井队或有资质的单位回收处置；废化工料桶交由有资质单位或供应厂家回收；压裂返排液絮凝沉淀污泥及废水池沉淀污泥作为一般固废交由有处理能力单位处置。运营期产生的废润滑油等危险废物集中收集后交有资质单位处置；除砂器废渣、清管废渣等一般工业固废交由有处理能力单位处置。 |