# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕25号

中粮油脂（重庆）有限公司：

你公司报送的中粮油脂重庆新建膨化大豆粉生产线及磷脂生产线项目（项目编码：2407-500102-04-05-983967）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆景临生态环境科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：龙桥街道龙兴东路88号（企业现有厂区内）。

二、主要建设内容：新增1条大豆膨化生产线、精炼线主线酸化工序前新增1条磷脂分线。年产大豆粉73125t，大豆磷脂7976t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

真空捕集工序产生的冷凝废水依托厂区现有污水处理站处理后排入园区污水管网，外排废水中pH、COD、BOD5、SS、动植物油应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

大豆膨化生产线称量、振动清理、初破、筛分、成品破碎工序产生的废气经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放；调质、膨化、翻板冷却工序产生的废气经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放。外排废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

厂界颗粒物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危废暂存点。大豆膨化生产线废杂质、除尘灰等一般工业固废交由有处理能力的单位处置或综合利用；设备日常维护产生的废润滑油、含油抹布劳保用品等危险废物定期交由有相应危废资质的单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗措施，各储罐区围堰、精炼车间、浸出车间、品控室、包装车间、危险废物贮存库、综合污水处理站为重点防渗区，其防渗性能应符合相应要求；润滑油库房原料贮存区应设置围堰并配备灭火器等消防设施。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废气中新增颗粒物排放量1.936t/a；废水中新增COD、氨氮排放量分别为0.439吨/年、0.073吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年4月18日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。