涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2025年5月26日至2025年5月30日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：flhbwgk@163.com。传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆至万州高速铁路（涪陵段110kV电力线路迁改工程） | 重庆市涪陵区李渡街道、马鞍街道、江北街道 | 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | （1）110kV涪白东线18号至25号等线路迁改工程。迁改工程起于原110kV涪白东/西线18#/19#塔（18#/19#塔利旧），止于原110kV涪白东/西线26#/27#塔（26#/27#塔利旧），在原线路西北侧约（110~400）m处新建电力廊道，新建110kV同塔双回架空线路约4.075km，新建12基杆塔（N1#-N12#）。拆除原110kV涪白东/西线18#/19#至26#/27#段同塔双回线路约3.05km，拆除7基杆塔（原19#/20#~原25#/26#）。 （2）110kV涪牵东线1号至9号线路迁改工程。迁改工程起于原110kV涪牵东线1#塔（1#塔利旧），止于原110kV涪牵东线9#塔（9#塔利旧），在原线路东北侧约（30~190）m处新建电力廊道，新建110kV单回架空线路约1.77km，新建8基杆塔，其中双回塔7基（D1#-D7#采用双回塔单边挂线），单回塔1基（D8#）。拆除原110kV涪牵东线1#-9#段线路约1.83km，拆除7基杆塔（原2#-原8#）。 （3）110kV涪牵西线1号至6号线路迁改工程。迁改工程起于原110kV涪牵西线2#塔（2#塔利旧），止于原110kV涪牵西线6#塔（6#塔利旧），在原线路东北侧约（110~140）m处新建电力廊道，新建110kV单回架空线路约1.02km，新建3基双回塔（X1#-X3#），采用双回塔单边挂线。拆除原110kV涪牵西线2#-6#段线路约1.19km，拆除2基杆塔（原3#、原4#）。 （4）110kV涪桥南线2号至19号线路迁改工程。迁改工程起于原110kV涪桥南北线2#塔（2#塔利旧），止于原110kV涪桥南北线20#塔（20#塔利旧），在原线路北侧约（10~1600）m处新建电力廊道，新建110kV同塔双回架空线路约7.787km，新建杆塔29基（G1#-G29#）。拆除原110kV涪桥南北线2#至20#段线路约5.21km，拆除17基杆塔（原3#-原19#）。 （5）110kV涪李东线2号至3号线路迁改工程。迁改工程起于原110kV涪李东线1#塔（1#塔利旧），止于集秀大道与太乙大道交叉口原涪李东线电缆段，迁改线路全线采用电缆，新建单回电缆线路路径约2.14km。拆除线路约1.234km，其中拆除架空线路约0.441km（原1#塔至3#塔），拆除电缆线路约0.793km（原3#塔至集秀大道与太乙大道交叉口处），拆除2基杆塔（原2#塔、原3#塔）。 （6）110kV涪李西线2号至4号线路迁改工程。迁改工程起于原110kV涪李西线1#塔（1#塔利旧），止于集秀大道与太乙大道交叉口原涪李西线电缆段，迁改线路全线采用电缆，新建单回电缆线路路径约2.2km。拆除线路约1.333km，其中拆除架空线路约0.553km（原1#塔至4#塔），拆除电缆线路约0.78km（原4#塔至集秀大道与太乙大道交叉口处），拆除3基杆塔（原2#塔、原3#塔、原4#塔）。 （7）110kV涪柳线1号至9号等线路迁改工程。迁改工程起于涪陵220kV变电站110kV涪柳、涪铜出线间隔，止于原110kV涪柳/涪铜线原7#塔（7#塔利旧），迁改线路全线采用电缆，新建双回电缆线路路径约1.29km。 拆除线路约0.99km，其中拆除架空线路约0.94km（原1#-原7#），拆除电缆线路约0.05km（涪陵变电站-原1#塔），拆除6基杆塔（原1#-原6#）。 （8）110kV涪万线1号至10号等线路迁改工程。迁改工程起于涪陵220kV变电站110kV涪万、涪攀出线间隔，止于原110kV涪万/涪攀线原7#塔（7#塔利旧），迁改线路全线采用电缆，新建双回电缆线路路径约1.305km。拆除线路约0.98km，其中拆除架空线路约0.93km（原1#-原7#），拆除电缆线路约0.05km（涪陵变电站-原1#塔），拆除6基杆塔（原1#-原6#）。 | 1.电磁环境。①架空线路导线对地距离需满足现有设计高度，即新建同塔双回架空线路最低导线对地高度为9.3m，新建单回架空线路最低对地高度约15m，并严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）和设计高度进行施工。②在不考虑风偏的情况下，在现有设计高度前提下，为确保沿线电磁环境达标，本项目迁改线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与下相导线线下垂直距离至少为3m（满足二者条件之一即可）。③电缆线路段适当增加埋深。④在运行期，应加强环境管理，确保项目周边电磁环境小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。⑤输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。 2.声环境。施工期：①施工前提前告知附近居民。②优化施工时间，控制高噪声设备作业时段，午休期间及夜间严禁施工，严禁进行爆破作业。③加强施工设备的运行维护管理，使其保持良好的运行状态，从源强上控制施工噪声对周边环境的影响。④合理布置施工场地位置，施工场地设置围挡，架空线路高噪声设备及牵张场尽量远离江北街道、马鞍街道和李渡街道辖区内零散分布的民房，电缆线路高噪声设备尽量远离两桂社区、城际空间站新玺里3组团小区等居民区以及涪陵实验中学。⑤在拆除杆塔及导线的施工过程中，尽量减少金属摩擦；运输车辆经过密集居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施。运营期：①加强巡查，根据运行期需求及时开展环境监测工作，确保线路沿线声环境质量满足相应区域标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 3.大气环境。①施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施。②对施工道路和施工现场定期洒水，避免尘土飞扬。③线路塔基施工开挖时，对临时堆砌的土方采用帆布遮盖，施工完毕后及时进行回填压实。④施工过程中，对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 4.地表水环境。①施工人员就近租用周边民房，产生的生活污水纳入当地生活污水处理系统。②遵循《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对工地污水妥善处理，在工地适当位置设置沉沙池，混凝土养护废水及钻孔废水经沉淀后，用于场地洒水或喷淋，不外排。严禁工地污水无组织排放，做到文明施工。③施工期禁止将施工废水排入小拱桥河、长青沟以及上桥河等水体，严禁在沿线河流及湖泊水域内清洗机具、捕鱼、渣土下河等破坏水资源的行为，不在水边设置取弃土场、施工营地、牵张场等设施。 5.固体废物。①施工人员生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运或放置于施工场地附近环保垃圾箱内，不随意丢弃；②架空线路基础开挖产生的余土分别在各塔基占地范围内就地回填压实、综合利用；塔基施工剥离表土按规范要求集中堆放，施工完毕后用于复垦或植被恢复，电缆线路弃方及时清运至合法渣场。③工程拆除的杆塔及导线等均交由电力公司物资回收部门回收处置。④拆除塔基基础地上部分产生的建筑垃圾及时运往建筑垃圾消纳场。⑤施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时交由相关部门进行清运。 | 国铁集团、重庆市人民政府《关于新建重庆至万州高速铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕147号），项目投资已纳入新建重庆至万州高速铁路工程。 |