### 渝（涪）环准〔2025〕37号

重庆白涛园区运营管理有限公司：

你公司报送的龙桥工业固废处置场渗滤液处理站改扩建工程（项目编码：2504-500102-04-02-163605）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：龙桥街道沙溪社区五组。

二、主要建设内容：新建1条规模为300m3/d渗滤液处理线，采用“混凝沉淀+六级氨氮吹脱”工艺，并配套建设污水管道、辅助用房等公辅设施。扩建完成后，现有渗滤液处理系统作为备用处理线。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）强化生态环境保护措施。

管网铺设应尽量避开雨季和汛期施工，施工时尽可能缩小作业宽度，缩短施工周期；合理规划管道走向，减少临时占地面积，并及时进行生态恢复，以减少水土流失对环境的影响。

（二）严格落实水污染防治措施。

食堂废水经隔油预处理后，与生活污水一并经生化处理，再与处理后的渗滤液经污水管网输送至龙桥工业园区污水处理厂深度处理达标后排放。企业外排废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总锰、总铜、总锌、氟化物等污染因子应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）。

（三）严格落实废气污染防治措施。

渗滤液处理系统含氨废气经氨吸收塔处理达标后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中氨、硫化氢和臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，外排废气中油烟、非甲烷总烃、臭气浓度应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

厂界无组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），硫酸雾应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范贮存一般工业固废。粗硫酸铵经储罐暂存定期交由处理能力单位综合利用；污泥脱水后送填埋场填埋处置；废包装袋外卖综合利用；委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（六）严格落实环境风险防范措施。

废水排放管网进出口应设置流量计、截断阀等监控措施；厂区采取分区防渗措施，硫酸储罐区、稀酸配置区、渗滤液处理站收集池、反应池、提升池、pH回调池、污泥浓缩池、压滤机等区域、柴油储存区为重点防渗区，其防渗性能应符合相应要求；液碱、硫酸、硫酸铵储罐区应设置围堰，围堰及地面采取防腐防渗处理；稀酸配置区设置收集沟及集液池，确保泄漏物料得到有效收集和处置；及时修订环境风险应急预案并备案。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口，废水排口应设置流量计等监控设施；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

项目废水中新增COD、氨氮排放量分别为2.562吨/年、0.427吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年6月6日

抄送：龙桥街道办事处，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。