重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年6月13日——2025年6月19日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆港涪陵港区白涛化工码头改扩建工程项目 | 白涛街道乌江右岸 | 重庆涪通物流有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 将现有2个泊位扩建为1000吨级液体危化品泊位。液体危化品设计年吞吐量150万吨，通过能力152.8万吨/年。 | 废水：施工人员生活污水依托码头现有生活污水处理设施处理；冲洗废水经隔油、沉淀等处理后回用于场地洒水降尘。运营期不新增员工生活污水，员工生活污水依托码头现有生活污水处理设施处理；船舶生活污水经趸船舱底收集后交由处理能力单位转运处置；初期雨水经码头已建事故池收集暂存运至重庆华峰化工有限公司污水处理站处理。 废气：施工期易扬尘物料采用隔尘布覆盖或密闭贮存，设置车辆清洗设施，采取洒水喷淋等抑尘措施。运营期化学品装船作业废气、苯回收作业废气和苯真空回收罐废气经“三级冷凝回收+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。 噪声：选用低噪声设备，加强施工设备的维护保养。 固废：新增废活性炭密闭收集后暂存于现有危险废物贮存场，定期委托具有危险废物处理资质单位处置。 |
| 2 | 涪陵白涛化工园区山窝组团热电联产项目 | 白涛工业园区（白涛组团） | 重庆白涛燃机热电有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 建设1台套9F级燃气—蒸汽联合循环发电机组，总装机规模49万千瓦，同步配套建设烟气脱硝装置等设施。 | 废气：燃机采用低氮燃烧技术，烟气经SCR脱硝装置处理后，通过1根80m高烟囱排放；启动锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根10m高烟囱排放。 废水：隔油处理后食堂废水与生活污水经化粪池处理后再与一级反渗透浓水、循环水排水一并排入市政污水管网。 噪声：采用低噪声设备，并采取隔声减震等措施。 固废：废膜、废包装袋等一般工业固废交由有能力单位处置；废SCR催化剂、废机油、废含油棉纱手套、废铅蓄电池等危险废物交由有相应危废资质的单位处置。 |