重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年7月21日——2025年7月25日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报废船舶拆解项目 | 江北街道永柱社区 | 重庆泽胜凯吉船舶技术有限公司 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 在厂区内新建基本拆解区、二次拆解区、一般拆解废物贮存库，新增液压剪、挖掘机、铲车、切割机、卷扬机、气囊等设备，年拆解客船、货船、趸船、采砂船、公务艇等船舶20艘。 | 废水：项目所拆船舶不涉及洗舱水、压舱水，上岸前舱底水、船舶生活污水均由海事部门认可的有资质的单位接收处理。新增少量生活污水经厂区现有生化池处理。 废气：切割废弃船舶中废石棉物品时，用水充分润湿后整块切割，以减少无组织粉尘产生。按照“以新带老”要求对现有污染防治措施进行整改，喷砂废气经布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放，喷漆废气经“干式过滤+活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧”处理后通过15米高排气筒排放。露天刷漆废气采取“初效过滤器+活性炭吸附”处理。 噪声：采取低噪设备、采取减振、隔声等措施。 固废：规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存库，项目船舶拆解废油、废电路板及电子元器件等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。船舶拆解产生的废金属、废玻璃等一般固体废物委托外单位处置或外卖综合利用。 |