### 渝（涪）环准〔2025〕53号

重庆华峰中试科技有限公司：

你公司报送的中试装置-5吨/年四苯基卟啉钴项目（项目编码：2401-500102-04-05-160428）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区（白涛组团）。

二、主要建设内容：项目占地面积100亩，建设内容包括1套5吨/年四苯基卟啉钴和1吨/年钴氰化锌共线中试装置及配套公用、辅助、储运、环保工程。其中四苯基卟啉钴送重庆华峰化工有限公司醇酮装置进行催化性能测试，钴氰化锌送华峰集团有限公司瑞安环保材料分公司PPC（可降解塑料）装置进行催化性能测试。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目钴氰化锌生产过程无工艺废水产生。四苯基卟啉钴生产过程产生的缩合工序脱水塔冷凝废水、真空系统废水、络合工序脱水塔冷凝废水、蒸馏工序冷凝废水、干燥废气冷凝废水等工艺废水以及循环冷却水站排污水、地坪清洗废水、喷淋废水、生活污水经管网进入重庆华峰化工有限公司新区废水处理站处理。外排废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮满足潘家坝污水处理厂入水水质要求，总锌、氰化物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单要求，总钴满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

中试装置缩合废气、离心废气、过滤废气、干燥废气、真空系统尾气、络合/沉淀反应废气经“水喷淋+活性炭吸附”处理达标后通过1根20米高排气筒排放。外排废气中颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

危险废物贮存库废气经“水喷淋+活性炭吸附”处理达标后通过1根20米高排气筒排放。外排废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

厂界颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间及危险废物暂存库。未沾染危险化学品的废包装交由有相应处理能力的单位综合利用。丙酸蒸馏残渣、乙醇蒸馏残渣、N，N-二甲基甲酰胺蒸馏残渣、离心母液、冷凝废液、设备清洗废液、沾染化学品的废弃包装物、废气治理设施产生的废活性炭等危险废物交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

生产废水和物料输送管道均采取可视化设计；采取分区防渗措施，其中中试装置区、综甲库、雨水监控池、事故池等作为重点污染防治区，其防渗性能应满足相应要求。设置地下水监控井，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒有害及可燃气体报警装置；中试装置区设置围堤，综甲库、危险废物贮存库等设置截水沟和收集池；设置有效容积2900立方米事故池（兼初期雨水收集池）和有效容积850立方米外排雨水监控池，雨水管设置雨污切换装置；制定突发环境事件应急预案并备案。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

项目废水污染物中化学需氧量、氨氮排放总量分别为2.926吨/年、0.366吨/年；大气污染物中颗粒物、挥发性有机物有组织排放总量分别为0.003吨/年、1.436吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、按照《重庆市化工园区扩区管理细则（试行）》及化工园区相关管理要求，该项目在白涛工业园区化工产业园扩区复核通过前不得投产。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年7月25日

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。